建设300个节水增产重点县和

节水型井灌区实施办法

根据国务院批复通知（国办通[1996]12号）和水利部、国家计委、财政部、中国人民银行、中国农业发展银行联合印发的《关于“九五”期间在全国建设300个节水增产重点县和建设节水型井灌区的通知》（水农水[1996]374号）及中国农业发展银行、水利部、财政部联合印发的《关于发放节水灌溉与打井贴息贷款的通知》（农发行字[1997]45号）精神，特制订本办法。

一、任务和目标

每个节水增产重点县要在“九五”期间新增节水灌溉工程面积10万亩以上，同时使全县的节水灌溉面积占有效灌溉面积的比例达到60％以上。通过采用工程、技术、农业和管理等方面的综合节水措施，使灌溉水的有效利用率提高20％以上，作物产量提高10％－20％。在地下水超采地区，减少对地下水的开采，缓解地下水采补失衡矛盾，改善农业生态环境，促进农业可持续发展。制定促进农业节水的政策和法规，建立健全节水管理规章制度和技术推广服务体系。加快水费改革，探索和建立产权清晰、职责明确、管理科学的节水工程建、管、用新机制，为带动邻近地区普及节水灌溉创造经验和做出示范。

二、要求

1.工程要求

（1）喷灌、微灌工程。输、配水管网系统和田间灌水设施应配套齐全，同时符合国家颁布的有关技术规范要求。北方的大田作物应积极推广喷灌，干旱、缺水山区及温室大棚应积极推广滴灌（渗灌）。

（2）管道输水工程。每亩占有管道长度不少于6米，出水口、闸阀等附属设施齐全。对今后有条件发展喷灌的地方，输水管网的布置和耐压强度要考虑发展喷灌的需要。

（3）渠道防渗工程。按渠道衬砌面积占最大过水面积的比率计算，要求井灌区渠道衬砌率为100％，大、中、小型灌区渠道衬砌率分别不低于40％、50％和70％，同时要健全和完善灌区的各项配套设施。

（4）对于管道输水和渠道防渗等输水节水工程，要求田间土地平整，灌水沟长度应不超过120米，每亩畦田数应不少于3个，水稻作物应推行“浅、湿、晒”等科学节水灌溉制度。

（5）井灌工程。对于新发展的井灌工程，要按照井灌发展规划和机井技术规范，合理布局，采用先进的成井工艺提高机井质量，并配套喷灌等节水灌溉设施。

2.技术要求

（1）节水增产重点县及承担节水型井灌区建设任务的县，都要制订切实可行的发展规划，科学合理地选择适合当地条件的节水灌溉技术和发展模式。规划由省水利厅（局）审查，报水利部农水司审核，并作为对重点县完成任务情况验收的依据之一。

（2）工程的规划设计、施工、安装、验收和运行管理应执行国家颁布的有关技术规范和规程。

（3）工程选用的设备材料，必须是经技术监督部门认可或上级主管部门的产品。

（4）工程的运行要以节水灌溉制度为指导，实行计划用水和科学灌溉。

3.管理要求

（1）制定切实可行的节水管理规章制度，并严格执行。

（2）建立和健全节水管理组织，责任落实到人。每个重点县从事节水技术工作的人员中，应至少有2人通过部级培训并获得证书，其他从事节水工作人员应每年进行1次以上的培训。

（3）加快进行水费改革，建立工程管理维护的良性运行机制。

（4）选择少量典型工程或地块，进行必要的观测，注意收集、整理、分析和有关投资、节水、增产效益等方面的实物、图片录像、文字材料等资料，为总结验收做好准备。

（5）及时总结交流先进经验，树立样板，加强宣传。每年6月和12月底分别写出上半年和全年工作总结报省水利厅（局）汇总后报部农水司，并按要求及时填报有关统计表。

三、建设资金

节水增产重点县和节水型井灌区建设所需的资金以地方和群众自筹为主，国家主要通过安排专项贴息贷款予以扶持，与贴息贷款配套的自筹资金比例应不低于1∶1。省、地、县、乡各级政府应制订有利于增加投入的政策和措施，多层次、多渠道地筹集建设资金。小农水补助、地方财政补助及其它支农资金要向重点县倾斜。

四、项目管理

使用贴息贷款建设的节水灌溉工程和节水型井灌区实行项目管理。

（1）水利部门应提前做好项目的立项前期准备工作，每年申报的建议项目应以省水利厅和部审批的节水灌溉（节水型井灌区）发展规划为依据。

（2）各省每年申报的项目贷款额应控制在上年国家实际安排贷款计划数额的120％以内。

（3）申报的项目应有良好的经济效益、社会效益和还贷能力。认真落实承贷主体。

（4）贷款项目计划批复下达后，各级水利部门要主动配合农业发展银行协助项目单位落实贷款，组织实施工程建设。要做好技术指导和服务工作，确保每一个工程项目按时建成，发挥效益。项目实施中存在的问题，应及时与有关部门沟通协调并向上级主管部门反映。

（5）对于已建成的工程项目，要加强管理，进行跟踪调查。

（6）节水灌溉和节水型井灌区建设项目管理工作由部农水司负责。各省申报项目的技术审查、评估、咨询、培训、技术服务及项目批复下达后的日常管理工作委托中国灌排技术开发公司承担。

五、验收

1、重点县和节水型井灌区建成后，由县政府组织全县自查自验，收集整理有关数据和验收所需的各种实物和资料。

2、由县政府向省水利厅及其它有关部门提出验收申请，由各省负责组织验收。水利部将会同中央有关部门进行抽查。各省验收结果及全省工作总结报告报水利部、抄国家计委、财政部、人民银行、农业发展银行。

3、验收的主要依据

（1）水利部、国家计委、财政部、中国人民银行、中国农业发展银行联合通知（水农水[1996]374号）；

（2）经省水利厅（局）审查并由水利部审核备案的节水规划；

（3）有关工程技术建设管理规范和要求；

（4）建设任务和技术管理要求达到和完成情况。

4、各省验收时应编写验收报告（验收报告格式随后发）；阐明验收依据、验收时间、验收组织、验收程序、验收意见以及存在的问题等，并附有验收委员会全体成员的签名。

5、对未通过验收的节水增产重点县和节水型井灌区，验收委员会应帮助找出原因和差距，提出改进措施和建议，待达到验收标准后，重新组织验收。

节水增产重点县验收办法

一、总  则

1.1 为做好“九五”期间全国300个节水增产重点县（以下简称重点县）建设验收工作，根据国家有关规定和关于重点县建设的政策、技术标准，特制定本办法。

1.2 重点县验收工作分两个阶段进行。第一阶段为自查自验，由各重点县政府负责组织有关部门进行；第二阶段为验收，由各省水利厅牵头会同计划、财政、农业银行等有关部门组织专家进行，水利部将会同国家计委、财政部和农业银行对各省的验收成果报告审核批复。

1.3 各省（区、市）可依据本办法，结合当地实际，制定重点县验收实施细则。

二、验收依据

2.1 水利部、国家计委、财政部、中国人民银行、中国农业发展银行（水农水[1996]374号）文。

2.2 节水灌溉工程技术规范及有关技术标准。

2.3 国家计委、水利部下达的节水灌溉工程项目年度计划。

2.4 财政部水利部关于印发《水利基本建设资金管理办法》的通知（财基字[1999]139号）。

三、验收的基本要求

3.1 重点县建设需达到以下指标及要求，方可通过验收。

（1）“九五”期间全县新增节水灌溉工程面积10万亩以上，或全县节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例超过60％。

（2）新建节水灌溉工程项目区内灌溉水利用系数提高20％以上。

（3）节水灌溉工程建设符合国家有关技术标准、规范要求，工程质量良好、运行可靠。

（4）项目区粮、棉等作物生产能力提高10％—20％，个别高产地区，提高的数值可适当降低。

（5）节水工程建设资金按计划执行，各级配套资金按规划比例及时、足额到位，资金的使用管理符合国家有关规定，节水专项贷款承贷方式合理，有有效的还贷措施。

（6）制订了促进节水工程良性运行的水价政策和水费计收办法。

（7）建立了产权清晰、权责明确、管理科学的工程管护新机制。

（8）通过重点县建设，广大干部群众的节水意识有了很大提高，水资源供需矛盾得到有效缓解，全县农业生产条件有所改善，对全县农业生产和农村经济发展起到了积极的促进作用，并取得了较好的经济效益、社会效益和生态环境效益。

四、申请验收的基本条件

4.1 重点县应对照验收的基本要求进行自查自验，认为已经达到验收标准后，由县政府向省水利厅提出验收申请。

4.2 提出申请验收的重点县要做好前期准备工作，提供如下资料：

（1）重点县建设工作总结报告，参照重点县建设工作总结提纲（见附件1）编写。

（2）重点县“九五”节水灌溉发展规划、年度实施计划及完成情况，全县节水灌溉工程及面积分布图。

（3）2—3个节水灌溉工程典型项目区渠系水利用系数、灌溉水利用系数测试报告。

（4）本办法印发的有关表格内容。

（5）经县级审计部门审计合格的节水专项资金使用情况，并出具审计结果证明。

（6）全县农业水费改革进展情况。

（7）1—2个新建节水工程项目区管理规章制度及深化改革、建立运行新机制的典型。

（8）有条件的应提供有保存价值的照片、录象带等。

五、验收的组织与步骤

5.1 由县人民政府责成水行政主管部门，组成事务性工作班子。

5.2 验收工作由省水利厅负责，会同有关部门邀请专家组成高效精干的验收委员会，本着高效、节约、求实的原则进行。

5.3 验收步骤：

（1）听取重点县建设情况汇报，审查提交的各种文件、资料、年度财务报表、工程图表及工程照片等相关材料。

（2）实地考察。按20％的比例，采取随机抽样的方法，实地考察验证重点县提交的节水灌溉工程项目名单，考察内容包括工程类型、完成面积、工程质量、运行管护和效益发挥等情况。要深入现场，听取工程管理人员及农民意见。

（3）对重点县建设情况进行质疑和综合评议，决定是否通过验收。

（4）编写验收报告。对重点县建设工作总结的内容给出评价，并由每位专家填写专家评分表（见附件2、附表），并附验收委员会主任、副主任及全体成员的签名。当有部分成员就某些问题甚至验收是否通过持保留意见时，在验收报告中应予反映。

5.4 对未能通过验收的重点县，若确认经过努力年内能够完成任务的，验收委员会要指出存在问题，提出改进意见，明确限改时间，并及时组织重验；对确不能通过验收的重点县，要如实上报。

六、验收的总结与复查

6.1省水利厅应及时将通过验收的重点县有关材料及全省工作总结一式二份报水利部农村水利司备案。材料内容包括：

（1）全省重点县验收工作总结。

（2）全省各重点县工作总结及表格。

（3）2—3个工作先进、成效突出的典型重点县的综合或单项经验总结；有条件的可附照片或录象带，以便在全国推广、宣传。

6.2 水利部将会同有关部委行按10％左右比例对各省验收过的重点县进行抽查。

6.3 对通过验收的重点县，将颁发证书。

6.4 本办法由水利部农村水利司负责解释。

表1            重点县达标年与基准年基本情况对照表

| 类别 | 项目 | 单位 | 数量指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基准年 | 达标年 |  |
| 自 然 地 理 情 况 | 国土面积 | km2 |  |  |  |
|  | 山丘区面积比例 | ％ |  |  |  |
|  | 平原区面积比例 | ％ |  |  |  |
|  | 多年平均降水量 | mm |  |  |  |
|  | 多年平均蒸发量 | mm |  |  |  |
|  | 水资源总量 | 万m3 |  |  |  |
|  | 其中：地表水资源量 | 万m3 |  |  |  |
|  | 地下水资源量 | 万m3 |  |  |  |
|  | 无霜期 | 天 |  |  |  |
| 社 会 经 济 情 况 | 总人口 | 万人 |  |  |  |
|  | 其中：农业人口 | 万人 |  |  |  |
|  | 耕地面积 | 万亩 |  |  |  |
|  | 国民生产总值 | 万元 |  |  |  |
|  | 国民收入 | 万元 |  |  |  |
|  | 工农业生产总值 | 万元 |  |  |  |
|  | 其中：农业生产总值 | 万元 |  |  |  |
|  | 财政收入 | 万元 |  |  |  |
|  | 农民人均收入 | 元 |  |  |  |
|  | 社会总用水量 | 万m3 |  |  |  |
|  | 其中：农业灌溉用水量 | 万m3 |  |  |  |
|  | 灌溉用水占总用水量的比例 | ％ |  |  |  |
|  | 主要粮食作物种类 |  |  |  |  |
|  | 粮食总产量 | 万公斤 |  |  |  |
| 灌 溉 情 况 | 有效灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |
|  | 其中：井灌面积 | 万亩 |  |  |  |
|  | 有效灌面占耕地面积的比例 | ％ |  |  |  |
|  | 井灌面积占有效灌面的比例 | ％ |  |  |  |
| 节 水 灌 溉 发 展 情 况 | 节水灌溉工程面积达到数 | 万亩 |  |  |  |
|  | 其中：渠道衬砌防渗 | 万亩 |  |  |  |
|  | 低压管道输水 | 万亩 |  |  |  |
|  | 喷灌 | 万亩 |  |  |  |
|  | 微灌 | 万亩 |  |  |  |
|  | 节灌工程面积占有效灌面积的比例 | ％ |  |  |  |
|  | “九五”新增节水灌溉工程面积 | 万亩 |  |  |  |
| 说 明 | 1、基准年为1995年； 2、“九五”新增节水灌溉工程面积=达标年节水工程面积达到数-基准年节水工程面积达到数。 |  |  |  |  |

表3 重点县1996～2000年节水灌溉发展年度投入及工程完成情况统计表

| 类别 | 项目 | 单位 | 年度 |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  |  |
| 投 入 情 况 | 总投入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政（多渠道） | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地（市）级财政 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县级财政 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类贷款 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村集体及农户投入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节水工程完成情况 | 新建节水工程面积 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渠道防渗 | 万亩公里 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道输水 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷灌 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微灌 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |  |

全国300个节水增产重点县验收打分说明

一、规划与计划（1.3分）

1. 重点县节水规划（0.8分）

节水规划以本县的自然、经济条件为基础，因地制宜、科学合理地选择了适合当地的节水灌溉技术和发展模式，规划对节水工程建设有很强的指导作用（0.8分）；规划编制基本合理可行，有一定指导意义（0.5分）；规划论证不够充分，节水模式与当地的实际情况相脱节，所提技术、经济指标不尽合理，缺乏指导意义（0.2分）；没有制定节水规划（0分）。

2. 年度实施计划（0.5分）

按规划编制年度实施计划，因地制宜地提出了节水灌溉工程型式、建设规模及资金投入等指标，并很好地贯彻实施（0.5分）；各年度实施计划所提指标偏高或偏低，与所能落实情况出入较大（0.2分）。

二、工程建设（3.0分）

1. 完成情况（1.5分）

节水发展模式适合本地条件，“九五”期间新增节水灌溉工程面积达10万亩以上，或全县的节水灌溉工程面积占有效灌溉面积比例达60％以上（ 1.5分）；节水发展模式较适合本地条件，“九五”期间新增节水灌溉工程面积达10万亩以上，或全县的节水灌溉工程面积占有效灌溉面积比例达60％以上（ 1.2分）。

2. 建设质量（1.5分）

工程设计、施工符合国家和有关行业标准，主体工程质量优秀（1.5分）；工程设计、施工基本符合国家和有关行业标准，质量较好（1.0分）；工程设计不尽合理，工程质量问题较多（0.2分—0.5分）。

三、资金使用［3分（2分）］

1. 承贷组织及还贷措施[1.0分］

贷款的承贷承还机制灵活有效，承贷主体明确，能做到“谁受益、谁还贷”，还贷有保障（1.0分）；通过组织协调基本能做到“谁受益、谁还贷”，还贷比较有保障（0.7分）；承贷机制不顺，部分贷款不能按时偿还（0.2分－0.5分）。

2. 建设资金（1.0分）

能够多层次、多渠道筹集工程建设资金，并根据规划和年度计划需求保障资金及时、足额到位（1.0分）；工程建设资金基本有保障（0.7分）；工程建设资金不能及时、足额到位，一定程度上影响了工程建设进度（0.3分）。

3. 资金管理（1.0分）

资金使用、管理规章制度健全，做到了专款专用，财务资料齐全（1.0分）；资金使用、管理规章制度较健全，基本做到了专款专用，财务资料较齐全（0.7分）；资金使用、管理较混乱，财务资料不齐全（0.2分－0.5分）。

四、改革与管理（1.2分）

1. 实行“三项制度”改革（0.3分）

在工程建设过程中，积极推行“三项制度”（项目法人责任制、招标投标制和建设监理制）、制定了行之有效的管理办法、取得了较好的成绩和经验（0.3分）；就实行“三项制度”改革进行了大胆的、有益的尝试，制定了相应的管理办法、取得了一定的成绩（0.2分）；没有推行“三项制度”改革（0分）。

2. 落实管理责任制及管理规章制度（0.5分）

节水灌溉工程建成后能实行管理责任制，及时健全工程管护组织和建立行之有效的运行管理制度（0.5分）；管理责任基本明确，有相关的工程管护组织和管理制度（0.3分）；管理责任不明确，无相关的工程管护组织和管理制度（0分）。

3. 水价改革（0.4分）

新建的节水灌溉工程受益区内能实行新水新价，群众认同，做到了按成本计费，水费收入能够维持工程良性运行（0.4分）；新建的节水灌溉工程受益区内采取了水价改革措施，能实行新水新价，尚不能达到按成本计费（0.2分）；无水价改革措施（0分）。

五、工程效益（1.5分）

通过节水工程及节水措施的实施，促进了当地作物种植结构的调整，节水、增产达到了重点县建设的规定指标（灌溉水的有效利用率提高20％以上，作物产量提高10％－20％），社会、环境效益显著，有利于当地水资源的可持续利用和农业的可持续发展、通过培训、现场会、发放经验交流材料等方式起到了很好的示范带动作用（1.5分）；通过节水工程及节水措施的实施，能够缓解受益区内水资源的紧缺矛盾，具有效显著的节水、增产效益，基本达到了重点县建设规定的节水、增产指标，有较好的社会和环境效益，通过培训、现场会、发放经验交流材料等方式起到了较好的示范带动作用（1.0分）；通过节水工程及节水措施的实施，节水、增产效益不显著，对当地的水资源紧缺状况没有较明显的缓解作用（0.2分—0.5分）。

六、重点县建设工程总结（1.0分）

工作总结内容客观、翔实，总结成绩、经验及教训有深度，对今后工作有很好的指导意义（1.0分）；工作总结较客观，对成绩、经验及教训有一定认识，对今后工作有一定指导意义（0.7分）；工作总结较公式化、形式化（0.3分）。

附表：            全国300个节水增产重点县验收专家评分表

| 评分内容 |  | 分数分配 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划与计划 | 重点县节水规划 | 0.8 |  |
|  | 年度实施计划 | 0.5 |  |
| 工程建设 | 完成情况 | 1.5 |  |
|  | 建设质量 | 1.5 |  |
| 资金使用 | 承贷组织及还贷措施 | （1.0） |  |
|  | 建设资金 | 1.0 |  |
|  | 资金管理 | 1.0 |  |
| 改革与管理 | 实行“三项制度”改革 | 0.3 |  |
|  | 落实管理制及管理规章制度 | 0.5 |  |
|  | 水价改革 | 0.4 |  |
| 工程效益 | 节水、增产效益及社会效益 | 1.5 |  |
| 总结 | 重点县建设工作总结 | 1.0 |  |
| 总分 |  | 10（11） |  |

备注：在重点县建设过程中，如没有使用贷款，则可不填“承贷组织及还贷措施”一栏

专家签字：

2000年中央财政预算内专项资金大型灌区

节水续建配套项目建设管理办法

第一章  总  则

第一条  为合理利用水资源，大力发展节水灌溉，促进灌区良性循环机制的建立，进一步改善农业生产条件，提高农业抗灾能力，促进农业和农村经济持续稳定发展，国家决定安排中央财政预算内专项资金，用于以节水为中心的大型灌区节水续建配套项目的建设。为保证建设项目按计划全面完成，根据《水法》、《水利产业政策》等有关法规、政策，特制定本办法。

第二条  大型灌区是指设计灌溉面积30万亩以上的灌区。必须具有相应资质规划设计单位所做的前期工作、主管部门的审批文件和健全的组织机构。

第三条  大型灌区续建配套和节水改造项目要充分体现对经济增长的拉动作用，重点安排前期工作做得好、项目管理好、地方配套资金到位的项目。

第二章  建设内容和目标

第四条  项目建设的主要内容是渠首工程、干支渠（流量在1m3／s以上）及其建筑物的续建配套和节水改造。支渠以下渠道及建筑物由地方安排投资建设。

第五条  项目建设的主要目标是提高灌溉水的利用率和水分生产率，改善和适度扩大有效灌溉面积，促进农业结构调整和农业增产、农民增收。

第三章  前期工作

第六条  大型灌区节水续建配套项目属基本建设项目，按国家规定的基本建设程序管理。规划必须由具有相应资质的单位编制。

第七条  灌区管理单位在批准的总体规划基础上，委托具有相应资质的规划设计单位编制建设项目年度可行性研究报告，报省级计委、水利厅（局）共同组织审批，并列入本省基本建设计划。

第八节  在项目年度可行性研究报告中，要包括改革管理体制、转换经营机制、加快水价改革等促使灌区良性运行内容。

第四章  项目申报和审批

第九条  灌区管理单位按照管理权限逐级申报项目，由省级计委、水利厅（局）共同审查后，于当年3月份前联合上报。

第十条  各省、自治区、直辖市申报项目应提交经审批的以下文件和材料：

1.灌区续建配套和节水改造规划。

2.大型灌区续建配套建设和改革进展情况调查表（附后）。

3.项目年度可行性研究报告及省级审查意见（含省级项目主管责任人）。

4.省级有关部门对承担配套资金的承诺文件。

第十一条  国家计委和水利部根据各省上报的项目申报材料和资金可能，经综合平衡后联合下达年度项目投资计划。

第五章  资金管理

第十二条  项目建设资金由中央、地方和灌区多渠道筹集，其中中央与地方配套比例为：东部地区1∶1.5，中部地区1∶1，西部地区1∶0.5。

第十三条  严格按照审批的工程建设内容使用资金，实行专款专用，建立健全资金使用各项规章制度，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。

第六章  组织实施

第十四条  灌区管理单位在已批复的项目年度可行性研究报告的基础上，委托具有相应资质的规划设计单位编制项目年度实施方案，报省级水利厅（局）审批后组织实施。单项工程设计要达到施工图的深度。

第十五条  年度项目投资计划下达后，按照分级管理的原则确定责任人，由项目责任主体单位根据实施方案组织实施。

第十六条  项目建设要推行项目法人责任制、工程建设监理制和招标投标制。项目建设单位要严把质量关，建立健全质量管理和监督机制，实行质量终身负责制，确保工程质量和按期完工。

第十七条  项目的设计、施工和运行管理要严格按国家的有关技术标准执行，依靠科技进步，因地制宜采用新技术、新材料、新工艺，加强管理，努力创造优质工程。

第十八条  项目实施过程中，省级计委、水利厅（局）要加强对项目的检查监督，国家计委和水利部将组织有关专家检查项目进度、工程质量、资金管理使用、合同执行情况等，对违反规定和存在的问题要限期改正，逾期不改将追究当事人、责任人和有关单位的责任。

第七章  项目验收

第十九条  项目完成后，项目责任主体应根据有关规定的要求及时进行自验，并向省级计委、水利厅（局）提出验收申请。省级水利厅（局）会同省级计委等有关部门对项目进行全面验收。国家计委和水利部将组织有关专家对通过验收的项目进行抽查。

第二十条  项目验收总结报告等资料要及时报水利部农村水利司备案。

第八章  建后管护

第二十一条  项目竣工验收后，必须及时办理交接手续，明确管理主体，制定管理措施，促进工程充分发挥效益。

第二十二条  灌区要积极进行管理体制和经营机制改革，尽快建立起良性循环的运行机制。

第二十三条  项目完工后新增加的灌溉面积，要列入基本农田保护区，依法进行保护。

第九章  附  则

第二十四条  本办法由国家发展计划委员会商水利部解释。

第二十五条  本办法自颁布之日起实施。

重点大型灌区续建配套改造项目验收办法（试行）

为进一步做好重点大型灌区续建配套改造项目的验收工作，逐步使项目验收工作制度化、规范化，根据《重点大型灌区续建配套项目建设管理办法》的有关规定，特制定本办法。

一、验收程序

1.重点大型灌区续建配套改造项目建成后，项目单位应及时进行总结。经自查自验合格后，向省水利（水电）厅（局）提出验收申请。

2.由省水利（水电）厅（局）会同省计委选派3名以上熟悉工程技术的人员和1名以上熟悉基建财务的人员联合组成验收专家组（其中部分人员可以从规划设计院、科研单位挑选），对提请验收的项目进行验收。验收结束后，将验收总结报告及其它有关资料送省水利（水电）厅（局）复审，签字盖章。

3.国家发展计划委员会、水利部对通过省级验收的项目进行抽查。

二、验收依据

1.《重点大型灌区续建配套项目建设管理办法》。

2.灌区续建配套改造规划及水利部会同国家发展计划委员会批复的年度项目《实施方案》。

3.基本建设投资财务管理有关规定。

4.有关技术规范、规程。

三、验收条件

重点大型灌区续建配套项目验收要具备如下条件：

1.项目建设单位按照上级批准下达的计划和要求，完成了项目建设任务。

2.工程建设项目经试运行或技术检测，工程质量达到了设计的技术、经济指标。

3.项目规划、扩大初步设计或实施方案、批复文件、有关图表、财务决算、工作总结、实验报告等文件资料齐全，符合建档要求。

四、验收资料

验收时，项目建设单位应提供下列资料：

1.项目实施方案、可研报告、设计报告和图表等。

2.省（自治区、直辖市）计委、水利（水电）厅（局），各级政府的有关文件、规定。

3.资金拨付文件、财务帐目、财务预算、决算报表、农民自筹资金帐目及投工投劳统计表、审计部门的审计报告，资金使用和管理的规章制度。

4.项目试运行报告、工程决算报告、竣工图纸、竣工报告和建设总结报告、工程照片及录像资料等。

5.项目所在灌区水费改革及转换机制具体措施落实情况。

6.效益指标完成情况统计表。

7.定期上报国家发展计划委员会和水利部的《重点大型灌区续建配套项目建设阶段考核表》。

五、验收内容

1.项目建设的组织实施机构是否健全，各方面负责人是否切实负起责任。

2.项目是否按水利部农水司批复的建设内容和要求按期完成。

3.工程建设任务、效益面积是否全部完成。工程建设（包括工程的规划设计、材料、设备选购、施工、安装、运行管理）是否符合国家有关技术规范的要求，采用了哪些在当地有推广意义的先进技术。

4.项目建设资金是否按批复计划执行；各级配套资金是否按规定的比例及时、足额到位；资金使用、管理是否符合国家有关规定；有没有挪用、挤占等问题。

5.项目建成后其效益指标能否达到《实施方案》中确定的标准。

6.项目建成后，是否建立健全了工程管理组织，制定了管护制度和运行管理办法。

7.项目所在灌区水费改革及转机建制情况。

六、验收方式

1.验收采取听取汇报、查阅文档、实地考察、征求基层干部群众意见、专家评议、综合评价等一系列具体环节来完成。验收组要在听取汇报和查阅文档的基础上，随机抽取部分子项目到现场实地考察，征求基层干部群众意见，请五名以上的受益群众填写《群众意见调查表》（附表9），并存入验收档案。

2.项目分“优良工程”、“合格工程”及“不合格工程”三个档次。按评分要求，由每个成员独立填写自己的《验收专家评分表》（附表10），相应各项取平均值填入《重点大型灌区续建配套改造项目验收证书》（附表7）。总分90分以上为“优良工程”，70—89分为“合格工程”，69分以下为“不合格工程”。验收小组要本着对国家负责的态度提出客观的、实事求是的综合性评价意见，小组所有成员均在验收报告栏内签字（附表7）。

3.通过验收的项目，验收意见中应在肯定成绩的同时，指出缺点和不足。对未能通过验收的项目，应帮助查找原因，提出补救建议。限期改正，条件具备时重新组织验收。

七、验收总结

验收工作完成后，验收组写出验收工作报告。主要内容包括：验收工作概况；项目建设任务和资金投入计划完成情况；项目和抽验的分项目的工程建设质量、数量和工程效益情况；项目建设的具体做法和经验；项目建设中存在的问题和改进意见等。

八、文件存档

1.项目实施方案、可研报告、设计报告和图表；省（自治区、直辖市）计委、水利（水电）厅（局），各级政府的相关文件、规定；资金拨付文件、财务帐目、财务预算、决算报表、农民自筹资金帐目及投工投劳统计表、审计报告，资金使用和管理的规章制度；项目试运行报告、工程决算报告、竣工图纸、竣工报告和建设总结报告等由建设单位存档。

2.验收工作总结报告、《验收证书》及《验收专家评分表》、《财务报告表》（附表11）、《群众意见调查表》、《验收组专家名单》（附表12）、工程施工照片及前后的对比照片、施工录像等由省水利（水电）厅（局）存档。

3.验收总结报告、《验收证书》、专家签名的专家组名单、有代表性的工程照片及录像带等报水利部农水司备案。

重点大型灌区续建配套改造项目验收评分说明

一、建设资金 （25分）

1．地方配套资金额度（10分）

满足与中央下达资金1.5:1的配套比例，并且是专项用于续建配套的基建投资（10分）；满足1.5:1的要求，但非专项用于续建配套的基建投资（8）分；不满足1.5:1的要求，但差额部分已在下年度基建投资计划中预安排（5分）;不满足1.5:1的要求，差额部分也未作安排（0分）。

2．资金到位时间（5分）

能按工程进度要求及时到位（5分）;不能按工程进度及时到位，但对工程进度影响不大（3分）；不能按工程进度及时到位，对工程进度影响较大（0分）。

3．资金使用管理（10分）

资金使用、管理规章制度健全，做到专户存储、专款专用，严格按规定使用、管理，资金拨付文件、财务帐目、财务预算及决算报表、审计报告等资料齐全（10分）；资金使用、管理做到专户存储、专款专用，但规章制度不健全（5分）；资金使用管理混乱，资料不全（0分）。

二、技术文件（20分）

1．项目立项文件 （8分）

灌区总体规划、项目可研报告、初步设计、设计说明书、工程预算报告、批复文件等资料齐全，论证充分，符合有关技术规范的要求，采用在当地有推广意义的先进技术（8分）；有项目可研报告、初步设计、工程预算报告、批复文件，论证较充分，基本达到有关技术规范要求，采用的技术有一定先进性（4分）；有项目可报告、初步设计、工程预算报告，无批复文件，论证不充分，不符合有关技术规范要求，未采用先进技术（0分）。

2．项目建设文件 （8分）

实施方案中工程项目建设地点明确、内容详实、技术可行、工程量准确、概预算精确，工程建设过程的施工、监理、财务资料齐全（8分）；实施方案中工程项目建设地点明确、内容详实、技术可行、工程量欠准确、概预算欠精确，工程建设过程的施工、监理、财务资料较齐全（4分）；实施方案中工程项目建设地点不明确、内容不详、工程量不准确、概预算不清，工程建设过程的施工、监理、财务资料不全（0分）。

3．竣工文件 （4分）

项目试运行报告、工程决算报告、竣工图纸、竣工报告齐全（4分）；项目试运行报告、工程决算报告、竣工图纸、竣工报告较齐全（2分）；项目试运行报告、工程决算报告、竣工图、竣工报告不齐全（0分）。

三、工程完成情况（30分）

严格按水利部农水司批复的内容施工建设，施工过程中能按《管理办法》要求及时填报阶段考核调查表，并保证项目建设任务按时完成，工程质量符合国家标准和有关行业标准，工程照片、施工录像等工程进度资料齐全（30分）；能按批复的内容施工建设，按《管理办法》要求填报阶段考核调查表，主要建设任务按时完成，工程质量基本符合国家标准和有关行业标准，工程照片、施工录像等工程进度资料较齐全（15分）；不能按批复的内容和工期进行施工，不按时填报阶段考核调查表，工程质量问题较多，工程照片、施工录像等工程进度资料不全（0分）。

四、建设与管理机构 （5分）

领导重视，由主要负责人组成组织协调机构，有效协调各方面的关系，保证各方面资金及时足额到位，保证工程建设保质保量按时完工，项目建成后，能及时建立健全工程管理组织，制定管护制度和运行管理办法（5分）；领导重视，成立一般性工作机构，能协调各方面关系，保证资金足额到位，保证工程保质保量完工，项目建成后，能及时建立健全工程管理组织，制定管护制度和运行管理办法（3分）；成立领导机构，但不能很好协调各方面关系，不能保证资金及时足额到位，不能保证工程保质保量完工，不能及时建立工程管理组织（0分）。

五、灌区改革 （10分）

地方政府积极支持灌区改革，改革力度大，并已出台相关文件。水费成本计算合理，基本达到按成本计收。积极推进管理体制改革，在农民参与管理等方面有新突破。（10分）；地方政府积极支持灌区改革，但改革力度不大。水费未达到按成本计收，但已出台有关政策促使水费按成本计收。积极推进管理体制改革，但没有新突破（6分）；地方政府对灌区改革不积极，水费未达到按成本计收，管理体制改革没有措施（0分）

六、工程效益 （10分）

工程建成后，输水能力显著提高，灌溉条件得到明显改善，增加灌溉面积、增加粮棉生产能力、节约用水达到批复的指标要求，经济效益和社会效益显著（10分）；工程建成后，输水能力提高不大，灌溉条件有所改善，增加灌溉面积、增加粮棉生产能力、节约用水没有达到批复的指标，经济效益和社会效益不显著（2分）。

2000年中央财政预算内专项资金

节水灌溉示范项目建设管理办法

第一章  总  则

第一条  为大力发展节水灌溉，合理利用水资源，改善农业生产条件，引导和推动我国节水灌溉事业的健康发展，国家决定从中央财政预算内专项资金中安排部分引导资金，专项用于节水灌溉示范项目（以下简称示范项目）建设。为确保资金充分发挥效益和示范项目建设按计划全面完成，特制定本办法。

第二条  节水灌溉示范项目要重点安排在水资源短缺、发展节水灌溉效益显著、配套资金落实。灌溉水源有保证、面积相对集中连片，农业生产条件和作物种植结构在当地具有代表性的地区。

第二章  目标和要求

第三条  示范项目要以增加农业灌溉技术科技含量，提高水的利用率和水份生产率，建设“优质、高效、高产”农业为目标，因地制宜地选择节水灌溉发展模式，充分发挥典型示范和幅射带动作用，并为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。

第四条  示范项目不同于一般的节水灌溉工程，要从系统选型、规划设计、农业种植结构调整、先进成果应用、科学用水、水费改革、人员培训、信息管理等方面体现“高质量、高效益和高科技含量”的原则。

第三章  项目申报

第五条  由省、自治区、直辖市计委和水利厅（局）联合向国家计委和水利部报送本省、自治区、直辖市申请中央资金节水灌溉示范项目申报计划及有关材料。

第六条  申报项目需报送以下文件和材料：

1.项目可行性研究报告的审批意见及项目责任人。

2.地方对承担配套资金的承诺文件。

第四章  项目审批

第七条  水利部和国家计委根据各省、自治区、直辖市上报的示范项目申报计划及材料，择优审批项目，联合下达年度示范项目投资计划。

第八条  中央投资计划下达后，各省、自治区、直辖市水利厅（局）需根据项目可行性研究报告，编制示范项目实施方案并报水利部审批后实施。

第五章  资金管理

第九条  示范项目建设资金由中央和地方多渠道筹集，中央与地方配套的比例为：东部地区1∶2、中西部地区1∶1。

第十条  要严格按照审批的工程建设内容使用资金，实行专款专用，建立健全资金使用管理的各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用。

第十一条  要加强对建设资金使用情况的监督和检查，加大监管力度，发现问题及时纠正。

第六章  组织实施

第十二条  示范项目实施过程中，要明确分级管理责任人，实行分级管理负责制。

第十三条  示范项目的节水灌溉工程设计、施工、安装和运行管理要严格按照国家有关的技术标准和规范执行，节水灌溉材料设备选购要积极推行政府采购的方式，做到质优价廉。

第十四条  示范项目要积极推行工程建设项目法人制、招标投标制、工程建设监理制，切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管机制，确保示范工程的建设质量并按期完工。

第十五条  省级计委和水利部门要加强对项目的检查监督。国家计委和水利部将组织有关专家巡回检查项目进度、工程质量、资金管理使用、合同执行情况等，对违反规定和存在的问题限期改正，逾期不改将追究当事人和有关单位责任人的责任。

第七章  竣工验收

第十六条  示范项目建成后，项目单位应及时进行总结和自验，并向省水利厅（局）提出验收申请。由省、自治区、直辖市水利厅（局）会同省级计委按有关要求对示范项目进行全面验收。国家计委和水利部对通过省级验收的示范项目进行抽查。

第十七条  示范项目验收后，应及时向水利部农水司报送验收总结报告及相关资料。

第八章  建后管护

第十八条  示范项目竣工验收后，应及时办理移交，明确产权归属，落实管护主体，制定管理措施，建立健全各项运行管护规章制度，并认真执行。

第十九条  要加强工程运行管护的责任制，明确管护职责，做到责任到人。要加强对上岗人员的专业技术培训，不断提高管理人员的业务素质。

第二十条  要充分发挥基层水利服务体系的作用，要积极探索和实行水价、项目管理体制和运行机制等改革措施，使示范项目的运行管理做到良性循环。

第二十一条  要积极推行先进实用的农业科技成果，开展必要的田间观测和试验，不断积累经验，注意收集、积累示范项目建设和管理方面的各种资料，使示范项目真正起到示范和带动作用。

第二十二条  示范项目建成后，新增加的灌溉面积要列入基本农田保护区，依法进行保护。

第九章  附  则

第二十三条  本办法由国家计委商水利部解释。

第二十四条  本办法自分布之日起施行。

节水灌溉示范项目验收办法

一、总  则

1.1  为做好节水灌溉示范项目（以下简称示范项目）竣工验收工作，确保建成的示范项目对全国节水灌溉发展切实起到示范、指导和推动作用，根据国家有关政策、技术规范，制定本办法。

1.2  验收工作分两个阶段进行。第一阶段为自查自验，由各示范项目所在县水利局牵头与有关部门共同组织进行；第二阶段为省级验收，由各省水利厅（局）牵头会同计委等有关部门组织专家进行，水利部将会同国家计委对各省示范项目的验收成果报告审核批复。

二、验收依据

2.1  水利部、国家计委联合下发的《节水灌溉示范项目建设管理办法》。

2.2  经水利部农水司或省级计委、水利厅（局）审查批复的示范项目《实施方案》。

2.3  财政部、水利部关于印发《水利基本建设投资管理办法》的通知（财基字[1999]139号）。

2.4  节水灌溉技术规范及有关技术标准。

2.5  中央和地方有关部门下达投资计划文件。

三、验收的基本要求

3.1  示范项目建设应具备如下条件，方可通过验收。

（1）建设规模、各单项工程质量、技术及效益指标均达到《实施方案》中预定的目标及有关规范要求。

（2）建设资金按计划执行，配套资金按规定比例及时、足额到位；资金的使用和管理符合国家有关规定。

（3）制定了促进节水工程良性运行的水价政策和水费计收办法。

（4）建立了产权清晰、权责明确、管理科学的工程管护新机制。

（5）项目建成后，正常使用、充分发挥应有效益，项目区灌溉水利用率和水分生产率有明显提高，农民收入明显增加，为当地及邻近地区节水灌溉的健康发展起到良好的示范和带动作用。

四、申请验收的基本条件

4.1  项目单位对照验收基本要求进行自查自验，认为已经达到验收标准后，由所在县（市）水利局向省水利厅提出验收申请。

4.2  提出验收申请时，提供如下资料：

（1）示范项目工作总结报告，参照总结提纲（见附件1）编写。

（2）示范项目可研报告，实施方案。

（3）针对不同节水工程措施和主要作物开展的田间观测试验报告。

（4）本办法印发的有关表格内容。

（5）经县级审计部门审计合格的示范项目专项资金使用情况，并出具审计结果证明。

（6）确保示范项目良性运行的管理体制及运行机制。

五、验收的组织与程序

5.1  验收工作由省水利厅（局）负责，会同计委及有关部门，并邀请专家组成验收委员会，对申请验收的示范项目进行验收。

5.2  验收步骤

（1）听取示范项目建设情况汇报，审查项目单位提交的验收材料。

（2）实地考察。采取随机抽样的方法，对项目区部分子项目进行实地考察，内容包括工程类型、完成面积、施工和设备质量、运行管护及效益发挥等情况，同时征求基层干部群众意见。

（3）验收委员会对项目情况进行评议，决定是否通过验收。

（4）编写验收报告。对示范项目建设工作总结的内容给出评价，由每位专家填写专家评分表（见附件2、附表2），并附验收委员会主任、副主任及全体成员的签名。当有部分成员对某些问题甚至验收是否通过持保留意见时，在验收报告中应予客观反映。

（5）对未能通过验收的项目，验收委员会要指出存在问题，提出改进意见，明确改进期限，整改后及时进行复验；对确不能通过验收的示范项目，在验收结束后一个月内要如实上报。

六、验收总结与复查

6.1  省水利厅（局）在验收结束后一个月内，将有关材料报水利部农村水利司备案。内容包括：

（1）验收报告。

（2）示范项目工作总结及表格。

（3）建设工程前后照片或录相带。

6.2  水利部将会同有关部门按10％左右的比例对各省验收通过的示范项目进行抽查。

6.3  本办法由水利部农村水利司负责解释。

节水灌溉示范项目验收打分说明

一、前期工作（1.2分）

1. 项目《可研报告》（0.4分）

项目可研报告按水利部下发的《节水灌溉示范项目可研报告编写提纲》要求编制，论证充分，符合有关技术规范的要求，能因地制宜、科学合理地选择节水灌溉技术和发展模式，对当地及周边地区节水灌溉的发展具有指导和推动作用（0.4分）；可研报告基本按《节水灌溉示范项目可研报告编写提纲》要求编制、论证充分，基本达到有关技术规范的要求，有一定的示范作用（0.2分）；未按《节水灌溉示范项目可研报告编写提纲》要求编制、论证不够充分，所提技术、经济指标不尽合理，缺乏指导意义（0分）。

2. 项目《实施方案》（0.8分）

项目《实施方案》按水利部下发的《节水灌溉示范项目实施方案编写提纲》要求编制，工程项目建设地点明确、技术设计方案合理可行、投资概预算精确，有明确的建设管理组织，并建立了良性运行机制（0.8分）；《实施方案》基本按《节水灌溉示范项目实施方案编写提纲》要求编制，工程项目建设地点明确、技术设计方案基本合理可行，投资概预算欠精确，建设管理组织不明确（0.4分）；《实施方案》未按《节水灌溉示范项目实施方案编写提纲》要求编制，工程项目建设地点不明确、设计方案存在严重技术问题、投资概预算不准确，无法指导项目实施（0分）。

二、工程建设（3.0分）

1. 完成情况（1.5分）

严格按水利部农水司或省级计委和水利厅（局）批复的内容施工，并保证示范项目建设任务按时完成（1.5分）；按水利部农水司或省级计委和水利厅（局）批复的内容施工，建设任务未按时完成（1.2分）。

2. 建设质量（1.5分）

工程设计、施工质量符合国家和有关行业标准，主体工程质量优秀（1.5分）；工程设计、施工质量基本符合国家和有关行业标准，质量较好（1.0分）；工程设计不尽合理，工程质量问题较多（0.2-0.5分）。

三、资金使用（2.0分）

1. 地方配套资金（1.5分）

满足与中央下达资金规定的配套比例，并根据年度计划需求及时到位，且专项用于示范项目建设（1.5分）；不满足规定的配套资金比例，但差额部分能在下年度得到解决，且资金专项用于示范项目建设（0.8分）；满足规定的配套资金比例要求，但非专项用于示范项目或不满足规定的配套资金比例，差额部分也未作安排（0分）。

2. 资金管理（0.5分）

资金使用、管理规章制度健全，做到专户存储、专款专用，财务资料齐全（0.5分）；资金使用、管理规章制度较健全，基本做到专户存储、专款专用，财务资料较齐全（0.3分）；资金使用、管理混乱，财务资料不齐全（0.1-0分）。

四、改革与管理（1.2分）

1. 实行“三项制度”改革（0.3分）

在工程建设过程中，积极推行“三项制度”（项目法人责任制、招标投标制和建设监理制）、制定了行之有效的管理办法、取得了较好的成绩和经验（0.3分）；在实行“三项制度”改革方面进行了大胆、有益的尝试，制定了相应的管理办法、取得了一定的成绩（0.15分）；没有推行“三项制度”改革（0分）。

2. 管理体制改革（0.2分）

能因地制宜地对节水灌溉工程进行承包经营、租赁、股份合作等多种形式的管理体制改革，取得显著成效（0.2分）；制定了管理体制改革方案，进行了尝试，取得了初步效果（0.1分）；没有进行管理体制改革（0分）。

3. 水价改革（0.2分）

在示范项目区内能实行新水新价，群众认同，做到了按成本计费，水费收入能够维持工程良性运行（0.2分）；示范项目区内采取了水价改革措施，能实行新水新价，尚不能达到按成本计费（0.1分）；无水价改革措施（0分）。

4. 管理责任制及规章制度（0.5分）

节水灌溉工程建成后能实行项目管理责任制，及时健全工程管护组织和行之有效的运行管理机制（0.5分）；管理责任基本明确，有相关的工程管护组织和管理制度（0.3分）；管理责任不明确，无相关的工程管护组织和管理制度（0分）。

五、效益（2.0分）

示范项目区内灌溉水的有效利用率及水份生产率有了明显提高，节水、增产达到批复的指标要求，社会、环境效益显著，同时促进了当地农业种植结构的调整，推进了农业现代化和产业化进程，为当地及周边地区节水灌溉的健康发展起到很好的示范带动作用（2.0分）；工程设施能够坚持使用，正常发挥效益，项目区内灌溉水有效利用率及水份生产率有了一定程度的提高，节水、增产基本达到批复的指标要求，没有进行观测对比试验，提供不出节水增效数据分析，未进行过宣传推广（1.0分）；只供参观表演，不能正常使用，没有节水、增产效益，未起到示范带动作用（0.2—0分）。

六、示范项目建设工作总结（0.6分）

工作总结内容客观、翔实，总结成绩、经验及教训有深度，对今后工作有很好的指导意义（0.6分）；工作总结较客观，对成绩、经验及教训有一定认识，对今后工作有一定的指导意义（0.4分）；工作总结一般化（0.2分）。

附表1：             节水灌溉示范项目基本情况统计表

| 项目名称 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 |  |  |  | 项目负责人 |  | （签字） |  |  |  |
| 项目所在地 | 省（区、市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设 内容概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设资金 （万元） | 概算总投资 |  |  |  | 完成投资 |  | 配套资金比例 |  |  |
|  | 中央投资 |  | 省级配套资金 |  | 市（县）配套资金 |  | 项目单位自筹资金 |  |  |
| 工程面积及 效益情况 | 受益面积（亩） 效益情况 |  |  |  | 喷灌 | 微灌 | 管灌 | 渠道防渗 |  |
|  | 增 产 （kg／亩） | 粮食（万公斤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济作物（万公斤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程节水率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目区灌溉水利用率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节省运行费（元／亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：配套资金比例指国家计委、水利部下达投资计划时要求地方配套的资金比例。

附表2：           节水灌溉示范项目验收专家评分表

| 评分内容 |  | 分数分配 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期工作 | 可研报告 | 0.4 |  |
|  | 实施方案 | 0.8 |  |
| 工程建设 | 完成情况 | 1.5 |  |
|  | 建设质量 | 1.5 |  |
| 资金使用 | 地方配套资金 | 1.5 |  |
|  | 资金管理 | 0.5 |  |
| 改革与管理 | 实行“三项制度”改革 | 0.3 |  |
|  | 管理体制改革 | 0.2 |  |
|  | 水价改革 | 0.2 |  |
|  | 管理责任制及规章制度 | 0.5 |  |
| 工程效益 | 节水、增产及社会效益 | 2.0 |  |
| 总结 | 示范项目建设工作总结 | 0.6 |  |
| 总分 |  | 10 |  |

专家签字：