我 国 雨 水 集 蓄 利 用 概 况

第一节 我国雨水集蓄利用的发展状况及成效

一、雨水集蓄利用的发展背景

    我国西北黄土高原丘陵沟壑区、华北干旱缺水山丘区、西南旱山区，主要涉及13个省(市、自治区)，742个县(市)，面积约200万km2，人口2.6亿。水资源贫乏，区域性、季节性干旱缺水问题严重又不具备修建骨干水利工程的条件，是这些地区的共同特征。
    北方黄土高原丘陵沟壑区与干旱缺水山区多年平均降雨量仅为250～600mm，且60%以上集中在7～9月份，与作物需水期严重错位。根据试验资料，该地区的主要作物在4～6月份的需水量占全年需水量的40%～60%，而同期降雨量却只有全年降雨量的25%～30%。由于特殊的气候、地质和土壤条件，区域内地表和地下水资源都十分缺乏，人均水资源量只有200—500m3，是全国人均水资源量最低的地区。“三年两头旱，十种九不收”是当地干旱缺水状况的真实写照。
    西南干旱山区尽管年降雨达800～1200mm，但85%的降雨集中在夏、秋两季，季节性的干旱缺水问题也十分突出。这些地区大部分属喀斯特地貌，土层薄瘠，保水性能极差，雨季降雨大多白白流走；许多地方河谷深切、地下水埋藏深，水资源开发难度大；加之耕地和农民居住分散，不具备修建骨干水利工程的条件，干旱缺水是当地农业和区域经济发展的主要制约因素。
    由于缺水，上述地区3.9亿亩耕地中，70%是“望天田”，粮食平均亩产小麦只有100kg左右，玉米只有150kg左右，遇到大早年份，农作物还要大幅度减产甚至绝收，农业生产水平低下，种植结构与产业结构单一，农村经济发展十分落后。区域内有国家级贫困县353个，约占县(市)总数的一半，贫困人口2350万，有3420万人饮水困难，是全国有名的“老、少、边、穷”地区和扶贫攻坚的重点地区。为了生存，当地群众普遍沿用广种薄收的传统耕作方式，陡坡开荒，盲目扩大种植面积，陷入“越穷越垦，越垦越穷”的恶性循环，区域内25。以上的坡耕地面积有4650多万亩，有50%以上的面积属水土流失面积，生态环境恶劣。
    改变这一地区的贫困落后面貌，关键是要解决好水的问题。实践证明，大力发展小、微型雨水集蓄工程，集蓄天然雨水，发展节水灌溉是这些地区农业和区域经济发展的唯一出路，而且这项措施投资少，见效快，便于管理，适合当前上述区域农村经济的发展水平，应该大力推广，全面普及。

二、雨水集蓄利用的发展现状与成效

    (一)发展历程
    长期以来，上述地区的群众就有集蓄雨水，解决人畜饮水困难的做法。从20世纪80年代末期开始，随着节水灌溉理论、技术、设备的广泛推广应用，群众将传统的雨水集蓄工程和节水灌溉措施结合起来，实施雨水集蓄利用，发展农业生产，从试点示范到规模发展，大致经历了以下三个阶段：
    (1)试验研究阶段。通过对相关技术的试验研究，论证了雨水集蓄利用工程的可行性和可持续性，提出了雨水集蓄利用的理论与方法，编写了《干旱半干旱地区雨水集蓄利用》、《集水农业的理论与实践》、《半干旱丘陵山区集雨节水灌溉工程试验》等一批实用论文，为雨水集蓄利用工作的开展奠定了理论和技术基础。
    (2)试点示范阶段。甘肃、宁夏、陕西、山西、内蒙、河南、四川等省区在试验研究的基础上，进一步开展试点示范工作，使雨水集蓄利用从单项技术发展为农业综合集成技术；从单一的利用模式走向高效综合利用；从理论探讨、技术攻关走向实用阶段，找出了一条干旱山区农业和社会经济发展的新路子。
    (3)推广应用阶段。1997—1998两年，有关部门联合组织的雨水集蓄利用试点工作带动了西北、西南、华北地区雨水集蓄利用工作的迅速发展，各级政府和广大群众对雨水集蓄利用的认识进一步提高，工程建设开始从零散型向集中连片型发展，“人均半亩到一亩基本农田”、“一园一窖”成为广大群众奋斗的目标。
    据不完全统计，到1999年底，西北、西南、华北13个省(区)共修建各类水窖、水池等小、微型蓄水工程464万个，总蓄水容量13.5亿m3；发展灌溉面积2260多万亩，其中节水灌溉工程面积645万亩；解决了约2380多万人、1730多万头牲畜的饮水困难和近1740万人的温饱问题。
    雨水集蓄利用的工程模式与技术方法也呈现灵活多样的特点。集流面形式有自然坡面、路面、人工集雨场(碾压场、薄膜、混凝土等)，其中西南地区主要依靠天然集流，北方地区采用人工集流场或天然集流场与人工拦截措施相结合；蓄水工程形式北方地区以窑、窖、旱井为主，南方地区以水池、水窖、塘坝为主；节水灌溉的方法有座水种、点浇、管道输水灌溉、滴灌、渗灌、喷灌及精细地面灌等。普遍采用了地膜覆盖及其他综合农业技术措施，有些地区还开始发展设施种植、养殖业。
    总结各地雨水集蓄利用的发展情况，主要有以下几方面经验和做法：一是领导重视。很多地方都成立了由主要领导挂帅的专门组织机构，负责项目组织实施，保证工作的正常开展。二是政策扶持。如改革体制，明晰产权，实行“谁建、谁有、谁管、谁用”，多干多补、少干少补、先贷后补、先干后补的政策。三是多方筹资。将扶贫和农业综合开发、水利、水土保持等多项资金统筹安排，向雨水集蓄利用工程倾斜；向农民提供“小额信贷”；鼓励私营企业主或个人通过投资兴建雨水集蓄利用工程进行土地开发等。四是严格管理。许多省(区)都制定了相应的规范、规程和管理办法，对雨水集蓄利用工程的发展起到了良好的保障作用。
    (二)取得的成效
    (1)解决了干旱缺水山区的基本生存问题。集雨工程的建设有效地解决了缺水地区分散农户的人畜饮水问题和贫困农户的温饱问题，以一方水土，养活了一方人。甘肃省通过“121”雨水集流工程，在不到两年的时间里，解决了130万人、118万头牲畜的饮水困难。
广西河池地区过去只能种一茬玉米，亩产150kg，温饱难以解决。现在有了水柜灌溉，可以种一茬玉米，一茬中(晚)稻，产量可达700—800kg，实现了温饱有余。
    (2)为农村产业结构调整、农民增收和山区经济发展创造了有利条件。雨水集蓄利用工程的实施，使当地农业种植结构从传统、单一的粮食种植向粮、果、菜、花等综合发展；农村产业结构从单一的种植业，向农、林、牧、副、渔业全面发展。西南地区的“池中养鱼，池边养鸭，池水灌溉，一水多用”；西北、华北地区的“要想富，塬边地头修水库”等模式，成为农民增收和致富的主要途径。云南大理州南涧县山区面积占99.3%，从1992年开始到1997年，共建水窖28816个，1997年粮食播种面积减少了40%，粮食总产反比1993年增加33.6%，腾出耕地发展烤烟，来自烤烟的人均毛收入800多元，1997年的财政收入是1993年的4.5倍，贫困人口大幅度下降，经济实力大大增强。
    (3)促进了社会稳定、民族团结和农村精神文明建设。雨水集蓄利用工作的开展，密切了党群、干群关系，减少了用水纠纷，稳定了社会秩序，广大群众称之为“爱民工程”、“富民工程”。内蒙古凉城县六犋窑村，原有42户人家，因缺水外迁，仅剩下8户。修建集雨工程后，由于生活条件得到改善，已有农户开始回迁。雨水集蓄利用发展区内，聚居着40多个少数民族，人口总数达4200万，约占全国少数民族人口总数的40%。雨水集蓄利用工程的建设促进了少数民族地区的经济发展，增进了民族团结。此外，通过房前、屋后集雨工程的建设，农村卫生状况得到很大改善，有力地促进了农村精神文明建设。
    (4)对保持水土和改善生态环境发挥了重要的作用。雨水集蓄利用使农作物单产有了较大提高，传统的广种薄收开始让位于精耕细作，部分地区出现了退耕还林、还草的现象。过去荒山、荒坡没人管，绿化不好搞。现在有了水，群众争着承包荒山荒坡，栽种优质水果，不仅收入可观，还有效地促进了水保、绿化工作的开展。这对于减少水土流失、建设生态农业和保护环境，都具有十分重要的意义。
    (5)有利于加快西部地区发展。雨水集蓄利用工程的实施，带动了西部山区农村产业结构的调整以及农村经济的发展，这对于加快西部地区的发展步伐，实现我国跨世纪的宏伟目标具有重要的现实意义。

三、问题与对策措施

    (一)存在的问题
    尽管雨水集蓄利用技术得到了一定的发展，但仍然存在着许多问题需要进一步解决，概括起来这些问题包括以下几个方面：
    (1)认识问题。一些地区的干部和群众对雨水集蓄利用认识不全面，或认为雨水集蓄利用可以代替一切，无所不能；或认为雨水集蓄利用小打小闹，成不了大气候，不值得花大力气。客观地看，雨水集蓄利用是在特殊季节、特定自然环境条件下，发挥特殊作用的小、微型水利工程，是对大中型水利工程的有效补充。在地面水和地下水都十分缺乏、骨干水利工程覆盖不到的地区，这些“小微水”可以发挥大作用。
    (2)投入不足。发展雨水集蓄利用的地区多为贫困山区，地方财力与群众自筹能力均十分有限。近几年的雨水集蓄利用工作取得了良好的效果，各级政府和广大群众对发展雨水集蓄利用的愿望十分强烈。按照贫困地区“人均半亩到一亩基本农田”的远景目标，还需要发展雨水集蓄利用面积4600多万亩，需求很大。但由于资金限制，目前每年能发展的雨水集蓄利用面积不足300万亩，投入不足，是制约雨水集蓄利用发展速度的主要原因。
    (3)技术与管理问题。由于技术指导和服务力度不够，部分雨水集蓄利用工程的规划布局不尽合理，影响了工程效益的充分发挥。另外雨水集蓄利用工程的规划、设计、建设与管理还缺乏统一的标准、规范。
    雨水集蓄利用工程的配套措施也有待进一步提高。有些地区只注重蓄水工程建设，忽略了雨水汇集措施和沉沙过滤设施的配套建设。有的地区田间节水综合措施不完善，没有充分引导农民将集雨与节水灌溉、节水增产农艺措施及种植业和养殖业的发展结合起来。有些地区重建设，轻管理，不利于充分发挥有限水资源的利用效率。集雨工程虽然为缺水地区解决生存和区域经济发展创造了重要的基础条件，但它仅仅是脱贫致富奔小康这一系统工程中的重要一环，它必须与当地农、林、牧、副、渔业的可持续发展、农民的增产和增收措施相结合，才能显示出其强大的生命力。

    (二)对策措施
    (1)因地制宜，科学规划。搞好雨水集蓄利用工作一个非常重要的方面就是要因地制宜，根据各地降雨、土壤、地形和经济发展水平，科学地制定工程发展规划，合理布局，因地制宜地选择适合当地情况的工程模式与节水灌溉方法，防止出现“行政命令”，“一轰而上”，“一刀切”的现象，确保工程质量和效益。为此，编制了各地雨水集蓄利用工程发展规划和全国汇总规划。在规划具体实施过程中，还应对工程建设实施严格的项目管理，组织有关专家，对具体项目的规划设计和技术方案进行严格的技术审查，确保前期工作的质量。
    (2)广泛筹资，加大投入力度。实现所提出的规划目标，任务艰巨，需要大量的资金投入。为此，各地应坚持地方和群众自筹为主，国家补助为辅的指导方针。总的来讲，国家的投入是政策性的，主要起引导和鼓励的作用。各地应充分调动群众投资、投劳的积极性，鼓励个人、私营企业和社会各界投资兴建雨水集蓄利用工程。
    发展雨水集蓄利用的地区多为贫困山区，地方财力与群众自筹能力均十分有限，国家应加大投入力度，安排专项资金扶持这类地区大力开展雨水集蓄利用工程建设；同时，国家现行的扶贫、农业综合开发等各项资金也应向这方面倾斜；根据近几年各地经验，国家可以每年安排一批“小额贷款”，鼓励群众自力更生开展雨水集蓄利用工程建设。
    (3)加强技术指导，提高科技含量。为保证雨水集蓄利用工作的健康发展，需做好如下几方面的工作：
    1)制定全国的雨水集蓄利用技术规范，加强人员的培训与技术交流，指导各地雨水集蓄利用的规范化、科学化发展。
    2)通过宣传教育，典型示范，制定相关政策，加大推广力度，引导农民将雨水集蓄工程与节水灌溉技术、先进的农艺措施相结合，提高水分的利用效率。
    3)加强新材料的研制及推广应用，降低建设成本，延长工程寿命。
    4)进一步加强雨水集蓄利用的科学研究，提供必要的经费支持。
    (4)严格管理，确保工程质量与效益。在资金管理上，结合各地的实际情况，制定相应的“雨水集蓄利用工程资金使用管理办法”，积极完善和推行以奖代补、以物代补等形式，保证专款专用，提高资金的使用效率。
    在工程建设与管理上，各级主管部门应加强技术监督与指导，搞好工程项目管理，实行技术经济责任制和项目责任制，统一组织验收，确保工程质量。对已建工程，加强运行管理，搞好水质的保护。
    (5)深化改革，建立良性运行机制。雨水集蓄利用工程属小、微型水利工程，基本以农户为单位，各地应按照社会主义市场经济体制的要求，深化改革，建立起产权明晰、权责分明的管理体制和良性运行机制。工程验收后，地方政府要采取措施，尽快确权到户，并核发产权证，充分调动广大群众的积极性，形成群众自主利用、自行维护管理的良好局面。
    (6)加强领导，形成合力。雨水集蓄利用区各级政府应将雨水集蓄利用纳入区域经济可持续发展的系统工程，作为本地区的一项基本建设工作来抓，加强领导，充分调动各有关部门的积极性，明确分工，协调配合，落实各种形式的管理责任制和目标责任制。有关部门应加强雨水集蓄利用工程建设的组织与管理，从资金、技术各方面保证项目的顺利实施，使工程发挥最大效益。

第二节 雨水集蓄利用的区域发展状况

一、西北地区雨水集蓄利用发展状况

(一)雨水集蓄利用工程建设背景
    陕、甘、宁三省(区)黄土高原沟壑区共涉及93县(市)3800万人，其中国家和省级贫困县85个，贫困人口708万。
    黄土高原沟壑区自然条件十分严酷，年降水量250～550mm，分布不均，60%集中在7、8、9三个月。由于黄土高原黄土层垂直裂隙多，竖向渗透性强，雨水降到地面之后，迅速被充满垂直裂隙的黄土层所吸收而后又在干燥空气中蒸发，降水很难形成径流，即使有部分降雨人渗转化为径流，也因含盐量高，而不能利用，该地区几乎没有可用的地表水。由于黄土高原地下不太深的地方存在厚厚的不透水层，该特殊地质构造，使该区地下水十分缺乏。既无地表水，也无地下水，极度缺水是该地区基本特征。据统计，该地区人均水资源量只有200～400m3，是全国人均水资源量最低的地区。
    “三年二头旱，十种九不收”是当地干旱缺水情况的真实写照。据记载自隋朝以来的1400年间，发生旱灾600多次，平均二年一次。1949～1996年的47年间发生旱灾38次，平均十年九旱。干旱缺水使这一地区粮食生产低而不稳，到20世纪90年代中期，该地区粮食平均亩产只有50—150kg左右，不到全国平均水平的一半，遇到大旱年份农作物大幅度减产甚至绝收。1995年甘肃遇到相当于60年一遇干旱，黄土高原沟壑区粮食亩产不足100kg，不少农田绝收。干旱缺水使该地区农业种植结构十分单一，该地区经济作物很少，商品经济不发达。1996年底，不少县(市)农民纯收入700～800元，还有不少农民年均纯收入在500元以下，没有解决脱贫问题，该地区是全国最贫困地区之一。
    干旱缺水是该地区贫困的根本原因，如何解决缺水问题，是当地干群苦苦思索和研究的热点，也是社会各界关注的焦点。20世纪90年代以来，西北地区水利科技人员，努力探索解决该地区缺水的办法。在对该地区地表水、地下水及空间水总体情况进行整体分析之后，认为：该地区地表水、地下水以及空间水虽然奇缺，但还是有潜力可挖，特别是空间水(即降水)。尽管降水只有200—550mm，但人均耕地3—7亩，如果把降雨全部蓄起来，人均拥有水量450—2310m3是一个不小的数字。把降雨用好了，就能有效改善生存环境和生产条件，在反复实践以及认真总结广大群众与干旱抗争，求生存，求发展的实践经验基础上，90年代初，提出了雨水集蓄利用的设想，并进行试点示范，取得显著成效，为黄土高原百姓生存和发展创出了一条新路。在政府支持下，雨水集蓄利用迅速在西北地区开展起来。到1998年底三省(区)共投入13亿元，打水窖133万眼，窖体容积达5700万m3，发展节灌面积65万亩，解决了83万人和68万头牲畜的饮水困难。

(二)雨水集蓄利用的发展历程
    所谓雨水集蓄利用就是通过打水窖、筑集水场、修引水沟等工程措施，拦蓄夏秋之水，再用节水灌溉方式灌春天的耕地。雨水集蓄利用是群众打水窖解决人畜饮水困难的基础上发展起来的。西北黄土高原沟壑区不少地方，多年以来就有通过修水窖，集蓄雨水解决人畜饮水困难的做法，受这种蓄水方式的启发，近几年来，特别是在节水灌溉理论、技术、设备广泛推广应用之后，雨水集蓄利用工作逐步发展并形成规模。其发展大致经历了以下三个阶段：
    第一阶段为1992年以前。主要是对雨水集蓄利用相关技术进行试验研究，论证雨水集蓄利用工程的可行性和可持续性，建立雨水集蓄利用理论体系。《干旱地区雨水集蓄利用》、《干旱区雨水资源研究》等一大批成果通过鉴定，从根本上突破了干旱缺水地区无法解决干旱缺水问题的传统观念，找到了一条实现可靠的兴水治旱的新路子，为雨水集蓄利用开展奠定了理论基础。

第二阶段为1992～1996年。这一阶段主要是开展雨水集蓄利用技术的试点示范工作。甘肃省定西、天水、平凉等10个地区(市)，宁夏南部地区10个县以及陕北等地都开展了相应的试点，示范项目达10多万个。通过大范围试点示范，使雨水集蓄利用工作，从单项集雨技术变成农业综合集成技术；从传统集雨利用走向高效利用；从理论探讨、技术攻关走向实用阶段，从零星试点示范变成规模发展，雨水集蓄利用工作开始全面展开。

第三阶段是从1996年以后。在经历了1995年的特大干旱以后，有没有水窖的农户形成鲜明对照，使广大群众对雨水集蓄利用认识更加深刻，加上政府的扶持，一定规模的雨水集蓄利用工程建设已经开始，“人均一窖，人均半亩基本农田”、“一园一窖”已成为农民群众普遍奋斗目标。

(三)雨水集蓄利用工程的效益
    对于雨水集蓄利用效益农民感受最深，在调查中，不少农民告诉我们“要致富，田边地头修水库(窖)”、“雨水集蓄利用是党和政府给我们办的大好事”、“水窖是个宝，安居乐业离不了”，我们所走访的农民对集雨工程都给予充分肯定。的确，发展雨水集蓄利用工程，解决了干旱缺水地区群众生产、生活中许多问题，促进了农村经济发展与精神文明建设，改善了黄土地的生态环境，稳定了农村社会秩序，对促进我国西北地区农业持续高效发展具有十分重要的现实意义。其效益具体体现在以下几个方面：

(1)有效地解决了农村饮水困难。西北黄土高原干旱与半干旱区的人畜饮水困难，曾长期困扰着当地各级政府和群众。过去一遇干旱，就要远距离运水来解决人畜饮水。不仅水价昂贵，而且用水纠纷不断，定西地区就曾出现过争水抢水的现象。实施集雨工程以后，广大群众修了水窖，利用房屋院落作为集雨场地，通过一些净化措施，将降水引至水窖中，储蓄起来，以供平日生活之用，较好地解决了人畜饮水问题。一般来说，若一户拥有60m3的水窖(一眼60m3的窖或是2眼30m3的窖)，则可稳定解决饮水困难。宁夏、甘肃省已通过发展水窖解决180多万人饮水困难。就是遇到1998年这样百年大旱，群众饮水没有发生大问题，社会安定。

(2)较好地解决了温饱问题。据我们了解，黄土高原沟壑区人均耕地3～7亩不等，但大多是望天田，作物受天时左右，雨水决定丰歉，作物产量低而不稳，亩产粮食一般50kg左右，好的也只有100多kg，遇到大旱之年，粮食欠收，吃饭也成问题。由于雨水集蓄利用工程建设，利用所蓄集的雨水进行补充灌溉，从而解决了农作物的“卡脖子旱”问题，可使粮食亩产稳产在400kg左右，效果很明显。一般来说，一眼50m3的水窖，加上节水灌溉方式和科学用水，可以使2亩农田稳产，稳定解决一家三口吃饭问题。陕、甘、宁三省(区)通过雨水集蓄利用已使550万人解决了温饱问题。

(3)改善了群众的饮食结构。随着雨水集蓄利用的发展，水源有了保证，更多的农民利用房前屋后空地种上多种新鲜蔬菜，不仅能自给，而且还有余。据调查的农户中70%以上，都有菜地果园，果莱长势良好。群众普遍反映“果菜比以前丰富多了，雨水集蓄利用让我们长了口福”。雨水集蓄利用的发展，物产丰富起来，当地百姓饮食结构已悄悄地发生了变化，“从一年四季吃土豆变成一年四季啥都有”，群众身体素质也在逐步提高。

(4)为农民增收了创造条件。黄土高原地区许多本应是优质果菜生产基地，由于缺水，这种潜力一直没有发挥出来。实行雨水集蓄利用以后，果菜等经济作物种植面积不断增加，经济效益明显提高。农民收入随果菜数量增加和品质提高，每年以15%速度增加，有的地方农民增收速度更大。陕西富县、甘肃安县等准备大规模发展果树，争取三至五年果树种植面积30万亩以上，使农民年均收入增加300～500元。

(5)带动了农村精神文明建设。据对甘肃、宁夏、陕西三省(区)的十多个村，近三十户人家的调查表明：为了提高蓄集雨水的水质，许多农户改掉了不良习惯，猪、牛、羊实行了圈养，家庭院落打扫得干干净净，屋内摆设也很讲究，柴草堆放整齐。不少村民说：“这样的卫生条件是历史上没有的”，雨水集蓄利用改变了一些农村脏、乱、差的局面，促进了农村精神文明建设。

(6)有效地保持了水土。由于雨水集蓄利用工程的建设，特别是配合小流域综合治理的雨水集蓄利用工程，对促进当地的生态环境走向良性循环具有不可替代的作用。由于雨水集蓄利用工程有效地拦蓄了当地(尤其是坡地)的地表径流，水土流失明显减少，许多地方已出现郁郁葱葱的景象。

(7)为控制乱开乱垦，退耕还林还草创造了条件。由于雨水集蓄利用工程的建设，并配合当地的梯田建设，使粮食单产出现相当幅度的提高，有效遏制了越贫越垦、越垦越贫等乱开乱垦现象，农民不再广种薄收。这也为再造“山川秀美”的西北提供的一条可行之路。陕西志丹县的湫家沟通过发展雨水集蓄利用，不少农民在政府的支持下已实行退耕还林还草，局部地区已绿草如茵。

(四)加强雨水集蓄利用工作的做法
    雨水集蓄利用在西北地区之所以能很快发展起来，究其原因，主要有以下几点：
    (1)加强组织领导。陕、甘、宁三省(区)各级领导对雨水集蓄利用工作很重视，各级政府从组织措施上对雨水集蓄利用的示范推广及大面积建设提供了必要的保证。甘肃省成立了以主管副省长、水利厅主管副厅长为正副指挥的雨水集蓄利用工程指挥部，各地(州、市)、县也成立了相应的领导班子，负责对项目组织领导，保证此项工作的正常开展。
    宁夏回族自治区则由水利厅牵头，区计委、财政厅、扶贫办、农业厅、科委等部门密切配合，齐心协力抓好此项工作。三省(区)各级水利部门建立了省(区)、地、县、乡四级技术推广网络体系，负责对此项工作技术指导，总之，在组织措施上，各省(区)的制度健全，方法得力，成效显著。

(2)资金上给予扶持。按照群众自力更生为主，政府扶持为辅的原则，三省(区)加大对雨水集蓄利用扶持力度。在财政十分困难情况下，截至1998年底，三省(区)共筹集资金13亿元，用于雨水集蓄利用，共建成水窖133万眼，蓄水容积5700万m3。
    三省(区)对雨水集蓄利用采取不同的补助标准，陕西规定农民发展雨水集蓄利用工程每眼窖补助600元，甘肃省规定每眼窖补助200—400元，宁夏每眼窖补助800元。为保证补助资金真正用在工程建设上，三省都采取以物代资的补助办法，对农户只放水泥，灌排设备等实物，不拨资金，农民只见实物，不见钱。对于发展雨水集蓄利用所用的水泥、灌排设备等实物政府采取统一采购办法，保证了雨水集蓄利用资金专款专用。

(3)制定了一整套办法，加强了项目管理。为加强对雨水集蓄利用工程的管理，各省(区)都制定了一套办法，甘肃省、宁夏回族自治区分别于1997年和1998年颁布了雨水集蓄利用工程技术标准。甘肃省于1997年还制定了《雨水集蓄利用工程建设管理办法》、《雨水集蓄利用工程资金使用管理办法》，陕西制定了《施工技术指南》、《竣工验收办法》、《工程管护办法》等。这些规范性文件对开展雨水集蓄利用工程的发展起到了良好的保障作用。

(4)用政策调动群众积极性。一是结合农村经济体制改革，明确了雨水集蓄利用工程“谁建、谁有、谁管、谁用”的政策，允许继承转让，有的还颁发产权证，鼓励农民在房前屋后和承包地里建窖蓄水，发展生产；二是实行多干多补、少干少补的政策。群众积极性高、工程建得多的乡村，补助多；群众积极性不高的乡村补助就少。三是先贷后补、先干后补。工程竣工通过验收后，补助才到位。

(5)加强宣传。各省(区)均充分利用省、地、县三级的电视、广播、报刊等各种宣传媒体，大力宣传雨水集蓄利用工程的必要性和技术特点等，使广大农民充分认识到雨水集蓄利用工程的重要性。各种雨水集蓄利用示范点又使群众看到雨水集蓄利用的效益，积极性空前高涨。

(五)雨水集蓄利用工作中存在的问题
    经过10多年的发展，陕、甘、宁三省(区)集雨工程，从理论和实践相结合的基础上总结出了一套可实际操作的模式，这些都为今后的发展打下了良好的基础。但雨水集蓄利用的发展还存在以下几个方面的问题：

(1)技术服务力度不够。由于雨水集蓄利用工作面广量大，加上前期工作经费缺乏，技术指导和服务力度明显不够，有的地方水窖布局及窖址选择由群众根据自己的经验和喜好而定，雨水集蓄利用无统一规划；有的地方缺少技术人员指导，施工中出现一些问题，轻则窖体漏水，重则窖体坍塌。

(2)田间地头的水窖及集雨场的管理不善。据调查：农户房前屋后的水窖及配套设施管理明显好于田间地头的水窖和集雨场。房前屋后水窖不仅蓄满了水，窖台窖盖设施完好，集水场地面平整，没有杂物，而且窖内水质良好，而田间地头水窖，储水不多，有的窖台已破损，沉沙池里杂物较多，集雨场有的被雨水冲出沟沟坎坎。同一个村庄，同样自然条件，两种不同状况，说明对田间地头集雨场水窖管理有待于进一步加强。

(3)田间节水配套设施少。由于资金有限，雨水集蓄利用的重点在集雨上，节灌上投入不多，除个别示范点上应用灌溉设备，如喷灌、滴灌、微喷各种设备外，大部地区几乎没有配套的节灌设施，节水效益不明显。以上情况，应引起高度重视，并采取必要有力措施，给予解决，保证雨水集蓄利用健康发展。

(六)加强雨水集蓄利用的几条建议
    (1)加大对雨水集蓄利用工程建设的扶持力度。雨水集蓄利用是西北沟壑区解决群众生存和发展问题的有效办法，深受群众欢迎，群众积极性很高。现在的主要问题是资金缺口大，例如，甘肃省计划每年发展100万处，政府按每个工程300元补助，每年政府需要补助资金3亿元，而每年实际筹资不足1亿元，资金缺口很大。宁夏、陕西资金状况同样如此，迫切需要加大投入力度，否则，黄土高原沟壑区不少群众可能要长期在贫困线上徘徊。建议尽快做一个雨水集蓄利用规划，计算需要投入的总数，中央、省、地、县、乡各级政府和当地广大群众多增加一点投入，争取通过5～8年努力基本完成雨水集蓄利用工作。目前国家已有的扶持资金应尽快下拨。

(2)强化技术服务和监督支撑体系。雨水集蓄利用工作涉及千家万户，当地群众文化素质相对较低，在短期让群众都成为雨水集蓄利用的行家里手不太现实。面对大规模的雨水集蓄利用的发展，强化技术服务和监督至关重要。强化技术服务体系关键是要普及雨水集蓄利用的知识，培训从事雨水集蓄利用规划设计、施工和管理的技术人员。在技术服务体系建设中，省、地、县、乡、村各有侧重，村一级要培养进行水窖施工和管理的技术能手，乡(镇)要培训一批会搞规划，能进行质量监督的人员，省里和县里在技术标准制定，定型图集编制，管理办法上下功夫，中央有关部门着力于重大技术攻关，先进技术推广应用，重大项目审批，宏观问题论证等。离开了强有力技术支撑，雨水集蓄利用很难扎扎实实卓有成效。为保证技术服务和监督支撑体系建立，在政策上应允许有一定经费用于服务体系建设。

(3)加强对已有工程的管理。雨水集蓄利用工程能不能发挥作用，关键在管理，工程建得再好，管理跟不上，水窖蓄不上水，工程就无效益。要把能蓄上水作为雨水集蓄利用的管理中心，除农户自管外，村里在雨季要有人对集雨场、引水沟、沉沙池及水窖进水口情况进行检查督促，尽量争取能蓄上水、多蓄水。在蓄不上水的特殊干旱年份的秋冬季节，村组要组织群众到附近水源拉水补窖，保证来年春天有水可灌。为便于管理，在工程建设时就要考虑采用新材料、新工艺为管理创造条件。有关部门要尽早研究制定简便、科学、实用的雨水集蓄利用工程管理模式，并在试点和技术管理基础上推广应用。

二、西南地区雨水集蓄利用发展状况

(一)西南四省(区)雨水集蓄利用工作开展情况
    四川、云南、贵州、广西干旱山区和石山区是我国有名的“老、少、边、穷”地区。区域总土地面积100万km2，约占四省区土地总面积的80%，国土总面积的1/10；人口7600多万，约占四省(区)人口总数的38%，全国人口总数的1/10。区域内聚居着30来个少数民族，人口总数达3600万，约占区域人口总数的1/2，全国少数民族人口总数的1/3。这些地区雨水充沛，年降雨量一般在800～1200mm，光热条件好，有利于农作物生长。但降雨量时间分布不均，85%的降雨集中在夏、秋两季，季节性干旱缺水问题十分突出。作为典型的喀斯特地貌发育地区，区域内石山面积占63%，大部分地区山高坡陡，岩石裸露，岩溶洞穴纵横交错，保水性能差，加之河谷深切，地表水系少，地下水埋藏深，缺乏修建骨干水源工程的条件，雨季大量的降水，大多白白流走。又由于山区地形破碎，耕地和农民居住都较分散，即使有大型水利工程，也很难把水引到分散的耕地和农民家中，水资源开发利用难度大。多年来，这里水利基础设施建设发展滞后，严重制约了农业和区域社会经济的发展。区域内9000多万亩耕地，灌溉率只有31%；有178个国家级贫困县和36个省(区)级贫困县，占区域县(市)总数的54%；有1265万贫困人口，656万人饮水困难，分别占区域人口总数的16.6%和8.6%。加快这一区域的水利基础设施建设，促进区域农业和社会经济发展，对于确保民族团结、社会稳定，顺利完成国家扶贫攻坚任务，实现我国跨世纪发展的宏伟目标，都具有十分重要的意义。
    为了生存和发展，这里的群众很早就开始在房前屋后零星地修窖建池，集蓄雨水，供人畜饮用。进入20世纪90年代，随着人口的增加、经济的发展和国家扶贫工作力度的加大，解决群众饮水困难和温饱问题，探索贫困山区社会经济发展的新路子，作为一项十分紧迫而艰巨的任务，摆上了各级政府的议事日程。四省(区)不约而同地把发展雨水集蓄利用作为主攻方向和首要措施，加强组织领导，加大工作力度，使雨水集蓄利用工作逐步由试点示范转入成片发展、全面推广阶段。据调查，仅1997和1998两年，四省(区)就投入各类资金12亿元，修建各类水窖、水池83万个，新增蓄水能力2138万m3，发展灌溉面积200万亩，解决了近400万人的饮水困难和200万人的温饱问题。
    西南地区的雨水集流工程与西北有很大不同，因为降雨充沛，一般不需要修建人工集雨面，只需在天然坡面下游或石山周边出水口修池建窖，一年之内，可以多次蓄水，反复利用。建窖的费用因材料运输距离的远近而不同，每立方米容量造价在40～120元之间。为便于保护水质，一般把窖建在地下，石山区开挖困难，水窖多建于地面。一个40m3的水窖，可解决一户5口之家的饮水问题，并灌溉一亩农田。目前西南地区的雨水集蓄利用发展大体上分为三个层次：云南、贵州两省的水窖容量一般在20～40m3，以解决人畜饮水困难为主，兼顾发展灌溉；桂西北大石山区在普及家庭“水柜”，基本解决人畜饮水问题的基础上，开始大力推广地头“水柜”，容量一般在40～80m3左右，重点发展农田灌溉，解决贫困山区温饱问题；四川的巴中、德阳、成都等地则在基本解决群众饮水困难和温饱问题的基础上，主要发展综合利用型水池，容量一般在200—1000m3，配套使用节水灌溉设施，大力发展家庭养殖业、种植业，将雨水集蓄利用发展与农业结构调整、水土保持、区域经济发展和环境改善结合起来，实施一水多用，综合发展。

(二)雨水集蓄利用工作取得的显著成效
    雨水集蓄利用工程作为干旱山区农民生活生产的基础设施，近几年在促进当地农业和区域经济发展方面发挥了巨大作用，主要表现在如下方面：
    (1)解决了人畜饮水方面的历史性难题。在这些无法建设大型蓄水工程的山区、丘陵区，“有雨三日水成灾，无雨三日地冒烟”，人畜饮水问题一直难以解决。一家一户的集雨工程不仅可以很好地解决分散农户的人畜饮水问题，而且投资少、见效快，便于管理，也适合当前这一区域的农村经济发展水平。广西河池地区11个县市中有9个国家级贫困县，2个省定贫困县，少数民族人口占84%，长期以来人畜饮水和农业灌溉用水十分困难。1997年冬，地委行署决定在全地区开展集雨工程建设大会战，不到两年时间，全区建成12万个家庭水柜，基本解决了大石山区150多万农村群众人畜饮水困难。

(2)走出了干旱山区农业发展的新路子。干旱缺水山区如何立足当地资源尽早解决温饱问题，摆脱贫困，是当前面临的一个重大课题。据调查，一些地区利用当地降雨量丰富的优势，发展集雨工程，集蓄天然雨水，反季节使用，在解决人畜饮水困难之后，开始尝试发展农业灌溉，取得了很好的效果，很快成为千家万户的共同选择。贵州罗甸县的农民投资1500元左右，建一个25m3容量的水窖，就可以灌溉一亩水稻。四川的水池平均每立方米造价45元(其中材料费占2/3)，用于灌溉大田作物，平均4.5年可以回本。广西河池地区1999年1～8月份就建成地头“水柜”13520个，总容量85.5万m3，发展旱地灌溉2.3万亩。当地农户介绍，地头“水柜”改变了原来落后的耕作制度，提高了土地的利用率和产出率。过去没有灌溉保证，只能种一茬玉米，亩产150—200kg。有了水柜灌溉，可以种一茬玉米，一茬中晚稻，产量可达700—800kg，再种上一季蔬菜，单位面积上的产出率成倍增加。

(3)促进了农村经济发展和农民增收。贵州省罗甸县边阳镇百贡村的村民们过去一遇天旱，要到6km外去抬水吃。1996年，该村农民王永生自筹1400元，加上县里补助的水泥，修起了一口40m3的水池，不仅全家吃水有了保证，1999年还养了37头猪，2头牛，种了8分菜地。四川罗江县积极推广“池园经济”模式，即池里养鱼，池面养鸭，池周围种果树以及经济作物。为了节约用水，很多农户购置了喷滴灌设备。为了保证供水，他们还把几个甚至十几个水池通过沟渠相连，形成“长藤结瓜”，使池与池之间可以进行水量调剂。
    过去没有水，荒山、荒坡没人管，绿化不好搞。现在有了水，他们把荒山荒坡承包下来，栽种优质水果——金花梨，今年亩产达到2500多kg，买价超过4元/kg，不仅收入可观，水保、绿化的问题也解决了。

(4)有利于保持水土，退耕还林，建设生态农业。干旱山区农业生产大多沿用广种薄收的传统模式。因为土地贫瘠，单产低，农民不得不靠扩大种植面积，不停地在陡坡、石缝中开山种粮以求温饱，形成了“越穷越垦，越垦越穷”的恶性循环。被《人民日报》称誉创造了“大关精神”的贵州罗甸县大关村，过去户均种地10多亩也解决不了温饱问题，后来全村大修水池，改地为田，如今全村人均1亩田，人均产粮620kg，不仅温饱问题顺利解决，原来的坡耕地也逐步改造成经济林。

(三)各地区发展雨水集蓄利用的主要经验与做法
    总结四省(区)发展雨水集蓄利用的经验和做法，主要有以下几个方面：
    (1)领导高度重视，群众积极响应。四省(区)各级党政领导都非常重视雨水集蓄利用工作，四川省由分管农业的副省长挂帅，财政厅、水电厅的主要领导参加，成立了“四川省雨水集蓄利用工程建设领导小组”，掀起了以“微水兴蜀”为主题的水利建设高潮；广西河池地区成立了“地头水柜集雨灌溉工程建设总指挥部”，由地委书记、行署专员亲自指挥，把计划兴建的“地头水柜”逐一编号，落实到具体责任人，并在报纸上张榜公布；贵州省将“雨水集蓄”工程作为解除民众饥渴的“渴望”工程来实施，由省委、省政府领导在全省水利工作会议上亲自部署，下达任务。
    广大山区农民从雨水集蓄利用工程建设中尝到了甜头，看到了希望，坚定了脱贫致富奔小康的信心，投工投劳的积极性普遍高涨。从调查的情况来看，各地农民投资、投劳折资占工程建设总投资的60%以上。为了兴修水窖，有些农民将灶具搬到工地，连续20多天吃住在工地；一些地方甚至拿水窖当嫁妆，以使子女能尽快踏上脱贫致富的道路。

(2)多方筹资，加大投入力度。四省(区)坚持“群众自筹为主，国家补助为辅”的方针，多渠道筹集雨水集蓄利用建设所需资金。广西1999年上半年从水利经费中安排资金1000多万元，自治区水利厅、财政厅制定了“旱地节水灌溉工程建设奖励投资政策”，规定对28个国家级贫困县，每建设一个40m3的地头水柜，奖励500元；非国家级贫困县每个奖励400元。云南文山州、大理州对每个25m3的水窖补助1.5t水泥。贵州农民每建一个40m3的水窖可以得到2t水泥的补助。很多地方都将“雨水集蓄利用工程”建设列入了以工代赈、扶贫和农业综合开发等项目。一些地区还向农民提供了“小额信贷”扶持，每户贷款限额在2000元左右，还款期1～3年。此外，还鼓励私营企业主或个人通过投资兴建雨水集蓄利用工程进行土地开发。四川省成都市私营企业主何克波投入20多万元兴建雨水集蓄利用工程，在解决旱地浇灌的同时，利用水面搞开发，发展养殖业和“农家乐”观光旅游，既解决了雨水集蓄利用工程建设所需的资金投入，又促进了地方经济的发展。群众普遍称赞“雨水集蓄利用”工程是得民心、顺民意的“富民”工程。

(3)深化改革，建立良性运行机制。各地根据雨水集蓄利用工程的特点，大力推行“谁投资、谁建设、谁所有，谁使用、谁管理、谁受益”的政策，大大调动了群众的积极性。四川省为每个水窖都颁发了产权证，消除了农民的顾虑，形成了农民自愿修建、自主利用、自行维护管理的良好局面；德阳市的水利部门还专门组织了“抗旱服务队”，利用购置的移动式喷灌、微喷系统和当地的小水窖为农民服务，在解决旱地灌溉问题的同时，又启发了农民的节水意识，收取的服务费除发放人员工资、添置节灌设备外，其余部分均用于当地雨水集蓄利用工程的滚动发展。

(4)加强监督，确保工程质量。为确保工程质量，四省(区)都以各级水利部门为依托，对水窖的布点、选材、结构、技术指标等方面实施技术指导和把关，统一组织验收，努力做到“建一个、成一个、用一个”。四川省专门印发了“微型水利工程施工技术要点”，对集雨面积大小、施工程序、建材选用等提出了明确的要求；各项目县都成立了技术小组，实行技术责任制和项目责任制，层层签定责任书和项目合同，并组织专业队伍施工，既保证了工程质量又保证了工程进度。

(5)严格管理，确保工程效益。在资金管理上，各地积极探索以奖代补、以物代补等形式，提高资金的使用效率。多数地方在保证资金按时足额到位的情况下，专款专用，在项目区内实行统一组织采购水泥、红砖、炸药等材料，按工程进度发放，既保证了工程的实施与进度，又让群众得到了实实在在的实惠。工程建成后，各地都因地制宜，出台了各种管护责任制，以确保工程发挥效益。

(四)雨水集蓄利用工作中存在的问题
    据调查当前四省(区)的雨水集蓄利用工作还存在以下几方面问题，需要引起重视：
    (1)认识方面的问题。一些干部和群众对雨水集蓄利用工程存在模糊认识，一种认为雨水集蓄利用可以代替一切，无所不能；另一种认为雨水集蓄利用小打小闹，成不了大气候，不值得花大力气，这两种观点都是片面的。实际上，雨水集蓄利用是在特定自然环境条件下，特殊季节，发挥特殊作用的微小水利工程，是对大中型水利工程的一种有效弥补。它的抗旱能力是有限的，实施的灌溉也是补充性的。但是，在大中型工程覆盖不到的地方，它又是十分必要的。集雨工程虽然为干旱山区的农民提供了可靠的生活保障和基本的生产条件，但它仅仅是农民脱贫致富奔小康这一系统工程中的重要一环，它必须与当地农业的可持续发展、农民真正意义上的增产增收相结合，才能显示出其卓越的生命力。有些地区只注重工程建设，忽略了其他综合措施的利用，没有充分引导农民将集雨与节水灌溉、节水增产农艺措施(如耐旱、抗旱品种的引进、蓄水保墒技术的应用等)、种植业和养殖业的发展结合起来，在如何充分用好、用活这点来之不易的雨水，充分提高水的利用效率和产出效率方面，仍有许多工作要做。

(2)规划布局方面的问题。各省(区)现行的集雨工程建设基本以农户为单位。由于受农民自身经济能力和知识水平的限制，许多水窖的选点、布置与结构都缺乏全面的考虑，不尽合理，不能最大限度地截获雨水资源和最优程度地保证灌溉。也就是说，许多地区对于本地条件下，究竟需要建多少水窖、建在何处、采用何种结构，才能保证控制面积内的人畜饮水和农业生产，使总体产出效益达到最佳，缺乏统一的规划。

(3)水质保护方面的问题。集蓄的雨水用于灌溉基本无碍，但要用于人畜饮水则应相应采取一些保护措施。一些地区的饮用水水窖采用露天开敞式、而且不定期清洗，容易使水质变坏。
    从20世纪90年代以来各地使用的情况来看，只要采取适当的措施，如尽量将水窖建在地下，窖口加盖，定期清洗，在引水口前设置沉沙池和过滤池，必要时投放明矾，漂白粉等一些化学药剂，水质恶化问题是可以有效地克服和解决的。

(4)投资问题。西南山区地方财力与群众自筹能力十分有限。尽管近几年的雨水集蓄利用试点工作取得了良好的效果，但因为投入不足，发展速度仍相当缓慢，且项目零散，还不足以从根本上改变区域整体经济状况。四川全省尚有1500万亩坡耕地处于严重缺水的状态；贵州省1600万亩旱地中，水浇地仅占5.1%，全省还有约160万人口和102万头牲畜饮水困难；占广西总面积36.4%的桂西北大石山区共有30个县，其中国家级贫困县26个，自治区级贫困县4个，按照自治区制定的建设“地头水柜”，发展旱地灌溉的规划，资金缺口达5亿元；云南全省共有?3个国家级贫困县(系全国贫困县最多的省份)，山区人口约占全省人口总数的60%，尚有355万人未解决温饱问题，人畜饮水与雨水集蓄利用的任务仍相当艰巨。

(五)关于雨水集蓄利用工程建设的思考与建议
    雨水利用在国内外均有着悠久的历史。国内外经验表明，雨水集蓄利用不仅是解决我国贫困山区群众脱贫致富问题的一项重要措施，也是干旱山区农业可持续发展的一项根本性措施。而且具有投资小、见效快、不淹田、技术简单、产权明晰，家家户户都可以搞，易于调动广大群众的积极性等优点。根据中央关于贫困地区要实现人均半亩以上旱涝保收基本农田的要求和西南四省(区)的发展计划，特提出如下几点建议：
    (1)加强领导，增加投入，加大雨水集蓄利用推广力度。要将其作为干旱山区农业和区域经济发展的一项重要工作来抓，加强领导，因地制宜，科学规划，落实责任，保证质量。除了发动群众投劳、投资，多方筹集社会资金外，考虑到西南贫困山区地方财政和群众自筹能力有限的现实情况，建议国家安排专项资金扶持这类地区开展雨水集蓄利用工程建设；国家现行的扶贫、农业综合开发等各项资金也应向这方面倾斜。另外，建议国家每年安排一批“小额贷款”，鼓励农民自力更生开展雨水集蓄利用工程建设。

(2)科学规划，合理布局。各省(区)要因地制宜，组织搞好当地发展雨水集蓄利用工程的规划布局，使规划实施的工程尽可能最优化地利用雨水资源、保护生态环境、发挥最大效益，并最大限度地减少资金和资源的浪费，为农民增产增收和区域经济发展奠定切实可靠的基础。

(3)制定雨水集蓄利用工程技术规范和标准。各省区应根据当地的地质、地貌、水文、气象、土壤、作物、社会经济状况、植被覆盖状况等实际情况，制定出适合本地区雨水集蓄利用工程建设的技术规范或标准，加强人员的培训与技术交流，以指导各地雨水集蓄利用的正规化、规范化、科学化发展。使这项群众性的工作，尽量避免群众运动的弱点。

(4)加强技术指导，加大科技含量。为保证各地区雨水集蓄利用工作的健康发展，提高水资源的利用效率，各省(区)应扩大与科研院所的合作，强化水利技术部门的督导与把关作用，引导农民搞好如下几个方面的结合：
    一是将集雨与节灌相结合。采取宣传教育、制定相关政策及加大节水灌溉推广力度等办法，使农民深切地体会到集蓄雨水的宝贵和来之不易，从而能自觉自愿地采纳先进的节水灌溉技术。

二是将雨水集蓄利用工程与先进的农艺措施相结合。包括耐旱、抗旱品种的引进、选育和推广；农业产业结构的调整；节水保墒技术的推广应用(如秸秆覆盖、秸秆快速腐熟还田、增施有机肥、抗旱保水型复合肥料的研制与选用、耕作技术的改进等)。

三是将工程措施与管理措施相结合。“工程是基础，管理出效益”。雨水集蓄利用工程建成后，各地应加强管理、管护措施，制定相应的管理条例，使新建工程能发挥最大的效益。

四是将雨水集蓄利用与发展生产、改善生态环境相结合。在利用雨水集蓄利用工程进行扶贫攻坚、解决贫困山区温饱问题的同时，要立足长远，从保护生态环境、发展地方经济的角度出发，搞好水资源的综合利用，使农民能实实在在地增产增收。

三、华北地区雨水集蓄利用发展状况

(一)雨水集蓄利用对华北干旱山丘区经济、社会发展有着至关重要的影响一
    1.雨水集蓄利用为干旱山丘区寻求新的水源提供了重要途径
    内蒙古、山西、河北三省区境内山丘区多属干旱、半干旱区，山丘面积分别占到本省区的1/3和1/2，受自然地理环境的影响，多风沙少雨量，降雨时空不均，年降雨平均在200—400mm，且集中在7、8、9三个月，多为大到暴雨，由于受客观自然条件的限制和其他因素的影响，没有大的径流和不具备修建骨干水源工程的条件，区域性、季节性干旱缺水突出，地表水和地下水开发利用难度大，水资源贫乏，水土流失严重，生态环境恶劣。多年来为了改变和摆脱干旱山丘区缺水和贫困的状况，三省区各族人民在各级党委、政府的领导下进行了长期不懈的努力和实践探索，根据山丘区秋季雨量比较集中且不易拦蓄的特点，因地制宜，通过修建路边、场边、地边、河边、院边小水窖、小水池、小水柜、小塘坝、小水库等“五小”形式的微型水利工程，大搞雨水集流工程建设，拦蓄天上水，有效地解决了当地人畜饮水和农田灌溉的困难，实践效果很好很成功。为干旱山丘区水源利用、开发提供了重要途径和可能，探索出了一条干旱山区农业和经济、社会发展的新路。

2.三省区雨水集蓄利用现状及主要形式
    三省区雨水集蓄利用最近几年发展很快，截至1999年，内蒙古已建成各类集雨工程9万处，山西省28万处，河北省29万处。集雨工程的形式也多种多样，既有小口井，也有集雨池，还有较大的集雨场，既有利用天上降雨，也有利用小泉、小河引水。根据调查的情况看，三省区集雨工程模式主要有以下几种：
    (1)窑、窖、旱井。主要利用路面、晒场、房顶、庭院、坡面集流。农用以路面集流为主，人饮以房顶、晒场为主；牧区以坡面集流为主。

(2)截潜流工程。有沟、河的地方，如河床为沙床或沙卵石床，则搞截潜流工程。如内蒙在沙床河边打截潜流大口井，山西、河北在沙卵石河床上修建空心廊道的截潜流坝，截流水量较大。

(3)截地面水工程。如采用人字闸、翻板闸等拦蓄河、沟的小泉小水，在山西有部分工程采用此种形式。所谓的人字闸节灌工程，是以钢筋混凝土结构的人字固定支架和活动闸板组成的蓄水闸门，以流域为单元合理布局，配合高位水池和管道或自流渠道进行灌溉。
    其典型特点是平时蓄积清洁的小泉小水，在汛期打开闸板，排洪清淤。工程投资小、建设周期短，利用方便。

3.雨水集蓄利用在三省区有广泛的基础
    由于雨水集蓄利用在三省区产生了很好的经济、社会和环境效益，山丘区群众对这种看得见、摸得着、实惠大、工程简单、费用节省、效益显著的脱贫致富工程很欢迎，表现了很大的热情，积极性很高。三省区党委、政府高度重视山丘区雨水集蓄利用工程建设，把它作为本地区脱贫攻坚的基本任务来抓，力度大，抓得实，党政一把手亲自挂帅，从资金投入、政策引导、工程规划、技术服务采取了一系列的措施，各地党委、政府因势利导积极推动，树立典型，保证雨水集蓄利用工程的顺利实施。几年的实践，干旱山丘区人畜饮水和农业灌溉得到了缓解，面貌发生了深刻的转变，群众通过雨水集蓄利用看到了山区发展的希望，将这一工程称为“生命工程”、“甘露工程”、“德政工程”，认为这是党和政府为山区人民办的一件大实事。涌现了一大批雨水集蓄利用典型县、乡和个人，内蒙古清水河县、准格尔旗、凉城县、鄂托克旗、四子王旗，山西省清徐县、交口县、隰县、古县，河北省武安县、阱径县、赞皇县、涉县等县、旗对三省区的雨水集蓄利用建设都起到了很好的典型示范作用，带动了雨水集蓄利用工程的发展。长藤结瓜，遍地开花，雨水集蓄利用在三省区形成了良好的势头。

4.雨水集蓄利用在山区产生着社会、经济效益
    (1)促进了山区的稳定。三省区山区由于自然条件差，基本的人畜用水未得到解决，影响到群众的生活、生产和社会的稳定，在这些地方发展集雨工程，改变了当地群众的生活、生产条件，使农牧民安居乐业，带动了其他事业的发展。内蒙古凉城县永兴乡六犋窑村，原有42户人家近200人，由于缺水人口外迁，仅剩下8户人家，修建了集雨工程，有了水源，稳定了现有农户，并且通过发展庭园和井边经济，改善了生活条件，农民第一次吃上了自己种的蔬菜，看到村子有水后发生的变化，已有农户开始回迁。河北省井陉县山区有些地方，因为饮用水及灌溉用水没有解决，天旱年份，农民在望天田播种后即投奔亲戚家，经常没有收获，生活贫困，年轻人外出打工，仅剩下老人，集雨工程修建后，农民生活稳定，收入也有了提高，还留住了年轻人，农民对此赞不绝口。

(2)促进了当地农村经济的发展。内蒙古准格尔旗地处鄂尔多斯高原东部，自然环境恶劣、沟壑纵横、水土流失严重、水资源贫乏，多年平均降雨量仅400mm左右，地下水埋藏深，是典型的半干旱丘陵山区和旱作农业雨养区，常因受旱造成大面积减产或绝收。1995年以来，通过试点推广雨水集蓄利用已取得成效。雨水集蓄利用区人均3.3亩耕地，过去仅有0.2亩水浇地，粮食平均亩产133kg，人均粮食514kg，人均收入733元。实施集雨工程后，人均粮食达1000kg，收入超千元。以沙圪堵乡农民杨来福为例，该户已建水窖11眼，蓄水量1000余m3，投入近2万元，种地15亩，种植玉米、糜子、蔬菜、花生、西瓜、果树，养羊30只，年收入万余元，人均超过2000元。农民从这些生动的例子和水窖尝到了甜头，家家建水窖、修水池，现在有的农户已有水窖二十余眼。清水河县位于呼和浩特市南部，其自然状况与准格尔旗相近，全县水土流失面积占总面积的96%，80%以上的人畜饮水靠天然降水，是国家确定的首批贫困县，实施雨水集蓄利用工程后，效益大增，面貌发生大变化。以王桂窑乡刘会梁村的陈长在为例，该户种植30多亩地，打了8眼旱井水窖，平常年份通过座水点种浇20来亩地，玉米可达600kg/亩(种植12亩左右)、土豆达1250—1500kg/亩(种植10来亩)，另养羊40多只、养牛一头、养猪二头，年毛收入达到15000元左右，人均达5000元。在1999年出现60年不遇的大旱情况下，玉米仍能达到250kg/亩，保住了口粮、保住了牲畜。农民说：“别看小水窖，大旱年发挥了大作用。”
    集雨工程在牧业生产中也发挥着大的作用。牧区不同于农区，牧民居住分散，供水条件差。以鄂托克旗为例，该区地处鄂尔多斯高原西部，是一个畜牧业区，风大沙多、干旱少雨，多年平均降雨量仅271mm，由于地表水资源贫乏，地下水埋藏深，人畜饮水困难，牧民需远涉十多公里外拉水，年饮水费开支平均每户达6000～7000元。但该区地表质地坚硬、渗透性小，且降雨集中、强度较大，易于产流，而且集雨面大，即使一次几十毫米的降雨也能产生较大的径流量。通过修建集雨工程，一户1—2眼窖，蓄水量100～200m3，基本能解决一户人畜(300只羊左右)的饮用水问题，大大减少了牧民支出，使牧民安居乐业。四子王旗也通过修建集雨工程，推动了当地农牧业生产的发展，全旗通过窖蓄工程，已基本解决了5416人、47.39万头牲畜的饮水问题。

(3)找到了丘陵山区、半干旱农牧区发展的一条重要途径。黄土丘陵沟壑区及半干旱地区地块分散，地表水利用难度大、地下水开发成本高且运行费用大，农民尤其牧民居住分散，而集雨工程投入相对较低、使用方便、运行成本低，特别适合半干旱丘陵山区、牧区发展生产。以鄂托克旗为例，曾通过“380”工程打机井，由于地下水埋藏深，机井深度在300m以上，单井投入在8万元以上，但因牧民居住分散，仅能覆盖十来户牧民。通过实施集雨工程，建立起以机井为骨干、以窑窖为网络的供水体系，计划每户发展二眼窖，一眼解决人畜用水、一眼解决牧草及蔬菜种植，可大大提高牧民的生活水平。此外在部分无水草场，即“有草可吃、无水可饮”的草场，若能发展集雨工程，解决这部分草场的人畜饮水，则发展潜力更大。

(4)促进了农村产业结构的调整及农业增长方式的转变。雨水集蓄利用使世代耕作的坡耕旱地变成了可灌地，种植结构由糜、谷等传统的低产低效作物调整为杂交玉米、杂交高粱、豆类、蔬菜、果树等高效作物；耕作方式也由广种薄收的粗放经营变为了良种良法的精种高产，如一些地方总结的“农田水窖(旱井)——秋雨春用——作物覆盖一一座水点种——节水灌溉”的旱作农业模式和“一年蓄水三年用”，对农业结构的调整发挥了重要的作用。

(二)雨水集蓄利用的经济性分析评价
    雨水集蓄利用是否经济合理，是有关方面关心的问题，也是我们此次调查的重点之一。以内蒙古清水河县为例，不同形式的旱井及窑窖的造价如表1—1所示。

| 表1-1 | 不同形式旱井及窑窖造价表 |
| --- | --- |

| 名 称 |  | 旱 井 |  | 水 窑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 蓄水量（m3） |  | 40 | 40 | 54 | 65 | 163.8 | 182.7 | 280 |
| 防渗材料 |  | 二合泥 | 水泥砂浆 | 水泥砂浆 | 水泥砂浆 | 二合泥 | 水泥砂浆 | 水泥砂浆 |
| 净断面尺寸 | 直径(m3) | 5(底) | 5(底) |  | 4.0 |  |  |  |
|  | 长 (m) |  |  | 6.0 |  | 16 | 18 | 16 |
|  | 宽 (m) |  |  | 3.0 |  | 3.2 | 2.9 | 4.3 |
|  | 深 (m) | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 |
| 工程量 | 土方(m3) | 44.97 | 47.50 | 70.5 | 75.6 | 190.0 | 201.0 | 425 |
|  | 人工(工日) | 45 | 50 | 87 | 75 | 150.0 | 185.0 | 225 |
| 主要材料 | 石砖(t) | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 3.8 | 11.0 | 11.0 | 242.5 |
|  | 沙 (t) | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 70.0 |
|  | 水泥(t) | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| 造 价 （元） |  | 750 | 932 | 2300 | 2500 | 6961 | 8656 | 23720 |

由此可看出，根据窖型的不同，单方投资为18～85元不等，根据工程配套情况，典型地区的经济分析结果如表1—2、表1—3、表1—4所示。

| 表1-2 | 农区雨水集蓄利用经济分析评价表 |
| --- | --- |

| 地 点 | 形 式 | 投 资 （元/亩） | 年运行费 （元/亩） | 年效益 （元/亩） | 还本年限 （年） | 蓄水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准格尔旗 | 旱井、电动、滴灌 | 600.45 | 3.5 | 234 | 2.6 | 40 |
|  | 旱井、手动、滴灌 | 551.58 |  | 234 | 2.4 | 40 |
|  | 旱井、自压、滴灌 | 528.68 |  | 234 | 2.3 | 40 |
|  | 水窖、电动、滴灌 | 932.52 | 3.5 | 234 | 4.1 | 40 |
|  | 水窖、手动、滴灌 | 910.79 |  | 234 | 4.0 | 40 |
|  | 水窖、自压、滴灌 | 899.34 |  | 234 | 3.9 | 40 |
|  | 小筒井、滴灌 | 342.25 |  | 234 | 1.5 |  |
|  | 低水高调、滴灌 | 420.75 |  | 234 | 2.0 |  |

| 表1-3 | 牧区雨水集蓄利用经济分析评析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 | 形 式 | 投 资 （元/处） | 年运行费 （元） | 年效益 （元） | 还本年限 （年） | 备 注 |
| 鄂托克旗 | 窖 | 7000 | 0 | 3275 | 2.14 | 100m3 |

| 表1-4 | 山西省集雨工程经济分析评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 总投资 (元/处) | 年效益 (元) | 还本年限 (年) | 备 注 |
| 旱井 | 1129 | 200.8 | 5.62 | 50m3 |
| 人字闸 | 52000 | 13500 | 3.85 | 18m长 |
| 截潜流坝 | 50800 | 92619 | 0.55 | 葡萄50%；杏30%；苹果20% |

| 表1-5 | 内蒙古各地的补贴情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 准格尔 | 鄂托克 | 清水河 | 凉 城 | 四子王 |
| 主要容积（m3） | 40 | 100 | 40 | 40 | 30 |
| 总投资（元） | 900 | 7000 | 1500 | 1200 | 2710 |
| 补贴数（元） | 200 | 800 | 150 | 600 | 1210 |
| 补贴比例（%） | 22.22 | 11.43 | 10.00 | 50 | 44.65 |

分析结果表明，集雨工程的投资回收年限为2～6年。对于山西省的人字闸截流工程，其投资回收年限不足4年，而廊道式截流坝集流工程配合果树栽培，其回收年限不足1年，因此在经济上是可行的。
    此外，对各地的雨水集蓄利用工程的补贴情况也进行了了解，山西每眼旱井(50m3)补贴300元，占总投资1129元的27%，河北各地的补贴约占总投资的20%～30%，内蒙古各地的补贴如表1—5所示，补贴比例为11%一50%不等。
    各地补贴是由当地条件和各种因素决定的，但总的来讲，国家补助应占到总投资的1/3或强一点较为适宜，因为这种不是长期的，而且一次投资效益就可显现，如果连续投几年，使其巩固和发展，其经济、社会意义就更大了。

(三)雨水集蓄利用对环境影响的评价
    1.有利于减少水土流失
    雨水集蓄利用减少水土流失主要表现在以下两方面：
    (1)集雨人窖减少了地表径流量，因而减轻了对下游土壤的侵蚀，同时集雨截流沟能有效拦截流失水土。

(2)雨水集蓄利用与坡改梯田等小流域综合治理措施相结合，能有效地防止水土流失，调查了解到在成片发展雨水集蓄利用的地区，“集雨+梯田”的模式可减少水土流失50%以上。如山西省运城市现有集雨旱井3.8万眼，可拦蓄地表径流152万m3，年拦泥沙量6.3万t。

2.有利于小流域综合治理
    雨水集蓄利用若与农、林等措施结合，将发挥巨大的综合效益，以山西清徐县碾底乡白石沟为例，该流域以砂页岩和砂岩为主，山高坡陡，有支沟10条、毛沟2000余条，总面积62.9km2，水土流失严重、生态环境差。从1975年开始，以建造空心坝等集流设施为基础，除解决4000余人的吃水外，还灌溉农田3000余亩，并且结合流域治理、生态环境建设、旅游业发展，山顶栽种松树，山坡种植葡萄、苹果、花椒、杏等果树，已取得显著成效；内蒙古东胜市九胜宫10万亩雨水集蓄利用示范片，结合大搞水平梯田建设，基本做到土不下山、水不下岗，有效治理水土流失面积75%。在灌溉上大力推广节水灌溉，配套“坝、站、池、管”，实施节水小管灌，节水率达60%。目前10万亩示范片建设，除种植高效农作物外，还发展养殖、旅游等多种经营，年综合效益增加600万元。当地水利部门的同志高兴地说：“如果不搞雨水集蓄利用，这是很难想象的”。

3.在一定程度上减少了下游的防洪负担
    由于雨水集蓄利用拦截了部分径流，减少了河川径流量，使部分径流通过集雨场存入连片的水池、水窖和人字闸、坝，分担了上游来水压力，有利于防洪。

4.可减少灌溉对其他地表水及地下水的依赖，有利于充分利用水土资源
    以河北省井陉县辛庄乡焦家垴村为例，该村地处石灰岩深山区，居住在海拔800m的高山上，过去人畜用水靠5级扬水输送几公里外的井水，运行成本高，现通过雨水集蓄利用工程的实施，改变了依靠调用井水的局面，全村的窖蓄水量达到2.73万m3，除保证全村人畜用水外，还发展了节水灌溉面积300亩，占全村耕地面积的34.3%。
    山西省隰县及古县通过垣上修建水窖、垣下河沟修建人字闸，河水、窖水相互补充，井闸依地块而建，耕地随井闸改造，将过去的坡荒地改造为水浇地，充分利用了当地的水土资源。

5.有利于生态环境的保护
    雨水集蓄利用一改广种薄收的方式，实施精耕后，产量增加，劳动生产率提高，可形成退耕还林、退耕还草还牧。如内蒙清水河县实施窖灌精种后，鼓励农民将一些基本条件比较差的坡耕地退耕，以初见成效；在内蒙四子王旗，牧区实施集雨工程的地方，将坡度大于25。的坡耕地退耕还草还牧，种植牧草，有效地改善了当地的生态环境。

(四)集雨工程的水质评价及利用情况
    对典型地区的水质调查结果如表1—6所示。

| 表1-6 | 典型地区水质调查结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 清 水 河 县 |  |  | 准 格 尔 旗 |  | 灌溉水质 标准 |
|  | 5年旱井 | 1年水窖 | 1年旱井 | 旱井 | 水窖 |  |
| pH（mg/L） | 7.60 | 10.00 | 9.50 | 8.62 | 7.96 | 5.5--8.5 |
| 全盐量（mg/L） | 25307 | 148.86 | 74.43 | 111.65 | 208.41 | ≤1000 |
| 碳酸盐（mg/L） | 0.00 | 45.02 | 21.01 |  |  |  |
| 重碳酸盐（mg/L） | 241.03 | 12.20 | 82.38 |  |  |  |
| 氯化物（mg/L） | 2.84 | 8.51 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ≤200 |
| 硫酸盐（mg/L） | 9.60 | 16.32 | 9.60 | 2.40 | 14.40 | ≤250 |
| 钙 （mg/L） | 68.14 | 4.81 | 40.88 |  |  |  |
| 镁 （mg/L） | 3.64 | 0.48 | 1.70 | 2.94 | 4.36 | ≤0.4 |
| 钠+钾（mg/L） | 12.19 | 46.00 | 3.54 |  |  |  |
| 总硬度（mg/L） | 103.75 | 7.85 | 61.13 |  |  |  |
| 生化需氧量（mg/L） | 1.94 | 2.33 |  | 3.24 |  | ≤150 |
| 硫化物（mg/L） | 0.40 | 0.84 |  | 1.04 |  | ≤1 |
| 总氰化物（mg/L） | 0.015 | 0.046 |  | 0.009 |  | ≤0.5 |
| 氟化物（mg/L） | 0.32 | 0.40 |  | 0.67 |  | ≤2.0 |
| 总氮（mg/L） | 3.62 | 6.44 |  | 2.68 |  | ≤12 |
| 锰 （mg/L） | 1.39 | 0.02 |  | 0.04 |  | ≤1.0 |
| 铁 （mg/L） | 0.83 | 未检出 |  | 0.098 |  | ≤1000 |
| 悬浮物（mg/L） | 824.5 | 5.0 |  | 21.0 |  | ≤150 |
| 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | ≤3.0 |
| 大肠菌群数（mg/L） | 5400 | 5400 |  | 5400 |  | ≤10000 |

由此可看出，旱井、水窖的水质基本符合农田灌溉水质标准(GB5084—92)。同时对牧区的鄂托克旗新召苏木旱井水窖的调查结果显示，水窖中未检出致病菌，大肠菌群数符合要求。
    此外，还对部分地区的窑窖使用情况进行了调查，发现除极个别的窑窖因选址不当，造成蓄水不足外，绝大部分均被有效利用，并且使用情况良好，在平常年份，其复蓄次数可达1.2～2.0。

(五)三省区雨水集蓄利用发展存在的问题
    (1)缺乏统一的技术规范。从三省集雨工程调查情况看，发展是很快的，形式也是多样的，从一家一户单个水窖到几户共建相连，从几十方到几百方直至数千方。一方面反映了三省(区)集雨工程利用由点到面向纵深发展的好势头，但另一方面也反映了三省(区)在集雨工程利用中还缺乏一定的标准和统一规范。有些地区窑窖布置过密，造成集雨面积过小，影响集雨工程作用的充分发挥。此外因土壤、地形、坡度、植被、气象、经济等因素的差异，需要因地制宜发展，需要有与之相适应的工程优化配套技术，在总结现有经验和试验示范的基础上提出集雨工程规范，以利于科学地指导雨水集蓄利用工程的进一步发展。

(2)缺乏资金投入。由于雨水集蓄利用工程大多集中在贫困地区、水土流失较重的地区和老区，如太行山区、吕梁山区、燕山山区等，自然条件差，且面广量大，尽管各地很重视，在发展集雨过程中均给予了一定的补贴，当地农牧民积极性也很高，但这些地方经济条件、财力有限，拿不出更多的资金，有的地方至今还欠着补助农牧民材料费，农牧民筹资能力弱，投资不足在贫困地区发展雨水集蓄利用是一个重要制约因素，在一定程度上影响集雨工程的发展。

(3)节灌工程配套不理想。配套不理想主要表现在两方面，其一是田间节水工程配套率低。从调查的结果看，目前集雨工程做得较多，但田间节水工程配套较少，总体不足10%，且多集中在经济作物上，大田作物大多采用座水点种；其二是有些集雨工程配套不全，如有的没有沉淀池，有的没有井台井盖，影响工程作用的正常发挥。

(六)几点看法及建议
    (1)雨水集蓄利用在三省(区)产生了非常好的效果，被认为对山区的脱贫和今后的发展将产生重要而深远的影响，和节水灌溉一样是农业上的一场革命，具有广阔的发展前景，为加快雨水集蓄利用的推广，建议国家加强扶持和引导，采用国家补助、地方补贴、农民自筹相结合的办法。国家用少量的引导资金扶持几年可能会产生事半功倍的效果，其经济和社会效益是非常大的。此外，为加强对集雨工程的管理、监督、验收等，建议部分管理经费，用于工程的管护等。

(2)雨水集蓄利用工程应充分论证、合理规划、优化布局。三省(区)雨水集蓄利用工程总的看搞得不错，内蒙古、山西搞得比较规范，有规划、有具体工程规范和标准，有检查验收办法，因此两地发展也比较快。河北省除邯郸、石家庄等地做了本地的规划、规范和具体的标准、办法，全省还没有形成一个比较完整的规划和有关的办法、标准。目前，有一个倾向是农民看到了集雨工程的好处，都要建水窖，就有不顾实际，建得很密和不合理的现象，这就影响了集雨效果的发挥，因此，一定要强调合理规划和布局，一定要引导好，加强技术指导和服务，这是基础工作，对今后发展是很重要的。

(3)加强对草原及山区集雨工程的示范及推广。草原及山区集雨工程极具特色，且综合效益大，内蒙古在这方面已取得了比较成熟的经验和范例，应加强这方面示范及投入力度。这对牧区经济和牧民生活改善是有很重要现实意义的。对其他地区也将起到示范引导作用。
    几点建议：
    (1)国家尽快制定雨水集蓄利用的标准及规范。加强集雨对河川径流及河道防洪等区域环境影响的研究，加强集雨工程田间节灌工程的配套。
    (2)建议开展平原区雨洪利用技术的研究。目前集雨工程的建设及研究都集中在半于旱山区、草原及黄土丘陵沟壑区，是以“蓄——用”为主的一种方式，而平原区的雨洪利用则可考虑以“截——补”的方式，即截住地面径流，回补地下水及对地下水的调控，有关的利用模式及相关的理论问题尚待研究。
    (3)适当扩大雨水集蓄利用的内涵。一些地方因自然条件的原因(如山高坡陡)，直接集雨困难，则采用了更广义的做法，如截潜流、截河沟的小水流，两者一为利用地下微水、一为利用地面微水，这类情况也应纳入雨水集蓄利用的范畴。
    (4)进一步总结好各地雨水集蓄利用的经验。目前三省(区)在雨水集蓄利用创造了一些好的经验和做法，对当地旱作农业和解决人畜饮水确实发挥了作用，也为今后发展节水灌溉和旱作高效农业提供了重要的途径和可能，加强试点，扩大范围，总结交流，推动雨水集蓄利用向高标准、高水平发展。

四、海岛地区雨水集蓄利用发展状况

(一)海岛用水基本情况
    我国的海岛主要分布在东部沿海的山东、辽宁、浙江等省。山东省有海岛157个，主要分布在烟台、威海、青岛三市，有群众定居的36个，90个自然村，16235户。烟台长岛县，多年平均降雨量504mm，时空分布极不均匀，70%以上的降雨量集中在汛期。由于岛屿分散，且面积狭小，无客水可利用，水资源的唯一来源是靠降水补给，水资源极度短缺。人均水资源量只有36.7m3，岛上居民最基本的生活、生产用水都得不到保障。在特别干旱年份，每天只能限量供水15～20kg，单位水水价达3～4元/m3。桑岛每人每天只凭票供应淡水2.5kg。由于缺水，严重影响了正常的生产和生活秩序，制约着当地经济发展。随着用水量的不断增加，岛上地下水均存在超采现象，造成海水倒灌，地下水水质恶化。长岛县井深已从20世纪70年代60～90m打到150m，而且单井出水量越来越少，地下水氯离子含量一般1300mg/L，高的达5000～6000mg/L，大大高于国家饮用水标准(250mg/L)。居民长期饮用，极大地影响了身体健康。
    大连市长海县是东北地区唯一的海岛县，位于辽东半岛东南部的黄海北部海面，由112个岛、坨、礁组成，陆域面积152.8km2，8.8万人，分布在大小24个岛屿上。多年平均降雨量616mm，实际降雨量在300～1000mm之间，年内降雨量集中在6～8月份，占全年降雨量的60%以上。人均水资源量只有400m3，仅为全国人均量的1/6。如果考虑岛上驻军及长期居住的外来人口，则人均数值将远低于400m3。长海县地下水可开采总量仅为432万m3，目前已开采为254万m3，占可开采量的60%，个别地域已出现海水倒灌。1999年特别干旱，1～9月上旬，降雨量不足200mm。由于缺水，该镇只能限时供水，高层楼每天只能供2小时，人均生活用水仅为30L/d，且为微咸水，远不能满足居民生活用水的要求。而该县集中供水系统之外的群众，一般靠简易井、方塘取水，但由于水文地质条件的限制，出水量小，水质差，干旱年水井和方塘经常干枯，群众用水非常困难。
    舟山群岛，隶属于浙江省舟山市，由定海、普陀、岱山、嵊泗四个区县组成，共有1390个大小岛屿，区域总面积2.22万km2，其中海域面积2.08万km2，岛屿陆地1257km2，潮间带183km2。1998年底人口总数985447人，人口密度为684人/km2，高于全国的5倍和浙江省的1倍。常年分布在98个岛屿上，其中常住万人以上的15个。
    舟山群岛四面环海，无过境客水，淡水资源全靠降雨补给，多年平均降雨量为1206mm，全市水资源总量5.9亿m3。人均占有水资源量605m3，是全国人均水资源量的1/4。目前全市水资源开发利用率为29%，在浙江省属高开发地区。据预测在未来的年份中，按90%的保证率，舟山市城乡总需水量为18595万m3，在现有供水设施条件下，可供水量为11278万m3，缺水量为7317万m3，缺水率为39.3%；到2010年缺水率达11467万m3，缺水率为50.1%。
    总之，海岛淡水紧缺是普遍现象。地表水受地形条件限制，很快流到海里，难于积蓄利用；地下水量十分紧缺，且水质较差，多为苦咸水；在同样降雨条件下单位面积水资源可利用量远远小于内陆，加上人口密度远高于大陆，造成水资源更为紧缺。海岛人曾经把海水淡化和岛外调水作为解决用水主要措施，但由于投资较大，且运行成本较高，只能望而却步，只好把视线转移到了集雨工程上面。

(二)海岛集雨的主要形式及做法
    1.屋顶接水
    屋顶接水是利用房屋顶作集雨面，在屋檐下设接水槽，然后由管道将雨水经过过滤引入水窖储存起来利用。水窖的大小根据集雨面积、多年平均降雨量确定，考虑到复蓄，其容积一般为总集水量的1/3—1/2。为保护水质，水窖多为地下式，而且顶上设保温层，或把水窖做在屋下。水窖里的水通过手压泵提出来利用，也可通过微型电泵将水打到屋顶，在屋顶设压力水池，作自来水用。
    屋顶接水在山东的长岛、砣矶岛和崆峒岛、长海县獐子岛、舟山葫芦岛等岛屿取得了很大的成效。
    山东几个海岛共建屋顶接水工程4400户，年蓄雨水13.5万m3，正常年景解决了1.4万人的基本生活、生产用水问题。大连长海县已建成屋顶接水工程1047户，解决了3750多人的生活用水。长海县政府办公楼是市镇大型建筑屋顶集雨利用典型。利用大楼1000多m2屋顶集雨，汇集输送到楼下广场下一个300m3的蓄水池，可保证县政府大楼的卫生用水及周边环境用水。舟山市应用屋顶接水已达20519户，计89900人，利用屋顶集雨面积123.6万m2，可蓄水24.3万m3，其复蓄量如按3次计算，则年接水量可达73万m3，获得显著的经济、社会和生态效益。
    与其他措施相比，屋顶接水具有投资不多，易于管理，存水于民，长期利用，基本不用运行费用的特点，因而深受海岛人民欢迎。根据屋顶面积和水窖大小，有的住户除用于做饭、洗涮、洗浴等方面外，还用于发展庭院种植，效果很好。如烟台长山岛居民范先团家，水池容积20m3，在降雨不足200mm的情况下，窖里存水仍超过10m3，家里安装了太阳能热水器、冲水马桶，而且院外小菜园里的蔬菜长得郁郁葱葱。舟山的葫芦岛现有屋顶接水654户，占应建户的94%，1996年是舟山最干旱年份之一，舟山本岛都要到上海、宁波运水，而偏僻小岛葫芦岛饮水有余。而且水质比运来的水还要好。

2.硬化路面集水
    硬化路面集水是在硬化路面适当位置上留一集水沟，通过管道或渠道将水引入地下蓄水池，以备后用。山东长山等岛屿利用20万m2的硬化路面汇集雨水，建蓄水池9座，年利用雨水6万多m3，解决了长岛县城绿化、市政用水问题。

3.池塘蓄水
    池塘蓄水是在非居住区，充分利用地形，拦截蓄集地表径流，此外，还在山上修了环山渠，尽可能多地拦蓄山坡径流。长岛县共建小型水库2座，塘坝43座，蓄水能力2.6万m3。长海县共建小二型水库2座，塘坝23座，拦蓄地表水176万m3。

总结山东、大连、舟山海岛集雨工作，主要做法和经验是：
    (1)领导重视，政策扶持。1994年水利部农水司在长岛县屋顶接水试验项目通过专家鉴定后，省市县有关部门的领导高度重视此项工作，长岛县还制定了“长岛县集雨水工程管理办法”，为鼓励群众建设集雨工程，县里规定每建一户集雨工程财政补助10%，后来又做出了新建住房必须先建水窖的规定。大连市人民政府于1986年在长海县召开现场办公会，提出要下大力气解决长山岛四块石镇(县政府所在地)用水问题，还要想办法解决分散岛屿上居民吃水困难问题。县水利部门根据会议精神在集雨利用上做了大量工作。第一是规定在人口集中的市镇，利用楼房屋顶集蓄雨水，做为机关、宾馆建筑物卫生用水，第二是利用居民屋顶集雨窖蓄，作为居民日常生活用水和庭院用水。1999年初，舟山市葫芦岛乡政府为提高屋顶雨水水质，采取政府优惠(对每户补助400元)，群众自愿的形式，选择50户家庭安装净水器，经过二次过滤，饮水水质明显变清，用户非常满意。

(2)典型引路，示范推广。以水利部门试验项目作典型，通过现场参观、技术指导与培训等措施引导海岛居民建设集雨工程，保证工程建设的合理性与科学性。为寻求全面解决海岛饮用水困难，1986年舟山市水利局会同浙江省水利厅农水总站及各县区，在定海区盐仓新村、普陀区葫芦岛、岱山县岱西和嵊泗县金平等21个点首次进行“屋顶接水工程的实验研究”，获得了第一手的实测降雨和水文资料及相关技术数据，探求出不同集雨面积、所需水池、工程结构等全套成果，实验研究成功，即在全市逐步推广。该成果获得1988年浙江省水利厅科技进步二等奖和1989年水利部科技进步四等奖。1988年3月，联合国教科文组织的印尼、马来西亚、菲律宾、新西兰、澳大利亚、泰国等6国的专家来舟山考察，赞誉舟山群众从海岛实际出发，采取多种形式解决饮用水的经验，很值得国际缺水地区借鉴。在以后推广实践中，对有关结构和净化工程又不断改进和完善。该工程施工简易、投资不多，工期短，见效快，水源可靠，水质洁净，节省能源，户建户管，存水于民，使用方便，海岛人民十分欢迎，现已成为沿海边沿小岛解决饮用水的良好途径。

(3)因地制宜，科学规划。在集水槽、输水管等材料选取、水窖形式等问题上因地制宜。采取乐于被群众接受的工程形式，在发展上优先考虑缺水严重、经济条件好的岛屿。长海县屋顶集雨的典型设计是一户屋顶集雨面积150m2，蓄水窖容积为27～36m3。
    集雨工程的社会效益和经济效益可通过普陀区葫芦岛的情况得以体现。葫芦岛总面积0.94km2，全岛2809人，淡水资源缺乏，人均水资源仅300m3，是全国的1/8，属纯渔区，在屋顶接水以前，是“惜水如油”的贫水岛。过去遇到大旱季节，许多人找不到水，无法下锅，眼睁睁挨饿，这种现象屡见不鲜。群众为了水，几乎每天都有争吵、打架。在那时，约有50%～60%民事纠纷的原因是为了水，有30%～40%邻居不和的原因也由争水引起。目前，由于94%的家庭都搞了屋顶接水，不仅解决了用水问题，邻里关系也好了，取得了良好的社会环境效益。
    工程推广应用后，据防疫部门检测：患细菌性痢疾、肝炎的居民从工程应用前的3.5%。下降为0.6%。，大幅度地减少了水性传染病的发生；除满足居民生活用水，改善家庭卫生面貌外，尚有余量可浇灌花草树木，经营庭院经济，绿化环境，涵养水源，防止水土流失，促进生态环境的持续发展。
    按目前葫芦岛已推广20519户89900人算，每人每年日平均用水量30L，旱季海岛水价每10～16元/100kg(旱季时间四个月)，按每50kg6元计，可节约水费280余万元，还可节省大量的取、运水劳力。
    总之，海岛集雨工程是一项省钱、易建、实用、利国利民的饮水工程技术，对海岛缺水地区特别适用，应该大力组织帮助推广，扶贫解困，造福于民，以促进社会稳定和生活水平的提高。

(三)海岛集雨工程的潜力
    烟台海岛尚有13200户，可以通过兴建集雨工程解决缺水问题，其中有6000户左右要在旧房基础上改建，难度较大。目前每户工程造价大体在3000～5000元，平均4300元左右。如分年解决，完成后可增加雨水利用能力30多万m3，解决海岛4万多缺水人口的基本生活、生产用水问题，大大改善其生活环境与生活质量。
    大连长海县还有12000户用水困难，主要分布在海洋岛、王家岛、小长山岛、大长山岛和獐子岛，完全可以修建屋顶集雨工程来解决家庭生活用水问题。
    舟山市许多分散小岛，由于受地理条件等限制，至今仍有19.04万人饮水困难，其中50天不下雨就缺水，要限时定量、远程取水、找水、等水特别困难的人数约10.9万人，他们都可以通过屋顶接水等集雨工程来解决其用水问题。
    全国约有近7000个海岛，岛屿(不包括台湾、海南、香港、澳门在内)面积为6700km2。其中有人岛433个，常住人口453万人。多数海岛基岩裸露，地形陡削，比降大，降水直接排泄，很少能够储存下来。同时，第四纪地层也很少，大气降水难于形成地下水。因此岛屿上淡水资源很少。人均水资源量远低于全国平均水平，普遍存在缺水现象。而我国海岛年降水量都较大，除山东省以北的海岛年降水量为500～900mm外，其余海岛年降水量为1000mm以上。利用天然降水不仅可以保证生活用水供应，还可满足工农业生产的需要。

(四)思考与建议
    (1)充分认识集雨工程建设的重要性及必要性。应当正视还有相当海岛居民没有解决喝水问题的现实，并千方百计解决这一问题。要从根本上解决海岛供水问题，需要采取多种措施，但在现有的技术经济条件下，地表水难于利用，受海岛特有的自然条件的限制，岛上兴修大型工程(相对集雨工程而言)的条件不具备；地下水水质差且超采；海水淡化成本较高，主体设备造价1万多元/m3水，运行成本6～10元/m3水，苦咸水淡化主体设备，造价5000元/m3水，运行成本3～5元/m3水。岛外供水对于分散的小岛，由于成本较高，几乎无法实现。而屋顶接水造价大体在300元/m3水左右，一次性投资，几乎不需要运行成本。我国的海岛降雨一般在500—1200mm，非常适合建集雨工程，而且一家一户兴建零星、分散的集雨工程集蓄天然降雨，不但易于实施、易于管理，而且有利于实现可持续发展，有利于与产权制度改革相结合，充分调动广大群众建饮水工程的积极性。所以说，集雨工程是解决海岛居民基本生活、生产用水最现实、最便捷、最有效的措施。

(2)要搞好规划，加强对集雨工程建设的技术指导和经验交流，落实好地方政府的责任制。对于众多的分散小岛和千家万户的渔民，地方政府必须制定好规划，落实好责任制，组织居民分年实施。一方面，必须制定政策，在村镇建设规划中要将集雨工程考虑在内，对新建住房，必须搞集雨工程，另一方面，对现有住房，如何进行改造，也要有科学的规划，分期分批进行实施。水利部门要主动加强技术指导，在水窖形式、集雨面积、集水池、防渗处理、工程结构和布局、水质净化等方面给居民以必要的科学指导。同时要加强这方面的技术经验交流，以推广这方面的经验。

(3)加大对集雨工程财政扶持力度。集雨工程的建设应当坚持自力更生为主，国家扶持为辅的原则。但对于众多分散的小岛，条件比较艰苦，经济状况较差，国家应当给予财政扶持。这些小岛由于交通闭塞，出入都要靠船漂洋过海，遇上七八级以上的大风，几乎就不能出来。作为渔民，要生存，很多物品都要靠船运输，大量的投入都花在船上，渔民生活成本较高，这些地方目前经济条件仍然较差；另一方面，我国海岛大都是海防前线，在国防上具有十分重要的战略意义。如烟台长岛县，由于位置重要，是山东唯一不能对外开放的沿海县；大连长海县，是我国东北的海防前线；舟山群岛，号称“千岛之国”，是我国极为重要的海上门户，为内地的国防安全和经济建设做出了一定的牺牲与贡献；同时考虑到近几年海洋捕捞业、海产养殖业不太景气，渔民收入减少的实际，国家从政治的角度和政策引导的方面考虑，也应加大扶持力度，而且实践证明适当的政府补助会让群众感受到党和政府的关怀，大大激发地方和群众投资的积极性。

(4)在加快集雨工程建设的同时，还要重视塘坝等坡面集流工程建设。要解决海岛缺水问题，首先要尽一切可能将天然降雨利用好。首先要努力提高植被覆盖率，提高水分涵养能力，其次要利用一切自然、地理条件拦蓄地表径流，对原有的塘坝等水利工程，要做好防渗加固处理，提高蓄水能力，增建部分环山渠，增加径流拦蓄，在有蓄水条件的地方新建塘坝，通过以上措施增加供水，除满足生活用水外，还可发展蔬菜、粮食、果林节灌，保障自给，以及提供部分海产品加工的生产用水。