附件2：

测算分析报告要求及《标准》使用说明

一、测算分析报告要求

（一）灌区基本情况。包括灌区名称、所在位置、引水方式、设计灌溉面积、有效灌溉面积等。

（二）灌区工程概况

按定额《标准》的要求分类型、分等级统计工程数量，渠道以公里计算，建筑物以座计算。渠道要说明衬砌形式和衬砌长度，建筑物要说明结构和规模（涵洞、隧洞、渡槽、倒虹吸要说明长度，水闸说明孔数及孔口面积，滚水坝要说明横断面面积和长度）。

（三）灌区工程维修养护费用测算结果

按定额《标准》分类分等级对灌区工程进行测算，并提出测算分析报告。报告内容包括渠道、渡槽、倒虹吸、隧洞、涵洞、滚水坝、水闸和泵站工程的测算结果，分析其合理性，并对本《标准》提出修改意见。

二、《标准》使用说明

（一）工程维修养护费用由基本维修养护项目费用、调整维修养护项目费用构成。调整项目根据灌区实际情况计算费用。费用计算公式如下：

基本维修养护项目费用＝定额标准×工程数量

调整维修养护项目费用＝定额标准×工程数量×（1＋4.25％）

上式中“工程数量”含义是：渠道工程指长度、建筑物指座数。

（二）本《标准》按工程等级所列出的定额标准是按中间值计算的。如表1.0.12，二级（300>Q≥100）是取200m3/s，三级（100>Q≥20）按60 m3/s计算。如工程实际流量大于或小于中间值应按实际流量直线内插法计算定额标准。

（三）渡槽、倒虹吸、隧洞、涵洞工程的长度调整对象只含工程表面维修养护、砼破损修补、裂缝处理、止水维修养护。