# 3.6 灌区工程维修养护定额标准编制说明

3.6.1 渠道工程维修养护定额标准

3.6.1.1 渠道工程基本维修养护定额标准

- 渠道土方维修养护

1  渠顶养护土方：渠顶养护土方为保持渠堤顶路面平坦、无坑、无明显凹陷和波状起伏所需要的土方。根据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，土方单价为19.45元/m3（详见表GQ01）。工程量采用多年统计平均数。渠顶维修养护费用定额标准计算见表3.6.1.1-1.1。

表3.6.1.1-1.1  渠顶养护土方费用定额标准计算表

单位：元/千米·年

| 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 维修土方（m3） | 82 | 76 | 70 | 58 | 52 | 48 | 43 | 35 |
| 单价（元/m3） | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 | 1600 | 1480 | 1360 | 1120 | 1010 | 940 | 830 | 680 |

2  渠坡养护土方：渠坡养护土方为保持渠坡完整、修整渠坡残缺、填垫水沟浪窝所需要的土方。根据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，土方单价为19.45元/m3（详见表GQ01）。工程量采用多年统计平均数。渠坡维修养护费用定额标准计算见表3.6.1.1-1.2。

表3.6.1.1-1.2  渠坡养护土方费用定额标准计算表

单位：元/千米·年

| 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 维修土方（m3） | 248 | 229 | 210 | 173 | 156 | 144 | 127 | 105 |
| 单价（元/m3） | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 | 4820 | 4450 | 4090 | 3360 | 3040 | 2810 | 2470 | 2040 |

- 护渠林养护

养护内容包括浇水、喷药、刷白、修剪等。根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研及实际情况，护渠林养护单价为0.37元/株（详见表DF06）。护渠林株树按典型渠道调研的平均数计算，不同等级渠道护渠林维修养护定额标准计算见表3.6.1.1-2.1。

表3.6.1.1-2.1  护渠林养护定额标准计算表

单位：元/千米·年

| 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 护渠林（株） | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 单价（元/株） | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 定额标准 | 1480 | 1480 | 1480 | 1110 | 1110 | 1110 | 740 | 740 |

- 附属设施维修养护

1  标志牌(碑)维护：标志（牌）碑的管理维修内容包括清洗、刷漆、维修、更新。根据统计数据，不同等级渠道每千米标志牌（碑）每年维护费分别为90元、90元、80元、80元、70元、60元、50元、50元。

2  管理房维护：经典型渠道调研测算，一～八等渠道工程每千米管理房面积分别为5㎡、5㎡、5㎡、4㎡、3㎡、3㎡、3㎡和2㎡。维修养护费用按单位面积计算，参照有关建设部门房屋修缮定额，核定每平米年度维修养护费用为25元。各等级渠道管理房维修养护定额标准计算见表3.6.1.1-3.1。

表3.6.1.1-3.1  渠道工程管理房维修养护定额标准计算表

单位：元/千米·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 房屋面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 维护单价(元/㎡) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 定额标准 | 125 | 125 | 125 | 100 | 75 | 75 | 75 | 50 |

### 四、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级渠道工程独立费用定额标准计算见表3.6.1.1-4.1。

表3.6.1.1-4.1  独立费用定额标准计算表

单位：元/千米·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1.科研勘测设计费 | 203 | 191 | 178 | 144 | 133 | 125 | 104 | 89 |
| 2.质量监督监理费 | 101 | 95 | 89 | 72 | 66 | 62 | 52 | 45 |
| 3.职工培训费 | 32 | 31 | 29 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 |
| 4.工器具购置费 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 定额标准 | 345 | 324 | 303 | 245 | 225 | 212 | 177 | 151 |

3.6.1.2 渠道工程调整维修养护项目定额标准

- 生产交通桥维修养护

不同等级渠道上的生产交通桥其维修养护量也各不相同，根据对典型工程的调研分析，结合实际多年统计资料计算，不同等级渠道上的生产交通桥定额标准见表3.6.1.2-1.1。

表3.6.1.2-1.1  生产交通桥维修养护定额标准表

单位：元/座·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 定额标准 | 5500 | 5000 | 3750 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 |

- 涵闸维修养护

涵闸是指在流量大于1m3/s的渠道上直接取水且过闸流量0.2m3/s≤Q＜1 m3/s的取水建筑物。涵闸维修养护内容主要包括主体建筑物维护和涵口闸门维护，不同等级渠道上的涵闸其维修养护量也各不相同，根据对典型工程的调研分析，结合实际多年统计资料计算，不同等级渠道上的涵闸定额标准计算见表3.6.1.2-2.1。

表3.6.1.2-2.1  涵闸维修养护

单位：元/座·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 定额标准 |  | 4057 | 3731 | 3235 | 2759 | 2334 | 1872 | 1605 |

- 跌水陡坡维修养护

跌水陡坡维修养护内容主要包括上下游防冲设施维护和主体建筑物维护，不同等级渠道上的跌水陡坡其维修养护量也各不相同，根据对典型工程的调研分析，结合实际多年统计资料计算，不同等级渠道上的跌水陡坡定额标准计算见表3.6.1.2-3.1。

表3.6.1.2-3.1  跌水陡坡维修养护定额标准表

单位：元/座·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 定额标准 |  | 4371 | 3869 | 3419 | 2726 | 1574 | 1268 | 963 |

- 撇洪沟（横向排水）维修养护

撇洪沟维修养护定额标准按工程设施造价的3.5％计算。

- 量水设施维修养护

量水设施维修养护定额标准按工程设施造价的4％计算。

六、渠道清淤

清淤方式不同，其单价也各不相同，根据《水利建筑工程预算定额》分析计算，水力清淤单价为7.07元/m3（详见SZ12）；机械清淤单价为10.74元/m3（详见GQ02）；人工清淤单价为21.71元/m3（详见GQ03）。

七、防渗渠道维修养护

防渗渠道衬砌方式不同，其维修率也各不相同，根据各衬砌工程的使用年限及灌区实际情况，浆砌石衬砌渠道的定额标准按工程造价的1.5％计算，砼衬砌渠道的定额标准按工程造价的2％计算。

八、信息系统维护

信息系统维护定额标准按信息工程造价的3％计算。

九、白蚁防治

按2.19元/m2计算。

3.6.2  灌区渡槽工程维修养护定额标准

3.6.2.1  渡槽工程基本维修养护项目定额标准

一、主体建筑物维修养护

1  养护土方：工程出现雨淋沟、浪窝、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、下陷时，随时修补夯实；工程发生裂缝时针对其特征进行处理，干缩裂缝、冻胀裂缝和深度小于0.5m、宽度小于5mm的纵向裂缝，一般可采取封闭口处理；深度不大的表层裂缝，可采取开挖回填处理。所用土方工程量按多年平均值计，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，渡槽区养护土方单价为19.45元/m3(详见表GQ01)。各等级渡槽工程养护土方定额标准计算见表3.6.2.1-1.1。

表3.6.2.1-1.1  养护土方定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用土方量（m3） |  | 395 | 128 | 48 | 39 | 29 | 23 | 19.0 |
| 土方单价（元/m3) |  | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 |  | 7683 | 2490 | 934 | 759 | 564 | 447 | 370 |

2  工程表面维修养护：混凝土护坡、护底，槽身表面（2cm厚）破损修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，工程表面维修养护单价为8.38元/m2(详见表SZ07)。各等级渡槽工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.2.1-1.2。

表3.6.2.1-1.2  工程表面维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  | 1230 | 682 | 379 | 343 | 307 | 282 | 268 |
| 维护单价（元/ m2) |  | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 定额标准 |  | 10307 | 5715 | 3176 | 2874 | 2573 | 2363 | 2246 |

3  混凝土破损修补：混凝土结构掏空、塌陷和机械磨损时，依据损坏情况进行修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，混凝土破损修补单价为335.86元/m3(详见表GQ04)。各等级渡槽混凝土破损修补定额标准计算见表3.6.2.1-1.3。

表3.6.2.1-1.3  混凝土破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  | 8.13 | 9.31 | 3.22 | 2.5 | 1.79 | 1.29 | 1 |
| 修补单价（元/ m3) |  | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 |
| 定额标准 |  | 2731 | 3127 | 1081 | 840 | 601 | 433 | 336 |

4  浆砌石破损修补：浆砌石结构有松动、塌陷、隆起等现象时，参照有关规定按原状修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，破损修补单价为288元/m2(详见表SZ03)。各等级渡槽浆砌石破损修补定额标准计算见表3.6.2.1-1.4。

表3.6.2.1-1.4  浆砌石破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  | 12.2 | 8.85 | 3.1 | 2.42 | 1.74 | 1.27 | 1 |
| 修补单价（元/ m3) |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 定额标准 |  | 3514 | 2549 | 893 | 697 | 501 | 366 | 288 |

5  裂缝处理：对槽身、槽腿等混凝土表面产生的裂缝和磨损，必须进行及时修补和处理，一般采用环氧树脂砂浆表面涂抹、黏补、凿槽嵌补等进行修补。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价为384.4元/m2(详见表SK01)。各等级渡槽工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.2.1-1.5。

表3.6.2.1-1.5  裂缝处理定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  | 4.07 | 3.68 | 3.29 | 2.87 | 2.46 | 2.17 | 2 |
| 裂缝处理单价（元/ m2) |  | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 |
| 定额标准 |  | 1565 | 1415 | 1265 | 1103 | 946 | 834 | 769 |

6  止水橡皮维修养护：当止水橡皮出现脱落、变形或橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予以更换修复。所用修复工程量按多年统计平均值计，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，止水橡皮维护单价为249.76元/m(详见表GQ06)。各等级渡槽止水橡皮维修养护定额标准计算见表3.6.2.1-1.6。

表3.6.2.1-1.6  止水橡皮维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m） |  | 43.9 | 35.65 | 16.98 | 13.37 | 9.79 | 7.23 | 5.79 |
| 维护单价（元/ m) |  | 249.76 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | 249.76 |
| 定额标准 |  | 10964 | 8904 | 4241 | 3339 | 2445 | 1806 | 1446 |

7  护栏维修养护：按渡槽百米长为计算单位，工程等级不同，对其维修养护工程量无影响，维护单价结合调研、统计及实际情况进行分析计算，护栏维修养护单价为1.88元/m(详见表GQ07)。各等级渡槽护栏维修养护定额标准计算见表3.6.2.1-1.7。

表3.6.2.1-1.7  护栏维修养护定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年维护长度（m） |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 维护费用（元/ m) |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 定额标准 |  | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |

二、管理房维修养护

管理办公用房维护面积经统计平均情况计算得出，维修养护费用参照有关建设部门房屋修缮定额，核定管理房维修养护单价为25元/m2。各等级渡槽管理房维修养护定额标准计算见表3.6.2.1-2.1。

表3.6.2.1-2.1  管理房维修养护定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年维修面积（m2） |  | 60 | 24 | 8 |  |  |  |  |
| 维修单价（元/ m2) |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 定额标准 |  | 1500 | 600 | 200 |  |  |  |  |

### 三、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级渡槽工程独立费用定额标准计算见表3.6.2.1-3.1。

表3.6.2.1-3.1  独立费用定额标准计算表

单位：元/百米·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1.科研勘测设计费 |  | 966 | 629 | 304 | 250 | 200 | 166 | 146 |
| 2.质量监督监理费 |  | 483 | 315 | 152 | 125 | 100 | 83 | 73 |
| 3.职工培训费 |  | 155 | 101 | 49 | 40 | 32 | 27 | 23 |
| 4.工器具购置费 |  | 39 | 25 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 定额标准 |  | 1642 | 1070 | 517 | 424 | 340 | 282 | 248 |

3.6.3  灌区倒虹吸工程维修养护定额标准

3.6.3.1  倒虹吸工程基本维修养护项目定额标准

一、主体建筑物维修养护

1  养护土方：工程出现雨淋沟、浪窝、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、下陷时，随时修补夯实；工程发生裂缝时针对其特征今年系处理，干缩裂缝、冰冻裂缝和深度小于0.5m、宽度小于5mm的纵向裂缝，一般可采取封闭口处理；深度不大的表层裂缝，可采取开挖回填处理。所用土方工程量按多年平均值计，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，倒虹吸区养护土方单价为19.45元/m3(详见表GQ01)。各等级倒虹吸工程养护土方定额标准计算见表3.6.3.1-1.1。

表3.6.3.1-1.1  养护土方定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用土方量（m3） |  | 204 | 84 | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 |
| 土方单价（元/m3) |  | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 |  | 3968 | 1634 | 817 | 729 | 622 | 564 | 525 |

2  工程表面维修养护：混凝土、护坡、护底、沉砂井、倒虹吸主体表面（2cm厚）破损修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算工程表面维修养护单价为8.38元/m2(详见表SZ07)。各等级倒虹吸工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.3.1-1.2。

表3.6.3.1-1.2  工程表面维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  | 1483 | 500 | 150 | 109 | 67 | 38 | 22 |
| 水泥砂浆单价（元/ m2) |  | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 定额标准 |  | 12428 | 4190 | 1257 | 913 | 561 | 318 | 184 |

3  混凝土破损修补：混凝土结构掏空、塌陷和机械磨损坏时，依据损坏情况进行修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算混凝土破损修补单价为335.86元/m3(详见表GQ04)。各等级倒虹吸混凝土破损修补定额标准计算见表3.6.3.1-1.3。

表3.6.3.1-1.3  混凝土破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  | 7.48 | 2.51 | 2.34 | 1.18 | 1.07 | 1 | 1 |
| 混凝土破损修补单价（元/ m3) |  | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 |
| 定额标准 |  | 2512 | 974 | 843 | 786 | 396 | 359 | 336 |

4  浆砌石破损修补：浆砌石结构有松动、塌陷、隆起等现象时，参照有关规定按原状修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算破损修补单价为288元/m2(详见表SZ03)。各等级浆砌石破损修补定额标准计算见表3.6.3.1-1.4。

表3.6.3.1-1.4  浆砌石破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  | 17.35 | 5.79 | 2.4 | 2.3 | 1.87 | 1.17 | 1 |
| 浆砌石破损修补单价（元/ m3) |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 定额标准 |  | 4997 | 1668 | 687 | 662 | 539 | 337 | 288 |

5  裂缝处理：对倒虹吸的混凝土表面产生的裂缝和因高速水流引起的磨损和空蚀，必须进行及时修补和处理，一般采用环氧树脂砂浆表面涂抹、黏补、凿槽嵌补等进行修补。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价为384.4元/m2(详见表SK01)。各等级倒虹吸工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.3.1-1.5。

表3.6.3.1-1.5      裂缝处理定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  | 5.46 | 5.46 | 2.92 | 2.63 | 2.33 | 2.12 | 2 |
| 环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价（元/ m2) |  | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 |
| 定额标准 |  | 2099 | 2099 | 1122 | 1011 | 896 | 815 | 769 |

6  止水橡皮维修养护：当止水出现脱落、修复老化应予以修复。依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，止水维护单价为161.53元/m(详见表GQ05)。各等级倒虹吸止水维修养护定额标准计算见表3.6.3.1-1.6。

表3.6.3.1-1.6  止水维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） |  | 42.74 | 42.74 | 13.07 | 9.58 | 6.09 | 3.65 | 2.25 |
| 维护单价（元/ m) |  | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 |
| 定额标准 |  | 6904 | 6904 | 2111 | 1547 | 984 | 590 | 363 |

7  拦污栅维修养护：拦污栅维修养护每年一次，并按多年养护费用统计平均值为定额标准。各等级倒虹吸拦污栅维修养护定额标准计算见表3.6.5-1.7。

表3.6.3.1-1.7  拦污栅维修养护定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  | 50 | 50 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 2.0 | 1.3 |
| 维护费用（元 ) |  | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 定额标准 |  | 1137 | 1137 | 142 | 106 | 70 | 45 | 30 |

二、管理房维修养护

管理办公用房维护面积经多年统计平均情况计算得出，维修养护费用参照有关建设部门房屋修缮定额，核定管理房维修养护单价为25元/m2。各等级倒虹吸管理房维修养护定额标准计算见表3.6.3.1-2.1。

表3.6.3.1-2.1  管理房维修养护定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年维修面积（m2） |  | 54 | 54 | 17 | 12 |  |  |  |
| 维修单价（元/ m2) |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 定额标准 |  | 1350 | 1350 | 425 | 300 |  |  |  |

### 三、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级倒虹吸工程独立费用定额标准计算见表3.6.3.1-3.1。

表3.6.3.1-3.1  独立费用定额标准计算表

单位：元/百米·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1.科研勘测设计费 |  | 885 | 499 | 185 | 151 | 102 | 76 | 62 |
| 2.质量监督监理费 |  | 442 | 249 | 93 | 76 | 51 | 38 | 31 |
| 3.职工培训费 |  | 142 | 80 | 30 | 24 | 16 | 12 | 10 |
| 4.工器具购置费 |  | 35 | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 定额标准 |  | 1504 | 848 | 315 | 257 | 173 | 129 | 106 |

3.6.4  灌区隧洞工程维修养护定额标准编制说明

3.6.4.1  隧洞工程基本维修养护项目定额标准

一、主体建筑物维修养护

1  养护土方：工程出现雨淋沟、浪窝、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、下陷时，随时修补夯实；工程发生裂缝时针对其特征进行处理，干缩裂缝、冰冻裂缝和深度小于0.5m、宽度小于5mm的纵向裂缝，一般可采取封闭口处理；深度不大的表层裂缝，可采取开挖回填处理。所用土方工程量按多年平均值计，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，隧洞区养护土方单价为19.45元/m3(详见表GQ01)。各等级隧洞工程养护土方定额标准计算见表3.6.4.1-1.1。

表3.6.4.1-1.1  养护土方定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用土方量（m3） |  |  | 80.9 | 43.5 | 16.7 | 9.95 | 5.22 | 2.52 |
| 土方单价（元/m3) |  |  | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 |  |  | 1574 | 457 | 325 | 194 | 102 | 49 |

2  工程表面维修养护：混凝土、护坡、护底、隧洞主体表面（2cm厚）破损修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算工程表面维修养护单价为8.38元/m2(详见表SZ07)。各等级隧洞工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.4.1-1.2。

表3.6.4.1-1.2  工程表面维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  |  | 163 | 52.9 | 39.9 | 27 | 17.9 | 12.7 |
| 水泥砂浆单价（元/ m2) |  |  | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 定额标准 |  |  | 1366 | 443 | 334 | 226 | 150 | 106 |

3  混凝土破损修补：混凝土结构掏空、塌陷和机械磨损时，依据损坏情况进行修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算混凝土破损修补单价为335.86元/m3(详见表GQ04)。各等级隧洞混凝土破损修补定额标准计算见表3.6.4.1-1.3。

表3.6.4.1-1.3  混凝土破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  |  | 3.48 | 1.66 | 1.45 | 1.24 | 1.09 | 1 |
| 混凝土破损修补单价（元/ m3) |  |  | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 |
| 定额标准 |  |  | 1169 | 558 | 487 | 416 | 366 | 336 |

4  浆砌石破损修补：浆砌石结构有松动、塌陷、隆起等现象时，参照有关规定按原状修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，破损修补单价为288元/m2(详见表SZ03)。各等级隧洞浆砌石破损修补定额标准计算见表3.6.4.1-1.4。

表3.6.4.1-1.4  浆砌石破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  |  | 12 | 3.94 | 2.99 | 2.04 | 1.38 | 1 |
| 浆砌石破损修补单价（元/ m3) |  |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 定额标准 |  |  | 3456 | 1135 | 861 | 588 | 397 | 288 |

5  裂缝处理：对隧洞的混凝土表面产生的裂缝和磨损必须进行进行及时修补和处理，一般采用环氧树脂砂浆表面涂料、黏补、凿槽嵌补等措施进行修补。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价为384.4元/m2(详见表SK01)。各等级隧洞工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.4.1-1.5。

表3.6.4.1-1.5  环氧树脂砂浆修补裂缝处理定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  |  | 12.8 | 6.04 | 5.24 | 4.45 | 3.89 | 3.57 |
| 环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价（元/ m2) |  |  | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 |
| 定额标准 |  |  | 4920 | 2322 | 2014 | 1711 | 1495 | 1372 |

6  止水维修养护：当止水出现脱皮、变形或橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予以修复。依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，止水维修单价为161.53元/m(详见表GQ05)。各等级隧洞止水维修养护定额标准计算见表3.6.4.1-1.6。

表3.6.4.1-1.6  止水橡皮维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） |  |  | 15.7 | 7.54 | 6.58 | 5.63 | 4.95 | 4.57 |
| 维护单价（元/ m) |  |  | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 |
| 定额标准 |  |  | 2536 | 1218 | 1063 | 909 | 800 | 738 |

7  拦污栅维修养护：拦污栅维修养护每年一次，工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，拦污栅维修养护单价为22.74元/ m2(详见表SZ11)。各等级隧洞拦污栅维修养护定额标准计算见表3.6.4.1-1.7。

表3.6.4.1-1.7 拦污栅维修养护定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护面积 |  |  | 50 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 单价 |  |  | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 定额标准 |  |  | 1137 | 910 | 455 | 341 | 227 | 114 |

### 二、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级隧洞工程独立费用定额标准计算见表3.6.4.1-2.1。

表3.6.4.1-2.1  独立费用定额标准计算表

单位：元/百米·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1.科研勘测设计费 |  |  | 404 | 176 | 138 | 110 | 88 | 75 |
| 2.质量监督监理费 |  |  | 202 | 88 | 69 | 55 | 44 | 38 |
| 3.职工培训费 |  |  | 65 | 28 | 22 | 18 | 14 | 12 |
| 4.工器具购置费 |  |  | 16 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 定额标准 |  |  | 687 | 299 | 235 | 186 | 150 | 128 |

`

3.6.5  灌区涵洞工程维修养护定额标准

3.6.5.1  涵洞工程基本维修养护项目定额标准

一、主体建筑物维修养护

1  养护土方：工程出现雨淋沟、浪窝、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、下陷时，随时修补夯实；工程发生裂缝时针对其特征处理，干缩裂缝、冰冻裂缝和深度小于0.5m、宽度小于5mm的纵向裂缝，一般可采取封闭口处理；深度不大的表层裂缝，可采取开挖回填处理。所用土方工程量按多年平均值计，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，涵洞区养护土方单价为19.45元/m3(详见表GQ01)。各等级涵洞工程养护土方定额标准计算见表3.6.5.1-1.1。

表3.6.5.1-1.1  养护土方定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用土方量（m3） |  | 119 | 119 | 52 | 44 | 36 | 30 | 27 |
| 土方单价（元/m3) |  | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 |  | 2315 | 2315 | 1011 | 856 | 700 | 584 | 525 |

2  工程表面维修养护：混凝土、护坡、护底、涵洞主体表面（2cm厚）破损修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算工程表面维修养护单价为8.38元/m2(详见表SZ07)。各等级涵洞工程表面维修养护定额标准计算见表3.6. 5.1-1.2。

表3.6.5.1-1.2  工程表面维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  | 414 | 414 | 212 | 188 | 164 | 148 | 138 |
| 水泥砂浆单价（元/ m2) |  | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 定额标准 |  | 3469 | 3469 | 1777 | 1575 | 1374 | 1240 | 1156 |

3  混凝土破损修补：混凝土结构掏空、塌陷和机械磨损时，依据损坏情况进行修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算混凝土破损修补单价为335.86元/m3(详见表GQ04)。各等级涵洞混凝土破损修补定额标准计算见表3.6.5.1-1.3。

表3.6.5.1-1.3  混凝土破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  | 13.91 | 6.23 | 2.4 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 1 |
| 混凝土破损修补单价（元/ m3) |  | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 |
| 定额标准 |  | 4672 | 2092 | 806 | 655 | 504 | 403 | 336 |

4  浆砌石破损修补：浆砌石结构有松动、塌陷、隆起等现象时，参照有关规定按原状修复。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算破损修补单价为288元/m2(详见表SZ03)。各等级涵洞浆砌石破损修补定额标准计算见表3.6.5.1-1.4。

表3.6.5.1-1.4  浆砌石破损修补定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） |  | 32.13 | 11.12 | 4.44 | 3.65 | 2.86 | 2.31 | 2 |
| 浆砌石破损修补单价（元/ m3) |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 定额标准 |  | 9253 | 3203 | 1379 | 1051 | 824 | 665 | 576 |

5  裂缝处理：对涵洞的混凝土表面因因产生的裂缝和磨损，必须进行及时修补和处理，采用环氧树脂砂浆进行表面涂抹、黏补、凿槽嵌补等进行修补。所用工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价为384.4元/m2(详见表SK01)。各等级涵洞工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.5.1-1.5。

表3.6.5.1-1.5  环氧树脂砂浆修补裂缝处理定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） |  | 5.95 | 5.95 | 2.32 | 1.9 | 1.47 | 1.17 | 1 |
| 环氧树脂砂浆修补裂缝处理单价（元/ m2) |  | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 |
| 定额标准 |  | 2287 | 2287 | 892 | 730 | 565 | 450 | 384 |

6  止水维修养护：当止水出现脱落、老化，应予以修复。按有关规定和考虑实际情况，止水橡皮运用3年更换一次，每年更换止水橡皮按总量的34%，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，止水维护单价为161.53元/m(详见表GQ05)。各等级涵洞止水橡皮维修养护定额标准计算见表3.6.5.1-1.6。

表3.6.5.1-1.6 止水维修养护定额标准计算表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） |  | 23.93 | 23.93 | 7.52 | 5.59 | 3.65 | 2.3 | 1.53 |
| 维护单价（元/ m) |  | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 |
| 定额标准 |  | 3865 | 3865 | 1215 | 903 | 590 | 372 | 247 |

7  拦污栅维修养护：拦污栅维修养护每年一次，工程量按多年统计平均值计算，依据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，拦污栅维修养护单价为22.74元/ m2(详见表SZ11)。各等级涵洞拦污栅维修养护定额标准计算见表3.6.5.1-1.7。

表3.6.5.1-1.7 拦污栅维修养护定额标准计算见表

单位：元/百米•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护面积（m2) |  | 27 | 27 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 单价 |  | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 定额标准 |  | 614 | 614 | 409 | 387 | 364 | 341 | 341 |

### 二、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级涵洞工程独立费用定额标准计算见表3.6.5.1-2.1。

表3.6.5.1-2.1  独立费用定额标准计算表

单位：元/百米·年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1.科研勘测设计费 |  | 662 | 446 | 187 | 154 | 123 | 101 | 89 |
| 2.质量监督监理费 |  | 331 | 223 | 94 | 77 | 62 | 51 | 45 |
| 3.职工培训费 |  | 106 | 71 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 |
| 4.工器具购置费 |  | 26 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 定额标准 |  | 1125 | 758 | 318 | 262 | 209 | 172 | 152 |

3.6.6  灌区滚水坝工程维修养护定额标准

3.6.6.1  滚水坝工程基本维修养护项目定额标准

一、主体建筑物维修养护

1  养护土方：工程出现雨淋沟、浪窝、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、下陷时，随时修补夯实；所用土方工程量按多年平均值计，根据《水利建筑工程预算定额》进行分析计算，滚水坝养护土方单价为19.45元/m3(详见表GQ01)。各等级滚水坝工程养护土方定额标准计算见表3.6.6.1-1.1。

表3.6.6.1-1.1  养护土方定额标准计算见表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用土方量（m3） | 420 | 391 | 330 | 280 | 230 | 190 | 150 | 100 |
| 土方单价（元/m3) | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 | 8169 | 7605 | 6419 | 5446 | 4474 | 3696 | 2918 | 1945 |

2  工程护坡护底维修养护：砌石护坡、护底、滚水坝身表面（2cm厚）破损修复。所用工程量按多年统计平均值计算，根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算工程表面维修养护单价为9.32元/m2(详见表SZ02)。各等级滚水坝工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.6.1-1.2。

表3.6.6.1-1.2  护坡护底维修养护定额标准计算表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年修补面积（m2） | 7193 | 3000 | 1500 | 700 | 650 | 600 | 590 | 430 |
| 修补单价（元/ m2) | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
| 定额标准 | 39079 | 27960 | 13980 | 6524 | 6058 | 5592 | 5499 | 4008 |

3  混凝土破损修补：混凝土结构脱壳、剥落和机械磨损时，根据损坏情况进行修复。所用工程量按多年统计平均值计算，根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算混凝土破损修补单价为335元/m3(详见表GQ04)。各等级滚水坝混凝土破损修补定额标准计算见表3.6.6.1-1.3。

表3.6.6.1-1.3  混凝土破损修补定额标准计算表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m3） | 18 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 混凝土破损修补单价（元/ m3) | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 | 335.86 |
| 定额标准 | 6045 | 3359 | 3359 | 2687 | 1679 | 1008 | 672 | 672 |

4  浆砌石破损修补：浆砌石结构脱壳、剥落时，根据损坏情况进行修复。所用工程量按多年统计平均值计算，根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算破损修补单价为288元/m2(详见表SZ03)。各等级滚水坝浆砌石破损修补定额标准计算见表3.6.6.1-1.4。

表3.6.6.1-1.4  浆砌石破损修补定额标准计算表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年工程量（m3） | 63 | 56 | 50 | 35 | 24 | 10 | 10 | 6 |
| 浆砌石破损修补单价（元/ m3) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 定额标准 | 18144 | 16128 | 14400 | 10080 | 6912 | 2880 | 2880 | 1728 |

5  砂浆修补裂缝处理：对滚水坝的混凝土表面因高速水流引起的磨损和空蚀，必须进行及时修补和处理，采用砂浆进行修补。所用工程量按多年统计平均值计算，根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算，砂浆修补裂缝处理单价为9.32元/m2(详见表SZ02)。各等级滚水坝工程表面维修养护定额标准计算见表3.6.6.1-1.5。

表3.6.6.1-1.5  砂浆修补裂缝处理定额标准计算表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用工程量（m2） | 210 | 180 | 150 | 140 | 120 | 120 | 100 | 92 |
| 砂浆修补裂缝处理单价（元/ m2) | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
| 定额标准 | 1957 | 1677 | 1398 | 1304 | 1118 | 1118 | 932 | 857 |

6  止水维修养护：伸缩缝添料如有流失,及时填充.根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算，单价为161.54元/m(详见表GQ05)。各等级渡槽维修养护定额标准计算见表3.6.6.1-1.6。

表3.6.6.1-1.6  伸缩缝维修养护定额标准计算表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 维护单价（元/ m) | 161.54 | 161.54 | 161.54 | 161.54 | 161.54 | 161.54 | 161.54 | 161.54 |
| 定额标准 | 2262 | 2262 | 1615 | 1292 | 1131 | 808 | 485 | 485 |

7  防冲设备维修养护：滚水坝大小不同，维修养护几率及工程量均不同。所用工程量按多年统计平均值计算，根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算，维修养护单价为137.01元/m3(详见表HD05)各等级滚水坝维修养护定额标准计算见表3.6.6.1-1.7。

表3.6.6.1-1.7  工程防冲维修养护定额标准计算见表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年工程处理(m3) | 70 | 68 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| 维护费用（元/ m3) | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 |
| 定额标准 | 9591 | 9317 | 8221 | 5480 | 4110 | 2740 | 1370 | 685 |

- 反滤排水维修养护：所用工程量按多年统计平均值计算，根据《水利建筑工程预算定额》，结合调研、统计及实际情况进行分析计算，维修养护单价为141.47元/m3(详见表GQ09)各等级滚水坝维修养护定额标准计算见表

表3.6.6.1-1.8  工程反滤排水维修养护定额标准计算表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年工程处理(m3) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| 维护费用（元/ m3) | 141.47 | 141.47 | 141.47 | 141.47 | 141.47 | 141.47 | 141.47 | 141.47 |
| 定额标准 | 707 | 707 | 566 | 566 | 424 | 283 | 113 | 71 |

二、管理房维修养护

管理办公用房面积按实际测算核定，维修养护费用按单位面积计算参照有关建设部门房屋修缮定额，核定管理房维修养护土方单价为25元/m2。各等级滚水坝管理房维修养护定额标准计算见表3.6.6.1-2.1。

表3.6.6.1-2.1  管理房维修养护定额标准计算见表

单位：元/座•年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年维修面积（m2） | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 维修单价（元/ m2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 定额标准 | 2500 | 2500 | 2000 | 1750 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |

### 三、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级滚水坝工程独立费用定额标准计算见表3.6.6.1-3.1。

表3.6.6.1-3.1  独立费用定额标准计算表

单位：元/座•年

| 项目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1.科研勘测设计费 | 2211 | 1788 | 1145 | 742 | 685 | 491 | 397 | 286 |
| 2.质量监督监理费 | 1105 | 894 | 573 | 371 | 343 | 245 | 198 | 143 |
| 3.职工培训费 | 354 | 286 | 183 | 119 | 110 | 78 | 63 | 46 |
| 4.工器具购置费 | 88 | 72 | 46 | 30 | 27 | 20 | 16 | 11 |
| 定额标准 | 3759 | 3039 | 1947 | 1261 | 1165 | 834 | 674 | 487 |

3.6.7  灌区流量小于10m3/s水闸工程维修养护定额标准

灌区流量小于10m3/s的水闸，按设计流量分3个等级编制水闸维修养护定额标准。等级划分见表3.6.7－1

表3.6.7－1 流量小于10m3/s水闸工程等级划分表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计流量（10m3/s） | 10>Q≥5 | 5>Q≥3 | 3>Q≥1 |

3.6.7.1基本维修养护项目定额标准

一、水工建筑物维修养护

1  养护土方：所用土方工程量按众多工程多年统计平均工程量计算。闸区养护土方单价为19.45/m3（详见GQ01）。各等别水闸工程养护土方定额标准计算见表3.6.7.1－1.1。

表3.6.7.1－1.1水闸工程养护土方定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看用土方数量（m3） | 60 | 40 | 20 |
| 土方单价（元/m3） | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 定额标准 | 1167 | 778 | 389 |

2  护坡护底维修养护：水闸工程护坡护底维修养护工程量，根据实际工程多年维修养护平均工程量计算。维修养护定额标准，混凝土建筑物裂缝缝宽大于规定时应分别采用表面涂抺、表面黏补、凿槽嵌补等措施进行修补，水泥砂浆面单价为8.38元/m2（详见SZ07）。护坡护底维修养护定额标准计算见表3.6.7.1－1.2。

表3.6.7.1－1.2 护坡护底维修养护定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年修补面积（m2） | 88 | 68 | 48 |
| 修补单价（元/m2） | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 定额标准 | 737 | 570 | 402 |

3  砼破损修补：根据实际调查统计多年平均不同工程级别的年度修复工程量，混凝破损修复单价为335.86元/m3（详见GQ04）。砼破损修补定额标准计算见表3.6.7.1－1.3。

表3.6.7.1－1.3 砼破损修补定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砼破损修复（m3） | 1.86 | 1.46 | 1.05 |
| 单价（元/m3） | 335.86 | 335.86 | 335.86 |
| 定额标准 | 625 | 489 | 353 |

4 砌石破损修补及裂缝处理:根据调查和统计资料采用同类工程多年平均的年维修工程量，砌石破损修补单价为288元/m3（详见SZ03）,裂缝处理单价为9.32元/m2（详见SZ02）。砌石破损修补及裂缝处理定额标准计算见表3.6.7.1－1.4。

表3.6.7.1－1.4  砌石破损修补及裂缝处理定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.砌石破损修补（元） | 1094 | 815 | 507 |
| 年修补数量（m3） | 3.8 | 2.83 | 1.76 |
| 修补单价（元/m3） | 288 | 288 | 288 |
| 2.裂缝处理（元） | 31 | 22 | 12 |
| 年处理数量（m2） | 3.36 | 2.31 | 1.25 |
| 单价（元/m2） | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
| 定额标准 | 1125 | 837 | 519 |

5止水设施损坏修复：根据调查和统计计算年均修复数量，修复单价为161.53元/m(详见GQ05)。止水设施损坏修复定额标准计算见表3.6.7.1－1.5。

表3.6.7.1－1.5 止水设施损坏修复定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修复数量（m） | 5.39 | 3.54 | 1.92 |
| 单价（元/m） | 161.53 | 161.53 | 161.53 |
| 定额标准 | 871 | 572 | 310 |

6 防冲设施破坏处理：工程量根据调查和统计资料采用同类工程多年平均值，单价为137.01元/m3（详见HD05）。防冲设施破坏处理定额标准计算见表3.6.7.1－1.6。

表3.6.7.1－1.5防冲设施破坏处理定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年抛石数量（m3） | 2 | 1.5 | 1 |
| 单价（元/m3） | 137.01 | 137.01 | 137.01 |
| 定额标准 | 274 | 206 | 137.01 |

7 反滤排水设施维护：工程量根据调查和统计资料采用同类工程多年平均值，单价为141.47元/m3（详见GQ09）。反滤排水设施维护定额标准计算见表3.6.7.1－1.7。

表3.6.7.1－1.6反滤排水设施维护定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年处理数量（m3） | 0.55 | 0.43 | 0.13 |
| 单价（元/m3） | 141.47 | 141.47 | 141.47 |
| 定额标准 | 78 | 61 | 18 |

二、闸门维护

工程量根据调查和统计资料采用同类工程多年平均值，单价止水更换为342.21元/m（详见SZ10），表面处理为13.29元/m2(详见SZ13)。闸门维护定额标准计算见表3.6.7.1－2.1。

表3.6.7.1－2.1闸门维护定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 1558 | 1250 | 605 |
| 1.闸门止水更换（元） | 1372 | 1109 | 513 |
| 年止水更换长度（m） | 4.01 | 3.24 | 1.498 |
| 单价（元/m） | 342.21 | 342.21 | 342.21 |
| 2．闸门表面处理损坏处理（元） | 80 | 58 | 31 |
| 年处理数量（m2） | 6 | 4.36 | 2.34 |
| 单价（元/m2） | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
| 3.行走支撑装置维护 | 106 | 83 | 61 |

- 启闭机维护

工程量根据调查和统计资料采用同类工程多年平均值，机体表面防腐处理单价为22.74元/m2。启闭机维护定额标准计算见表3.6.7.1－3.1。

表3.6.7.1－3.1 启闭机维护定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.机体表面防腐处理（元） | 68 | 45 | 23 |
| 年防腐处理面积（m2） | 3 | 2 | 1 |
| 除锈喷漆单价（元/m2） | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 2．钢丝绳传动系统（元） | 242 | 107 | 59 |
| 定额标准 | 310 | 152 | 82 |

- 机电设备维护

机电设备维护定额标准见表3.6.7.1－4.1。

表3.6.7.1－4.1机电设备维护定额标准表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机电设备维护（元） |  |  |  |
| 年维护定额标准（元） | 682 | 398 | 155 |

五、附属设施维护

附属设施维护定额标准见表3.6.7.1－5.1。

表3.6.7.1－5.1附属设施维护定额标准表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定额标准（元） | 323 | 252 | 78 |

六、物料动力消耗

物料动力消耗主要包括电力、柴油、机油、黄油等消耗，工程量根据调查和统计资料采用同类工程多年平均值，物料动力消耗定额标准见表3.6.7.1－6.1。

表3.6.7.1－6.1物料动力消耗定额标准表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 323 | 170 | 87 |

七、独立费用

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，结合渠道工程维修养护工作实际情况，渠道工程维修养护独立费用由科研勘测设计费、质量监督监理费、职工培训费和工器具购置费四项组成。费率分别为2.5%、1.25%、0.4%和0.1%计算。各等级水闸工程独立费用定额标准计算见表3.6.7.1-7.1。

表3.6.7.1-7.1水闸工程独立费用定额标准计算表

单位：元/座.年

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.科研勘测设计费 | 202 | 143 | 78 |
| 2.质量监督监理费 | 101 | 72 | 39 |
| 3.职工培训费 | 32 | 23 | 13 |
| 4.工器具购置费 | 8 | 6 | 3 |
| 定额标准 | 343 | 244 | 133 |