中华人民共和国水利部办公厅

办农水函［2005］180号

关于对全国农村饮水现状调查

进行复核评估的通知

各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），新疆生产建设兵团水利局：

根据2004年全国农村饮水工作会议精神和水利部《关于抓紧编制农村饮水安全规划的通知》（办函［2004］618号）文件要求，各地分别开展了以县为单元的农村饮水现状调查和逐级评估工作。为摸清各省（自治区、直辖市）农村饮水现状调查评估工作基本情况，调查各地评估结果的准确程度，掌握全国农村饮水不安全人数及其分布、类型、成因，并确保各省调查结果的真实可靠、符合实际。经研究决定，对全国农村饮水现状调查进行复核评估。现将有关事项通知如下：

一、复核评估的主要内容

本次复核评估遵循定性和定量相结合的原则，复核评估的主要内容包括上报材料、质量保证措施、调查评估过程和上报的调查评估结果（详见附件）。请各省（自治区、直辖市）将《省级农村饮水现状调查评估报告》（包括专家审查意见、附表和分布示意图）一式6份，《省级农村饮水现状调查评估报告》电子版以及各县到村或到户的饮水现状调查数据的电子文件，于4月30日前报水利部农村水利司，其中《规划工作大纲》的规划附表4“**省农村饮水安全问题汇总表（电子版）”，于4月25日前报水利部农村水利司，并按《全国农村饮水现状复核评估办法》的要求准备有关材料。

二、组织领导与实施方式

1、组织领导

本次复核评估由水利部农村水利司、规划计划司，以及国家发展改革委农经司和卫生部疾病控制司负责复核评估工作的指导、监督和协调。委托中国水利水电科学研究院、中国灌溉排水发展中心等单位组织水利、卫生等有关方面的专家具体实施，实行专家独立复核评估。

2、实施方式

复核评估由专家组对相关省（自治区、直辖市）采取随机抽查的方式进行。每个省（自治区、直辖市）抽查2-3个县进行复核评估，每个县抽查2-3个乡（镇），每个乡（镇）抽查2-3个村进行实地复核。

三、时间安排

5月15日在北京召开复核评估动员会，请参加复核评估的专家于5月14日到中民大厦（北京市宣武区白广路7号，总台电话010-63589988-66）报到，15日参加动员会和培训，动员会之后各专家工作组直接分赴各地进行复核评估。

联系电话：010—63202881

传    真：010—63202880

电子信箱：gsc@mwr.gov.cn

附件：《全国农村饮水现状复核评估办法》

二 日

附件：

全国农村饮水现状复核评估办法

根据水利部2004年全国农村饮水工作会议精神，按照水利部《关于抓紧编制农村饮水安全规划的通知》（办函[2004]618号）中《农村饮水安全工程总体规划和“十一五”规划工作大纲》（以下简称《规划工作大纲》）的要求，各省（区、市）分别开展了以县为单元的农村饮水现状调查和逐级评估工作，为了使各省调查结果真实可靠、符合实际，确保复核评估工作顺利进行，特制定《全国农村饮水现状复核评估办法》。

一、复核评估主要目的

摸清各省（区、市）农村饮水现状调查评估工作基本情况，调查各地评估结果的准确程度，掌握全国农村饮水安全的真实现状、全国农村饮水不安全人数及其分布、饮水不安全类型及其成因。

二、复核评估主要内容

1.上报材料

上报材料是否齐全并符合要求（报告是否涵盖编写提纲内容、有无重大技术问题、是否逐级审核并经相关部门认可，电子文档是否齐全并符合填表要求）

2.质量保证措施

组织机构能否保证工作落实（是否有领导小组或联系会议制度，能否及时有效组织各地市、县开展工作，有关部门搞好协调合作，保证工作落实）

人员组成是否合理（县级调查人员是否熟悉农村饮水工作，地市和省级评估组是否由熟悉水质、供水等相关专业技术人员共同组成）

人员培训是否到位（参与调查和评估的人员培训率不宜低于80%）

资质情况（水质化验单位需有国家认可的资质）

部门协作是否密切（水利、卫生、发改等部门是否联合发文、联合调查评估、联合审查，发挥各自优势，密切协作。）

调查评估专项工作经费落实情况（是否有专项经费及其数额，尤其能否保证水质化验经费）

3.调查评估过程

是否充分收集相关资料，利用已有资料是否合理（包括地表水、地下水及其水质资料，降水及旱情资料，以往饮水现状调查及饮水水源、供水水质化验资料、饮水型疾病资料，农村人口及其经济情况）

县级调查是否符合要求(基本情况调查、饮用水水质抽验情况、典型调查情况是否符合规划工作大纲要求)

省级、地（市）级复核评估是否符合要求（评估方法、抽查比例是否符合要求，评估完成情况、专家审查意见）

省级是否认真督导各地市、县工作，严格把关，及时解决问题，保证认识、工作方法、标准统一。

4.上报的调查评估结果

抽验水样的代表性

饮水不安全类型、人数的准确程度

三、复核评估方法

本次评估主要遵循定性和定量相结合的原则。

1.审阅省厅上报材料，听取省厅汇报，查阅省里的有关管理文件、各级上报省里的材料和有关部门掌握的技术资料、调查评估报告编制依据，定性了解省上农村饮水现状调查评估工作基本情况。

2.随机抽查典型县、乡、村进行复核，查阅县里的有关管理文件、有关部门掌握的技术资料、调查报告编制依据，听取县上工作汇报，定性了解县上调查工作基本情况；入村调查，询问、直观调查和有关资料相结合，对上报数据进行核实。

3.通过对上报材料、调查评估工作情况和复核结果分析，提出对该省的评估意见。

四、复核评估要求

各省（区、市）认真准备、提供有关文件资料。

复核评估人员按照客观公正的原则，依据《农村饮用水安全卫生评价指标体系》及《农村饮水安全工程总体规划和“十一五”规划工作大纲》的要求，全面了解调查评估情况，采取分层随机抽样的方法，抽取适当数量的典型县、乡、村进行复核。

五、复核评价标准及结果处理

对省、典型县的调查评估工作进行综合评价打分（采用百分制）， 90分及以上为优良，80分以上90分以下为合格，低于80分为不合格。综合评价不合格者，应尽快完善，否则，不予列入规划。

六、评估组织

主持单位：水利部农村水利司、规划计划司，国家发改委农经司，卫生部疾病控制司，负责对评估工作的指导、监督和协调。

承担单位：中国水利水电科学研究院、中国灌溉排水发展中心，组织有关专家开展分省复核评估工作，编写评估报告。

组织形式：

1、复核评估组

由水利、卫生（疾病控制）等有关方面的专家及有关省（区、市）水利厅（局）熟悉农村供水工作的专业人员组成，在统一学习、培训后赴各省（区、市）进行复核评估，编写分省复核评估报告。

全国拟分15个小组，每个小组负责2个省（区、市），每组由4～6人组成，其中在京相关单位、部门专家2～3人，外省（区、市）专家2～3人。

2、汇总分析工作组

由农村水利司与中国水利水电科学研究院的人员组成，汇总、统计、分析有关数据资料，编写《全国农村饮水现状调查评估报告》。

七、时间安排

1、准备阶段。2004年12月1日～2005年4月30日。

讨论确定评估工作方案，制订复核评估办法；组建复核评估组与汇总分析工作组；汇总各省（区、市）上报的农村饮水现状调查评估报告，确定对各省（区、市）的复核方案。

2、复核评估阶段。2005年5月15日～5月31日。

对复核评估组成员进行培训；评估组完成对31个省（区、市）的实地复查，汇总资料进行分析，按编写提纲要求，完成分省（区、市）复核评估报告。

3、分析汇总阶段。2005年6月1日～6月30日。

汇总分析工作组对有关数据进行汇总、统计、分析，在广泛征求专家及有关部门、各省意见的基础上，修改完善，提交《全国农村饮水现状调查评估报告》。

八、评估成果

各省《复核评估报告》

《全国农村饮水现状复查评估报告》。

附件一：细则与说明

附件二：《××省复核评估报告》编制提纲

附件一：细则与说明

- 省级应准备的文件和资料

（一）上报材料

1、《农村饮水现状调查评估报告》（包括附表和分布示意图）

2、对《农村饮水现状调查评估报告》的专家审查意见；发改、水利、卫生部门联合上报或认可的证明材料。

3、电子档案，包括各县的调查报告（含图、表），各地市和省级复核评估结果报告，各县饮水现状调查汇总表（具体到村、工程、水质），各级复核评估汇总表，制成光盘。

（二）要准备的有关文件和材料

1、管理文件：省级组织机构组建文件、任务布置文件、工作会议文件或纪要、培训文件、工作计划文件等。

2、汇报材料：2000年以来农村供水工程建设情况及受益人口；各级组织领导情况、调查评估人员组成和培训情况；水质化验单位及其资质，降水及旱情资料；资料收集及已有资料利用情况；部门协作情况；专项工作经费落实情况；县级调查完成情况；地市级、省级评估完成情况及抽查复核数量和评估结果等。

3、请各省尽可能准备以下基础资料，供专家参考：水利、卫生、环保等有关部门掌握的地下水、地表水及其水质资料，水文地质资料，降雨及旱情资料；水资源管理的有关规定，农村饮用水水源及其水质监测情况，饮用水水质监测和饮水型疾病情况，农村人口及其经济情况，相关统计年鉴，地形图、水系图和行政区划图等。

*县级应准备的文件和资料，参照省厅应准备的文件和资料要求执行，并补充水质抽样点布置及化验情况。

二、复核评估工作要求

（一）查阅有关资料，听取当地汇报

认真查阅上报的材料及省里准备的文件资料，听取省级调查评估工作汇报，全面了解省级饮水现状调查评估工作基本情况，对存在的疑问或问题进一步核实。

重点对饮水不安全问题的分区分类、人数、水质报告进行审阅，依据是否充分，水质问题与卫生部门掌握的情况是否基本吻合；新提出的严重水质问题，要有足够的代表性水质化验报告或饮水型病情调查依据。

（二）分层随机抽查

1、中央对各省（区、市）抽查2～3个县进行复核评估。被复核的县，应分布在不同的地区，反映该省的基本特点，在北京从上报资料中抽取。

2、每个县抽查2～3个乡（镇），每个乡（镇）抽查2～3个村进行实地复核。被复核的乡（镇）、村，由复核评估小组在听取县级调查评估工作汇报、查阅分析有关资料的基础上抽取。被复核的乡（镇）应分布在不同分区；被抽查的村，宜为一个集中居民点（可为行政村或自然村），反映本县的主要问题；且包括2个上报的代表性水样。

（三）对县的复核要求

1、对被复核的县，参照对省里的要求，看材料，听汇报，全面了解该县饮水现状调查情况。

2、对村的复核要求

对被复核的村，根据需要做好以下“五查”：

（1）查资料——查阅人口、相关水质资料，判断是否合理可信。本村或水厂无水质化验资料时，应查看相关水系或水文地质相似的邻近村的水质化验资料。

（2）查水源——到水源地，实地了解水源类型，上、下游水环境、周边环境及污染情况（包括周边有无排污口、垃圾、猪圈、粪坑等污染源，周边农田施用化肥、农药情况），有无水源保护措施。

（3）查工程——到工程所在地，了解工程形式、供水方式、有无水处理设施、建成时间、供水规模、水价等。

（4）查病情——通过熟悉本村情况的村民介绍和随机访问，了解有无饮水型疾病问题。

（5）查饮水——入户实际查看饮用水情况，听村民反映，了解水量、用水方便程度和供水保证率。

对被复核的村，抽查5户以上的农户，询问其饮水情况和介水疾病情况，查验其饮水水质。在复核调查工程中，注意做好水源、工程、饮水和病情的拍照记录。

被复核的典型村与上报资料不一致时，应查明原因。复核结果，当地主管部门不能认同时，应重新取样化验进一步复核。

三、相关说明

1、供水方式

集中式供水，指在一个饮水工程的供水范围内，以一个或几个居民点为单元，用管网统一送到各家各户（亦称自来水）或集中供水点的供水方式。本次统计的集中式供水，指工程受益人口200人以上或日供水量20吨以上的集中式供水工程。

分散式供水，指以一户或几户为单元，用手压井、筒井、大口井、集雨、引泉等设施供水，或无设施直接取用河水、溪水、塘水、泉水。

2、饮水安全问题复核

饮水现状低于《农村饮用水安全卫生评价指标体系》中的基本安全规定的为不安全。

（1）饮用水水质：低于《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》要求的为不安全。砷>0.05mg/L、氟化物>1.2mg/L、溶解性总固体>1500mg/L、氯化物>450mg/L、硫酸盐>400mg/L、耗氧量>5mg/L为不安全，溶解性总固体、氯化物、硫酸盐有一项超过上述标准可列为苦咸水类。

地方提出的《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》未包含的严重影响群众健康的水质问题，可根据水质报告对照《生活饮用水水质卫生规范》（卫生部，2001年）进行判断。

饮用水水质不安全的原因主要包括水源水质较差和缺乏水处理设施。饮用水水质是否安全应根据本村的水质化验资料、饮水型疾病调查、水源水质和水处理设施的直观调查，卫生部门的饮水型病区划分资料、以及相关水质资料和水文地质资料判断。判断时，氟超标，首先看卫生部门的水型氟病区资料，调查7～15岁少年中是否有氟斑牙患者（对氟斑牙患者，尚应判断属饮水型还是燃煤型，可参照临近燃煤条件相似、水源水质较好的村判断），然后看本村的水质资料，本村无化验资料时看水文地质相似的邻近村的水质资料；砷超标，首先看卫生部门的水型砷病区资料，调查村民中是否有砷中毒造成的皮肤病患者（皮肤病类型很多，不能笼统的把存在皮肤病患者当成砷中毒造成的），然后看本村的水质化验资料，本村无化验资料时看水文地质相似的邻近村的水质资料；苦咸水，首先到农户家品尝其饮用水有无苦涩或咸味，然后看本村的水质化验资料和水文地质条件判断；污染水，首先看本村的水质资料或相关水质资料（地表水可看同水系的资料，地下水可看水文地质相似的邻近村的水质资料），然后看是否存在污染源，查验其感官性状，存在污染源、异色或异味严重、未经处理的饮用水为污染严重的饮用水。

（2）水量、用水方便程度及供水保证率：与水源水量保证率、供水设施的可靠程度和供水方式有关。水量、用水方便程度不安全系指用户常年水量不足或用水不方便，因旱、事故等原因造成的暂时水量不足、用水不方便属保证率问题；只是特大干旱年才出现缺水问题的暂不列入饮水不安全；经常发生季节性缺水的问题可列入供水保证率低的不安全类型；多数居民需要远距离挑水或拉水，人力取水往返时间超过20分钟，大体相当于水平距离800米，或垂直高差80米的情况，为用水方便程度低。

（3）部分村存在多种饮水不安全因素，复核时，对反映了本村某一问题但没有反映其最不利问题的，仍可作为合格处理，但应在评估报告中指出。

四、《规划工作大纲》中有关调查评估工作的要求

1、2000年以来已安排过饮水解困项目的受益人口，以及已饮用规范自来水的人口，暂不列入本次规划。

2、水量、供水保证率和方便程度都能满足基本安全要求，只是细菌学指标超标，通过煮沸可以达到生活饮用水水质要求的人口，暂不列入本次中央投资的规划范围。

3、充分利用现有资料，开展基本情况调查，结合饮用水水质抽样调查和典型调查，摸清农村饮水现状；在调查的基础上进行分析评估，确定县、地（市）、省（区、市）、全国农村饮水不安全人数、类型及其分布。

4、用典型事例说明农村饮水存在的问题、成因，以及解决农村饮水问题的成功经验。

5、有关饮用水水质抽验的主要要求

（1）充分利用近两年已有水质资料，按水系、水文地质条件、水源、饮水型疾病分布及工程类型将辖区内人口饮水安全状况进行分类，同一个区域或同一种类型必须有2个以上有代表性的水质检验报告。如果现有水质资料能反映当地水质状况，不必重复进行水质化验；已有资料不能反映当地水质状况时，应按上述要求进行抽验。每个区域或类型应说明其代表的范围和人口。

（2）每个县总的采样点不少于6个，水质状况复杂时，根据上述要求适当增加采样点。

（3）水质化验室应有水质化验资质，保证化验人员的水平、仪器设备的精度符合要求并认真执行分析质量保证程序。

6、有关评估的主要要求

（1）地（市）对县进行评估，抽查30％以上的县，每个县抽查2个以上的乡镇，每个乡抽查2个以上的村。省对各地（市）随机抽查2～3个县进行核实评估。省（区、市）、地（市）两级要请熟悉农村供水的专家进行审查评估，在向上级部门提交报告时，要附专家审查意见。

（2）中央对各省（区、市）抽查评估2～3个县，抽查评估结果将作为评价各地开展饮水安全规划的重要依据。

附件二

《××省复核评估报告》编制提纲

前言

简述复核评估小组组成、工作时间、对哪些县进行抽样复核、复核评估工作过程。

一、××省基本情况

1.社会经济状况

简要说明该省农村人口及其经济状况。

2.水资源状况

简要说明该省降水量、地表、地下水资源条件及其开发利用情况。

3.农村供水发展状况

简要说明不同阶段农村供水工程建设资金来源、受益人数，重点说明2000年以来农村供水工程建设情况及受益人数。

二、××省农村饮水现状调查评估工作情况

1．组织工作（包括县级、地市级、省级）

2．培训情况

3．部门协作情况

4．调查与评估人员组成（县级调查人员，地市级、省级评估人员）

5．资质情况（水质化验单位需有国家认可的资质）

6．调查评估专项工作经费落实情况

7．对地市、县的督促指导情况

8．县级调查主要成果

集中式供水工程处数(指受益人口在200人以上或日供水量20吨以上的供水工程)及其受益人数、无水处理设施的人数、饮用地下水人数、饮用地表水人数；分散式供水人数、饮用集雨水人数、饮用浅井水人数、无供水设施人数；饮水不安全的类型及其人数。

9．逐级评估情况

包括各地市复核评估、省复核评估情况。

三、抽样调查县的农村饮水现状调查工作基本情况

（一）抽样调查县1

1.县基本情况

包括社会、经济状况，水资源状况，农村供水发展状况。

2.县农村饮水现状调查工作情况

包括组织落实，工作经费情况，调查人员组成及培训情况，部门协作情况，水质化验单位资质情况

3.县级调查主要成果

4．本次复核结果

包括调查报告是否符合要求，质量保证措施是否到位，调查评估工作方法是否科学、工作是否扎实，水质化验是否符合要求，抽查复核饮水不安全村的准确率。

（二）抽样调查县2

（三）抽样调查县3

四、对××省农村饮水现状调查评估工作的评价

1.调查评估报告是否符合要求

2.质量保证措施是否到位

3.调查评估工作方法是否科学，工作是否扎实

4.调查评估成果是否准确

附表：本次复核评估表1-7