发展节水灌溉是促进烤烟增产增收的一项有效措施

王奎江[1]  张景山[2]  陈荣[3]

黑龙江省绥滨县水利农田总站[1]

水利勘测设计队[2]

绥滨县烟草公司[3]

文摘：改革落后的农田灌溉方法，推广先进的节水灌溉技术,是缓解水资源供需矛盾，保证地区农业乃至国民经济可持续发展的一个重要条件。烤烟是一些地区的重要支柱产业，由于地理位置的限制和全球环境的恶化有些地区降雨分布不均，地区降雨量与烤烟时段需水量矛盾突出，供需不平衡，已影响农业生产。文中结合具体实例介绍了烟田节水灌溉的方法，适应条件和采用节水灌溉后的经济效益和社会效益。

烤烟是一些地区重要的支柱产业，由于地理位置的限制和全球环境恶化的影响，虽然一些地区总体上降水量可以满足烤烟生产的需求，但分布极其不均，十年九旱的趋势愈加明显，春旱伏旱持续的时间越来越长，严重影响农业生产的发展。传统的靠天吃饭，习惯作法已不适应烟叶市场形势发展的需要。严重的干旱自然条件是制约烟叶产量、质量和效益的重要因素。烟田进入团棵期到旺长期因干旱少雨，水分不足，严重影响着烟叶的生长发育。因此，研究推广节水灌溉，科学适时适量水灌烟田，已成为水利部门为烤烟生产提高产量、质量和效益的重要课题。

一、烤烟实行节水灌溉的理论依据

烤烟不同生育期对水分的需要量不同，如何满足烤烟各个生育期对水分的需求，是生产优质烟叶的必要措施之一。根据国内外专家学者研究，烤烟不同生育期需水量是：伸根期需水60mm，旺长期需水110mm，成熟期240mm， [1] 而一些地区历年烤烟不同生育期内的降雨量与烤烟同时的需水量有较大的差异，特别是难以满足旺长期烤烟对水分的需要。旺长期水分供应不足必然导致烟叶产量降低，质量下降，这也是制约地区烤烟生产发展的重要因素之一。尤其是近几年烤烟水分的供需矛盾表现更为突出。详见林口县、绥滨县时期降雨量和烤烟不同生长阶段的需水量对比表。

林口县烤烟不同生育期需水量与实际降水量对比表

表1：

| 生育期 | 需降雨量mm | 年实际降水量与烤烟需降雨量之差mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 历年 | 相差 | 1998-2000年 | 相差 | 2000年 | 相差 |
| 伸根期 | 60 | 72.9 | +12.9 | 69.9 | +9.9 | 94.2 | +34.2 |
| 旺长期 | 110 | 100.4 | -9.6 | 71.7 | -38.3 | 29.3 | -80.7 |
| 成熟期 | 240 | 230.6 | -9.4 | 225.5 | -14.5 | 318.7 | +78.7 |

从表1中可以看出伸根期需水60mm，旺长期需水110mm，成熟期需水240mm，历年伸根期平均降水72.9mm，可以满足需要，旺长期降水100.4mm基本可以满足需要，成熟期降水230.6mm基本持平。而1998-2000三年伸根期平均降水69.9mm多于需水量，旺长期降水71.7mm亏缺29.3mm，成熟期降水225.5mm与同期需水少14.5mm。2000年伸根期降雨94.2mm，高于同期需水量，旺长期降雨29.3mm与同期需水相差80.7mm，成熟期降雨318.7mm比同期需水多78.7mm，从中可看出近几年烤烟旺长期降雨已严重不足是迫切需要解决的问题，而成熟期降雨过多，也是今后要引起重视的矛盾。

绥滨县烤烟不同生育期需降雨量与实际降雨量对比表

表2：

| 生育期 | 需降雨量mm | 盈亏mm | 三年平均降雨mm | 1998降雨mm | 1999降雨mm | 2000降雨mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸根期 | 60 | -0.1 | 59.9 | 56.5 | 50 | 73.2 |
| 旺长期 | 110 | -53.9 | 56.1 | 99.3 | 40.5 | 28.6 |
| 成熟期 | 240 | -44.2 | 195.8 | 172.8 | 210.1 | 204.6 |

表3：

| 生育期 | 需降雨量mm | 盈亏mm | 三年平均降雨mm | 2001降雨mm | 2002降雨mm | 2003降雨mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸根期 | 60 | -23.6 | 36.4 | 43.5 | 45 | 20.7 |
| 旺长期 | 110 | -46.9 | 63.1 | 62.3 | 79 | 48 |
| 成熟期 | 240 | +7 | 247 | 251.1 | 249.3 | 240.6 |

从表2-3中可以看出，1998—2000年伸根期降雨量基本满足烤烟需水量，旺长期缺水53.9mm，成熟期缺水44.2mm。到2001—2003年伸根期缺水23.6mm, 旺长期缺水46.9mm, 成熟期略高烤烟需水量。从这个地区来看，前三年旺长期成熟期缺水突出， 而后三年伸根期旺长期缺水突出，需要引起足够重视，应采取相应的节水灌溉措施。

二、烤烟灌溉方法

节水灌溉是在正常条件下节水且保证农作物高产稳产时采用的适时适量灌水方式。适时是指灌水时间适宜，有些非关键生育阶段，在造成作物适度水分亏缺引起作物形态有利改变后才灌水。适量是指灌到田间能被作物有效利用且能满足作物生长发育需要的水量。节水灌溉的重点在于探讨在满足农作物生长发育的基础上，调控作物耗水变化过程，在获得高产的同时实现节水。

烤烟灌溉的方法主要有节水微灌、沟灌和埯灌等几种形式。

- 微灌。微灌包括滴灌和喷灌。

  - 滴灌：滴灌即滴水灌溉，是利用塑料管道和直径约10mm毛管上的孔口非常小的灌水器（滴头或滴灌带等）消杀水中具有的能量，使水一滴一滴缓慢而又均匀地滴在作物根区土壤中进行局部灌溉的灌水形式。   滴灌的优点：一是省水。比喷灌省水15%—25%。二是节能。一般工作压力为50—150kpa，比喷灌低。三是灌水均匀。灌水均匀度高，一般可达80%—90%。四是增产。微灌较其它灌水方法一般可增产30%左右。五是对土壤和地形的适应性强，不一定要求地形平坦。六是在一定条件下可以利用咸水资源。七是节省劳动力和耕地。

缺点：易于堵塞；会引起盐分积累；可能限制根系的发展；造价一般较高，适合经济发达地区选用。

（2）喷灌。喷灌是将具有一定压力的水经过管道送至田间，再经过喷头射到空中，形成细小的水滴，近似天然降水洒落田间，来灌溉土地或作物。

优点：一是灌水均匀。灌水均匀度可达80%—90%，水的利用率达到60%—85%，与地面灌溉相比一般可以省水20%—30%。二是作物产量高。一般可增产10%—20%。三是喷灌的适应性强。对于地形复杂的岗地、沙地均可采用喷灌。四是喷灌可以用于防止或减小灾害性天气对作物的影响，如可以防霜冻。五是喷灌省地省工，提高土地的利用率7%—10%，与地面灌溉相比节省劳动力约一半。

缺点：受风的影响大；需要一定的设备和管材；投资大。喷灌有利于岗地、坡地、沙地灌溉。

2、沟灌：沟灌是将水直接灌于垄沟内，是比较原始的灌溉方法。投资成本低，操作简单。缺点是水分浪费严重，工作效率低土壤易板结，适合经济不发达地区，三江平原地下水埋藏浅地区选用。

3、埯灌：埯灌是将水直接浇灌于烟苗根部，是最原始的灌溉方法，成本低，基本不需投资，可以节约用水。缺点是工作效率低，费工费时，土壤易板结。适合春旱苗栽，小面积灌溉选用。[2]

三、实行节水灌溉后的效益

- 经济效益

从1999年林口县开展对烤烟进行节水灌溉，百城镇湖水村烟农索俊发在镇政府补贴三千元的基础上，自己又投入三千元购买了一套喷灌设备，在遭遇多年罕见的旱灾情况下5.33公顷烤烟喜获丰收，纯收入6万元，比未喷灌的上年增收2万元。大砬子村烟农梁福友联合另外两户烟农个人集资6.8万元，购买了一套喷灌设备进行节水喷灌，使他们种植的3公顷烤烟亩平均增收340元。[1]

绥滨县烟草公司非常重视节水灌溉，从95年就开始进行烟田节水灌溉，他们在水利部门的扶持下，春旱选用埯灌，优旱采用沟灌，经济效益非常可观。北岗村烟农何庆福1.5公顷烤烟，自己投资打一眼机井，实行适时适量灌溉，平均每亩增收301元。靠山村烟农王国志种植烤烟1.3公顷，打一眼机井实行沟灌，亩增收320元。

双城市的对面城乡，1997年遇到严重干旱，全乡近1500公顷烟田，平均亩产75公斤，而且有近半数的烟田绝产。1998年这个乡在水利部门的协助下进行节水喷灌烟田的试验示范，秋后获得平均亩产191公斤，公斤均价5.8元，亩收入超千元的好效益。2001年双城市遇到了百年不遇的大旱，按1998年水浇烟田夺高产的经验，多数烟农自觉水浇烟田，在大旱之年取得好效益，尚有一些烟农靠天等雨，干旱后期才用水灌烟田，效益不够好，还有少部分新种烟农由于没有水灌设施，导致烟田绝产。[3]

- 社会效益

烤烟实行节水灌溉已显示出显著的社会效益，同时也带动地区农业逐步向优质、高产、高效和节水型农业发展的步伐，对地区经济的发展具有重要的现实意义。

参考文献：

[1]崔元礼《实行节水灌溉促烤烟增产增收》黑龙江烟草2001年5月第15卷第15期14页。

[2]秦为耀《节水灌溉技术》北京 中国水利水电出版社，2001.1

[3]刘波《烟田适时浇灌是烤烟提质增效的关键》黑龙江烟草2001年2月第15卷节2期，第4页。

作者简介：王奎江  男  助理工程师  年出生1968-06-02

张景山 男 50岁 高级工程师 曾在《中国农村水利水电》、《东北水利水电》等刊发表学术论文20余篇。

电子信箱：zhang jing shan2320@yahoo.com.cn