一、全国现状灌溉水利用率测算技术方案

- 1灌溉水利用率定义

灌溉水利用率是指某一时期灌入田间可被作物利用的水量与水源地灌溉取水总量的比值（％），用ηw表示。它反映全灌区渠系输水和田间用水状况，是衡量从水源取水到田间作物吸收利用过程中灌溉水利用程度的一个重要指标，能综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平。

- 2 技术路线

本次组织开展的全国现状灌溉水利用率测算工作，主要是通过选择不同规模、不同类型、不同工程状况和管理水平的典型代表灌区作为典型样点灌区，并依据典型样点灌区已有的灌溉用水管理资料、灌溉试验与观测资料和灌溉实践经验等，必要时补充典型观测，通过调查观测、计算分析，得出典型灌区现状灌溉水利用率。在典型灌区灌溉水利用率测算的基础上，采用点与面相结合，调查统计与观测分析相结合，微观研究与宏观分析评价相结合的方法，按不同分类灌区灌溉用水量进行加权平均，推算各省及全国的现况灌溉水利用率。具体技术路线如图1－1所示。

各省灌区基本情况调查

确定省典型代表测算灌区

典型代表灌区灌溉水利用率测算分析

省现状灌溉水利用率

全国现状灌溉水利用率

点面转化

点面转化

省大/中/小型灌区灌溉水利用率平均值

点面转化

图1－1 全国现状灌溉水利用率测算技术路线

第一，各省对本省灌区情况进行整体调查分析，统计分析大、中、小型灌区和纯井灌区的灌溉状况。根据本省灌区实际情况，确定代表不同规模、不同水源类型、不同工程状况与管理水平的典型样点灌区；

第二，利用本技术方案中推荐的方法进行典型样点灌区的现状灌溉水利用率测算分析，得出各典型样点灌区现状灌溉水利用率测算值。根据灌溉水利用率影响因素和大、中、小型灌区、纯井灌区状况分析，以典型样点灌区测算值为基础，推算全省大、中、小、纯井灌区的灌溉水利用率平均值；

第三，根据本省大、中、小型灌区、纯井灌区等不同类型灌区的毛灌溉用水量和平均灌溉水利用率，按水量加权平均得到本省灌溉水利用率的现状平均值；灌溉面积？

第四，根据各省（区、市）现状水平年灌溉用水总量和现状灌溉水利用率平均值，加权平均得出全国现状灌溉水利用率的平均值。

- 3 灌溉水利用率测算要求

- 3.1 测算方法要求

为了规范统一测算方法，便于分析汇总，点面结合，准确推算灌溉水利用率，要求各省灌溉水利用率的测算统一采用首尾测算分析法进行（方法见后）。有条件的省份或灌区，也可以同时采用其他方法进行核算，作为对比或深入分析的依据。

- 3.2 现状水平年与灌溉用水代表年

现状水平年为2005年，以该年的工程设施状况与管理水平为现状条件。

灌溉水利用率除了与灌溉规模、工程状况、管理水平等因素有关外，还受灌溉供水量和输水流量（降水及气象条件）的影响，为了代表灌区的平均灌溉用水条件，以年降水量等于或接近多年平均降水量的年份进行测算，得到的灌溉水利用率具有较好的代表性。

本次典型样点灌区测算，主要以2005年为灌溉用水代表年，如果2005年的降水与气象条件不代表一般情况，可选择相近的其它年份，具体要求如下：

（1）2005年降水量等于多年平均降水量*（1±10％），可视为灌溉用水状况代表平均水平。

（2）对于干旱地区和灌溉用水有定额严格控制的地区，灌溉受水源来水影响较大，2005年水源来水量等于多年平均来水量*（1±10％），可视为灌溉用水状况代表平均水平。

（3）若2005年不符合上述条件（1）或（2）时，如果2005年前的其它年份灌溉用水情况代表平均状况，且有较为详细的观测资料和统计资料，而该年份的工程设施与管理状况同2005年差异不大，可以选择该年份为灌溉用水代表年进行分析。

如果灌区资料允许，也可以进行多年灌溉水利用率测算，分析历年来灌区灌溉水利用率变化趋势。

- 3.3 典型代表样点灌区的选择

为了能够使典型样点灌区具有代表性，并以其测算成果为基础由点到面分析估算不同规模、不同类型、不同工程状况与管理水平灌区的灌溉水利用率，进而推算全省乃至全国的现状灌溉水利用率值，典型样点灌区的选择应符合以下基本要求：

（1）选择的样点灌区应代表大型（30万亩以上）、中型（1－30万亩）、小型（1万亩以下）、纯井灌区四种不同灌溉规模的灌区。同时还应考虑灌区工程设施状况与管理水平现状、灌溉水源条件（提水、自流引水）、作物种植结构、地形地貌等因素，样点灌区选择统计表见表1。不同灌溉规模样点灌区选择的类型与个数以能够代表本省不同灌溉规模灌区灌溉用水的平均状况为原则。有条件的省份可以将不同灌溉规模的灌区的工程状况按“好、中、差”分类，按分类选取不同代表性样点灌区，适当增加样点数量，分类测算。工程状况和管理水平“好、中、差”分类标准由各省根据本省灌区实际情况确定。

不同规模灌区选择样点灌区个数的要求如下：

大型灌区：样点灌区个数不应少于大型灌区总数的10％，同时满足，提水、自流引水每个类型至少选取1个代表该类型工程设施与管理水平平均状况的样点，样点灌区现状有效灌溉面积不少于本省大型灌区有效灌溉面积的20％。

中型灌区：样点灌区个数不应少于中型灌区总数的4％，同时满足，提水、自流引水每个类型至少选取1个代表该类型工程设施与管理水平平均状况的样点，样点灌区现状有效灌溉面积不少于本省中型灌区有效灌溉面积的20％。中型灌区要考虑5－30万亩、1－5万亩两个规模灌区的代表性。

小型灌区：样点灌区个数应选择小型灌区（小型水利工程控制的灌溉区域）总数的0.5％左右，同时满足，提水、自流引水每个类型至少3个样点灌区。

纯井灌区：样点灌区（测算单元）个数参照小型灌区要求自行确定。纯井灌区以单井控制面积作为一个测算单元，有的省份纯井灌区范围大，井数多，可以选择代表不同类型（土渠、渠道防渗、低压管道、喷灌、微灌）的平均水平的适宜数量的样点灌区测算（如万分之一等），但至少每个类型应选择3个样点。

各省根据以上基本要求，结合本省灌区实际情况，具体确定测算样点灌区类型与数量，以能够据此分析各种不同类型灌区平均水平为原则。

（2）选择的典型样点灌区应具有一定的观测资料、灌溉试验资料、灌溉用水管理资料等，并具备相应的技术力量。

- 4 灌溉水利用率测算方法

- 4.2 其他测算方法

除采用首尾测算分析法测算灌区灌溉水利用率外，各省还应根据灌区历史资料、典型观测、实际灌溉情况以及技术条件等，选用技术规范中规定的其它方法测算灌溉水利用率，同首尾测算分析法进行比较分析。另外，有条件的省份或灌区还可以计算不同年份的灌溉水利用率值，以分析灌溉水利用率的变化趋势。

- 5 省级灌溉水利用率推算

- 6、灌溉水利用率测算样表

为了便于对灌溉水利用率的分析计算与汇总，以下提供了一些有关数据收集和分析计算的样表，供各省进行灌溉水利用率测算时使用，各省可以根据实际情况根据灌溉水利用率测算分析需要和样表提供的基础信息对表格进行修正。采用其它测算法计算时，可以根据实际情况自行设计表格。

二、各省技术工作内容与要求

除了以上有关技术工作外，对本省在全国节水灌溉规划时上报数据进行复核修改。

采用数据真实可靠。

三、部农水司专家组分工

农水司专家分工责任

1、对负责省份有关测算分析工作提供技术指导、咨询；

2、对测算分析中的技术方法、典型调查、分析计算等方面的正确性、合理性进行把关；

3、对负责省份的测算结果进行核验，与省里有关技术人员一起对结果的合理性、代表性、准确性的进行分析。

专家分工表

| 姓名 | 负责省份 |
| --- | --- |
| 裴源生 | 宁夏、山东、江苏、广东、安徽、福建、上海 |
| 康绍忠 | 甘肃、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津 |
| 崔远来 | 湖南、湖北、四川、重庆、浙江 |
| 高峰 | 河南、山西、河北、内蒙、新疆、兵团 |
| 郭慧滨 | 江西、贵州、广西、云南、海南、青海、西藏 |