2007年中国灌溉排水发展研究报告

（参阅文件）

中国灌溉排水发展中心

水利部农村饮水安全中心

二〇〇八年九月

前  言

随着我国社会经济的迅速发展、城镇化进程的加快，加上人类活动的影响，水多、水少、水脏、水浑等水问题更加突出，进一步加剧了我国水资源短缺与用水需求不断增长的矛盾，作为传统用水大户的农业用水形势面临严峻挑战，以大力发展节水灌溉为重点的农村水利建设成为提高农业综合生产能力、保障粮食安全和农村饮水安全的重要内容。党中央、国务院历来高度重视农田水利基础设施建设，特别是本世纪以来，中央和各级地方政府进一步加大农田水利与农村饮水安全的投入力度，制定和完善相关政策，积极推进管理与改革，取得了显著的成效。到2007年底，全国农田有效灌溉面积已增加到8.67亿亩，初步治理易涝面积3.21亿亩，在解决了2.46亿农村人口饮水困难的基础上，又解决了农村7000多万人的饮水不安全问题，大部分水管单位初步完成了管理体制改革，建立了4万余个农民用水户协会等新型群众管水组织，提高了农村水利工程服务能力与管理水平，为农业与农村发展提供了水利保障。

为了客观反映我国灌溉排水事业发展的成效与经验，跟踪国外最新动态，为行业可持续发展提供基础信息与支持，中国灌溉排水发展中心决定自2007年始编制年度《中国灌溉排水发展研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》力图全面展示当年国内灌溉排水工程建设、管理改革、技术研究与开发、技术合作与交流、产品与市场等方面的发展动态，介绍国外相关领域的最新变化与发展趋势，供政府主管部门、行业管理与技术人员参考。2007年度《报告》是首次编写，受资料和时间等限制，结构与内容均还不够成熟，一些数据存在重复与交叉，所以，本报告中提供的有关资料仅供研究参考，有关行业发展的统计数据以政府部门权威发布的结果为准。另外，为了反映灌溉排水发展的系统性与连续性，《报告》对以往发展的过程和背景进行了回顾简述。

由于灌溉排水涉及面广，政策性强，限于编者水平，文中定有不当或错误之处，恳请读者给予指正。

编者

2008年9月

目  录

一、	综述	- 1 -

（一）	我国灌溉排水的地位和作用	- 1 -

（二）	我国灌溉排水的基本状况	- 2 -

（三）	2007年我国灌溉排水发展概述	- 5 -

二、	2007年我国灌溉排水发展环境及其影响	- 8 -

（一）	政策、法规	- 8 -

（二）	自然条件对灌溉排水发展的影响	- 11 -

（三）	行业需求对灌溉排水发展的影响	- 12 -

三、	大型灌区	- 15 -

（一）	现状	- 15 -

（二）	工程改造与建设	- 16 -

（三）	灌区信息化建设	- 18 -

（四）	管理与改革	- 20 -

（五）	存在问题与发展对策	- 22 -

四、	中型灌区	- 26 -

（一）	现状	- 26 -

（二）	工程建设与改造	- 27 -

（三）	管理与改革	- 28 -

（四）	存在问题与发展对策	- 29 -

五、	小型农田水利工程	- 31 -

（一）	现状	- 31 -

（二）	项目建设	- 32 -

（三）	管理与改革	- 33 -

（四）	存在问题与发展对策	- 34 -

六、	农田节水灌溉	- 36 -

（一）	现状	- 36 -

（二）	示范项目建设	- 37 -

（三）	管理与改革	- 38 -

（四）	存在问题与发展对策	- 38 -

七、	牧区水利	- 41 -

（一）	现状	- 41 -

（二）	项目建设	- 41 -

（三）	管理与改革	- 43 -

（四）	存在问题与发展对策	- 44 -

八、	灌排泵站	- 46 -

（一）	现状	- 46 -

（二）	中部地区大型排涝泵站更新改造	- 48 -

（三）	管理与改革	- 50 -

（四）	存在问题与发展对策	- 51 -

九、	农村饮水安全工程	- 54 -

（一）	现状	- 54 -

（二）	工程建设与成效	- 55 -

（三）	管理与改革	- 56 -

（四）	存在问题与发展对策	- 58 -

十、	灌排科技与培训	- 60 -

（一）	农业节水研究	- 60 -

（二）	农村水利信息化研究	- 64 -

（三）	农村安全供水技术研究	- 66 -

（四）	技术标准研究	- 66 -

（五）	技术培训	- 67 -

（六）	存在问题与发展对策	- 69 -

十一、	产品开发	- 72 -

（一）	灌排企业现状	- 72 -

（二）	产品开发	- 73 -

（三）	市场需求	- 75 -

（四）	存在问题与发展对策	- 76 -

十二、	国际合作与交流	- 79 -

（一）	近年与中国合作密切的主要国外与国际组织机构	- 79 -

（二）	国际合作项目	- 79 -

（三）	技术交流	- 83 -

（四）	存在问题与发展对策	- 85 -

十三、	国际灌溉排水	- 87 -

（一）	2007年国际有关灌溉排水的重要活动	- 87 -

（二）	2007年部分国家和区域灌排发展状况	- 89 -

（三）	2007年国际灌溉排水发展趋势	- 92 -

十四、	经验与启示	- 93 -

（一）	对2007年中国灌溉排水发展的评述	- 93 -

（二）	发展启示	- 93 -

（三）	预测与展望	- 94 -

# 综述

## 我国灌溉排水的地位和作用

我国是一个人口众多的农业大国，大部分地区降水的70%集中于6－9月份，降雨时间和空间分布不均，且与人口、耕地分布不相匹配，是世界上水旱灾害发生最频繁的国家之一。一半的国土面积、三分之二的耕地处于干旱半干旱地区，特别是西北一些地区年降水量不到250mm，没有灌溉就没有农业；东北、华北地区年降水量400～600mm，约70%的降水集中在夏季，几乎年年发生春旱。长江以南地区降水丰沛，达1000mm以上，但降水不均，也经常发生洪涝干旱灾害。据资料分析，近10年来，因洪涝干旱灾害减产粮食分别占同期全国平均粮食产量的4%和4.4%，影响产量约4000万吨左右。特别是旱情较重的2000年，成灾面积40200万亩，粮食减产5996万吨，占当年粮食产量的13%。

灌溉与排水是指用人工手段克服自然降水不足或过多给农业生产带来的不利影响，调节区域水资源和土壤水分状况，抗御旱、涝自然灾害，治理改良渍害、盐碱等中低产田，保障和促进农业稳产、优质和高产。据有关资料分析，具有比较完善的灌排基础设施的耕地上粮食单产是“靠天吃饭”耕地的1.5－3.0倍；灌区农民人均收入是旱地的2倍以上。目前全国有效灌溉面积占总耕地面积的45%左右，生产的粮食约占全国粮食总产量的3/4，生产的经济作物产量约占总产量的90%以上。1980年至今，全国农田有效灌溉面积由7.3亿亩增加到8.67亿亩，初步治理除涝面积由2.7亿亩增加到3.2亿亩，盐碱地治理面积由6353万亩增加到9300多万亩。灌排条件的改善为良种等各种先进农业技术推广应用创造了基础保障，使粮食总产量由6400亿斤增加到10030亿斤。

灌溉排水在改善农业生产条件的同时，还明显改善农田小气候与农村生态环境；山、水、田、林、路综合治理提高了农村基础设施建设水平。实践证明，特定的自然地理条件和基本国情决定了灌溉排水在我国经济社会发展、生态和环境保护中有着十分重要的地位和作用，近50年的灌溉排水工程建设与管理为我国的农业生产、粮食安全以及经济社会的稳定发展提供了基础支撑和保障。

## 我国灌溉排水的基本状况

### 灌溉

根据各地自然条件和农作物对灌溉排水的需求，除无农业生产的青藏高寒地区以外，按降水量的差异，全国分为三个不同的灌溉区，即年平均降水量大于1000mm的补充灌溉区，包括长江中下游、珠江与闽江流域及西南部分地区，以生产水稻、小麦和棉花为主；年平均降水量在400～1000mm之间的不稳定灌溉区，包括黄河下游，淮河、海河、松花江及辽河流域，以生产水稻、小麦、玉米、豆类和棉花为主；年平均降水量小于400mm的常年灌溉区，包括西北内陆河流域、黄河中上游地区，以生产小麦、玉米和棉花为主。我国农田灌溉长期以来都是采用传统的沟、畦地面灌溉方法，灌溉水的利用效率不高、浪费很大。随着水资源供需矛盾的日益突出，节水灌溉日益受到重视，节水技术逐步推广应用。目前以渠道防渗、低压管道输水、喷灌和微灌为主体的节水灌溉工程面积己占全国农田有效灌溉面积的40.7%。

我国灌溉事业源远流长，约在4000多年前就有了临河挖渠、凿井汲水的灌溉农业。新中国成立以来，农田灌溉事业得到了迅速发展。1949～1957年，主要是修复由于战乱、失修破坏的灌溉工程，组织发动农民群众修建了大量的塘坝和小型引水工程，结合防洪修建了一些具有灌溉供水功能的水库和少数大中型引水灌溉工程，全国农田有效灌溉面积由1949年的2.39亿亩发展到1957年的3.75亿亩，年均增加1700万亩。1958～1965年，随着农业合作化运动和人民公社化制度的建立与发展，修建了一大批大中型水库和灌区，至1965年底，全国农田有效灌溉面积达到4.81亿亩，较1957年增长1.06亿亩，年均增加1320万亩。1971年以后继续对已建水库和灌区进行续建配套，同时，在北方地区大规模打井开发利用地下水进行灌溉，使全国农田有效灌溉面积由1965年底的4.81亿亩增加到1980年的7.34万亩，年均增加1680万亩。1981～1990年，随着农业生产经营体制和财政管理体制的变革以及国家建设重点的转移，加之部分已建农田水利工程老化失修以及一些灌溉水源、灌溉面积被工业和城市建设占用等原因，全国农田有效灌溉面积由1980年的7.34亿亩下降到1990年的7.26亿亩，年均下降80万亩。90年代以后，我国农田灌溉事业进入了工程续建配套、节水技术改造以及管理改革的新的发展时期，灌溉面积稳步增长。全国农田有效灌溉面积从1990年的7.26亿亩增加到2000年的8.25亿亩，年均增加约1000万亩。进入21世纪以来，随着国家对粮食安全和农业基础设施建设重视程度的日益提高，农田水利建设投入逐年增加，同时，积极推进和深化管理体制、运行机制改革，使灌溉工程的建设和管理迈上了新的台阶，到2007年底，全国灌溉总面积达到9.51亿亩，其中，农田有效灌溉面积达到8.67亿亩，从2001年至2007年的七年间，年均增加600万亩。

### 排水

我国易涝耕地主要分布在江河中下游的平原洼地，集中分布在黄淮海平原、长江中下游平原、松辽平原、珠江三角洲与东南沿海平原；渍害农田主要分布在长江中下游的湖区圩区和一些丘陵地区；盐碱耕地主要分布在北方部分地势平缓、排水不畅的冲积平原，滨海地区和西北内陆土壤含盐量较高的地区。农田排水是农田水利建设的重要任务之一，在北方地区采取开挖排水沟、井排井灌、结合农业措施的方法进行旱涝碱综合治理；在南方地区，发展机电排灌，利用防洪、除涝、防渍挡潮、抗旱的方法进行综合治理；对渍害低产田，主要采取开沟排水，在不宜开挖明沟的地方，采取埋设排水暗管或用鼠道犁开挖鼠道排渍。

新中国成立以来，结合江河治理，组织广大农民群众开展了大规模的以治理内涝、改良盐碱、防治渍害为主要内容的农田排水改造低产田工作，取得了很大成绩。在20世纪50年代，针对当时黄淮海地区严重的洪涝灾害，结合淮河、海河和黄泛区的治理，进行排水河道和沟渠的开挖疏浚，排除内涝积水、减轻灾害，恢复和发展农业生产，但由于缺乏科学合理的规划设计，不考虑自然条件差异和人力物力可行性，使大部分河网化工程没有达到预期效果，有些地方打乱原有排水系统，反而加重了涝碱灾害。60～80年代，在总结经验教训的基础上，对已开挖的大量河网工程进行改造，配套田间沟洫排水工程，显著减轻了涝灾的威胁。为解决黄河下游引黄灌区由于大引大灌、有灌无排而引起的大面积土地盐碱化，沿黄各地大力进行排水河道和沟渠的开挖和疏通、发展井灌，使地下水位逐步降低，涝害与盐碱化得到一定程度改善。70～80年代，在北方特别是黄淮海地区开展大规模旱涝碱综合治理，南方地区在完善骨干排涝工程的同时，进行了以渍害田治理为主的中低产田改造，水利措施与农业措施相结合，搞好排水配套，加快了涝渍害治理进程。到1987年，全国已改造渍害低产田5000万亩，改良盐碱地7000万亩，初步改造易涝面积2.8亿亩。90年代以后，农田排水除涝工作主要是围绕中低产田改造开展，易涝耕地及盐碱耕地继续进行治理。到2000年，已初步治理易涝面积3.14亿亩，占易涝面积的85%，其中：除涝标准达到五年一遇以上的有1.82亿亩；初步改良盐碱地面积0.88亿亩，占盐碱地的76%。进入21世纪以来，全国易涝耕地治理面积基本保持了动态平衡，截止到2007年，全国除涝面积达到3.21亿亩，占易涝耕地总面积的87%。

## 2007年我国灌溉排水发展概述

2007年，国家继续加大对灌溉排水事业的投入，并出台了一系列促进灌溉排水发展的政策，使灌溉排水得到了较快发展。以大中型灌区节水改造、节水灌溉示范项目、小型农田水利工程建设及牧区水利试点为重点的灌溉排水设施建设顺利实施。截止2007年底，全国灌溉面积达到9.51亿亩，其中农田有效灌溉面积达到8.67亿亩，占全国耕地面积的47.5%。万亩以上大中型灌区约7000多处，有效灌溉面积4.25亿亩；30万亩以上大型灌区共计434处，有效灌溉面积2.48亿亩。万亩以上灌区固定渠道防渗长度所占比例为14.4%，其中干支渠防渗长度所占比例为35.0%。2007年底全国节水灌溉工程面积达到3.52亿亩，其中，农田节水灌溉工程面积约3.2亿亩左右，占全国农田有效灌溉面积的36.9%。在全部工程节水灌溉面积中，渠道防渗工程控制面积15087万亩，占42.8%，低压管道输水控制面积8361万亩，占23.7%，喷灌、微灌面积5780万亩，占16.4%，其他节水灌溉面积6006万亩，占17.1%。全国累计建成灌溉配套机电井438.9万眼，装机容量4089万千瓦；固定机电排灌站44.4万处，装机容量2395万千瓦；流动排灌和喷滴灌设施装机容量2184万千瓦。全国农田除涝面积达到3.21亿亩。全国农业灌溉水利用系数达到0.47。农村饮水安全人口己达5.8亿人，农村自来水普及率达到39.5%。2007年我国灌溉排水发展情况见表1。

表1：2007年全国灌溉排水发展情况统计表

| 序号 | 项目 | 2007年新增数 | 2007年达到数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉面积（万亩） | 1281.0 | 95119.5 |
| 2 | 农田有效灌溉面积（万亩） | 1056.0 | 86673.0 |
| 3 | 机电井灌溉面积（万亩） | 142.5 | 25341.0 |
| 4 | 机电排灌面积（万亩） | 1728.0 | 58072.5 |
|  | 其中：提灌面积（万亩） | 1761.0 | 51397.5 |
| 5 | 节水灌溉工程面积（万亩） | 1594.5 | 35233.5 |
|  | 其中：渠道防渗控制面积（万亩） | 696.0 | 15087.0 |
|  | 低压管道输水控制面积（万亩） | 465.0 | 8361.0 |
|  | 喷微灌面积（万亩） | 412.5 | 5779.5 |
|  | 其他工程节水面积（万亩） | 21.0 | 6006.0 |
| 6 | 全国灌溉水利用系数 | 0.01 | 0.47 |
| 7 | 水库（座） | 163 | 85412 |
|  | 其中：大型水库（座） | 11 | 493 |
|  | 中型水库（座） | 110 | 3110 |
| 8 | 水库总库容（亿m3） | 504 | 6345 |
|  | 其中：大型水库（亿m3） | 457 | 4836 |
|  | 中型水库（亿m3） | 31 | 883 |
| 9 | 万亩以上灌区（处） | -25 | 5869 |
|  | 其中：30万亩以上（处） | 149 | 434 |
| 10 | 万亩以上灌区有效灌溉面积（万亩） | 480.0 | 42511.5 |
|  | 其中：30万亩以上（万亩） | 2829.0 | 24748.5 |
| 11 | 机电井（万眼） | 25.9 | 511.8 |
|  | 其中：己配套农田机电井数（万眼） | 2 | 439 |
|  | 装机容量（万kW） | 17 | 4089 |
| 12 | 固定机电抽水泵站（万处） | 3.6 | 50.9 |
| 13 | 除涝面积（万亩） | 64.5 | 32128.5 |
| 14 | 解决饮水安全人口数（万人） | 4468 | 58000 |

注：表中基础数据来源于2007年水利发展统计公报

在灌溉排水工程建设稳步发展的同时，各地加大了灌溉排水工程管理体制改革的力度。全国29个省（自治区、直辖市）出台了水利工程管理体制改革实施意见，15000多个水管单位中有96%的单位完成了“两定”（定岗位、定人员）测算，78%的单位完成了分类定性，近一半的省（自治区、直辖市）出台了水价管理办法或实施细则，部分省份开始实行超定额累进加价制度和两部制水价试点。全年建立农民用水户协会8000多个，参与人数700多万人。全国累计成立农民用水户协会达到4万多家，其中位于大型灌区范围内的9000多家。在434处大型灌区中，由农民用水户协会管理的田间工程控制灌溉面积占有效灌溉面积的比例达36.5%。有27个省（自治区、直辖市）先后出台了小型农村水利工程产权制度改革实施办法。

# 2007年我国灌溉排水发展环境及其影响

## 政策、法规

### 国家政策、法规

（1）《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》

2007年1月1日中共中央国务院以中发[2007]1号文件发布。该意见强调了大力抓好农田水利建设，要把加强农田水利设施建设作为现代农业建设的一件大事来抓。加快大型灌区续建配套和节水改造，搞好末级渠系建设，推行灌溉用水总量控制和定额管理。扩大大型泵站技术改造实施范围和规模。农业综合开发要增加对中型灌区节水改造投入。加强丘陵山区抗旱水源建设，加快西南地区中小型水源工程建设。增加小型农田水利工程建设补助专项资金规模。加大病险水库除险加固力度，加强中小河流治理，改善农村水环境。引导农民开展直接受益的农田水利工程建设，推广农民用水户参与灌溉管理的有效做法。并要求大力推广资源节约型农业技术，要积极开发运用各种节约型农业技术，提高农业资源和投入品使用效率。大力普及节水灌溉技术，启动旱作节水农业示范工程。

（2）《中华人民共和国节约能源法》

2007年10月28日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过。该法是为了推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。该法所称能源，是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。该法所称节约能源（以下简称节能），是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。

（3）《中华人民共和国城乡规划法》

2007年10月28日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过。该法规定了乡规划、村庄规划的内容应当包括：规划区范围，住宅、道路、供水、排水、供电、垃圾收集、畜禽养殖场所等农村生产、生活服务设施、公益事业等各项建设的用地布局、建设要求，以及对耕地等自然资源和历史文化遗产保护、防灾减灾等的具体安排。乡规划还应当包括本行政区域内的村庄发展布局。这一法律为农村供水、灌溉排水等生产生活公共服务设施规划提供了法律依据。

（4）《中华人民共和国水文条例》

2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，自2007年6月1日起施行。规定了“在中华人民共和国领域内从事水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护等活动，应当遵守本条例”。

### 部门政策、法规

（1）《关于完善小型农田水利民主议事制度的意见》

水利部以水农[2007]406号文件发布，对小型农田水利建设的民主议事总体要求、议事原则、议事范围、议事程序以及保障措施提出了具体指导意见和明确要求，以加快小型农田水利发展，改善农村生活生产条件为目标，通过完善制度、规范程序、强化支撑等措施，引导村民在小型农田数量建设、管理和改革中开展民主议事，逐步形成促进小型农田水利健康发展的长效机制。

（2）《关于加强农村环境保护工作的意见》

国务院办公厅2007年11月13日以国办发[2007]63号文件转发。意见要求，制定保护规划，合理开发利用地下水资源；推行田间合理灌排，发展节水农业；积极发展生态农业，有机农业，严格控制主要粮食产地和蔬菜基地的污水灌溉，确保农产品质量安全。

（3）《水量分配暂行办法》

2007年12月5日以水利部令第32号发布。该办法适用于跨省、自治区、直辖市的水量分配和省、自治区、直辖市以下其他跨行政区域的水量分配。

（4）《水利工程建设项目验收管理规定》

2007年4月1日施行，该规定适用于由中央或者地方财政全部投资或者部分投资建设的大中型水利工程建设项目（含1、2、3级堤防工程）的验收活动。

（5）《水利工程建设监理单位资质管理办法》

2007年2月1日施行，规定了“从事水利工程建设监理业务的单位，应当按照本办法取得资质，并在资质等级许可的范围内承揽水利工程建设监理业务”。

（6）《水利工程建设监理规定》

2007年2月1日施行，该规定适用于从事防洪、排涝、灌溉、水力发电、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等各类工程（包括新建、扩建、改建、加固、修复、拆除等项目）及其配套和附属工程的建设监理以及对水利工程建设监理实施监督管理。

### 对灌溉排水发展的影响

2007年国家和部门的政策、法规，特别是中发[2007]1号文件给我国灌溉排水事业的进一步发展创造了良好的政策环境，促进了大、中型灌区续建配套和节水改造、灌区末级渠系建设、推行灌溉用水总量控制和定额管理、大型泵站技术改造、丘陵山区抗旱水源建设以及农村饮水安全等项工作的开展。

## 自然条件对灌溉排水发展的影响

### 气候与旱涝灾害

依据《2007年全国水资源公报》，2007年全国水资源总量24696亿m3，比上年减少2.5%，全年平均降水606mm，较上年减少0.7%，当年气候异常，极端天气事件频发，部分地区重复、连年受灾，局部地区雨情、汛情、旱情、灾情超历史记录，水旱灾害呈现先旱后涝、北旱南涝、旱涝急转和旱涝并发的局面。北方大部及南方一些地区发生冬春连旱，江南、华南等地发生严重夏伏旱，旱情主要发生在粮食主产区和作物生长关键期，波及范围广，持续时间长，影响程度深，因灾直接经济损失达2363亿元。据统计，2007年全国旱灾总体水平为严重干旱，黑龙江、内蒙古、吉林、湖南、辽宁、江西等省（自治区）旱情比较严重，全国农田受灾面积44079万亩，成灾面积24255万亩，直接经济损失1073.7亿元。全国因旱累计有2756万农村人口、2060万头大牲畜发生临时性饮水困难。106座城市出现供水紧张。全国洪涝灾害总体水平属中等偏重。农作物受灾面积18823.4万亩，成灾面积8953.5万亩，受灾人口1.77亿人，直接经济损失1123.3亿元，云南、四川、浙江、安徽、河南、湖南等省受灾较重。2007年我国自然灾害主要呈现出4个特点：一是多灾并发，水旱灾害损失重；二是点多面广，重复受灾区域大；三是气候异常，极端天气事件发生多；四是城市受灾，经济社会影响程度较深。

### 对灌溉排水发展的影响

2007年因气候异常，旱涝灾害频繁，而农田灌排工程基础薄弱，老化失修严重，突显了对农业生产保障能力的不足与压力，但也因此获得国家、地方政府和各有关部门更多的关注和支持。全年中央下达用于防汛应急经费和特大防汛抗旱经费21.89亿元，各级政府和抗旱防汛指挥部门依法防控、科学调度、采取有效的灌溉排水措施，不但夺取了防汛抗旱救灾的胜利，而且也促进了灌溉排水建设的进一步发展。

## 行业需求对灌溉排水发展的影响

### 行业需求

（1）水利行业需求

水利部提出2007年水利工作总的要求是：“认真贯彻十六届六中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面落实科学发展观，着力抓好病险水库除险加固、农村饮水安全保障、灌区‘两改一提高’、移民政策法规落实四件大事，统筹做好防汛抗旱、重点水利工程建设、节水型社会建设、水利管理和改革等各项工作，全面推进可持续发展水利，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展，促进社会主义和谐社会建设”。在对灌溉排水发展方面提出的要求是：“抓好农村饮水安全、灌区改造与农田水利基本建设。加大农村饮水安全工作力度，推进规划实施，强化项目管理，解决农村3200万人的饮水安全问题。做好大型灌区续建配套与节水改造，加快中小型灌区的建设步伐，加大末级渠系改造力度，提高灌溉效益。继续实施中部地区大型排涝泵站更新改造工程，提高农业综合生产能力。编制好县级农村水利规划，完善‘一事一议’等政策措施，扩大‘民办公助’项目投资规模，扎实推进农田水利基本建设”。

（2）农业行业需求

农业部提出2007年要“以发展现代农业为重点，保持和扩大农业和农村经济发展的良好态势，力争使粮食稳定在9800亿斤以上，农民人均收入增长5%以上，为建设社会主义新农村和构建和谐社会奠定重要基础”。并把“加强农业基础设施建设，广泛应用农业机械，推广资源节约型农业技术，提高农业抵御灾害的能力和生产效率”作为建设现代农业的目标和任务之一。

（3）其他行业需求

国土资源部提出2007年“要严格落实土地管理和耕地保护责任制。18亿亩耕地这条红线，无论如何不能越过”。因此，“各地都要做好落实耕地保护责任制的相关工作。进一步加强基本农田保护监管，在核定面积的基础上，将基本农田落实到地块和农户。认真组织开展土地开发整理和基本农田保护示范区建设”。环境保护部提出2007年要把“着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题”作为2007年工作的重点之一。针对“群众饮水安全受到威胁，全国3亿多农村人口存在饮水不安全的问题，不少地区符合标准的饮用水水源地呈缩减趋势等问题”，加大工作力度，“切实保障群众饮水安全”。财政部国家农业综合开发办公室把“以改造中低产田为重点，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力”作为2007年的工作要点之一。

### 对灌溉排水发展的影响

从与灌溉排水相关行业部门的2007年工作要点不难看出，各有关部门都把资源节约型和环境友好型社会建设、加强农业基础设施建设、提高农业产量和农民生活水平和生活质量作为重要的任务。主管灌溉排水工作的水利部门根据自身行业发展的需要，继续加强对大、中型灌区续建配套与节水改造工作的力度，开展农业末级渠系水价综合改革试点，大型排涝泵站更新改造，小型农田水利建设，推广节水灌溉技术，建设节水型社会，积极推进农村饮水安全建设和工程管理。而农业部门为确保粮食总产量稳定在9800亿斤以上，农民人均收入增长5%以上的目标，也必须加强灌溉排水等农业基础设施建设。国土资源部门为守住18亿亩耕地这条“红线”，积极倡导节约型土地整理，在其管理的土地整理工作中，大力倡导并积极推行节水和节地的措施，推进农业节水灌溉，推广农业节水灌溉设备应用，在丘陵、山区和干旱地，支持农村水窖建设，推广旱作农业技术，发展旱作节水农业，扩大节水作物品种和种植面积。通过科学、合理布局，在能够实现土地整理建设目标的前提下，尽量减少沟、渠、路、林等各项工程占地面积，尽可能增加有效耕地面积。环保部门需要着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，农业综合开发部门需要的改造中低产田、提高农业综合生产能力，都离不开发展灌溉排水或采用其相关技术。2007年行业的需求对灌溉排水事业发展是有利的，并起到了积极的推动作用。

# 大型灌区

## 现状

根据水利部统计资料，2007年全国规划灌溉面积30万亩及以上的大型灌区共计434处，总规划设计灌溉面积3.0亿亩，现状有效灌溉面积2.47亿亩。大型灌区有效灌溉面积超过2000万亩以上的省份有新疆、山东、河南、湖北四个省（自治区）；1000～2000万亩的省份有四川、内蒙古、安徽、江苏、河北、陕西六个省（自治区）。大型灌区有效灌溉面积占所在省(自治区、直辖市)灌溉面积比例70%及以上的有宁夏、甘肃、新疆；比例在1／3至2／3之间的有内蒙古、山东、湖北、海南、四川、陕西、青海。

在全国434处大型灌区中，规划灌溉面积30万亩至50万亩的灌区有285处，总规划灌溉面积为9952万亩，占全国大型灌区的33.1%，现状有效灌溉面积7903万亩，占全国大型灌区的32.1%；规划灌溉面积50万亩至150万亩的大型灌区有117处，总规划灌溉面积为9501万亩，占全国大型灌区的31.3%，现状有效灌溉面积7306万亩，占全国大型灌区的31%；规划灌溉面积150万亩以上的大型灌区有32处，总规划灌溉面积为10731万亩，占全国大型灌区的35.7%，现状有效灌溉面积为9439万亩，占全国大型灌区的38.4%。其中规划灌溉面积大于500万亩的特大型灌区有6处，分别为四川都江堰灌区（1134万亩）、安徽淠史杭灌区（1000万亩）、内蒙古河套灌区（860万亩）、新疆叶尔羌河灌区（558万亩）、山东位山灌区（508万亩）和宁夏青铜峡灌区（506万亩）。

## 工程改造与建设

### 续建配套与节水改造

针对大型灌区普遍存在建设标准低、配套差、老化失修严重、可用灌溉水量减少、灌溉保证率低、灌溉用水效率与效益不高等问题，为了改善灌区工程条件与管理状况，提高灌溉水利用效率和农业综合生产能力，自1996年起，原国家计委、水利部联合启动大型灌区续建配套与节水改造项目建设。1998年起，通过国债资金渠道，大幅度增加大型灌区续建配套节水改造投入，对渠首工程、干支渠及配套建筑物等骨干工程进行续建配套和节水改造，重点解决“卡脖子”工程、病险工程、破损渗漏严重渠道的整治与防渗等问题。

截至到2007年底，大型灌区续建配套与节水改造累计投入资金233.9亿元，其中中央投资126.9亿元，地方配套106亿元，建设范围涉及全国376个大型灌区。2007年底全国大型灌区续建配套与节水改造投资情况见表2。

表2：2007年底全国大型灌区续建配套与节水改造投资情况表

| 分区 | 已安排国债投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央投资 | 地方配套 |
| 全国 | 2339130 | 1269270 | 1061410 |
| 其中：东部 | 493950 | 193400 | 290100 |
| 中部 | 925500 | 462750 | 464750 |
| 西部 | 919680 | 613120 | 306560 |

### 新灌区建设

在对已建成的大型灌区进行续建配套与节水改造的同时，国家在粮食主产省选择水土资源条件较好的地方建设新灌区，截至2007年底，已经开工建设黑龙江省尼尔基水利枢纽灌区、宁夏自治区沙坡头水利枢纽灌区、新疆自治区恰甫其海水利枢纽南岸干渠工程灌区、青海省黑泉水库灌区、内蒙古自治区绰勒水利枢纽灌区、海南省大广坝水利水电二期（灌区）工程、四川省升钟水库灌区二期、江西省廖坊水利枢纽灌区、广西自治区桂中治旱乐滩引水灌溉工程等9个大型灌区。这些灌区规划总投资150亿元，总规划灌溉面积1315万亩。新建大型灌区简要情况见表3。

表3：新建大型灌区基本情况表

| 序号 | 灌区名称 | 所处 省份 | 起用 时间 | 总投资 （亿元） | 灌溉面积 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼尔基水利枢纽灌区 | 黑龙江 | 2005 | 28.57 | 454.00 |
| 2 | 沙坡头水利枢纽灌区 | 宁夏 | 2004 | 4.33 | 87.70 |
| 3 | 恰甫其海水利枢纽工程南岸干渠工程灌区 | 新疆 | 2005 | 26.26 | 159.50 |
| 4 | 黑泉水库灌区工程 | 青海 | 2001 | 10.4 | 80.00 |
| 5 | 绰勒水利枢纽工程 | 内蒙古 | 2005 | 4.02 | 32.00 |
| 6 | 大广坝水利水电二期工程 | 海南 | 1995 | 23.72 | 101.08 |
| 7 | 升钟水库灌区二期工程 | 四川 | 1998 | 17.0 | 139.00 |
| 8 | 廖坊水利枢纽灌区 | 江西 | 2005 | 3.89 | 50.30 |
| 9 | 桂中治旱乐滩引水灌溉工程 | 广西 | 2006 | 23.90 | 129 |

### 新灌区审批

在对2001年规划批复的402个大型灌区进行续建配套与节水改造的同时，过去几年，水利部又相继审批了32个大型灌区（见表4）纳入全国大型灌区续建配套与节水改造规划，这些灌区涉及11省（自治区），新批灌区骨干工程续建配套与节水改造规划总投资85.5亿元，规划总灌溉面积1216万亩。

表4：2001～2007年新审查批复大型灌区情况表

| 序号 | 省名 | 灌区个数 | 灌区名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江 | 1 | 响水 |
| 2 | 江苏 | 1 | 沿运 |
| 3 | 江西 | 7 | 七一、鄱湖、丰东、南车、袁北、章江、饶丰 |
| 4 | 湖南 | 5 | 溆水、酉水、张家界、枉水、白马 |
| 5 | 贵州 | 2 | 铜东、盘江 |
| 6 | 重庆 | 4 | 小江、渝北东、璧南河、三峡中部 |
| 7 | 四川 | 1 | 青衣江 |
| 8 | 青海 | 3 | 黄河谷地、柴达木绿州、海南州 |
| 9 | 甘肃 | 4 | 马营河、大堵麻、洪临、杂木河 |
| 10 | 西藏 | 3 | 满拉、墨达、江北 |
| 11 | 兵团 | 1 | 引额 |
| 合计 |  | 32 |  |

## 灌区信息化建设

为了加强灌区管理，提高灌区管理效率与管理水平，以信息化建设促进灌区现代化发展，水利部农村水利司从2000年开始着手研究和部署大型灌区信息化建设有关工作。2002年11月，水利部农村水利司以农水灌[2002]15号文下发了《关于做好大型灌区信息化建设试点工作的通知》，确定了河北省石津灌区等30个灌区为全国大型灌区信息化建设试点单位。

截止到2007年，30个试点灌区信息化建设共投入资金17688万元，其中中央投资10342万元，地方配套资金7346万元，建成自动信息采集点300处（其中水情遥测49处），水位监测418处，闸位监测138处，雨量监测7处，泵站流量监测488处，信息采集监测实现了数字化、远程化。试点灌区信息化建设启动四年来取得了显著成效：

（1）初步形成了为灌区高效管理服务的工作体系

一是建立了灌区信息化组织保障体系；二是灌区信息化基础设施建设稳步推进。四年来，试点灌区新建信息监测、监控及视频监视站点数量分别占目前灌区已建信息站点总数的比例分别为51.1%、47.7%和45.1%；三是灌区通讯网络初具规模。试点灌区管理机关已全部建设了计算机网络系统，形成以互联网＋VPN、超短波、光缆、微波扩频和PSTN通信为主的通讯网络；四是专业信息系统开发与应用取得阶段成果；五是人员技术培训工作已基本走上规范化轨道。

（2）及时掌握水情与工情，提高了灌排工程的安全可靠性

四年来，试点灌区共建设自动水雨情信息监测站点1339处，这些监测点可实时掌握灌区水情及工情变化，极大地提高了水雨情及工情的测报能力和优化调度水平。尤其在南方地区，降低了工程出险率，节约了抢险人力、物力，减轻了防洪压力，降低了工程出险带来的负面影响，为灌区防洪抗旱减灾起到了重要的保障作用。

（3）提高了灌区用水效率，为灌区科学合理用水提供了保障

通过灌区信息化建设，部分试点灌区具备了监控灌区水情和水量信息的能力，使灌区水量分配和调度更加科学，有效杜绝了因管理漏洞造成的弃水，提高了灌溉用水效率，使农业灌溉逐步向科学、合理用水的方向转变。

（4）提高了灌区管理水平，建立了新型管理模式

通过信息化建设，灌区开展了水雨情等信息自动监测，闸门自动测控，泵站自动监视与监控，初步使用了用水管理系统、工情GIS地理信息系统、办公自动化系统等业务应用软件，逐步实现以“计算机管理为主，人工辅助”的新型管理模式，为灌区精确调度、快速反应、科学决策提供了现代化手段。

（5）降低了供水成本，减轻了农民负担，灌区效益明显提高

通过信息化试点建设，部分灌区建立了水费征收管理系统，实行计划用水，实时供水，按方计费的工作体系，减少了收费环节，降低了供水成本；通过信息系统建设增加了水费计收的透明度，用水户满意，灌区水费收缴率也明显提高。

2007年，为了提高灌区信息化建设试点质量与水平，对试点灌区进行了补充，按照“科学规划、分布实施、因地制宜、先进实用、高效可靠”的原则开展试点建设，确定在2008年至2010年期间建设灌区信息化试点36个，重点进行灌区信息采集与传输、存储与处理、数据库与应用系统建设。应用系统开发不同灌区侧重点不同，总体上主要包括灌区水务公开系统、优化配水及调度系统、闸门自动控制系统、基于GIS灌区管理信息系统、水情信息实时采集系统、工程电子地图系统、图像监视系统、闸门监控管理软件等内容。

## 管理与改革

### 工程管理

灌区管理改革稳步推进。为贯彻落实国办转发的《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发[2002]45号，以下简称《实施意见》），水利部、财政部于2004年联合下发《水利工程管理单位定岗标准（试点）》（以下简称《定岗标准》）和《水利工程维修养护定额标准（试点）》（以下简称《定额标准》）（水办［2004］307号），作为《实施意见》的重要配套文件。各省（自治区、直辖市）按照《实施意见》和有关文件政策的要求，出台了实施方案，并制定详细工作计划，选择改革试点，开展了一系列的水利工程管理体制和运行机制改革工作。截至2007年，各省（自治区、直辖市）均出台了管理体制改革具体实施意见，329个灌区完成了管理单位改革实施方案编制工作，占大型灌区总数的76%，173个灌区的实施方案已得到当地政府审批，占完成实施方案灌区的40%。落实管理和维修养护经费38516.73万元，占应落实费用的57%。

减员增效显著。按照“因事设岗、依岗择人、按量定员、精简高效”的原则，规范岗位设置、岗位职责及岗位任职条件，把富余人员充实到生产第一线。截止到2007年，329个大型灌区管理单位根据《定岗标准》和《定额标准》，进行了定岗定员测算和水利工程维修养护经费测算。全国大型灌区平均每万亩管理人员从2004年的5.65人下降到4.5人，减少了20%。

### 用水管理与改革

水价改革稳步推进，水费实收率不断提高。近年来，许多灌区水价逐步调整与加强管理并重，部分灌区实行超计划用水累进加价、丰枯季节不同水价等措施，促进了节约用水。同时，进一步完善水价管理和水费计收办法，规范灌区价格行为，减少或取消农业供水中间环节等，2007年，大型灌区执行灌溉水价占供水成本的比例为41%（斗口计量，不含斗口以下的成本和费用），灌溉水费实收率为83%。

强化用水管理，完善计量手段。通过续建配套与节水改造，灌区改善计量设施，完善计量手段，推进灌溉用水“计量供水、按量收费”，实行计划用水、合同供水，推行水量、水价、水费三公开的水费计收“阳光工程”等，目前，37%大型灌区量水到斗口。

### 用水户参与灌溉管理

通过续建配套和节水改造，为灌区内用水户参与灌溉管理创造了有利条件。2007年全国大型灌区用水户参与灌溉管理的面积达9027万亩，占全国大型灌区有效灌溉面积的36.5%。

农民用水户参与灌溉管理取得了比较显著的成效。一是解决了主体“缺位”问题，保障了工程效益的发挥；二是减轻了农民负担，增加了农民收入；三是促进了节约用水，提高了水资源利用效率和效益；四是规范了用水秩序，减少了用水纠纷；五是为田间工程改造与管理等“一事一议”提供了载体，营造了和谐氛围。2007年各地继续加强宣传，为协会发展提供正确的舆论导向；着力培训，为协会发展培养骨干力量；深入研讨，为协会发展探求理论支持；改善条件，为协会发展奠定较好的物质基础；制订政策，为协会发展创造稳定的可持续发展环境等，促进了农民用水户参与灌区管理。为了扶持用水户协会发展，各级政府和有关部门从三个方面加大了投入，一是采取“民办公助”的方式增加对协会管理的田间工程投入，完善田间灌排工程基础设施；二是健全计量设施，为推动终端水价改革和水费计收机制改革创造条件；三是对协会本身进行补助，支持协会的能力建设。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）节水改造投入与规划需求有较大差距

据调查资料分析，截至2007年底，大型灌区骨干工程续建配套节水改造已投入资金仅占规划总投资的18%，亩均投入只有78元（规划投入需400－500元/亩）；完成骨干工程续建配套节水改造投资占规划投资一半以上的大型灌区只有50个，其中，10个灌区基本完成骨干工程续建配套与节水改造任务；完成任务比例在40%－50%的灌区42个。据分析，只有约1/4的灌区基本解决了危及安全运行和效益发挥的病险工程和“卡脖子”工程问题。许多灌区只把有限的资金用在重点骨干工程上，没有力量对分干渠、支渠进行续建配套和节水改造，特别是在农村税费改革取消“两工”形势下，支渠及以下田间工程日益破损，一些灌区灌溉面积呈萎缩趋势，造成“上游尚未疏通、下游又开始萎缩”的恶性循环，成为制约粮食生产能力，影响农民增收的又一突出因素。

（2）地方配套资金落实不理想

全国普遍存在地方配套资金难以足额及时到位的问题。目前地方配套资金到位率只有72.7%，其中包含很大比例的农民投劳折资。由于配套资金不到位，许多灌区改造项目无法顺利验收，部分灌区建设内容调整或缩水。有的灌区为完成建设任务，从水费中拿出一部分资金进行配套，又影响了灌区的日常运行维护。地方配套资金到位率低的主要原因是大多数灌区所在县市经济欠发达，地方财政运转主要靠上级财政转移支付，并且水利、交通、农业等各行业部门的项目都要求地方配套，仅水利部门，病险水库除险加固、提防建设、节水灌溉、水土保持、饮水安全等多种项目都有地方配套的要求，造成有限的地方财力捉襟见肘，资金筹措困难。

（3）落实政策性经营亏损和公益性补贴难度大

目前，329个大型灌区已完成了“两定”的测算工作，但“两费”的落实情况进展迟缓，特别是维修养护经费落实困难，到位率仅为40%。部分灌区的改革停留在测算和编制方案等基础性工作上，两费落实、管养分离、人员分流等实质性工作还没有全面推开。主要原因是一些经济欠发达地区财政紧张，能做到严格控制增加财政供养人员，落实灌区人员经费已经非常困难，再拿出钱来进行工程的维修养护难度更大。还有部分地方政府和有关部门对国家政策不理解，对灌区的公益性质缺乏认识，认为改革应该是减轻财政负担才对，对灌区水管体制改革需要增加事业编制和财政支出表示不理解。

（4）农业水价不到位，水费收缴困难

目前大型灌区执行水价只达到成本水价的40%左右，主要原因是农业比较效益低，农民对水价的承受能力低，一些农民和地方政府领导认为“皇粮国税”都能免，为什么水费不能减免？长期水费收入不足，又没有政策性经营亏损补偿来源，使得大部分灌区工程管理运行困难。

（5）农民用水户协会能力建设不够

据调查，已成立的农民用水户协会中只有1/3能够发挥作用，1/3不能发挥应有作用，1/3不能持久发挥作用，甚至“有名无实”。究其原因，一是灌区田间工程质量标准低，配套差，老化破损严重，又缺乏必要的维修经费，制约了协会的组建与推广，影响了协会的规范运作。二是缺乏运行经费，灌区专管机构返还有限的水费难以维持协会生存，协会工作人员报酬低，缺乏吸引力，影响人员稳定。

### 发展对策

（1）建立稳定的投入机制，不断加大投入力度

大型灌区以占全国1/9的耕地面积，生产了全国1/4的粮食，贡献了全国1/3的农业生产总值，提供了全国1/7的城镇和工业供水，直接受益农民和城镇居民4亿多人，为我国农业持续发展、保障粮食安全、促进工业化、城镇化发展做出了巨大贡献。作为农业和农村经济发展的重要基础设施和准公共品，应该加大公共财政对大型灌区的投入力度。中央和地方各级财政应建立稳定的财政投入保障机制，持续加大对大型灌区骨干工程节水改造的投入；农业综合开发土地治理、国土整治、小型农田水利补助资金等也应把骨干工程已基本完成的大型灌区田间工程配套改造列为项目安排的重点之一。

（2）采取措施，确保配套资金足额到位

在合理降低地方配套资金比例的同时，加大对省级配套资金落实到位情况检查的力度，同时明确规定省级配套比例，以适应目前中央财政好于省级，省级财政好于市、县的实际状况，确保大型灌区续建配套节水改造项目的顺利实施。

（3）加快改革步伐，建立有利于灌区发展的长效机制

一是继续大力推进农民用水户参与灌溉管理，明晰田间工程产权，规范农民用水户协会的建设，与财政部等有关部委研究办法，解决协会能力建设问题。积极推进用水户协会建设、末级渠系改造、终端水价改革等方面的探索；二是狠抓灌区“两定”和“两费”的落实。通过加大宣传力度，建立项目投资与改革进度挂钩的奖惩机制，促进地方加快水管体制改革；三是做好《全国农业灌溉用水状况分析》研究工作，为科学评价用水效率、评估节水灌溉发展目标的实现程度提供依据，加强农业灌溉用水定额管理；四是继续抓好全国灌区行风建设，通过开展行风评议和精神文明创建活动，加强灌区内部管理制度建设，促进减员增效，提高灌区管理单位的服务意识和服务水平。

（4）加强项目管理，完善制度建设

尽快修订、完善并出台《灌区管理办法》、《占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿办法》、《大型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法》等各项规章制度。针对农村水利项目面广量大且单项投资少的特点，研究制订适应农村水利项目建设的管理办法。完善大型灌区节水改造项目管理信息系统，实现适时动态管理，结合存在的突出问题，加大专项检查力度，加强验收的组织、督促和检查，建立灌区项目建设考核制度，狠抓项目建设管理。

# 中型灌区

## 现状

初步统计，至2007年底，全国灌溉面积1－30万亩的中型灌区共有7300①多处，设计灌溉面积约3.2亿亩，有效灌溉面积约2.3亿亩，占全国有效灌溉面积的27%。

全国灌溉面积5－30万亩的重点中型灌区共有1505处，设计灌溉面积约1.59亿亩，2007年底有效灌溉面积约1.16亿亩，约占全国总有效灌溉面积的13.4%。重点中型灌区分布在30个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团（未包括香港、澳门和台湾，上海市没有中型灌区），具体情况见表5。

①：该数据为全国中型灌区调查数据，与水利部统计公报数据有差异。

表5：2007年全国重点中型灌区（5-30万亩）基本情况统计表

| 区域 | 省份 | 灌区数量 |  | 有效灌溉面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处 | 占总数百分比 | 万亩 | 占总面积百分比 |
| 黄淮海平原区 | 河北、江苏、安徽、山东、河南 | 400 | 26.5 | 3518 | 30.2 |
| 东北松辽平原区 | 辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 | 135 | 9.0 | 1117 | 9.6 |
| 长江中下游平原及丘陵区 | 江西、湖北、湖南、四川 | 313 | 20.8 | 2133 | 18.4 |
| 西北、华北水资源短缺区 | 北京、天津、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆和新疆生产建设兵团 | 296 | 19.7 | 2762 | 23.8 |
| 东南、华南沿海及西南地区 | 浙江、福建、广东、广西、海南、重庆、云南、贵州、西藏 | 361 | 24.0 | 2091 | 18.0 |
| 总计 |  | 1505 | 100 | 11621 | 100 |

## 工程建设与改造

自1997年开始利用国家农业综合开发资金对重点中型灌区进行节水改造与续建配套建设，主要改造建设内容包括：干支渠道开挖疏浚及衬砌防渗、水源及渠首工程、渠系建筑物（农桥、水闸、涵洞、渡槽、倒虹吸管、管道、暗渠、泵站及配套输变电工程等）更新改造和续建配套，工程管护设施、量水设施建设及更新改造等。

据统计，1997～2006年，共安排了27个省（自治区、直辖市）、计划单列市以及新疆生产建设兵团、黑龙江农垦总局的164个中型灌区节水改造项目，总投资38.05亿元，其中，中央财政农发资金13.26亿元，地方配套资金24.79亿元。共衬砌防渗干支渠道7350公里，改造、配套及新建渠系建筑物18010多座，建立农民用水户协会约560个。项目实施后，新增灌溉面积822万亩，改善灌溉面积1501万亩；每年可新增粮食、棉花、油料等主要农产品生产能力约23.6亿公斤；每年可增加节水能力约26亿m3。

2007年，又安排了28个中型灌区节水改造项目，总投资5.323亿元，其中中央财政农发资金2.484亿元，地方配套资金2.839亿元。计划衬砌防渗干支渠道940公里，改造、配套及新建渠系建筑物2070座，项目正在实施中。项目完成后，预计可新增灌溉面积56万亩，改善灌溉面积150万亩；可新增粮食、棉花、油料等主要农产品生产能力约1.82亿公斤；每年可增加节水能力约2.1亿m3；同时，计划建立农民用水户协会约86个。

## 管理与改革

### 灌区管理机构改革

中型灌区按照“精简、高效”的原则进行灌区管理机构设置及人事制度改革。灌区管理单位合理确定机构职责和人员编制，精简机构和人员。推行全员劳动合同制、目标责任制，竞争上岗、择优聘用。通过改革，中型灌区管理单位人员有所减少，效率有所提高。

### 管理体制改革

结合中型灌区节水改造项目实施，逐步确立管理单位的法人地位和经营自主权，明确灌区管理单位的责、权、利，实行独立核算、自主经营。

有条件的地区和灌区逐步推行“灌区管理单位（或供水实体）+用水户协会+用水小组（农户）”的管理模式，推进以用水户参与灌溉管理。组建农民用水户协会，支持和引导农民参与灌溉管理、工程管护、水费收缴等，促使灌区管理单位加强内部管理，降低供水成本，增强灌区管理单位自我发展能力，实现灌区水资源的优化配置和高效利用。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）建设标准低，施工质量差。在20世纪50～70年代，水利工程边勘测、边设计、边施工的“三边”现象比较普遍，依靠群众运动修建，工程建设标准低，施工质量差，造成先天不足，给后期正常运行管理带来诸多困难。

（2）使用时间久，灌排功能衰减。经过数十年的运行，大部分灌区骨干工程老化严重，带病运行问题十分突出。

（3）工程不配套，效益发挥差。受建设时期经济发展水平的限制，资金投入不足，大部分灌区工程设施配套不全。重点中型灌区干支渠道实有率约为规划设计的87%，建筑物实有率约为83%，部分灌区不足60%，造成灌区有效灌溉面积仅达到设计灌溉面积的70%。

（4）水源调蓄能力不足。重点中型灌区水库型水源工程较少，不少水源工程为低坝型甚至是无坝型引水，造成水源调蓄能力低下，许多灌区水源可供水量日趋减少，实际灌溉保证率仅为56%。

（5）渠道防渗衬砌少，灌溉水利用率低。重点中型灌区已衬砌干支渠道长度为4.50万公里，占实有干支渠道长度的25%，土质渠道输水损失大，干支渠渠系水利用系数平均仅为0.51。

（6）灌区管理体制不适应发展形势要求。重点中型灌区普遍存在着管理体制僵化、机制不活、责权不清，管护设施简陋、手段落后，管理人员技术素质和管理水平不适应灌区发展要求，灌区管护经费短缺，水价偏低以及水费征收困难等问题。

### 发展对策

（1）提高认识，加强领导，实行优惠政策。各级政府应将中型灌区配套改造建设工作摆在重要议事日程，切实加强领导。同时，要制定和完善有关政策，对重点中型灌区骨干工程节水配套改造建设，从投入、价格、税收、土地、收费等方面给予优惠和倾斜。

（2）做好项目前期工作。对每个重点中型灌区，要及时组织编制骨干工程节水配套改造可行性研究报告，根据灌区的水资源、土壤、农业生产条件，拟定合理的配套改造措施和实施方案。

（3）加快改革步伐，以改革促发展。推行以农民用水户参与灌溉管理为主要内容的灌区管理体制改革，制定灌区改革方案，有计划分步骤地推进灌区改革，并应当在当地政府的统一领导和协调下有序推进。

（4）建立稳定的资金投入机制。要通过合理划分事权，不断加大各级财政资金和水利部门资金的投入力度，同时，鼓励受益乡镇、村级集体和农民群众以各种形式增加投入。在有条件的灌区，可推行初始水权有偿转换模式，以开辟灌区配套改造建设新的资金来源渠道。同时，国家应增加财政专项资金，启动1－5万亩普通中型灌区节水改造建设。

（5）建立健全管理机构。采取有力措施切实加强灌区干部和职工的队伍建设，造就一批高素质的灌区建设和管理人才，为灌区建设提供人才保证。建立健全规章制度，强化项目规范化管理，严格建设资金管理，保障建设资金安全，并通过项目建设实施，推进灌区管理体制改革。

（6）依靠科技进步，提高科技含量。在项目建设中，鼓励采用新技术、新材料、新工艺、新方法，努力降低工程造价。在灌区管理中，大力推进信息化建设，不断提高灌区管理水平。

# 小型农田水利工程

## 现状

小型农田水利工程主要指灌溉面积1万亩以下或农田排水面积３万亩以下的灌溉排水工程设施及其相应的综合治理工程。据调查估算，到2007年底，全国小型农田水利工程共有2000多万处，有效灌溉面积约4.6亿亩，其控制的灌溉面积占全国总灌溉面积的55%。其中：小型自流灌区面积15911万亩，占全国小型灌区面积的34.5%，需要进行改造建设的有12992万亩，重点分布在湖南、湖北、江西、安徽、浙江、福建、广东、广西、四川、重庆、贵州、海南、云南、西藏、青海、宁夏、新疆等省（自治区、直辖市）；小型扬水灌区面积11576万亩，占全国小型灌区面积的25.1%，需要进行改造建设的有9457万亩，重点分布在天津、江苏、上海、浙江、安徽、湖南、湖北等省（直辖市）；小型井灌区面积18632万亩，占全国小型灌区面积的40.4%，需要进行改造建设的有15165万亩，重点分布在北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃等省（自治区、直辖市）；需要改造低洼排涝和高地下水位排渍18933万亩，重点分布在辽宁、黑龙江、江苏、浙江、江西、安徽、上海、湖南、湖北、广东等省（直辖市）。

目前，小型灌区生产的粮食占全国总产量的35%以上，在改善农民生产生活条件、保障国家粮食安全方面发挥着重要作用。但这些灌区大多由农民自行建成，国家给予很少补助或没有补助，工程设计和施工标准较低，不少工程断续施工，加之几十年的运行，普遍存在着老化失修、配套不全、设备严重损坏，效益低下等问题。自流灌区固定渠系的完好率只有36%，渠系建筑物的完好率为51%；扬水灌区的设备完好率为35%，固定渠系的完好率为42%，渠系建筑物的完好率为47%；井灌区的机井完好率为59%，固定渠系的完好率为52%。因此，必须加强小型农田水利工程的建设和改造，以保障国家粮食安全、促进农民增收和农业增效。

## 项目建设

小型农田水利工程建设的主要内容为小型自流灌区、扬水灌区、井灌区的续建配套和节水改造，农村小型河道的整治、小型排涝（渍）泵站工程和建筑物改造与建设，新建塘坝、小水窖（水池）、闸坝等蓄水设施、提水设施以及增加灌溉面积配套渠道的小型水源工程和灌区工程。自2005年开始，根据中央一号文件要求，财政部设立了中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金，和水利部共同启动了小型农田水利“民办公助”试点项目，主要用于小型水源、小型渠道、小型机电泵站等工程的新建、续建、和更新改造。

截至2007年底，利用中央财政小型农田水利补助专项资金共实施项目4233个，涉及全国35个省（自治区、直辖市）、计划单列市，项目总投资73.71亿元。其中，中央投资19亿元，占总投资的25.8%，地方配套资金17.5亿元，占总投资的23.7%，群众自筹资金37.21亿元，占50.5%。

2005～2007年新建和维修小型水源5.6万处，新建及维修机电泵站5631座，渠道衬砌3.9万km。新增和恢复灌溉面积434万亩，改善灌溉面积1065万亩，新增节水能力14.23亿m3，新增粮食生产能力14.5亿公斤。

2007年，全国共实施中央财政小型农田水利补助专项资金项目2162个，项目总投资34.38亿元。其中，中央投资10亿元，占总投资的29%，地方配套资金9.58亿元，占总投资的27.9%，群众自筹资金14.8亿元，占总投资的43.1%。主要建设内容为新建和维修小型水源2万处，新建及维修机电泵站2900座，渠道衬砌2.2万km。新增和恢复灌溉面积184万亩，改善灌溉面积517万亩，新增节水能力5.92亿m3，新增粮食生产能力6.23亿公斤，工程受益人数830万人。

## 管理与改革

### 管理体制改革

截至2007年底，全国已有14个省（自治区、直辖市）制定出台了关于建立农田水利新机制的实施意见，全国约2000万处小型农村水利工程中55%已经进行了管理体制改革，小水窖（池、柜）、塘坝和小水库等具有一定直接经济效益的农田水利工程，多以承包、租赁、拍卖等多种形式明晰管理权和使用权。

### 灌溉水价和水费计征改革

根据国家有关规定，农业灌溉应按照“补偿成本、合理收益”的原则确定水价，根据水价和用水量计收水费。部分地区试点的水价改革的实践证明，推行“超定额累进加价”、“丰枯季节水价和动态水价”、“两部制水价”等科学的计价制度可以最大限度、有效地节约利用水资源，充分发挥价格杠杆对水供求关系的调节作用。

2007年水费计收机制的改革在很多地方特别是北方小型农田水利工程控制的灌区广泛开展，通过积极培育农民用水户协会参与管理、制定用水定额、健全量水测水设施设备、实行末端水价等措施，采取“一票收费”、“供水到户”、“听证会”、“阳光工程”等行之有效的方式，实行计划用水、合同供水、按方计量收费，减少了收费环节和搭车挪用现象，提高了水费计收的透明度和收取率，降低了供水成本，减轻了农民负担，解决了供用脱节、供不应时的弊端，为从根本上形成科学合理的水费计收机制提供了有益而丰富的实践经验。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）财政资金投入不足

小型农田水利建设投入，长期以来主要靠农民自己解决，走的是“农民的事情农民办”的路子，普遍存在工程不配套、建设标准低等问题。据统计分析，上世纪90年代的10年间，全国每年投入农田水利基本建设的劳动工日平均为75亿个，按每个工日10元计，折合投资750亿元，主要用于小型农田水利建设与维护。为弥补农村税费改革取消“两工”后农田水利投入缺口，中央财政投入按总缺口的1/3考虑，每年需要中央财政投入250亿元，而目前中央各部门实际用于小型农田水利建设资金仅为几十亿元，投资需求和实际投资量相差甚远。

（2）缺乏规划或不按规划实施，工程建设和管理力量比较薄弱

目前有些地方还没有编制小型水利工程建设和改造规划，或者己有规划但不按规划实施，工程建设随意性大。一些地方受认识和能力的限制，农民用水户协会、村组集体、农户还难以承担小型农田水利工程建设与管理主体的任务。

（3）管理改革难度仍较大，农业水费征收困难

管理体制改革目前遇到的主要困难和问题，一是一些地方经营效益差的工程想改改不了；二是已经改制的工程操作不规范、合同难以得到有效履行等。受取消农业税政策的影响，一些地方的群众甚至政府官员都认为，皇粮国税都取消了，农业水费也应该取消。由于水费征收困难，财政又没有补贴，工程的长期和正常运行面临挑战。

### 发展对策

（1）提高对小型农田水利工程公益性的认识

小型农田水利工程承担着防洪排涝、农田灌溉和改善农村环境及农民生活条件等任务，应定位于公共服务事业。而且由于农业的基础地位和粮食生产的战略意义，以及水、土、气候等农业资源配置不均衡，各地农业生产对农村水利的依赖程度不同，而且难以大范围调整农业资源配置状况，极有必要发挥中央财政的公共支出调节作用，发挥公共财政的资源配置、收入分配和稳定经济的作用，实行公共服务均等化。因此，各级政府都应对发展小型农村水利工程按公益事业对待，给予足够的重视和支持。

（2）优化投资结构，建立稳定的农村水利投入机制

应将小型农田水利工程纳入基础设施建设计划，按照建立公共财政构架的要求，其建设资金应主要由各级财政性资金解决。中央政府及地方各级政府应建立稳定的财政投入保障机制，并有持续、稳定的政策和资金来源，特别是保障地方财政配套资金以及单独投资足额到位。此外，还要积极引导抗旱经费、国有土地出让资金、耕地占用补偿资金、农业综合开发资金、扶贫开发资金等其它农业水利类资金。

（3）进一步加快农村水利管理体制改革

产权制度改革是小型农田水利工程管理体制改革的核心，其关键是如何正确认识多年来广大农民在各级政府支持下业已建成的大量农村水利工程的资产性质，妥善处理其归属问题。受益区农民应在政府指导下成立各级农民用水户协会独立行使所有者权益，或与政府指定代表机构共同行使所有者权益。改革小型农村水利工程产权制度必须有配套的支持政策，首先移交给农民的工程、设施应该是完好的；其二，政府要根据农民的承受能力承担工程维护和更新所需费用的不足部分；其三，农民用水户协会需要具备法人地位，可以独立承担法律责任；其四，需要一批非营利机构提供相应的社会化服务。

（4）依靠科技进步，加大技术推广力度

依靠科技进步发展小型农田水利，加强对科技创新、产业化、技术推广三个层次的工作力度，其中特别应该重视技术推广工作。农村水利技术推广、技术示范既是直接开拓市场的措施，也是向广大农民宣传普及先进实用技术，培育潜在使用者的需要。各级政府应继续支持并不断加强小型农田水利技术推广和技术示范工作。

# 农田节水灌溉

## 现状

2007年底全国节水灌溉工程面积达到3.52亿亩，占全国农田有效灌溉面积的40.7%。在全部节水灌溉工程面积中，渠道防渗控制灌溉面积15087万亩，占42.8%，低压管道输水灌溉面积8361万亩，占23.7%，喷、微灌面积5780万亩，占16.4%，其他节水灌溉工程面积6006万亩，占17.1%。

2007年，新增节水灌溉工程面积1594.5万亩，其中：渠道防渗控制灌溉面积696万亩，低压管道输水灌溉面积465万亩，喷微灌面积412.5万亩，其它节水灌溉工程面积21万亩。

据不完全统计，2007年全国用于节水灌溉的总投资约130亿元，其中国家和地方财政补助70多亿元，其余为贷款、灌区、农村集体和农民自筹。

## 示范项目建设

为了加快节水灌溉的普及和推广，为带动全国节水灌溉健康发展，1996年起，中央安排部分引导资金，专项用于节水灌溉增效示范项目建设。至2007年底中央投入了22.6亿元，建设了2185个节水增效灌溉示范项目，有力地推动了节水灌溉事业的发展。10多年来，在示范项目的带动下，全国节水灌溉面积由1995年的1.65亿亩增加到2007年3.52亿亩，使农业灌溉用水量维持在3600亿m3左右不变的情况下，有效灌溉面积从1995年的7.56亿亩增加到2007年的8.67亿亩。发展节水灌溉，使农业生产条件得到有效改善，提高了粮食生产能力，促进了农业现代化和产业化进程，也使灌溉事业开始由外延型向内涵型发展转变，经济效益和社会效益十分显著。

2007年中央安排节水灌溉示范项目财政投资1亿元（国债），带动地方配套和群众自筹1.24亿元，总计投资2.24亿元，建设100个节水灌溉示范项目。项目建成后，可新增节水灌溉工程面积40万亩，项目区年增节水能力约1200万m3，增加粮食及其它农作物生产能力约1300万公斤。

为促进节水灌溉事业的健康发展，2007年中央继续对各地15.47亿元节水灌溉贷款进行了贴息，共落实4990万元的贴息资金，并已及时下拨到各有关省（自治区、直辖市），扶持和引导各地节水灌溉工程建设。

## 管理与改革

通过节水灌溉示范项目建设，探索并建立了适合不同经济社会发展水平及农村生产经营条件的田间节水灌溉工程运行管理模式，如“统包统管”模式、“股份合作制”模式、“公办民营”模式、“专群结合”模式、“用水户参与管理”模式、“公司+农户”产业化经营管理、承包、租赁、拍卖等节水灌溉工程管理模式。许多地方的水利部门组建了节水灌溉服务等专业化服务组织，对节水灌溉工程建设实行规划、设计、安装、管理、技术培训等一条龙服务，从而保证了节水灌溉工程的建设质量和效益的长期发挥，促进了节水灌溉事业的健康发展。

在节水灌溉示范区已大力推广农民用水合作组织，农民用水户在改善灌溉秩序，促进新农村建设，保证及时和节约用水灌溉方面发挥了很好的作用。

部分省市实行“总量控制、定额管理”，安装IC卡、射濒卡水表及其它量、测水设施，制定奖罚措施，鼓励农民节水积极性。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）缺乏稳定的长效投入机制，投入严重不足。田间节水工程投入不足，没有稳定的投入渠道，中央对田间节水灌溉投资规模小，地方和农户的筹资能力不足，田间节水灌溉发展滞后，面积增长缓慢。

（2）产权不清，权责不明，管理主体缺位。农村实行家庭联产承包责任制以后，兴修的田间节水灌溉工程，由于所有体制与农村土地分户经营的体制矛盾没有解决，维护管理责任很难落实，造成节水灌溉工程，有人用，没人管，老化、损坏严重。

（3）用水户参与管理发展不平衡。近几年，农民用水户协会发展势头良好，对推动民主管理、自主管理发挥了很好的作用。但从全国总体情况看，农民用水户协会发展还很不平衡。部分农民用水户协会的组织机构不完善、组建与运行不规范、运行机制不健全。主要原因是：地方政府对用水户参与管理的认识不足，支持力度不够；法律、法规不健全，缺乏可操作的配套政策；灌溉设施老化失修，工程配套程度低，运行成本高，协会经费来源不足等问题影响了农民用水合作组织的发展。

（4）节水灌溉监督制度不完善。水资源短缺和不合理的开发利用，引起很多社会、生态问题，。目前，不少地方没有节约灌溉用水的政策机制，对地下水水位逐年下降，地下水漏斗逐年扩大等水资源恶化问题，缺乏有效的监测、控制手段。对节水灌溉设备生产检测、销售环节监控薄弱，造成产品质量下降，工程不能良性运行。

（5）节水相关政策不配套。节水政策不完善，缺乏对农民节水和用水户节水的激励机制和配套政策，影响节水灌溉系统效益的发挥。

### 发展对策

（1）结合建设社会主义新农村的目标，丰富项目建设和示范内涵。将节水灌溉示范项目与社会主义新农村建设规划、实施结合起来。将节水灌溉工程建设与促进农村生产能力提高，发展现代农业、生态农业，改善农民生活条件、促进农村民主化管理、农民素质的提高、村容整洁和构建和谐社会等结合，开展试点示范工作，赋与节水灌溉示范项目更丰富的内容。

（2）调整布局、突出重点、减少项目数量，扩大示范规模。调整示范项目的布局，突出粮食安全、生态安全、用水安全、提高农民生活水平和建设节水型社会为重点，减少项目数量，扩大国家投资数额，丰富项目建设内容，以建设能完整覆盖若干个村的节水灌溉工程为规模，扩大其整体示范效应。以便进一步引起地方政府的重视，调动农民参与建设和管理的积极性，发挥示范工程的对建设社会主义新农村的综合规模效益。

（3）建立稳定的投入机制，不断加大示范项目投入的力度。中央和地方各级政府应建立稳定的财政投入保障机制，并持续加大对示范项目的投入。建立促进配套资金到位的政策与有效措施，合理调整地方配套资金所占比例，对贫困地区的配套比例应适当降低，加强对配套资金落实的检查监督和完善管理办法。另外，积极探索和建立农业用水的水权有偿转让机制，完善水市场，使通过节水后的水权转让筹集发展节水灌溉的资金。

（4）加强项目建设管理和运行管理，确保项目工程的可持续性。为保障项目建设的科学性和合理性，正确选择建设地点和建设方案，在工程建设中，严格进行工程建设管理。加快项目工程管理改革的步伐，深化管理体制与运行机制，完善用水计量设施，优化配置水资源，全面实行“总量控制、定额管理”。针对项目涉及到的技术问题，开展试验研究和效益观测，加大对基层技术人员和农民培训的力度。

# 牧区水利

## 现状

全国牧区总土地面积442.36万km2，占国土面积的46.1%。牧区草原面积约40.57亿亩，占全国草原面积的67.6%。牧区可利用草原面积33.78亿亩，占牧区草原面积的83.3%。全国牧区90%的可利用草原已呈现不同程度的退化、沙化，其中中等程度以上的退化、沙化草原面积占可利用草原面积的62%，草原生态环境十分脆弱。牧区水利就是在草原有水源条件的地区，依据水资源的承载能力，因地制宜地开展以节水灌溉饲草料地为主要建设内容的水利综合技术措施，是保护和恢复草原生态，促进牧区经济发展最有效的方式之一。

牧区水利建设主要内容是对部分建设标准低，工程不配套，灌溉技术落后，用水浪费严重的现有饲草料地灌溉工程进行续建配套和节水改造，提高水的利用效率和效益；在有水资源开发利用条件的地区，通过新建水利工程，配合农艺等其它措施，因地制宜地发展高效节水灌溉饲草料地；通过水利配套设施建设，将现有耕地种植的农作物调整改造成高效节水灌溉饲草料地，种草养畜；对一些严重沙化区、干旱荒漠区、高寒荒漠区以及高山陡坡区等草原生态严重恶化的地区，采取异地开发，生态移民；在一些高寒山区、无霜期短但有地表水资源利用条件的地区，兴建简易的水利工程，配套补播等农艺措施，发展人工补灌改良草场。截止2007年底，全国共发展灌溉饲草料地1100万亩，其中，节水灌溉面积460万亩。

## 项目建设

（1）牧区水利试点项目建设

试点项目建设按照“建设小绿洲，保护大生态”的发展思路，重点在内蒙古、新疆（含兵团）、青海、西藏、甘肃、四川等主要牧区省生态相对脆弱地区开展试点工作。除中央预算内专项资金扶持外，其他部门和地方政府也通过多种渠道，采取各种方式建设了一批牧区水利综合试点。

2007年牧区水利试点项目新增节水灌溉饲草料地面积16万亩，其中，渠道防渗工程面积占30%，管道输水灌溉工程面积占25%，喷灌工程面积占42%，其它工程面积占3%。按建设模式化分，新建节水灌溉饲草料地面积占48%，种植结构调整面积占12%，人工改良灌溉草场面积占25%，续建配套与节水改造面积占15%，新建节水灌溉饲草料地是主要建设模式。

（2）项目投资

截至2007年，利用中央预算内专项资金共实施牧区水利试点项目264个，项目总投资4.57亿元，其中，中央投资3.2亿元，占70%，地方配套及自筹资金1.37亿元，占30%。在地方配套中，受益户自筹资金占80.5%，县级配套资金占18.1%，市级配套资金仅占1.4%。

2007年，全国共实施牧区水利试点项目41个，项目总投资7500万元，其中，中央投资5000万元，占68%，地方配套及自筹资金32%。

（3）取得的成效

通过实施牧区水利试点项目，发展节水灌溉饲草料地，结合围栏舍饲圈养，采取休牧、轮牧与禁牧措施，为草原修养生息，调整畜牧业结构创造了条件。试点区内“生态转换”开始实现，据调查，每亩灌溉饲草料地的产草量一般可达1000公斤以上，相当于20～50亩的温性典型草原的产草量，可为4个羊单位提供半年的补饲，配合禁牧、休牧和轮牧等措施，能使40～100亩天然草场休牧4～6个月。试点项目区灌溉饲草料地亩均产草量（折合干草）增加400kg/亩，牧民人均年收入增加800元左右。灌溉牧草产量大幅度增加，为牲畜越冬提供了充足的饲草储备，增强了牲畜越冬抗灾力，提高了幼畜的成活率，从而安定了人心，有利于少数民族地区社会稳定。另外，项目区实行了牧草节水灌溉，提高了灌溉用水效率。

## 管理与改革

（1）家庭灌溉饲草料地建设模式（单户开发，单户经营）

以牧户为单元，在自己承包的草场上建设一处草库伦、打一眼井、配一套灌溉设施，种植优质饲草料。建设规模一般10～100亩，适用于管道输水灌溉、喷灌工程。产权划归牧户所有，实行“户建、户有、户管、户用”，工程运行维护费用由牧户承担，适合目前“草畜双承包”生产体制。

（2）集体开发建设灌溉饲草料地模式（集体开发，单户经营）

在草场沙化、退化严重、牧户居住相对集中、水土资源条件较好的地区，由项目区所在地村（苏木）或乡镇（嘎查）组织，统一规划、统一建设，集中开发灌溉饲草料地。建设规模一般在2000亩以下，适合管道输水灌溉、喷灌工程。产权归集体所有，由集体统一管理或承包、租赁给个人，分户受益。工程运行维护费用从受益牧户水费中提取，由受益牧户共同承担。

（3）联户开发建设灌溉饲草料地模式（联户开发，单户经营）

在水利、畜牧等政府部门的指导下，以地块为单元，成立相应的经营协会，由协会根据市场需求统一安排牧草种植、品种改良和畜产品的销售，提高了畜牧业生产的组织化程度。水利、畜牧、农机等部门积极主动为牧民提供信息服务。

（4）饲草料基地集约开发模式（集中开发，集中经营）

在水资源有保障，土地较平整、集中连片的重要畜产品生产基地，建设规模一般在2000～5000亩，适宜于自动化程度较高的大中型机组式喷灌工程。产权归国家所有，由建设单位、企业统一管理经营并承担工程运行维护费用，是畜牧业实现产业化发展的一个方向。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）政策不完善、管理制度不健全

目前与发展牧区水利相配套的政策和措施还不完善，制约了牧区水利的发展。如灌溉饲草料地的建设规模、分配和管理，牧户新增灌溉饲草料地与承包的天然草场对等置换的奖励办法还不完善，牧区水利工程设施所有权、管理主体等还不明晰等。

（2）国家投入不足，地方配套和自筹资金难以到位

投入不足一直是制约牧区水利发展的重要因素。虽然“十五”期间国家增加了投入，但依然力度不够，历史欠账较多，用于草原水利设施建设的投入平均每亩不足2元。地方财力有限、群众自筹困难也造成牧区水利投入不够。

（3）牧区技术力量薄弱

由于受历史和传统游牧生活制约，牧民刚开始过定居生活，还没有完全掌握饲草料种植、科学灌溉、集约化养殖等技术；同时，从事牧区水利工作的技术和管理人员较少，基层水利社会化技术服务体系薄弱，影响了工程效益发挥。

### 发展对策

（1）切实加大中央对牧区水利建设的投入力度

按照“小建设，大保护”的发展思路，各级政府对发展牧区水利应给予政策及资金倾斜，扩大牧区水利试点范围及规模，逐步增加国家投入，加大对节水灌溉饲草料地建设力度，为实现畜牧业发展、牧民增加，保护和改善草原生态环境的“双赢”目标提供坚实的水利基础保障。

（2）落实地方配套资金，适当调减配套比例

从目前实施的试点项目资金完成情况看，中央投资落实最好，牧民自筹次之，地方配套落实最差，尤其是省级未配套，地方配套资金主要集中在县级，一方面增加了地方财政的压力，更重要的是将地方配套压力转加到牧民身上，增加了牧民负担。因此，为切实落实好地方配套，建议减少地方配套比例，总资金按中央投资80%，地方自筹20%筹措，或完全由中央投资完成。

（3）完善牧区水利与畜牧业、农业的配套措施

牧区水利项目涉及到多部门的协调，应建立经常性联系制度。充分发挥各自优势，统筹安排国家资金，充分发挥投资效益。将灌溉饲草料地建设与围栏、棚圈、饲草料加工，改良畜群畜种结构、引进优良牧草品种、结构调整、栽培技术结合，促进传统畜牧业向生态畜牧业的转变，发挥项目的整体综合效益。

（4）增加项目试验及监测经费

针对牧区水利项目建设管理的试验与监测己取得了初步成果，但与牧区水利建设相比还存在很大差距，由于无经费，监测难以维继。应在项目建设管理费中增加试验与监测经费，一是对牧区各类草场适宜牧草品种，需水量及灌溉制度进行研究；二是针对不同灌溉方式下牧草增产效益和生态效益指标进行研究；三是加强地下水位、水量观测和后评价，为牧区水利建设提供科学依据。

（5）探索适合牧区发展特点的管理体制和运行机制

虽然牧区水利试点项目已初步总结出不同特点的管理体制与运行模式，但要使项目长期发挥效益，还要不断总结现有的模式，进一步探索针对牧区人广地稀，技术相对落后的运行管理模式，加强服务体系建设，做到工程有专人建，建后有专人管，管护有专人负责的良性运行机制。

（6）加大宣传与培训力度

一方面通过各种媒体加强舆论宣传，让牧区干部和广大牧民群众认识到牧区水利建设对草原生态保护的重要性，让他们亲身感受到牧区水利建设带来的生态、经济和社会效益，争取牧区群众的支持和社会的关注。另一方面针对基层技术力量薄弱环节，进一步加强牧区水利的技术和管理培训，在提高管理人员和技术人员项目管理与建设水平的同时，推广牧区水利技术，保证工程的建设与管理。

# 灌排泵站

## 现状

据统计，目前全国已建成大型泵站383处，2663座，装机总功率448.87万kW，装机总台数16359台，设计总流量28944.4m3/s，设计排灌总面积2.15亿亩，有效排灌总面积1.92亿亩。在383处大型泵站中，单座泵站装机功率或设计流量达到大型泵站标准的有158座、2514台、153.9万kW。建于20世纪80年代以前的大型泵站共有318处，占全国大型泵站总数的83%。共有中小型固定机电排灌泵站48万多处，遍布广大农村，装机功率约1800万kW，占全国固定泵站总装机容量80%左右。

大型泵站数量众多，分布面广，泵站型式差异较大。长江中下游及珠江三角洲是以低扬程排涝泵站为主的地区，主要包括湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、广东7个省，建有280处大型泵站，其中，大型排涝泵站240处，装机总功率196.06万kW，装机总台数8537台；设计总流量22306.6m3/s，设计排涝总面积7824.1万亩。黄河上中游是以高扬程多级提灌泵站为主的地区，包含陕西、甘肃、宁夏、山西、内蒙古5个省（自治区），该区内共有大型泵站43处681座，装机总功率148.45万kW，装机总台数3508台。在该区的43处大型泵站中，大型灌溉泵站39处，装机总功率141.23万kW，装机总台数3039台；设计总流量798.1m3/s，设计灌溉总面积1409.37万亩。松辽流域及海河流域是以中低扬程排涝与提灌泵站并重为主的地区，包含黑龙江、吉林、辽宁、天津、河北、河南6个省（直辖市），该区大型泵站的特点是泵站功能以排灌结合并重的中低扬程排涝与提灌泵站为主，共有大型泵站36处251座，装机总功率33.53万kW，装机总台数1532台；设计总流量2880m3/s，设计排灌总面积3084万亩。黄河下游、珠闽江及长江上游、新疆塔里木流域等是以中低扬程提灌泵站为主的地区，包含山东、福建、广西、四川、重庆、新疆6个省（自治区、直辖市），该区大型泵站的特点是以中低扬程提灌泵站为主，区内共有大型泵站24处262座，装机总功率29.58万kW，装机总台数1115台；设计总流量563.29m3/s，设计排灌总面积635.5万亩。

## 中部地区大型排涝泵站更新改造

### 中部地区大型排涝泵站概况

大型排涝泵站是指总装机功率达10000kW及以上，或总装机流量达到50m3/s及以上的单座泵站；或由多级或多座泵站联合组成的泵站工程，其整个系统的总装机功率达到10000kW及以上的泵站；或整个系统总装机流量达到50m3/s及以上，并属同一管理单位管理的泵站。

中部地区包括湖北、湖南、江西、安徽、河南和山西等6省，其中湖北、湖南、江西、安徽、河南5省建有大型排涝泵站。截止2007年底，中部地区共有大型排涝泵站166处、859座、总装机5247台140.19万kW，总装机流量14638m3/s，其中，单座达到大型泵站标准的有50座。中部地区大型排涝泵站设计排涝面积5382万亩，有效排涝面积4975万亩，形成了以大型泵站为骨干、以中型泵站为主体、大中小型泵站相结合的区域性排涝工程体系。中部地区大型排涝泵站数量约占全国大型排涝泵站数量的55%。在中部湖北、湖南、江西、安徽、河南五省的泵站工程中，大型排涝泵站的装机容量占五省机电排灌装机容量的20%左右，有效排涝面积占五省机电排涝面积的65%左右。但是，由于设备老化陈旧，设计不合理，中部地区大型排涝泵站装置效率平均不到40%，能源单耗平均在7-8kW•h/kt•m，大大超出规范要求，每年浪费的电能超过3亿kW•h。

### 中部地区大型排涝泵站更新改造前期工作

（1）编制中部四省大型排涝泵站更新改造规划

受水利部委托，2005年11月，中国灌溉排水发展中心根据中部大型排涝泵站布局、老化情况编制完成了《中部四省大型排涝泵站更新改造规划》，并经水利部批复。根据规划，到2008年，湖北、湖南、江西、安徽中部四省规划更新改造大型排涝泵站的总体规模为139处478座，装机3450台套，共110.69万kW，总流量11421m3/s。规划总投资63.93亿元，单位千瓦投资0.58万元/kW，单位流量投资55.98万元/（m3/s）。改造泵站412座，扩建泵站17座，拆除重建泵站49座。更新改造泵站中单座泵站装机功率达到大型泵站标准的46座、371台43.42万kW。

（2）开展了泵站安全鉴定

为了做好中部地区大型排涝泵站的更新改造工作，保证更新改造工程质量、节省投资，达到泵站更新改造的目的，水利部下发了《关于开展大型排涝泵站更新改造项目安全鉴定的通知》（办规计函[2006]197号文）和《关于印发〈大型排涝泵站更新改造项目安全鉴定工作导则〉的函》（中灌发技函[2006]51号文），中国灌溉排水发展中心受水利部委托负责大型排涝泵站更新改造项目安全鉴定的组织、管理和安全鉴定报告复核工作。根据《泵站安全鉴定规程》（SL316—2004）规定，泵站安全类别评定分为四类，一类泵站，运用指标能达到设计标准，无影响安全运行的缺陷；二类泵站，运用指标基本达到设计标准，建造物和设备存在一定损坏，按常规维修养护即可保证安全运行；三类泵站，运用指标达不到设计标准，建筑物或设备存在一定损坏，经对建筑物大修、加固或对主要设备进行大修、更新改造后，能保证安全运行；四类泵站，运用指标无法达到设计标准，建筑物存在严重安全问题，可降低标准运用或报废重建。

2007年，全面完成了中部地区大型排涝泵站更新改造项目需进行鉴定的141处泵站的安全鉴定工作。141处泵站中，综合安全类别评定为三类的111处、四类的30处。

### 中部地区大型排涝泵站更新改造项目实施

国家发展改革委和水利部根据批复的《中部四省大型排涝泵站更新改造规划》（水规计[2005]483号），2006年下达投资启动中部地区（湖北、湖南、江西、安徽和河南五省）大型排涝泵站更新改造项目。2006年中央补助投资8亿元、地方配套8亿元，更新改造大型排涝泵站36处；2007年中央补助投资5亿元，地方配套5亿元，更新改造31处。目前中部地区大型排涝泵站更新改造项目在正常进行中，且进展顺利，部分项目在2007年汛期发挥效益。

## 管理与改革

我国泵站管理基本分为国家和集体管理两种模式。大中型泵站基本上由国营单位管理，小型泵站工程多由村级集体管理，有的已改为股份制，有的租贷、承包给单位或个人经营管理。大中型泵站工程管理单位的性质多为公益性或准公益性，属事业单位。公益性质的经费来源，一般为差额拨款，少数为全额拨款；准公益性的经费来源，基本为自收自支，即靠水费收入维持工程运行。

截止2007年底，29个省（自治区、直辖市）出台了水利工程管理体制改革实施方案，以省级政府文件颁布，90%以上的大型泵站完成“两定”测算工作，大部分的改革方案已经批复，并实施了管理体制改革。大型排涝泵站基本落实运行管理人员经费，50%以上的全部落实或部分了落实维修养护经费；80%的大型灌溉泵站落实了部分公益性管理人员经费，20%落实了部分维修养护经费。通过改革的大型泵站，运行管理人员由100人/万kW左右下降到60人/万kW左右，减少约40%。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）泵站老化失修、功能下降，急需更新改造

大型灌溉排水泵站在历年抗洪除涝、灌溉等方面发挥了举足轻重的作用，但由于大都是上世纪60～70年代所建，建设时间早、运行时间长，设施老化损坏较为严重，效率逐年下降，一些设备带病运行，险情隐患比比皆是，事故、故障时有发生，为了防汛抗洪、抗旱灌溉，只得冒险带病运行。中小型泵站中约96%建于20世纪80年代以前，设计标准低、布局不合理，建筑物年久失修、破损严重，机电设备老化、淘汰产品多，机泵装置效率低、能耗大、运行成本高，管理体制不顺、运行维修经费无正常来源，更新改造资金缺乏、部分泵站已失去功能等问题。

（2）管理体制不顺，经费来源无保证

人员工资费用、工程维修费用、管理费用等开支没有正常的来源渠道，收少支大，亏欠严重。大多数泵站工程管理单位的分配形式仍是事业单位的一套工资制度，职工收入与岗位业绩脱钩，不能充分调动职工的积极性。管理单位在行政管理、工程管理、财务管理等职能配置差异性、随意性大，因人设岗、按“事”定员的现象严重，内部规章制度不健全，责权不明确。

（3）管理人员素质需要提高

泵站大多地处偏僻，现有泵站管理人员难以适应现代水利与市场经济的要求，高素质、复合型人才，特别是计算机、通讯、网络和现代管理的人才缺乏。据调查统计，具有高、中级职称的技术人员仅占职工总数的8.57%。由于技术力量薄弱，造成工程管理粗放，管理手段落后，技术含量不高；资产、财务管理薄弱，难以做到规范化管理；管理成本高、运行效益差。

（4）工程养护维修经费不足

许多泵站工程管理单位靠收排灌水费来维持泵站的管理、运行和维修，由于水费收取很难到位，工程养护维修经费严重不足。工程养护维修缺乏竞争机制和严格的定量考核、监督机制，养护维修成本高、效益低、质量差。

### 发展对策

（1）提高认识、加强领导

各省在更新改造项目实施中，应成立项目领导小组，切实加强各级政府对大型泵站更新改造的领导，加大监控力度，进一步落实行政首长负责制，真正做到责任、措施和投入“三到位”。

（2）严格执行国家基本建设程序，确保更新改造项目健康有序地进行

加强大型泵站更新改造项目的建设管理，所有更新改造项目均要按照基建程序的要求进行前期工作，并按照程序报批。严格实行工程建设“四制”，完善工程质量与安全监督管理体系。严格项目的验收管理以及更新改造项目的审计监督、监察工作；加强更新改造资金计划和管理，确保投资专款专用。

（3）加强协调，为更新改造提供良好的外部环境

一是要协调政府与农民、中央与地方的关系；二是各地要协调项目建设与机电设备生产配套、交货安装时间的关系。由于项目上马比较集中，机电设备牵涉到水泵、电机、变压器、开关、计算机监控设备及自动化元件、闸门及启闭机、辅助设备等十几个品种的生产厂家，需要统筹协调，保障更新改造项目按时发挥效益。

（4）增加投入，建立稳定的投入保障机制

进一步明确划分中央和地方，政府、社会和受益者在大型泵站更新改造中的事权和责任，贯彻责、权、利统一的原则。国家重点扶持大型泵站的更新改造，其投入由中央和地方政府共同承担。各级地方政府应根据财政状况落实配套资金，保证及时到位。

（5）深化改革，建立良性运行机制

建立适应社会主义市场经济体制要求的管理体制，建立起产权清晰、权责明确、管理科学的管理体制和良性运行机制。积极探索管养分离的路子，推进维修养护工作的市场化和社会化，使其适应农村经济和社会发展，建立有制度保障的经费渠道，合理的水价形成和收费管理机制等。

（6）建立健全各项管理制度，规范管理

建立健全各项管理制度、管理办法及各项责任管理目标等管理的法规性文件，并按照大型泵站管理的组织程序进行修订，经政府有关部门批准后，在大型泵站管理中严格实施。落实工程质量终生责任制，确保工程质量。

（7）依靠科技进步推进大型泵站现代化建设

积极推广应用新技术, 扶持引导大型泵站机电设备制造业的发展，进一步提高大型水泵和机电设备的档次，推进机电产品的升级换代，提高生产厂技术水平。加强对泵站监测设施、生产生活设施、通信调度设施等管理设施的建设和维护，采用信息网络、数字化等新技术，提高大型泵站基础信息的收集和处理水平，逐步实现大型泵站信息监控自动化、信息传输与处理网络化、管理调度信息化，推进大型泵站现代化进程。

# 农村饮水安全工程

## 现状

“十五”期间，中央投资117亿元，加上地方配套资金和群众投劳折资106亿元，兴建乡村集中供水工程80多万处，累计解决了6700万农村人口饮水困难和饮水安全问题。2007年5月30日，国务院正式批准《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》。温家宝总理作出了重要批示：“加强工作，注重落实，做好宣传，接受监督。”这标志着我国农村饮水安全工作进入了一个新的发展阶段。按照国务院批准的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》，“十一五”期间，全国计划投资655亿元，其中中央财政投入320亿元，地方财政投入270亿元，受益农民投劳折资65亿元，用于解决全国1.6亿农村人口的饮水安全问题。

2006年至2007年，全国共安排农村饮水安全工程总投资249亿元，其中，中央安排投资123亿元，计划解决6042万农村人口的饮水安全问题。由于地方政府高度重视农村饮水安全工作，农民群众积极性高，除完成国家计划外，北京、山西、山东、浙江、湖北、重庆、贵州、陕西等省份还积极筹措资金加快农村饮水安全工程建设。据统计，实际完成总投资291亿元，共计解决农村6522万人的饮水问题，验收工程的合格率达到99%，优良率71%。

## 工程建设与成效

### 工程建设

据统计，2006、2007年农村饮水安全项目新建50211处集中式供水工程，新增日供水能力862万吨/日，解决农村5828万人的饮水安全问题，占两年实际解决农村饮水人数的89%。由于各地普遍加强了工程建设管理，规模较大的工程均实行了“四制”（项目法人责任制、招标投标制、工程监理和合同管理制），其余工程实行规划建卡、社会公示、招标采购、资金报账、巡回监理、落实工程质量责任等“六制”，工程质量总体良好。

### 取得成效

农村饮水安全工程被农民称之为是“民心工程”、“德政工程”。根据入户问卷调查，农民群众对农村饮水安全工程的满意程度为93%。主要反映在以下几个方面：一是减少疾病，提高了项目区群众的健康水平。据宁夏典型工程测算，受益群众每年户均节约医疗费250元；浙江义乌、温岭、平阳等项目区的调查，受益区农民的医疗支出每年每人减少424元。湖南、湖北反映，农村饮水安全工程从用水条件上有效遏制了血吸虫病的蔓延。二是解放了农村生产力，增加农民收入。据重庆市估算，每年可解放用于挑水的农村劳动工日1.68亿个，按20元/工日计算，每年可产生33亿元的经济效益；四川省反映，在2006至2007年上半年的百年一遇特大干旱期间，全省近1万处集中供水工程和100余万处分散工程一直运行正常，475万户、2103万农村人口饮用水有了保障，外出务工青壮劳动力没有因返乡抗旱减少劳动收入。三是改善了农村生活环境，促进了新农村建设。农村饮水安全问题解决后，带动了改厨、改厕，项目区农民生活条件明显改善。四是密切了党群、干群关系，增进了农村社会和谐。特别在一些民族地区和过去缺水严重的地区，不但避免了水事纠纷，而且促进民族团结，维护了社会稳定。

## 管理与改革

为加强农村饮水安全工程的建设和管理，各地探索和采取了一系列行之有效的措施：

（1）加强组织领导，认真做好前期工作

全国30个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团都将农村饮水安全工程列入省级政府政绩考核或为民办实事的重要内容，山西、辽宁、江苏、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃等19个省份各级政府之间签订了农村饮水安全工程建设目标责任书，29个省（自治区、直辖市）各级水利部门之间签订了责任书。各地积极落实行政首长负责制，均成立以县级政府主要或主管领导任组长，发展改革、财政、水利、卫生等部门为成员单位的农村饮水工程建设领导小组。为做好前期工作，严把设计审批关，目前全国有1613个县依据《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》和《县级农村饮水安全工程“十一五”规划指南》完成县级规划编制，并经上级水行政主管部门审查后，由县级人民政府批准，占农村饮水安全项目县数（2664个）的61%。

（2）规范资金使用管理和项目建设管理

目前多数省（自治区、直辖市）基本上按不低于地方配套30%的要求，较好地落实了农村饮水安全省级配套资金。其中，天津、河北、山西、辽宁、吉林、江苏、湖北、江西等省级配套资金落实较好，江苏、浙江、湖南等省还加大了对经济落后地区的补助力度。各省针对农村饮水工程点多、面广、分散，建设和管理难度大，为保证工程质量和效益，各地严格按照《国家农村饮水安全项目管理办法》要求，加强规范管理。对于日供水1000m3（或供水人口1万人）以上的单项工程严格实行“四制”管理；其他工程积极推行“六制”管理。主要材料设备实行招投标和集中采购。

（3）探索有效建后管理形式，强化运行管理

各级地方水行政主管部门高度重视农村饮水工程的建后管理工作，指导各地探索农村饮水安全工程良性管理体制和运行机制，保证工程发挥最佳效益。山东、江苏、浙江、河北、湖北、陕西等省部分县利用自来水公司管网延伸，实现城乡供水一体化。陕西、宁夏、河南等10多个省的部分县成立了农村供水管理总站，乡镇设供水管理分站，对全县农村饮水工程建设、运营和人员进行统一管理。北京市农村饮水工程管理建立了“三证三卡五公开”管理制度，即：办理取水许可证、卫生许可证和管水人员健康证；填写工程管理卡、水质管理卡、运行管理卡，记录供水工程的责任主体、管理主体、主要工程内容及日常的运行情况；为每个用水户发放农民安全饮水明白卡，实行水厂管理责任人公开、水价公开、水费收缴及使用公开、水质监督热线公开、维修热线公开“五公开”制度，最大限度的保障农民的知情权和监督权。为提高供水应急处置能力，北京、河北、吉林、四川、贵州、陕西等11个省已编制完成供水应急预案，建立供水应急机制。

（4）积极推行用水户全过程参与

各地在农村饮水安全项目建设管理中积极推行用水户全过程参与，切实维护农民的知情权、参与权和监督权。规划阶段，对项目现场踏勘时，就水源选择、工程建设方案等征求当地群众意见，实施方案或初步设计完成后，在征求群众意见基础上进一步优化设计；在工程建设阶段，推行公示制，选派受益群众代表参与建设管理，费用支出推行“农民签收”制度；在工程运行管理阶段，组建用水户协会或者用水小组的方式参与用水管理，合理确定水价，制定水费征收制度，公开水费收支情况，监督水源地保护、管网维修等，促进工程良性运行与效益的可持续发挥。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）部分地方对农村饮水安全工作的重要性和复杂性认识不足，没有真正把这项工程当作民生工程来抓，对工作的长期性和艰巨性认识不够。

（2）中西部地区市县级财政困难，配套资金普遍难以及时足额到位。

（3）一些地方重建设轻管理，注重上项目争资金，忽视建设和管理。

（4）各地技术和人才普遍不足、基础工作薄弱、法规制度不健全，导致部分地方工程建设和运行管理出现问题，一定程度上影响了工程效益发挥。

### 发展对策

（1）进一步深化对农村饮水安全工作重要性的认识，加快工程建设步伐。实施饮水安全是全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，落实城乡统筹战略，实现基本公共服务均等化的必然要求，也是提高人民群众健康水平，维护群众生命安全的重要保障。要充分统一思想，进一步加大工作力度，切实把这项民生工程抓紧抓好。

（2）深入开展调查研究，努力解决好政策问题。进一步简化和规范项目前期工作程序；解决好前期工作和项目管理经费问题，合理确定好贫困地区资金配套比例，制定有关税费和电价等优惠政策；制订并完善相关法规和技术标准、建设管理的规程规范等。

（3）进一步落实建设和管理的责任，着力推进工程建设。要进一步加强领导，落实责任制。通过层层签订责任书，逐级落实责任的办法，为饮水安全工作提供强有力的组织保障。实行项目申报审批、主要设备材料集中招标采购、工程监理、受益农户监督、用水户全过程参与等办法，确保工程质量和资金安全。深化供水管理体制改革，落实管理主体和责任主体，健全规章制度，科学确定水价，鼓励用水户参与工程运行管理和维护，确保工程建得成，用得起，管得好，长受益。

（4）加强督促检查，做好技术指导。把检查常态化、公开化，把检查工作当作加强管理的重要内容。通过建立检查结果的通报制度，建立工作开展好的激励制度和违规行为的处罚制度等，确保饮水安全工作健康发展。同时，组织专家分片对口进行技术指导，搞好优化工程设计方案、技术和设备选型，通过最优的技术手段，解决高氟水、高砷水、苦咸水、污染水等特殊饮水水质处理问题。

（5）加强宣传舆论工作，营造良好的社会氛围。要充分利用电视、广播、报纸、网站等媒体，将中央的惠民政策和措施原原本本地告诉群众，大力宣传农村饮水安全工作政策、饮水安全工作取得的成果、各地建设和管理的典型的经验，以及已建工程在改善民生、提高人民群众健康水平、解放和发展农村劳动生产力等效益发挥情况，充分激发人民群众主人翁精神，调动各方力量参与工程建设和管理的积极性，为农村饮水安全工作营造良好的舆论氛围。

# 灌排科技与培训

## 农业节水研究

2007年在继续开展国家863计划现代农业技术领域“现代节水农业技术与产品”重点项目、国家“十一五”科技支撑计划项目“大型农业灌区节水改造工程关键支撑技术研究”以及国家自然科学基金计划等研究中，基础研究和应用技术方面取得了阶段性成果。

### 基础研究

（1）作物节水高效机理研究

2007年开展的抗旱节水遗传性状鉴选与利用研究，初步确定了与作物节水相关的关键生理指标，建立了水分高效利用型和抗旱节水型主要农作物品种筛选鉴定优化指标。在作物水分亏缺补偿机理研究方面初步探明了水分亏缺下作物产生适应和补偿的高效用水生理过程，作物各生育期个体、群体对水分亏缺产生适应、伤害、补偿的条件，作物产生生长补偿、光合补偿、代谢补偿的类型、强度，以及作物生理节水潜力。初步构建了主要农作物不同水分环境与产量水平下的作物需水特征和水分生长模型，确定了作物经济需水量标准与最优蒸腾量。此外，在基于生命需水信息的作物高效节水调控理论、作物蒸腾蒸发耗水与区域多作物组合耗水机理方面也取得进展。

（2）农田水分转换与水盐运移

2007年在尺度理论、农田水盐运移方面的研究取得有益成果，包括：① 在农业节水灌溉尺度分析方法的研究上，阐述节水灌溉尺度效应内涵和尺度效应存在原因；② 采用大型蒸渗仪研究不同地下水埋深条件下微咸水（咸水）灌溉对土壤水盐的影响，建立了BP神经网络水盐耦合模型；③ 在基于水盐平衡的绿洲灌区次生盐碱化防治；④ 水稻节水灌溉生长条件下农田水盐动态运移模型。⑤ 微咸水入渗条件下碱土和盐土水盐运移特征分析，地下水浅埋区盐碱地滴灌条件下土壤盐分运移。

（3）灌溉用水的优化配置与高效利用

2007年主要研究进展包括，建立具有智能化特点、较高模拟与预报精度的分布式区域优化模型；遗传算法在水资源优化分配问题中的应用等。例如“数字都江堰”二期工程建设，围绕节水灌溉、优化调度，重点建设了包括渠首枢纽水资源优化调度系统、节水灌溉示范区水资源调度管理系统和水利工程与水安全管理信息系统在内的三大应用系统。新疆阿瓦提灌区结合RS、GIS技术，应用水盐平衡模型，提出水土资源开发利用与优化配置战略。

（4）全国灌溉用水有效利用系数测算分析

2007年继续采用“首尾测算法”，选择不同规模（大、中、小、纯井灌区）、不同取水类型（提水、自流引水）、不同工程状况和管理水平的典型代表灌区作为样点灌区，开展全国和各省份的灌溉用水有效利用系数测算。在样点灌区灌溉用水有效利用系数测算的基础上，采用点与面相结合，调查统计与观测分析相结合，微观研究与宏观分析评价相结合的方法。根据2006年对各省不同规模灌区灌溉用水量和灌溉用水有效利用系数测算分析值，利用水量加权平均得到全国灌溉用水有效利用系数平均值为0.46，全国大型、中型、小型和纯井灌区灌溉用水有效利用系数平均值分别为0.42、0.43、0.46、0.69。

（5）北方地区水稻生产潜力与水利保障对策

2007年对北方地区水稻生产典型区进行了调查研究，在综合分析水土资源状况、水稻生产特点与变化等因素基础上，提出提高北方水稻生产能力的两个根本途径，一是稳定现状种植面积，提高单产水平；二是在有条件地区合理开发境内地表水资源并适量开发利用“二江一湖”界河水资源，扩大水稻种植面积。据分析，到2020年北方地区稻谷生产能力可以增加1369万吨，使北方稻谷总产量达到4172万吨，年均增幅2.7%左右。实现上述增产目标，需要加大灌区续建配套与节水改造力度，采取综合措施改造中低产田，大力推广水稻综合节水技术，合理配置水资源等措施，同时处理好发展水稻生产与保护湿地、保护黑土地、农业节水、保持北方大米特色等关系。

### 应用技术研究

（1）现代节水农业技术

2007年初步筛选出一批抗旱节水型主要农作物品种，提出对作物产量和干物质形成具有明显补偿效应的调控技术。初步建立了全国数字化作物需水信息管理系统，开发出作物水分和气象信息的智能化非充分灌溉预报系统及决策支持软件，建立智能诊断控制灌溉技术系统，开发了支持软件。初步建立了降雨径流调控和作物高效利用的生物技术与工程技术，构建降水资源转化与作物高效利用技术体系。提出利用再生水灌溉的安全控制指标体系及主要作物的再生水灌溉制度，初步形成滩涂陆基海冰资源开发技术，海冰农业高效利用技术体系与灌溉制度，基于作物健康生长与土壤质量安全的水盐调控精量灌溉技术。

（2）灌区节水改造技术

初步提出了灌区状况诊断评价技术与方法、诊断指标体系、定量化分析评估方法以及影响灌区运行管理效率的关键因素排序方法，形成灌区田间节水改造标准化高效技术集成模式。提出了输水渠道及建筑物老化诊断技术以及防治与修复技术，初步建立了输水渠道及建筑物老化损坏程度及影响因素判断方法与评价指标，研制开发出具有良好防渗抗冻胀性能的渠道防渗新材料及相应的铺设施工技术、渠灌区管道输水灌溉成套技术，开发出适宜的工程布设技术模式与方法。提出了灌区动态配水模拟仿真技术与实时调控技术，初步开发出灌区用水群决策支持模型和动态配水管理软件、灌区用水监控与调配的系统运行管理模式。初步提出了灌区水资源及水环境承载能力评价量化标准、指标体系和评价方法，提出适用于不同类型灌区的地下水开采模式和机井合理布局，地下水资源合理开发利用的最优管理模式，受损机井诊断与改造修复技术及方法。初步提出了灌区节水改造环境效应评价方法与指标体系，开发出灌区节水改造环境效应综合评价信息管理系统。借鉴国外灌溉现代化理念与灌区快速评估方法，形成了适合于我国灌区实际的灌区快速评估方法与指标体系，开发完成了评估分析软件。

（3）排涝与大型泵站更新改造技术

初步提出了除涝、防渍、涝渍兼治的农田排水方法与指标，节水灌溉条件下土壤水盐运移转换过程时空变异规律，水盐调控的排水工程规模和标准化设计与管理模式。初步提出了大型泵站技术经济指标体系及评价方法、泵站工程老化及设备故障诊断方法，泵站流动模拟、水力系统运行仿真技术和泵站测试技术，泵站系统优化配套与运行管理技术。

## 农村水利信息化研究

### 基本概况

“全国农村水利管理信息系统”定位为农村水利行业及项目管理的MIS系统，建设目标是以水利政务外网链接部、省两级节点，充分利用现有设备基础上增添相应设备作为硬件运行平台，围绕农村水利主网站和农村水利数据中心，实现农村水利的行业管理和当前十个主要项目管理的信息化工作，同时建设农村水利数据维护中心并根据需要辅以适当内网应用，确保系统长效稳定运行。

中国农村水利管理信息系统设计为基于SOA的B/S构架，总体结构划分为四个层次：界面展现层，主要包括主网站；业务应用层，十个重点业务应用；应用支撑服务主要提供应用支撑和服务集成；信息资源主要包括对十个重点业务应用之间的数据共享与访问，同时为基础数据资源如农水行业管理数据、项目管理数据等信息资源的整合与共享提供相应的实现机制与接口。

2007年中国农村水利主网站目前已经上线试运行，该站除具有一般行业网站的信息发布、政策宣传等功能外，还是农村水利行业的数据中心、行业管理和项目管理的支撑平台。数据中心包括以省为单位的投资情况、灌溉面积、节水灌溉面积、除涝面积、灌溉用水量、灌溉水利用系数、农业用水指标、有效灌溉面积分布、机电排灌、水管体制改革、机构与人员11类行业管理数据和农村饮水安全等10类项目管理的宏观数据。目前通过历史资料、省级填报等方式完成部分基础数据采集工作，并开始应用于管理工作当中。

### 管理信息系统建设

（1）大型灌区管理信息系统。是农村水利管理信息系统最重要的子系统之一。主要包括：灌区基本情况、项目管理情况和水利工程改造情况三部分内容。2007年该系统的开发基本完成，数据维护、分析汇总以及部分具有管理功能的模块开发完毕，并完成了异地在线程序测试。32个省级单位、所属灌区资料及广西、黑龙江、浙江3省26个大型灌区节水改造工程电子地图已经可以通过互联网在线浏览查询。对30多个省级灌区主管部门、400多个灌区的有关人员，进行管理信息系统的数据指标和填报程序全面培训。对自1998年项目实施以来的灌区基本信息、项目改造、管理与改革等历史数据进行整理、填报。

（2）农村饮水安全管理信息子系统。与灌区管理不同，农村饮水安全工程规模较小，每年工程数量却数以几十万计。该项工作起步早于主系统建设，开发工作基本完成。2007年重点针对基础设施投资大、实施难度大、维护工作量大和与主系统衔接等问题，进行系统优化整合工作。中型灌区等其他项目管理子系统目前都处于深入设计阶段，计划2008年底上线试运行。

（3）灌区信息化数据库建设。目前，灌区数据库建设的成果主要集中在大型灌区方面。为指导灌区开展数据库建设，早在2003年就由清华大学和中国灌溉排水发展中心着手研究大型灌区基础数据库建设相关问题，其内容不仅涉及到水利专业知识，而且涉及到数据库专业知识和编码制定规则等。2007年结合大型灌区基础数据库建设研究成果，有关单位相继开发了灌区基础数据库管理系统，内容涉及从水源、灌排渠系、渠系建设物、管理机构、用水单元、测站到档案资料管理等大量的数据信息和众多的关联信息。

## 农村安全供水技术研究

2007年开展“十一五”国家科技支撑项目“农村安全供水技术集成研究与示范”以及相关技术研究，取得一定成果。研究提出了南方平原区以及西南山丘地区农村安全集中供水工程建设与管理的集成模式，包括：水源地保护、源水预处理技术与水处理工艺、输配水系统、水质在线监测与自动控制、管理体制和良性运行机制、水价方法与政策、工程后评价等；研究提出了川中不同类型供水工程、不同类型丘陵区供水工程的建设模式，西北地区雨水安全集蓄及小型水源工程技术集成模式；构建了集水质净化消毒技术与设备、水质检测技术与设备和用水户自主管理为一体的工程技术及运行管理模式；初步形成了以窖水为主的山区单户供水、以深层地下苦咸水为水源的小规模集中供水和以深层地下水为水源的适度规模集中供水3种技术集成模式；研究并示范分质供水工程技术，构建集水质净化处理技术与设备、水质检测技术与设备和专业组织管理为一体的应用技术体系，初步形成了农村安全供水运行管理模式。

## 技术标准研究

受水利部委托，中国灌溉排水发展中心组织对农村水利技术标准体系进行了专题研究，提出了《农村水利技术标准体系研究报告》和《农村水利技术标准体系表》。2007年7月，中国灌溉排水发展中心组织专家，对2005年首次提出的《农村水利技术标准体系表》进行了修订，提出了已颁布或需要制订颁布的农村水利技术标准76项，包括农村水利综合类、泵站与机井、灌溉、排水、灌区、村镇供水、雨水集蓄利用、劣质水利用等方面。这些标准的功能与作用分为综合技术、规划、建设、管理、材料及试验、装备等方面。截止2007年，水利部已颁布且正在执行的农村水利技术标准共有41项，其中国家标准8项。2000～2007年制订或修订并已颁布实施的达22项。

目前，经水利技术标准委员会批准正在编制和修订的农村水利标准21项，其中，修订的8项，新编的13项；国标8项、行标13项。目前，已完成制修订的有2项，待发布，其余标准正在编制中。自1984年农村水利标准SDJ217-84《灌溉渠系设计规范》颁发试行以来，到2007年水利部陆续组织编制和颁布了41项农村水利标准。加上其他部门编制的颁布的相关标准共68项，这些标准在颁布后，通过出版发行，举办各种类型的培训班和宣贯班，使这些规范标准得到广泛应用，在规范农村水利工程规划、设计、施工和管理，提高工程建设质量和所需设备的生产质量，改善生态环境等方面发挥了重要作用。

## 技术培训

为深入实施水利人才战略，进一步加强专业技术人才队伍建设，贯彻《“十一五”水利干部教育培训规划》，全面落实大规模培训干部任务，不断提高农村水利职工队伍素质，按照水利部2007年面向行业举办的培训计划，完成了10个培训项目共16期培训班，培训总人数为1694人（次），学员为来自全国各省（区、市）、计划单列市从事农田水利、泵站技术及管理、农村饮水安全工作的人员。在每期培训班举办之前，按照课程要求选择教师，研讨授课内容，编印讲义，并根据讲授内容对学员的学习效果进行测试、评定，保证了培训效果。参加培训并经考试成绩合格的学员，颁发由水利部统一印制的《水利行业培训证书》。通过对学员填写的“培训效果评估问卷调查表”汇总分析，所举办的培训班基本上都达到了预期目的，大部分学员都对培训内容的安排、教师和教材的选择、培训管理及服务表示满意，所学到的知识都能应用到自己所从事的工作实践中。2007年培训班情况见表6。

表6：2007年中国灌溉排水发展中心培训情况表

| 序号 | 培训班名称 | 培训时间 | 培训地点 | 培训人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站更新改造技术应用培训班 | 1月17日—19日 | 安徽 | 103 |
| 2 |  | 5月15日—17日 | 江苏 | 157 |
| 3 | 农村饮水工程技术与项目管理培训班 | 6月5日—8日 | 贵州安顺 | 98 |
| 4 |  | 6月8日—11日 |  | 139 |
| 5 |  | 6月11日—14日 |  | 146 |
| 6 |  | 6月15日—17日 | 贵州铜仁 | 141 |
| 7 | 节水灌溉示范项目培训班 | 7月16日－18日 | 新疆 | 255 |
| 8 |  | 8月2日－4日 | 河北 |  |
| 9 | 牧区水利试点项目建设管理培训及研讨班 | 8月8日－10日 | 黑龙江 | 122 |
| 10 | 农村水利技术标准宣贯班 | 9月11日－14日 | 河北省 | 280 |
| 11 |  | 10月23日－26日 | 海南省 |  |
| 12 | 用水户协会监测评价技术培训班 | 1月4日－7日 | 云南 | 30 |
| 13 | 参与式项目管理培训班 | 9月9日－13日 | 新疆 | 40 |
| 14 | 中型灌区节水改造项目建设管理培训班 | 1月15日－18日 | 浙江省 | 98 |
| 15 | GEF海河项目IWEMP编制经验交流培训班 | 5月28日-6月1日 | 河北 | 55 |
| 16 | 灌溉现代化与灌区对比分析培训班 | 5月21日－26日 | 湖北 | 30 |
| 合 计 |  |  |  | 1694 |

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）灌排技术创新投入不足

由于灌溉排水的公益属性，灌排技术的创新主要依靠国家和部门的投入，尽管近年来已将有关农村水利技术的创新研究列入国家攻关和科技专项中，科技投入逐年加大，但在这方面的投入还不能适应新时期农村水利发展的需求。

（2）总体水平仍较低

与发达国家相比，我国灌排技术水平总体水平仍较低，具有自主知识产权的先进技术和产品少，设备产业化程度低。但在近期的灌排技术创新研究中，存在着面上求全、重理论轻实用，有盲目追求高新水平的倾向。

（3）与农村居民生活密切相关的饮水安全等技术急待提高

如何进一步提高农村供水技术，因地制宜地科学规划和建设，水质、水量并重，建设适度规模集中式供水工程并供水到户，加强建后管理，确保供水质量、工程良性运营和可持续利用，使逐步走上科学发展的轨道，则是今后农村供水技术创新的重点。

（4）农村水利信息化技术不够成熟，推广应用难度较大

信息化应用软件开发利用层次较低，使得应用软件功能单一、标准化程度低、系统性差、成本高、维护困难，不能形成全局性高效、高水平、易维护的应用软件资源。已建或在建的数据库模式多样、标准化程度低、存储数据同化困难、安全与更新机制缺乏、技术水平差距明显，难以实现信息共享。多数应用软件和已建数据库规范性较差，自成体系，只能由少数人员熟悉使用，一旦出现问题，往往导致整个系统的瘫痪甚至废弃。这些应用软件和数据库由于缺乏统一的建设标准，很难为其它用户使用，客观上形成了难以逾越的数字鸿沟。

（5）灌排技术支撑体系建设仍然薄弱

虽然近些年来，对包括技术推广、技术培训、技术咨询、产业化建设、工程建设和设备质量的技术监督、工程管理和运行机制等灌排技术支撑体系建设做了许多研究和改革，但大部分仍处于探索阶段。如农村水利工程设计不够规范，技术推广和技术培训方法单一且体系不够健全，工程建设和设备质量监督工作仍很薄弱，技术咨询尚未能实现社会化服务，工程管理和运行机制还难以适应农村水利的公益特点，实现自我发展和良性循环还比较困难。

### 发展对策

（1）探索灌溉排水新技术和新机制

紧密结合我国灌溉排水的特点，总结和筛选国内的新技术并借鉴国外的先进适用技术，探索适合新农村建设所需要的灌排新技术和新机制，提出切实可行的、能满足21世纪发展需要的灌排新技术体系，以促使灌溉排水事业的快速、可持续发展，为社会主义新农村建设和可持续发展奠定基础。

（2）发展适合我国国情的灌排新技术

应按照“有所为，有所不为”的原则，重点研究和发展适合我国国情的灌排新技术，并应与农业生产密切结合，科技人员要深入田间地头，研究和开发提高农业生产及农民生活急需的灌排新技术、新设备。在吸取国外技术时，应重点引进有利于提高灌排技术和设备产品质量水平的国外先进技术。

（3）把解决农村饮水安全及改善农村生态环境的技术研究摆在优先位置

优先对与饮水安全、小流域治理水土保持、中低产田改造、血吸虫病防治等相关的灌排技术进行研究和创新。重点解决饮用水高氟、高砷、苦咸、污染及微生物病害等严重影响身体健康的水质问题，以及局部地区的严重缺水问题，优先解决人口较少民族、水库移民、血吸虫病区和农村学校的饮水安全问题；加强农村环境卫生综合整治，引导农民科学施用化肥、农药，搞好废污水、垃圾处理，减少面源污染；建立水质监测体系，保障供水安全，让农民群众喝上干净水。

（4）进一步加强灌区用水管理信息化建设

建设的重点应包含应用软件的研发和用水管理数据库建设两个方面，而为了实现灌区用水管理信息系统的开放性和可扩展性，以保障灌区用水管理信息化的可持续发展，必须尽快建立灌区用水管理信息化标准结构体系和灌区用水监控与调配的系统运行管理模式，指导灌区信息化建设和为不同类型灌区选择监控硬件和调配软件提供技术指导，以灌区的信息化促进灌溉的现代化，更好地为用水户提供供水服务。

（5）加快灌排技术支撑体系的创新

灌溉排水事业具有很强的公益属性，把灌排技术支撑体系的建设的定位放在不以盈利为目的而要以服务“三农”为主；不加重农民的负担而要使农民得利；不损害农民的利益而要保护农民的既得利益等基础上，实现灌溉排水工程建设的良性循环。

# 产品开发

## 灌排企业现状

### 数量和分布

我国生产灌溉排水产品与设备的企业约有300多家，分布在北方的约占70%，南方的约占30%，年销售额近100亿元，生产企业布局基本合理。生产轻小型喷灌机组的企业主要分布在浙江、江苏、湖北等省。生产卷盘水力驱动自行式喷灌机的生产企业主要分布在江苏、东北三省、山西、山东、河南等地。生产大型时针式和平移式喷灌机的企业并不很多，主要分布在河北、黑龙江和甘肃等地。生产合金管道式喷灌系统的企业主要集中在山西太原。生产微灌系统包括滴灌和微喷设备的企业在最近几年发展迅速，分布区域主要在北京、天津、山东、新疆、河北、甘肃、四川、陕西、吉林等地；生产灌水器（喷头）金属类的企业主要集中在河南郑州、浙江新昌、湖北云梦和广州等地；塑料类的主要集中在吉林通化和辽宁沈阳。近几年在浙江的宁波、温州等沿海城市各类喷头生产企业发展比较迅速。微喷头因其用量相对较小，生产企业较少，也比较分散。生产泵类的企业主要分布在江苏、浙江、山西、河北、湖北、河南、辽宁等地。生产输水管道的企业规模扩展最为迅速，主要分布在河北、福建、山东、天津、重庆、四川、湖北、湖南、辽宁、新疆等地。生产渠道防渗机械和防渗材料的企业较多，主要分布在山东、河北、东北和新疆等地。生产过滤设备的企业相对较少,产品规格型号比较齐全的企业主要在新疆和北京。

### 规模与技术水平

据不完全统计，灌排企业固定资产在500万元以下的约占30%；企业固定资产在500万元～1000万元之间的约占42%；企业固定资产在1000万元～3000万元之间的约占20%；企业固定资产在3000万元以上的仅占约8%（其中包括6家固定资产在1亿元以上的企业）。约60%的企业为民营股份制企业，其中约1/3是家族式管理企业。由此可见，我国灌排设备生产企业规模普遍较小，并且多数企业的生产经历较短。据有关统计，企业年龄在10年以上的仅占20%左右，大多数为近10年才建立的企业，有一些企业才两三年的生产经营时间。另外，有一些企业过去生产的是其他行业的产品，后转为生产灌排设备。

多数灌排设备生产企业的技术水平现状是：较小规模的企业因为资金实力的原因、地理位置的原因和其他一些原因而缺乏专业技术人员，缺乏熟练技术工人，缺乏高技术、高效率的生产设备；一些规模较大实力较强的企业又因生产时间较短或因转产而对生产灌排设备的技术尚有一个熟练和磨合的过程。

## 产品开发

### 主要产品现状

目前我国生产的灌排设备产品主要有水泵、喷灌、微灌、管灌、渠道防渗工程成套设备等五大类产品及附属设备。其中：水泵有潜水电泵、离心泵、管道泵、喷灌自吸泵等。渠道衬砌与防渗材料设备有塑料防渗膜、防冻涨保温板等，专用施工机械有U型渠基槽开挖机、小型U型渠道混凝土浇注机、SU型系列手摇式混凝土浇注机、卷板式U型渠混凝土浇注机、大中型混凝土U型渠喷射法及施工机械等。低压管道输水灌溉产品有PVC、PP、PE等塑料管及管件、双壁波纹管、加筋PE管、田间软闸管系统及管件、混凝土管等。出水口有组合式放水阀、旋转式放水阀、球阀式给水栓、升降式出水口等。大田喷头有旋转式和全园散射式喷头及喷洒多孔管。喷灌管道有薄壁铝合金管、管件及涂塑软管。小型喷灌机组有手提式、手台式、手推式和手扶拖拉机悬挂式等几种系列产品。绞盘式喷灌机以卷管牵引绞盘式喷灌机为主。大型喷灌机主要以中心支轴式喷灌机为主，平移式喷灌机使用较少。2007年国产喷灌机市场占有率不足20%。微灌灌水器有滴头、滴灌管（带）、微喷灌带、微喷头。微灌过滤设备有筛网过滤器、离心式过滤器、旋流水砂分离器（砂石过滤器）、碟片式过滤器、自动反冲洗过滤器及过滤站等。微灌施肥设备有压差式施肥罐（塑料和钢制）、文丘里施肥器、水力驱动施肥泵等。阀类有微灌控制调节阀、微灌专用塑料球阀、进排气阀、压力调节器、流量调节器和调压阀、电磁阀等。微灌管材管件主要有PE、PP和PVC-U等，管材已形成系列化，配套管件齐全，有螺纹、承插式、法兰式等多种连接方式。

### 新产品开发

2007年结合国家“863”计划现代农业技术领域“现代节水农业技术与产品”重点项目、国家支撑计划项目“大型农业灌区节水改造工程关键支撑技术研究”，许多灌排设备生产企业承担了新产品研制开发的任务。这批新产品和设备有：作物需水信息实时采集设备，激光控制平地与精细地面灌溉设备，变量喷洒低能耗轻小型灌溉机组，轻质多功能喷灌产品，地下滴灌系统与产品，微压滴灌系统与产品，绿色环保多功能保水制剂，全降解保水地膜，石油沥青聚氨酯接缝材料、聚氨酯泡沫隔热保温塑料板、高抗裂改性沥青混凝土防渗抗冻胀渠道衬砌材料、口径为315－500mm的钢丝聚乙烯复合管、口径为500－2000mm的大口径钢带增强型螺旋缠绕管、U形直壁式量水槽、机翼形量水槽、移动式量水装置、管道式量水仪表、小盲区水位超声波传感器、明渠量水超声波水位传感器、渠道过流综合测定仪、节能型调速自动闸门控制器、淹没式水下测流计等。目前这些新产品和设备有的已提出样机，有的已形成产品，少数已形成批量生产能力。

## 市场需求

2007年，国家从水利、农业、农业综合开发、土地整理以及城市园林等行业和领域入手增加对节水灌溉工程的投入，对灌排企业产生利好效应，节水灌溉行业在这个新的发展机遇面前开始回升。但灌排产品市场是一个很特殊的市场，灌排产品市场受诸多因素的影响。首先，市场的最主要的用户群体是农民，灌排产品的购买力很弱，国家为了推动节水灌溉事业的进行和发展，就必须投入资金来扶持农户购买灌排设备。所以，支持这个市场的主流资金是国家，是各级政府，而国家每年用于支持节水灌溉的投入是有限的，虽然还有诸如世界银行贷款、日本国际协力基金等一些利用国际资金进行的农业节水灌溉项目在支持我国的灌排产品市场，但总量较小。根据《全国节水灌溉规划》到2010年，按低方案要新增节水工程面积1.0亿亩，平均每年要新增2000万亩，由此估算，每年发展节水灌溉就需用钢材7万t、铝材59万t、28万t、水泵10万台、电机9万台、柴油机1万台、大中型喷灌机2.4万台、小型喷灌机8.3万台，由此可见，市场的需求量不是太大。目前全国300多家灌排生产企业生产能力较大，但大多数是低端产品，因此，往往同一产品许多厂家同时生产，而且生产能力很大，为了抢占市场，造成生产企业之间压价恶性竞争，产品质量难以保证。由于灌排市场的上述特点，灌排产品和市场的供需关系是失衡的，总体上是供大于求。目前多数企业普遍感觉市场难做，产品难卖，价格也上不去。因为没有定单，多数企业不能正常生产，生产能力过剩，甚至处于半停产状态。而在高端产品的市场上，如园林灌溉设备、大型喷灌机、自动控制阀门等，目前主要由国外生产企业占领，我国企业在短时期内仍缺乏竞争能力。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）国内灌溉企业规模小而分散。具不完全统计，生产经营灌溉设备产品的企业中小型企业约占88%，中型企业占12%。相当一部分还是个体作坊式经营，产品形不成系列，整体质量不高，无序竞争，行业效益不佳。

（2）企业设备陈旧，工艺落后，缺少专用自动化生产线装备。一些企业甚至使用淘汰的陈旧设备，制造工艺精度低，难以生产出高质量灌溉产品。

（3）缺乏专业人才，研发能力不强，管理水平不高。微灌企业尤为突出，微灌产品是集高分子材料、塑械、模具、电子及自动控制、农学、水力学等多学科多专业和工艺技术为一体的产品，在灌水器、过滤器及自动化控制产品制造方面，除需现代化工艺设备生产线外，还需相关专业技术人才，特别是高学历、懂专业、熟悉生产工艺和富有经营经验的技术和经营管理骨干。目前我国绝大多数灌溉企业，不具备以上条件。

（4）对产品质量检验重视不够。检测机构不健全、设备简陋、检测精度差、检测人员质素低、责任心不强，不按规定抽检，质量控制不严，致使不合格产品照样流入市场。

（5）企业生产能力失衡，低端产品产量过剩。据有关资料表明，我国灌溉企业生产能力，主要指低端产品生产能力，远远超过市场需求，与大量引进高端产品形成了较大反差。

（6）多数企业管理手段落后。经营理念陈旧，质量意识淡薄，竞争能力不强，未主动建立质量管理体系。

### 发展对策

（1）加大研发投入，重视科技进步

目前国内节水灌溉设备中，技术含量低、生产工艺简单的产品过剩，供大于求；相反，一部分技术含量较高、科技投入较多的产品则严重不足，依赖进口。要改变这种现状，企业必须加大研发投入力度，不断开发新产品，依靠科技进步来提高产品的性能和质量。目前国内少数企业有自身的研究开发机构，如新疆天业集团。绝大多数企业研究力量不足，因此应更多地走产学研联合以及引进消化的道路。入世后知识产权保护的力度将逐步加大，企业必须开发自主知识产权或购买知识产权，研发投入将会大大提高。

（2）逐步实现生产的专业化、系列化

我国地域辽阔，各地自然条件和经济条件差异很大，这决定了灌排设备市场需求的多元化。各企业应对全国灌排设备市场进行细分，在细分的基础上，结合自身企业的实际情况，制定明确的企业发展战略。少数规模大、实力强的企业，其市场发展战略可以是全方位的，以尽可能多的产品，满足尽可能广的市场；对大多数灌排企业而言，受企业规模和生产能力的限制，市场定位不应全面开花，而应专业化，在某一方面搞出特色，确立优势。这样，将避免在同等技术水平、同类产品上的恶性竞争。

（3）以质量和成本为重点，强化管理

国内一些灌排企业是国有的、集体的，或从国有、集体转制而来的，仍沿袭计划经济时代的管理体制或受旧的管理体制影响很深，缺乏灵活性和激励机制，应对管理体制进行改革，改革的重点是产权明晰和建立有效的企业法人治理结构。强化管理，要改变小生产、小作坊的管理方式，引进现代企业管理方法和制度，尤其以质量和成本为重点，苦练内功，强化管理。

（4）提高营销及售后服务水平

国内企业应增加营销投入，制定灵活的营销策略，应在代理、经销等方面多下功夫，建立强大的营销网络。由于灌排设备是具有较高技术含量的产品，消费者对于售后服务的要求越来越高，目前国内灌排企业在售后服务方面还不能很好地满足消费者需求，还缺乏专业化的售后服务。今后，要加大售后服务的投入，使售后服务制度化、专业化。

（5）加快联合与重组

灌排设备企业属于制造行业，规模经济效益明显。要改变国内灌排企业数量多、规模小的现状，一个途径是国家扶持少数具有较大规模、较高水平的企业成为行业龙头，其他企业成为龙头企业的专业协作企业；第二个途径就是市场行为，企业自愿通过多种形式进行联合和合作，具备条件的可以成立企业集团。集团的初级阶段可以不进行资产的联合与重组，只是在研究开发、生产等方面进行协作。最好是通过产权明晰与重组，形成以资产为纽带的企业集团。

# 国际合作与交流

## 近年与中国合作密切的主要国外与国际组织机构

### 农村水利相关的国际组织机构

世界银行（WB）、亚洲开发银行（ADB）是向中国提供与灌溉排水相关贷款最多的国际组织；欧盟、联合国相关的机构主要是通过合作和小额赠款项目向中国西部地区提供技术援助。

### 农村水利相关的双边机构

日本国际协力银行（JIBIC）主要是通过政府贷款向西部省份提供灌溉工程建设方面的贷款、日本国际协力机构（JICA）、澳发署(AusAID)、英国国际发展署（DFID）、加拿大国际开发署（CIDA）、西班牙国际合作署等双边机构主要是以政府赠款的方式进行灌溉技术、管理体制和小型水利工程建设等方面的合作。

## 国际合作项目

### 贷款项目

很多省份都有以灌溉工程为主的世行、亚行、日本国际协力银行等国际金融机构的贷款项目。通过国家有关部委渠道执行的国外贷款的灌溉工程项目主要有：财政部国家农业综合开发办公室组织实施的世界银行贷款加强灌溉农业三期项目（以下简称世行灌溉三期项目）和水利部组织实施的世界银行贷款节水灌溉项目（以下简称世行节水灌溉项目）。

（1）世行灌溉三期项目

该项目主要通过农业综合开发中低产田改造，旨在加强小型农田水利设施建设，推广节水灌溉技术，提高农业综合生产能力。项目建设地点为江苏、山东、安徽、河南、河北、云南等10省123个县（市、区）。项目总投资39.05亿元，其中利用世界银行贷款2亿美元（折合人民币16.22亿元，按谈判时汇率1美元=8.11元折算），地方财政配套和农民自筹资金22.83亿元。主要建设任务是改造中低产田760万亩，增加节水灌溉面积587万亩。项目建设期为2005～2009年。2006年，世行灌溉三期项目完成投资10.16亿元，其中世行贷款（由中央财政承贷承还）资金1.46亿元，地方财政配套资金4.83亿元，农民自筹资金3.87亿元。改造中低产田246.10万亩，新增和改善农田灌溉面积246.10万亩，新增和改善除涝面积175.51万亩，新增林网防护面积260.08万亩。改造后的中低产田，基本上都成为高产稳产、旱涝保收的基本农田。项目区新增粮食生产能力2.27亿公斤。

（2）世行节水灌溉项目

世行节水灌溉项目涉及北京、河北、青岛、辽宁（沈阳）4省（直辖市）、计划单列市的26个项目县（市、区），总投资17.9亿元，其中利用世行贷款7400万美元，发展节水灌溉面积156万亩，建立农民用水户协会523个，项目执行期为2001～2005年。该项目于2006年10月按计划圆满完成，并被世行评为“非常满意”项目。 项目通过综合节水措施，在项目区进行采取渠道防渗、低压管道输水、喷、微灌等节水工程建设，采取深耕深翻，免耕少耕、平衡施肥、秸秆还田、薄膜覆盖、设施农业、普及良种和施用保水剂等农艺技术，推广用水户参与管理、计划用水，计量供水收费等管理技术，提高灌溉效率，降低农田蒸腾蒸发（ET），提高作物产量，促进农民增收。据项目监测评估结果，项目实施后，项目区粮食作物水分生产率提高了82%；农田蒸腾蒸发量（ET）由735mm减少到612mm，累计减少地下水开采量8440万m3。小麦单产由4.5t/ha提高到6.1t/ha；玉米由5.8t/ha提高到6.3t/ha；棉花由0.8t/ha提高到1.2t/ha。实现了项目区农民增产增收、资源性节水和水资源可持续利用、农业可持续发展的目标。

### 赠款项目

赠款项目有财政部国家农业综合开发办公室和水利部同时实施的“面向贫困人口农村水利改革项目（以下简称英国赠款项目）”、水利部与国家环保总局共同组织实施的“全球环境基金（GEF）海河流域水资源与水环境综合管理项目”（以下简称GEF海河项目），灌溉管理体制改革和加强节水灌溉管理是两个项目的主要内容。

（1）英国赠款项目

英国国际开发署提供了5,330,000英镑的赠款，实施“面向贫困人口的农村水改革项目”，并委托世界银行对项目进行全面管理和监督。项目实施期为2004年 9月至2008年12月。项目分两期实施，每期两年。项目包括政策指南、能力建设、示范推广和项目管理和监测评价四部分内容。建设地点为江苏、四川、新疆等8省（自治区）34个县（市、区），水利部项目区为湖南、湖北和新疆3省（自治区）的7个灌区（地区）。2006年底完成的项目一期共建设农民用水户协会138个，其中改进示范协会11个，新建推广协会127个，项目覆盖30个县，受益行政村330个，受益农户11万户，受益人口42万，农民用水户协会受益灌溉面积62万亩。2007年第二阶段项目改善20个示范协会，建设61个推广型协会，共计81个协会。直接受益的农户将达到254个行政村，90840户，326288人，覆盖面积654701亩。

（2）GEF海河项目

GEF海河项目计划总投资为3332万美元，其中利用GEF赠款1700万美元，国内配套资金1632万美元。项目执行期为2004～2010年，分为两个阶段实施。本项目由世行为执行机构，并由水利部、国家环保总局和海委、漳卫南运河子流域、北京市、天津市、河北省及16个项目县（市、区）水利、环保部门组织实施。项目总体目标是，推进海河流域水资源与水环境综合管理（IWEM），实现水资源合理配置，提高水资源利用效率和效益，修复生态环境，有效缓解水资源短缺，减轻流域陆源对渤海污染，真正改善海河流域及渤海水环境质量。至2007年底，项目初步开发了流域水资源水环境综合管理知识管理（KM）系统，二元核心模型；完成了流域公共河流编码及水功能区和水环境功能区集成；利用遥感技术生产了海河流域及16个重点项目县（市、区）2003～2007年ET数据；初步开发完成了省级和县级ET管理工具；地下水打井许可与水权管理、浅层微咸水利用、农业节水、生态修复等4个示范项目取得阶段成果，完成了16个重点项目县（市、区）水资源水环境综合管理规划（IWEMPs）初稿和国家级政策法规与机制、渤海综合管理、水生态修复、高效节水、地下水可持续利用、废污水再生利用、产业结构调整与污染控制、南水北调实施后对北京水资源配置影响等8项战略研究报告初稿，为下一步项目顺利实施奠定了坚实基础。

### 技术合作项目

水利部组织的灌溉排水方面的技术合作项目主要是与日本国际协力机构开展中国大型灌区节水改造示范项目和草原生态保护节水灌溉示范项目。

（1）中国大型灌区节水改造示范项目

该项目是水利部与日本政府间的专项技术合作项目，于2001年6月开始执行，2006年5月按期圆满完成。该项目围绕水利部正在进行的大型灌区续建配套与节水改造，选取陕西省泾惠渠灌区、湖南省双牌灌区、甘肃省景泰川电力提灌灌区为重点示范灌区。通过在重点示范灌区建设示范工程，验证节水改造的技术和方法，建立了在全国可以推广的节水改造模式；借鉴日本的技术和方法，应用重点示范灌区的经验，编写了《大型灌区节水改造规划编写指南》，推进了我国大型灌区节水改造。

（2）中日技术合作草原生态保护节水灌溉示范项目

项目区为新疆和内蒙古自治区，实施期为2007年6月～2011年5月。项目目标是：通过项目实施建立能够指导全国牧区的草原生态保护节水灌溉模式，提高两个自治区牧区水资源的利用率，通过实施节水灌溉建设生态型畜牧业，在全国牧区逐步推广草原生态保护节水灌溉模式。该项目启动实施以来，进展顺利，全面完成了计划中的项目区示范工程设计，组织了2期技术培训班，编制了节水灌溉技术培训教材和面向牧民的草原生态保护知识普及宣传画册，完成牧区草原生态保护节水灌溉建设指南提纲的编写，派遣了4名技术骨干赴日本培训学习。

## 技术交流

### 国际双边技术交流活动

水利部定期的农村水利方面的双边技术交流有中日农田水利交流和中泰水利科技联委会。

（1）中日农田水利交流。2007年水利部派遣了由水利部和省（直辖市、自治区）水利厅的8人交流团赴日本参加了中日农田水利技术交流研讨会。其间，中日双方共同回顾和总结了过去26年的交流成果，与农林水产省农村振兴局、日本农业土木综合研究所就中日双方农业灌溉领域的热点问题进行了政策交流，讨论并拟定了今后5年的交流主题，协商了中日农田水利交流备忘录的修改内容；召开了技术研讨会；参观考察了日本北海道稚内宗谷岬牧场和旭川市大雪土地改良区的水管理系统。

（2）中泰农田水利技术合作与交流。2007年3月，中泰双方在泰国曼谷召开了第五次中泰水利合作联合指导委员会。其间，指导委员会对过去10年的合作与交流情况进行了回顾，召开了以灌溉排水与小水电技术为主题的技术研讨会，考察了泰国的水库和灌溉工程，并商定了今后将以灌溉用水管理、流域管理、防洪、小水电、灌溉排水以及泥沙、橡胶坝的研究开发为主要合作领域。

### 海峡两岸技术交流

中国水利学会农田水利专业委员会与台湾农田水利会联合会自1996年达成海峡两岸农田水利技术交流意向起，已成功举办过7届农田水利技术研讨会，组织了14次农田水利技术考察交流活动，共有838人（次）参加了研讨和交流活动，其中大陆专家赴台参加研讨会及考察活动8次，共98人（次）；台湾考察团赴大陆参加研讨会及考察活动12次，共274人（次）。这些交流活动对促进两岸农田水利界的了解和技术合作，起到了积极作用。

## 存在问题与发展对策

### 存在问题

（1）目前的国际合作与交流仍然以贷款和赠款等合作项目及双边技术交流为主，随着我国综合国力的提高，国际社会对我国的赠款项目日益减少，贷款项目也呈减少趋势，因此，国际合作与交流的内容也面临重新定位和选择。

（2）灌排方面的国际合作与交流主要以政府间合作项目和技术为主，关于促进灌排企业产品更新换代和技术创新的内容和活动比较少。

（3）人才培训和智力引进仍较薄弱。受资金限制，组织各级从事灌排工作的人员，特别是专门从事灌排工作的基层科技人员考察学习国外先进技术和管理经验，以及聘请外国专家就重点问题和关键技术来华讲学和开展培训还不够。

### 发展对策

（1）进一步提高对国际灌排合作交流重要性的认识

灌溉排水国际合作是水利现代化建设事业的一个重要组成部分，是为水利改革与发展服务的。因此，做好灌排国际合作工作，对学习借鉴国外先进技术和管理经验，引进国外资金和人才，推进科技创新、制度创新和观念更新，推动我国灌排全面登上国际舞台具有十分重要的意义。一定要充分认识灌溉排水开展国际合作交流的重要性，以高度的责任心扎扎实实地做好每一项工作。

（2）积极做好灌排国际合作交流对策的研究工作

深入研究灌排国际交流合作的对策和措施；研究新形势下水利国际合作的国别政策和涉外政策，研究制定利用外资、国际科技合作、引进国外智力、参与国际水事活动等发展战略。研究如何加强制度建设，进一步健全各项规章制度，规范工作程序，提高工作效率。

（3）进一步提高灌溉排水利用外资水平

努力改善投资环境，大力引进国外先进的灌排技术、关键设备和管理人才，提高灌排工作利用外资的质量和效益。在有效利用国内资金的基础上，适度扩大灌排利用外资的规模和领域，合理利用国际金融机构和外国政府贷款，吸引外资投向西部大开发中的灌排建设，进一步推进全方位、多层次、宽领域的对外开放。积极争取利用国外赠款进行机构和能力建设。

（4）进一步扩大政府间灌排交流与合作

拓宽政府间合作渠道，加强同国外灌排管理部门的合作。不但要发展同发达国家灌排管理部门的合作关系，也要重视同发展中国家的灌排合作，在积极引进先进技术和经验的同时，促进我国水利技术力量走出国门。要充分调动各地方、各部门的积极性，进一步扩大政府间灌排交流与合作，在已有的基础上加强灌排工程建设、节水灌溉、农村饮水安全、灌区管理等双边科技交流与合作。

（5）积极参加国际组织和国际灌排活动

加强双边和多边高层交往，积极参与全球及区域灌排活动和国际会议，在有关国际组织中发挥积极作用。一要广泛交流信息，探讨发展灌排事业的经验，交流治水思路和方略，吸收和借鉴对我国灌排事业改革与发展，特别是对推进从传统水利向现代水利转变有用的思路和经验；二要大力宣传我国灌排成就，为“走出去”造声势，开渠道，争市场；三要培养一批高层次灌排人才，争取在更多的国际组织和重大国际水事活动中发挥主导作用。

（6）做好引进国外智力和人才培训工作

进一步加强引进国外智力工作，结合灌排多边及双边合作，围绕灌排工作的重点、难点和热点问题大力开拓引智渠道，聘请外国专家就重点问题和关键技术来华讲学和开展培训，针对灌排发展的需要，重点加强引进先进技术成果和高新技术领域的科技合作，培养与国际接轨的灌排技术人才和管理人才，推进水灌排现代化。

# 国际灌溉排水

## 2007年国际有关灌溉排水的重要活动

### ESCAP曼谷总部举行纪念“世界水日”活动

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会2007年3月22日在其曼谷总部举行纪念“世界水日”活动呼吁各国政府充分认识亚太地区水资源匮乏现状的严峻性，对水资源进行可持续和高效的管理。2007年“世界水日”的主题是“应对水短缺”。参加活动的联合国专家指出，亚太地区未来水资源状况将主要取决于人口增长率、气候变化和水资源消费方式；而对各国政府而言，改善水资源管理、提高水资源利用效率以及避免用水浪费，是改善本地区缺水问题的关键。

亚太经社会公布的一份调查报告指出，水资源匮乏是近年来飞速发展的亚太地区经济体所面临的最严峻挑战之一，也是本地区实现可持续发展的最大障碍之一。

### 2007年“世界水周”论坛

2007年8月12日至18日“世界水周”论坛在瑞典首都斯德哥尔摩举行，世界的焦点再一次被吸引到“水”这一困扰许多国家和地区的问题上。瑞典首相赖因费尔特在水周开幕式的致辞中说“水是生命之源！”，这也是来自130多个国家和地区的政界、工商界、科技界、非政府组织及联合国机构的2500余名与会代表的共同心声。

“世界水周”论坛主题是“水的发展和前景，在一个变化的世界寻求可持续性”，与会代表探讨世界范围内与水有关的资源、环境和可持续发展等问题，其中发展中国家的水资源利用、污水处理以及全球气候变化成为讨论最多的议题。据统计，目前全球约10亿人缺少安全饮用水，超过24亿人缺乏基本卫生设施，每天有数以万计的人因缺乏水和卫生设备而患病死亡，这些人主要集中在广大发展中国家。

与会代表一致认为，必须将水资源的可持续利用问题摆到政治家的桌面上。各国科学家一致呼吁政治家能够推出灵活的、适应全球气候变化的水资源管理政策。对这种政策应该进行风险评估和成本利益分析，使之能够应付随时可能发生的各种灾难。与此同时，各国应在保养纯净水源、污水处理和降水回收利用等各个环节上，对随时出现的新发明、新创造予以接纳并推广。

### WWF提出《富有的国家，贫穷的水资源》报告

WWF（世界自然基金会）在2007年1月发出警告，一直以来被认为是困扰世界上穷国的水资源危机现在正在日益威胁到世界上一些最发达国家。报告指出，在欧洲，大西洋沿岸国家正在遭受连续的旱灾；高耗水的旅游业以及灌溉农业正威胁到地中海地区国家的水资源。在澳大利亚盐渍化正成为威胁其大部分主要农业地区的因素之一；尽管日本降水充足，但供水的污染在其很多地区已成为一个严重的问题；而在美国的大部分地区，实际耗费的水资源已经大于自然界能够补充的水资源。随着世界变暖所带来的降水减少、水蒸发增加以及雪山融化方式的改变，上述现象将变得更加严重。大部分发展中国家开始建造诸如大型水库的水利工程，但没有充分考虑这些项目究竟是满足对水资源的需求或是造成人类和自然资源成本的上升。我国一些大型的水利工程计划所可能导致的生态和财政系统成本的上升也引起了国际社会的注意，这也与建立节水型经济和社会的目标不相协调。

报告指出：“富国的水资源危机表明，富有以及水利工程并不能保证不存在水资源匮乏、污染、气候变化以及干旱等问题。”

## 2007年部分国家和区域灌排发展状况

### 埃及

为保证埃及人民用上“放心水”，埃及政府成立部长委员会，集中调配有关部门的人力物力，计划在2008年以前投入22亿美元，治理工业和生活废水，对水质监管系统进行升级改造，优先实施保护尼罗河主干道环境的工程。埃及近几年实施开发埃及北方三角洲地区项目，其核心是根据该地区相对较好的资源分布情况、经济实力以及靠近地中海和周边地区经济实体的地缘条件，整合尼罗河资源，开发雨水及地下水等新的水资源，在大兴水利项目的同时配以航运、旅游、交通、服务、矿业和能源等各经济领域的建设，全面带动埃及国民经济发展。 此外，埃及大力普及滴灌、喷灌和微喷等节水灌溉技术，提高灌溉效率，改善农田排水系统，加大水库建设和维护，以强化国家战略水资源安全。目前埃及每年处理废水达24亿m3，经处理过的废水全部用于植树造林领域。

### 以色列

以色列是世界上废水利用率较高的国家，城市废水回收再利用率达40%以上，2007年大约有3亿m3净化污水用于农业灌溉，约占农业用水量的20%。通过污水处理后回用这种办法，既缓解了缺水的矛盾，减少了水污染，又保护了生态环境。以色列地处干旱地区，是水资源极度短缺国家，在地下水资源以至于整个水资源管理方面相当先进，成功地解决了全国范围的水资源供给，确保了国家的快速发展。以色列在地下水资源管理方面有许多成功经验：① 通过《钻井控制法》、《水法》和《量水法》等立法工作确立地下水资源管理的基础；② 对地下水和地表水资源实施统一规划联合调度的方式，构成水资源管理的基本框架；③ 通过采用先进的技术手段，如地下水流水质模型技术、现代化信息技术、人工回灌技术等，增加地下水管理的技术含量，进而提高地下水的管理水平。

### 美国

目前超过40%的农业灌溉用水都来自地下水源。绝大多数的农村居民都依靠水井系统来提供生活用水。事实上，95%的可用淡水资源都来自地下。美国农业局同国家地下水资源协会合作在2007年3月11日至3月17日举办“全国地下水资源宣传周”向公众宣传地下水、水井系统的维护、水质检验、水资源的保护等观念。

为了通过灌溉来应对干旱问题，早在2006年春天，针对普通家庭草坪灌溉，雨鸟公司就推出一种简单易行的“智能控制灌溉设备”，在此之前，这一技术仅仅局限于高尔夫球场和商业灌溉等客户。这种新型设备与客户现有的喷灌定时器绑定，并通过无线通讯设备（其原理类似于移动电话）连接到地方气象站，从而获得风速、太阳辐射、热通量和降雨等资料，需要灌溉时，此设备将自动通知定时器灌水，确保植物得到适量而非过量的水。目前公司一直致力于设计一种更为方便简单的定时器，这样，即便是在没有专业指导的情况下，大部分人也能够自己调节和控制各自的庭院灌溉。

### 澳大利亚

澳大利亚总理约翰•霍华德2007年宣布了一项价值100亿澳元的国家水务计划，旨在提高澳大利亚对于水的有效利用，同时解决对农村地区水过量供给问题。 该计划的重点包括对澳大利亚灌溉基础设施的全国性投资，针对提高田间灌溉技术和调蓄流量的全国性项目。霍华德总理希望通过提供近60亿澳元来提高灌溉基础设施的现代化程度，使水资源的利用更加有效，更有助于提高生产率。另有15亿澳元的资金将用于激励来自企业、社会的投资，把100万公顷的灌溉田地转化为现代化灌溉模式，以实现显著节水的目的。

### 墨西哥

2007年1月16日，墨西哥国家水资源委员会主任何塞•路易斯•卢埃杰•塔马尔戈表示，2007至2012年，墨西哥在水资源利用上将重视其与环境的关系，加大环保力度，促进社会和谐和经济发展。随着人口的急剧增长，40年来，墨西哥人均水拥有量从１万m3降到了4450m3，位居世界较低水平。卢埃杰表示，墨西哥将增加可饮用水基础设施建设，使全国各地，包括那些“最偏远地区”每人都能喝到可饮用水。此外，墨西哥将致力于提高农业灌溉效率。据悉，墨西哥每年消耗的760亿m3水中，80%用于农业灌溉。卢埃杰表示，墨西哥国家水资源委员会将对如何选择用水量少的农作物给予技术支持，争取使农业灌溉用水减少一半。

### 欧盟

为解决欧盟区域内缺水和干旱问题，欧盟委员会2007年7月18日提出包括重新制定水价和税费等在内的三项“节水”措施。欧盟委员会发表公报指出，虽然人们通常认为从整体上看欧洲水源充足，但欧洲大陆缺水和干旱情况正越来越普遍。最近30年中，欧洲趋于严重的旱情给欧盟经济造成了至少1000亿欧元的损失。最新统计显示，欧盟有近40%的水被浪费，因此节水潜力巨大。

## 2007年国际灌溉排水发展趋势

随着全球性水资源供需矛盾的日益加剧，2007年世界各国，无论是发达国家还是发展中国家，都把水资源高效利用、污水处理、安全饮用水、发展节水高效农业作为灌溉排水事业可持续发展的方向。

由于全球性的水资源短缺，一直以来被认为是困扰世界上穷国的水资源危机现在正在日益威胁到世界上一些最发达国家。随着气候变暖所带来的降水减少、水蒸发增加以及雪山融化方式的改变，上述现象将变得更加严重。因此，无论是穷国还是富国，都把保障安全饮用水、防治水源污染作为治水发展的重点。

致力于研究开发节水高效的灌溉设备仍是各国发展灌溉排水事业经久不衰的课题。如美国研究推出一种简单易行的“智能控制灌溉设备”，此设备根据需要自动灌水，确保植物得到适量而非过量的水分。埃及大力普及滴灌、喷灌和微喷等节水灌溉技术，提高灌溉效率。澳大利亚将在输水管线、农业灌溉技术方面增加投资，来提高灌溉基础设施的现代化程度。这些都反映出节水灌溉技术和节水灌溉设备今后发展的前景仍十分广阔。

# 经验与启示

## 对2007年中国灌溉排水发展的评述

2007年是中国灌溉排水事业得到较快发展的一年，在国家积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的政策指引下，加上抗御旱涝灾害和有关行业发展的需求，灌排事业得到进一步重视，加大了资金投入。大中型灌区节水配套改造、农村饮水安全、农田节水灌溉、大型泵站更新改造和灌排技术科学研究等方面取得较大进展。但是在发展的过程中仍存在不少困难和亟待解决的问题，如对灌溉排水事业公益性认识不足、政府投入不足、地方与受益农户资金困难、工程和项目建设管理仍比较薄弱、用水管理与改革滞后、政策与机制不完善、国产灌排设备产品档低质次等。这些都需要在今后的灌溉排水发展中，通过提高认识、加强研究、积极探索、深化改革来逐步解决。

## 发展启示

总结2007年灌溉排水事业发展经验和教训，可有以下几点启示：

（1）加强领导是发展灌溉排水事业的重要保证

灌溉排水是农田的基础设施，直接为国家的粮食安全和用水安全服务，具有很强的公益性，国家和各级政府的重视和支持，是灌溉排水事业发展最重要的保证。如大中型灌区续建配套和节水改造、农村饮水安全工程建设是各级政府最重视的两件事，资金有保证，政策措施有力，2007年发展良好。

（2）改革是推进灌排工程管理良性循环的主要手段

搞好灌排工程管理一直是我国发展灌溉排水事业的薄弱环节，目前还存在工程管理体制不顺，工程管理单位机制不活，工程运行管理和维修养护经费不足，供水价格形成机制不合理，国有经营性资产管理运营体制不完善等问题。这些问题不仅导致大量水利工程得不到正常的维修养护，效益严重衰减，而且对国民经济和人民生命财产安全带来极大的隐患，如不尽快从根本上解决，国家近年来相继投入巨资新建的大量水利设施也将老化失修、积病成险。2007年各地加大了水利工程管理体制改革实施的力度，多数大型灌区都明确定性为事业单位或准公益性水管单位，基本上解除了这些灌区管理单位的后顾之忧。另外大力推行农民用水户参与管理的改革，使灌区田间工程维护管理，水费征收难等问题得到一定程度的化解。

（3）制定规划，突出重点，分步实施是做好灌排工作的基础

纵观2007年各项灌排工作发展得比较顺利的领域，无一不是制定有比较符合实际情况的发展规划，而且在发展过程中按照规划的重点，分步骤分地区进行实施。由于项目前期工作充分，各种需要的支撑条件落实到位，灌溉排水工作进展顺利。

（4）产学研结合，实施科教兴水是提高灌排科技术水平的关键

2007年国家加大了灌排科技研究的力度，在“863”计划、支撑计划、成果转化基金计划等继续增加投入，加强管理、督促和检查，进一步加强产学研结合，进行创新研究和新产品开发。科研院所、大专院校通过研究取得了一批先进的技术成果和新产品成果，与灌排企业的密切合作使这些成果通过改进工装、工艺，建立生产线，形成批量生产能力，转化为生产力。

## 预测与展望

根据2007年中国灌溉排水发展的状况和趋势，预测2008年，在国家坚持和落实科学发展观、推进社会主义新农村建设、建设资源节约型和环境友好型社会等方针政策指引下，灌溉排水事业将会更加稳步发展。

大型灌区续建配套和节水改造在2008年将会得到更加深入的发展，灌区的建设和管理在连续多年改革经验的基础上，更加成熟和完善，随着灌区水利工程管理体制改革措施的落实，农民用水户参与管理的制度普遍实施，灌区管理机构人员后顾之忧得到减轻，灌区用水管理和信息化水平将会有比较大的提高。随着灌区骨干工程节水改造进程的发展，末级渠系改造会受到更多的重视，2008年将会有较快的发展。

近年全球出现的粮食危机，给我们敲响了警钟，解决我国粮食安全问题，必须立足国内资源，实现粮食基本自给。发展灌溉排水是粮食主产区获得稳产高产最重要的基础保障，而灌溉水资源的日益短缺又制约了灌溉的保证程度，因此，在2008年对节水灌溉将会又有一个好的发展势头，新增的节水灌溉工程面积预计会超过2007年，接近2000万亩，灌溉用水有效利用系数将稳步提高。

“民以食为天，食以水为先”，获得安全饮用水是人类生存的基本需求。党中央、国务院领导高度重视饮水安全工作，要求把“切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水”作为首要任务。预测2008年农村饮水安全工程建设会得到更加扎实和快速发展。按照《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》的要求，“十一五”期间将重点解决高氟、高砷、苦咸、污染水、血吸虫疫区以及严重缺水地区1.6亿农村人口的饮水安全问题。预测2008年通过加大农村饮水安全工程建设的力度，新解决农村饮水不安全的人口数将超过2007年，达到约5000万人。

农村水利信息化是实现农业现代化的一个重要基础，随着网络技术、通讯技术和自动化技术的日益普及，灌溉排水信息化管理在2008年将会更加向合理化、实用化、基层化发展，重点开发实用和通用化软件，让基层水利管理人员容易掌握和利用网络技术、计算机技术，并能熟练进行数据纪录、整理、保存、传输和分析。

随着国家“863”计划、科技支撑计划和自然科学基金计划，加大对节水农业支持的力度，灌排科学研究在2008年将更加走向深入。2008年是完成这些重大科技项目研究任务关键的一年，科技人员将会更加努力开展各项研究，产学研更为紧密结合，预计将提前获得一批新的技术成果和新产品成果。

“水利是农业的命脉”，发展灌溉排水是提高农业综合生产能力，保障粮食安全、用水安全的战略措施，也是一个永恒的任务。我国灌溉排水事业发展前景广阔，任重而道远。灌溉排水行业应把握好机遇、认准方向，共同努力，促进全国灌溉排水事业更好、更快地发展。