DB xx

浙  江  省  地  方  标  准

- DBxx/Txx－2008

浙 江 省 农 业 用 水 定 额

- Water  quota  for  Agriculture  of  Zhejiang  Province

（征求意见稿）

2008－xx－xx发布                                 2008－xx－xx实施

浙江省质量技术监督局  发布

目     次

前  言 ………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1  范  围 ……………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件 ………………………………………………………………………………1

3  术语和定义 ……………………………………………………………………………………… 1

4  农业用水行业分类与代码 …………………………………………………………………… 2

5  标准的引用………………………………………………………………………………………2

6  农业用水定额表……………………………………………………………………………… 3

表1  农业灌溉用水定额 ………………………………………………………………………4

表2  林业用水定额 ……………………………………………………………………………10

表3  畜牧业用水定额 …………………………………………………………………………10

表4  渔业用水定额 ……………………………………………………………………………11

表5 农村居民生活用水定额 ………………………………………………………………… 12

附录A(规范性附录)  农业用水行业代码 ……………………………………………………13

附录B(资料性附录)  农业灌溉分区 …………………………………………………………14

前    言

本标准于2008年x月首次发布。

本标准由浙江省水利厅提出并归口。

本标准由浙江省农村水利总站、浙江省水利河口研究院负责起草。

本标准起草人：XXXXX

浙江省农业用水定额

- 1  范围

本标准规定了浙江省农林牧渔业用水及农村居民生活用水的定额指标。

本标准作为本省开展涉水规划编制、取水许可管理、建设项目水资源论证、工程项目设计、下达取（用）水计划、用水及节水评估等工作的基本依据。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T4754—2002 国民经济行业分类与代码

GB/T 50363-2006  节水灌溉工程技术规范

- 3  术语和定义

本标准采用下列术语。

- 3.1灌溉用水定额

本标准中的灌溉用水定额为进入田间的净灌溉定额，是指作物全生育期内单位面积上灌溉用水量的总和，以立方米/亩表示。

- 3.2 薄露灌溉

指本省水稻的一种节水灌溉模式，其技术要点是：每次灌水20mm以下，灌水后自然落干露田，露田程度要根据水稻不同生育阶段的需水要求而定；遇连续降雨，稻田淹水超过5天时，要排水落干。

- 3.3 露地

指露天的耕作地。

- 3.4 保护地

指在某种材料（钢或竹）制作的骨架上，铺设塑料薄膜或其它透光材料（如玻璃）而构成的堵闭空间，如塑料大棚、玻璃大棚等。

- 3.5 喷灌

喷洒灌溉的简称，是利用专门设备将有压水流通过喷头以均匀喷洒形式进行灌溉的方法。

- 3.6 微灌

本标准中微灌包括滴灌和微喷灌。滴灌指利用专门灌溉设备，以水滴浸润土壤表面和作物根区的灌水方法。微喷灌指利用专门灌溉设备将有压水送到灌溉地段，并以微小水量喷洒灌溉的方法。

- 3.7 地面灌溉

采用沟、畦等地面设施对作物进行灌水的方式，如浇灌、沟灌、畦灌等。

- 4  农业用水行业分类与代码

本标准根据水的不同用途，参照GB/T4754—2002，将用水行业分为门类、大类和小类三级，编码方法如下：

a ) 门类采用字母顺序编码法，即用A、B、C、D、E等表示；

b ) 大类和小类采用数字顺序编码，前两位表示大类，后两位表示小类。

具体编码见附录A（规范性附录）。

表示小类 表示大类 表示门类 示例1：A0111 A 表示农、林、牧、渔业 01 表示农业 11 表示谷物的种植

- 5  标准的引用

5.1  本标准中的农业灌溉用水定额根据我省自然地理状况进行灌溉分区，具体分为：杭嘉湖平原区（I）、萧绍甬平原区（II）、浙东沿海平原区（Ⅲ）、山区（Ⅳ）、海岛地区（Ⅴ）、浙中丘陵盆地区（VI），详见附录B。

5.2  本标准中的农业灌溉用水定额指进入田间的净灌溉定额。实际应用时，可在10～15％范围内取值。其中带*表示作物只需在播种前少量灌溉，生长期可不灌溉。对于采用喷灌、微灌方式下作物的用水定额，建议根据当地实际按相应栽培方式、地面灌溉用水定额适当降低取值。

5.3 本标准中的林业用水定额值对应的灌溉方式为喷灌、微灌。

5.4  本标准中的畜牧业用水定额指农村牲畜、家禽饲养业用水，具体包括牲畜规模化养殖场地的冲洗、牲畜饮用和饲料的清洗、拌和用水（不包括牲畜养殖场地的降温用水）。引用时，定额标准范围内养殖规模小、管理水平低取高值，反之取低值。

5.5 本标准的渔业用水定额指规模化淡水养殖成鱼所需的养殖期补水灌溉水量。对于室外养殖，则不包括养殖鱼塘排干晒消毒后的第一次补水灌溉。

- 5.6 引用本标准中的农村居民生活用水定额时，可综合考虑当地水资源条件和经济发展水平，水资源丰富、经济发展水平高的地区取高值，反之取地值。其中全日供水指日供水时间在12小时以上。

- 6  农业用水定额表

| 表1 农业灌溉用水定额 单位：立方米/亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0111 | 谷物的种植 | 早稻 | 50% | 露 地 | 淹 灌 | 185 | 180 | 180 | 220 | 175 | 210 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 165 | 155 | 150 | 195 | 145 | 185 |
|  |  |  | 75% | 露 地 | 淹 灌 | 220 | 210 | 205 | 270 | 200 | 255 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 195 | 180 | 170 | 240 | 165 | 225 |
|  |  |  | 90% | 露 地 | 淹 灌 | 275 | 260 | 255 | 310 | 250 | 295 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 240 | 220 | 205 | 275 | 205 | 260 |
|  |  | 晚稻 | 50% | 露 地 | 淹 灌 | 240 | 220 | 215 | 260 | 210 | 245 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 215 | 190 | 175 | 225 | 170 | 215 |
|  |  |  | 75% | 露 地 | 淹 灌 | 280 | 260 | 255 | 305 | 250 | 290 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 245 | 225 | 205 | 265 | 205 | 255 |
|  |  |  | 90% | 露 地 | 淹 灌 | 320 | 290 | 285 | 345 | 280 | 330 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 280 | 245 | 230 | 305 | 230 | 290 |
|  |  | 单季稻 | 50% | 露 地 | 淹 灌 | 290 | 255 | 280 | 295 | 250 | 270 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 255 | 220 | 230 | 260 | 205 | 240 |
|  |  |  | 75% | 露 地 | 淹 灌 | 355 | 330 | 350 | 355 | 320 | 335 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 310 | 285 | 280 | 315 | 265 | 295 |
|  |  |  | 90% | 露 地 | 淹 灌 | 410 | 370 | 400 | 395 | 370 | 385 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 360 | 315 | 320 | 350 | 305 | 335 |
|  |  | 小麦 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （畦灌） | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
|  |  |  | 90% |  |  | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  |  | 大麦 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （畦灌） | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
|  |  |  | 90% |  |  | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  |  | 玉米 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （浇灌） | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 35 |
|  |  |  | 90% |  |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
| A0113 | 油料的种植 | 油菜 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （沟灌） | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 35 |
|  |  |  | 90% |  |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
|  |  | 花生 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （浇灌） | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  |  | 90% |  |  | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| A0117 | 糖料的种植 | 甘蔗 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （沟灌） | 115 | 110 | 105 | 125 | 110 | 110 |
|  |  |  | 75% |  |  | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 |
|  |  |  | 90% |  |  | 300 | 280 | 290 | 310 | 290 | 295 |

续表1   农业灌溉用水定额

单位：立方米/亩

| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽培 方式 | 灌溉 方式 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0119 | 牧草的种植 | 高丹草 | 50％ | 露 地 | 喷 灌 | 55 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 |
|  |  |  | 75% |  |  | 90 | 90 | 85 | 95 | 85 | 95 |
|  |  |  | 90% |  |  | 130 | 130 | 125 | 135 | 125 | 135 |
| A0121 | 蔬菜的种植 | 豇 豆 | 50% | 保护地 | 地面灌溉（沟灌） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 笋菜 | 50% | 保护地 | 地面灌溉（浇灌） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 65 | 65 | 60 | 70 | 55 | 65 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 75 | 75 | 70 | 75 | 65 | 75 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 |
|  |  | 红茄 | 50% | 保护地 | 地面灌溉（浇灌） | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 |
|  |  | 长瓜 | 50% | 保护地 | 地面灌溉（浇灌） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  | 小白菜 | 50% | 保护地 | 地面灌溉（浇灌） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 |

续表1   农业灌溉用水定额

单位：立方米/亩

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0121 | 蔬菜的种植 | 包心菜 | 50% | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 萝卜 | 50% | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 45 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 65 |
|  |  | 西兰花 | 50% | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 55 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 |
|  |  | 辣椒 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 40 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 |
|  |  | 番茄 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 30 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 60 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 85 |
|  |  | 黄瓜 | 50% | 保护地 | 地面灌溉 （沟灌） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 80 | 75 | 75 | 80 | 65 | 80 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 |

续表1   农业灌溉用水定额

单位：立方米/亩

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0121 | 蔬菜的种植 | 黄秋葵 | 50% | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 60 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 65 | 60 | 60 | 70 | 60 | 75 |
|  |  | 四季豆 | 50％ | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 大白菜 | 50％ | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 莴苣 | 50％ | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
|  |  | 芹菜 | 50％ | 保护地 | 地面灌溉 （浇灌） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 毛豆 | 50％ | 露 地 | 地面灌溉（沟灌） | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 90％ |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 樱桃番茄 | 50％ | 保护地 | 微 灌 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  | 75％ |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|  |  |  | 90％ |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

续表1   农业灌溉用水定额

单位：立方米/亩

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0121 | 蔬菜的种植 | 榨菜 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （沟灌） | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 45 |
|  |  |  | 75% |  |  | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 65 |
|  |  |  | 90% |  |  | 90 | 85 | 80 | 90 | 75 | 90 |
|  |  | 茭白 | 50% | 露 地 | 淹 灌 | 505 | 500 | 465 | 520 | 455 | 520 |
|  |  |  | 75% |  |  | 805 | 800 | 765 | 835 | 750 | 835 |
|  |  |  | 90% |  |  | 1030 | 1000 | 990 | 1035 | 960 | 1035 |
|  |  | 毛芋 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （沟灌） | 110 | 105 | 100 | 115 | 95 | 115 |
|  |  |  | 75% |  |  | 185 | 180 | 180 | 185 | 170 | 185 |
|  |  |  | 90% |  |  | 215 | 210 | 210 | 220 | 210 | 220 |
| A0122 | 花卉的种植 | 茶花 | 50% | 露地 盆栽 | 微 灌 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
|  |  |  | 75% |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  |  |  | 90% |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | 杜鹃花 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  |  | 75% |  |  | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
|  |  |  | 90% |  |  | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
|  |  | 非洲菊 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 75% |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | 90% |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 百合 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | 75% |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  | 90% |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | 鹤望兰 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 75% |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | 90% |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | 唐菖蒲 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 75% |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 90% |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 金鱼草 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 75% |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 90% |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 天门冬 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 75% |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 90% |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

续表1   农业灌溉用水定额

单位：立方米/亩

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0131 | 水果、坚果的种植 | 春西瓜 | 50％ | 保护地 | 微 灌 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 |
|  |  | 秋西瓜 | 50% | 保护地 | 微 灌 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 70 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 85 | 85 | 80 | 85 | 80 | 90 |
|  |  | 甜瓜 | 50% | 保护地 | 微灌 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 70 |
|  |  | 草莓 | 50% | 保护地 | 地面灌溉 （沟灌） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 185 | 180 | 180 | 190 | 180 | 185 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 230 | 235 | 230 | 240 | 235 | 235 |
|  |  | 蜜梨 | 50% | 保护地 | 喷 灌 | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 80 | 75 | 70 | 80 | 70 | 75 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 110 | 110 | 105 | 115 | 105 | 110 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 80 | 75 | 75 | 85 | 70 | 80 |
|  |  | 葡萄 | 50% | 露 地 | 微灌 | 85 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 |
|  |  |  | 75% |  |  | 115 | 110 | 105 | 125 | 110 | 105 |
|  |  |  | 90% |  |  | 140 | 130 | 130 | 150 | 130 | 135 |

续表1   农业灌溉用水定额

单位：立方米/亩

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0131 | 水果、坚果的种植 | 柑桔 | 50% | 露 地 | 地面灌溉 （沟灌） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | 75% |  |  | 120 | 115 | 115 | 130 | 110 | 125 |
|  |  |  | 90% |  |  | 195 | 195 | 190 | 200 | 180 | 195 |
| A0132 | 茶及其他 饮料作物 的种植 | 茶树 | 50% | 露 地 | 喷 灌 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 |
|  |  |  | 75% |  |  | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 |
|  |  |  | 90% |  |  | 90 | 85 | 85 | 95 | 85 | 95 |

| 表2 林业用水定额 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业代码 | 类别名称 |  | 作物名称 | 单位 | 定额值 |
| A0211 | 育种和育苗 |  | 苗 木 | 立方米/亩 | 50～100 |
| 表3 畜牧业用水定额 |  |  |  |  |  |
| 行业代码 | 类别名称 |  | 产品名称 | 单位 | 定额值 |
| A0310 | 牲畜的饲养 |  | 牛 | 升/（头.日） | 80～100 |
|  |  |  | 羊 | 升/（头.日） | 8～10 |
| A0320 | 猪的饲养 |  | 猪 | 升/（头.日） | 15～30 |
| A0330 | 家禽的饲养 |  | 鸡 | 升/（头.日） | 0.5～1.5 |
|  |  |  | 鸭 | 升/（头.日） | 1.5～2.0 |
|  |  |  | 兔 | 升/（头.日） | 3.0～3.5 |

| 表4 渔业用水定额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 |
| A0421 | 内陆养殖 | 对 虾、罗氏虾 | 立方米/（亩.年） | 3500～4000 |
|  |  | 甲 鱼 | 立方米/（亩.年） | 2800～4000 |
|  |  | 加州鲈鱼 | 立方米/（亩.年） | 1500～2500 |
|  |  | 四大家鱼 | 立方米/（亩.年） | 1200～2000 |
|  |  | 桂花鱼 | 立方米/（亩.年） | 2500～3500 |
|  |  | 鲟 鱼 | 立方米/（亩.年） | 3000～4000 |
|  |  | 鳗 鱼 | 立方米/（亩.年） | 3500～4200 |
|  |  | 罗非鱼 | 立方米/（亩.年） | 3500～4000 |
|  |  | 鲶 鱼 | 立方米/（亩.年） | 1500～2500 |
|  |  | 淡水白鲳 | 立方米/（亩.年） | 1500～2000 |

表5  农村居民生活用水定额

| 行业 代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0201 | 农村居民 | 农村居民生活用水 | 升/（人.日） | 120～180 | 全日供水 室内有给排水设施且卫生设施齐全 |
|  |  |  |  | 100～160 | 全日供水 室内部分有给排水设施且卫生设施较齐全 |
|  |  |  |  | 90～120 | 水龙头入户 室内部分有给排水设施和卫生设施 |
|  |  |  |  | 70～90 | 水龙头入户 无卫生设施 |
|  |  |  |  | 60～70 | 集中供水点取水的边远海岛及偏僻山区 |

附录A

（规范性附录）

农业用水行业分类代码

- A.1  农业用水行业分类代码见表A.1

表A.1  农业用水行业分类代码

| 大 类 | 中 类 | 小 类 | 类 别 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| # A |  |  | 农、林、牧、渔业 |
|  | 01 |  | 农业 |
|  |  | 0111 | 谷物的种植 |
|  |  | 0113 | 油料的种植 |
|  |  | 0117 | 糖料的种植 |
|  |  | 0119 | 牧草的种植 |
|  |  | 0121 | 蔬菜的种植 |
|  |  | 0131 | 水果、坚果的种植 |
|  |  | 0132 | 茶及其他饮料作物的种植 |
|  | 02 |  | 林业 |
|  |  | 0211 | 育种和育苗 |
|  | 03 |  | 畜牧业 |
|  |  | 0310 | 牲畜的饲养 |
|  |  | 0320 | 猪的饲养 |
|  |  | 0330 | 家禽的饲养 |
|  | 04 |  | 渔业 |
|  |  | 0421 | 内陆养殖 |

表A.1（续）

| 大 类 | 中 类 | 小 类 | 类 别 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| E |  |  | 居民生活 |
|  | 01 |  | 城镇居民生活用水定额 |
|  |  | 01 | 城镇居民 |
|  | 02 |  | 农村居民生活用水定额 |
|  |  | 01 | 农村居民 |

附录 B

（资料性附录）

农业灌溉分区

- B.1  农业灌溉分区见表B.1

表B.1  农业灌溉分区

| 分区号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区名称 | 杭嘉湖平原区 | 萧绍甬平原区 | 浙东沿海平原区 | 山 区 | 海岛地区 | 浙中丘陵盆地区 |
| 县市名称 | 西湖区、江干区 拱墅区、余杭区 湖州市、嘉兴市 | 萧山区、滨江区 海曙区、江东区 江北区、镇海区 北仑区、鄞州区 余姚市、奉化市 慈溪市、越城区 绍兴县、诸暨市 上虞市、嵊州市 | 象山县、宁海县 鹿城区、龙湾区 瓯海区、乐清市 瑞安市、平阳县 苍南县、椒江区 黄岩区、路桥区 临海市、三门县 温岭市 | 富阳市、桐庐县 建德市、临安市 淳安县、泰顺县 文成县、永嘉县 新昌县、磐安县 常山县、开化县 天台县、仙居县 丽水市 | 洞头县、玉环县 舟山市 | 婺城区、金东区 东阳市、义乌市 兰溪市、永康市 武义县、浦江县 衢江县、柯城区 江山市、龙游县 |