小型农田灌排工程运行维护费用测算办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为了给各地测算小型农田灌排工程运行维护费用提供依据，根据有关规定，结合我国小型农田灌排工程设施运行维护的特点，制定本办法。

第二条  本办法适用于小型农田灌排工程交付使用后，工程正常运行中的局部整修和日常运行维护费用的测算。工程新建、扩建、续建、大修以及因地震、洪水等自然灾害造成损毁需要全面整修、重建的费用测算，不适用本办法。

第三条  小型农田灌排工程运行维护费用测算应遵循以下原则：

（1）真实性原则。小型农田灌排工程运行维护费用测算所涉及的工程以及所依据的数据，应客观真实。

（2）科学性原则。小型农田灌排工程运行维护费用测算，应根据工程性质进行科学分类，合理选择测算计价标准和测算方法。

（3）全面性原则。小型农田灌排工程运行维护费用测算，应全面完整，既不能遗漏工程项目，也不能遗漏费用项目。

- 小型农田小灌排工程的分类分级

第四条  本办法所指小型农田灌排工程分为小型蓄水工程、小型提水工程、小型输水工程和其他小型农田灌排工程四类（见附表1）：

（1）小型蓄水工程：指蓄水量在10万m3以下的塘坝（含池、堰）、水窖等水源工程。

（2）小型提水工程：指总装机容量在100千瓦以下的灌排站、机电井等提水工程。

（3）小型输水工程：指流量在1 m3/s以下的灌排渠道及其配套建筑物。

（4）其他小型农田灌排工程：指小型拦河闸（坝）、管灌工程等。

根据工程的类型、材料和规模，小型农田灌排工程细分如下：

（1）蓄水工程：按工程类型分塘坝（池、堰）和水窖两类。其中塘坝（池、堰）按坝体材料分成土质和砌石（含砌砖、混凝土）两种；按工程规模分成1万m3以下和1万～10万m3 两个等级。

（2）提水工程：按灌排站、机电井等类型进行划分，不再按装机容量的大小进行细分。

（3）输水工程：输水渠道分为土渠和衬砌两类。每类按其流量大小，细分为小于0.5 m3/s和0.5～1 m3/s两个等级。

水闸、涵洞、渡槽、倒虹吸、隧洞、桥涵等设施随渠道流量等级划分。

（4）其他小型农田灌排工程按其实际类型进行划分，不再按其规模或构造进行细分。

第三章  小型农田灌排工程运行维护工作的内容

第五条  小型蓄水工程运行维护包括塘坝（池、堰）和水窖的运行维护。

1．塘坝（池、堰）运行维护的主要内容：

（1）坝体的日常养护。包括坝体整修、病害探测及防治、附属设施的维护、草皮护坡的补植等。

（2）溢洪道的养护。包括溢洪道清理、病害防治等。

（3）放水洞的维护。包括裂缝处理、杂物清理等。

（4）闸门及启闭设备的维护。包括防腐处理、止水更换、杂物清理、启闭设备和动力线路的保养等。

2．水窖运行维护的主要内容：窖体维修、淤积清理、集雨场的整修等。

第六条  小型提水工程运行维护包括灌排站和机电井的运行维护。

1．灌排站运行维护的主要内容：包括建筑物维修、进出水池杂物和淤泥清除、管道修补、机电设备保养等。

2．机电井运行维护的主要内容：包括机电设备养护、水井的淘洗、养护性抽水以及日常井体管护等。

第七条  小型输水工程运行维护包括灌排渠道及其配套建筑物的运行维护。

1．灌排渠道运行维护的主要内容：包括清淤、防漏、边坡整修、护渠林的管护等。

2．配套建筑物运行维护的主要内容：包括日常整修、清淤、病害防治等。

第八条  其他小型农田灌排工程运行维护的主要内容包括建筑物主体工程、设施的整修、防渗堵漏、杂物清理等。

第四章  小型农田灌排工程运行维护费用组成及测算方法

第九条  小型农田灌排工程运行维护费用由材料费、作业费、动力费、管理费以及其他费用组成。

（1）材料费：指小型农田灌排工程运行维护所需要的沙石、水泥、钢材、管材、工具及设备零件等费用。

（2）作业费：指小型农田灌排工程运行维护所需要的机械使用费和人工费。

（3）动力费：指小型农田灌排工程运行维护所需要的电力、油料等费用。

（4）管理费：指小型农田灌排工程运行维护所需要的管理人员的报酬。

（5）其他费用：指除了以上四类费用外，小型农田灌排工程运行维护所发生的其他费用。

第十条  小型农田灌排工程的运行维护费用按年测算，每年都发生的费用按实际值直接计入当年，多年才发生的费用按年平均分摊。

第十一条  小型农田灌排工程运行维护费用的测算分为标准费用测算法和经验测算法两种。（具体测算方法见附件一）

第五章  小型农田灌排工程运行维护费用的测算程序及要求

第十二条  确定范围。小型农田灌排工程运行维护费用以县为单元组织测算。

第十三条  调查登记。由县水行政主管部门组织技术人员逐乡（镇）、逐村调查，摸清小型农田灌排工程基本情况，填写工程调查分类统计表（见附表2）。

第十四条  分类汇总。根据调查统计的情况，填写小型农田灌排工程分类汇总表（见附表3）。

第十五条  选择典型工程。典型工程是指具有某一类型小型农田灌排工程典型特征，管理相对规范，具有运行维护基础资料的小型农田灌排工程。

选择典型工程应兼顾自然条件、管理水平、工程维护难易程度等因素，具有代表性。①工程规模适中。既不能选择规模较大的工程，也不能选择规模较小的工程。②维护难易程度适当。既不能选择维护工作过于困难的工程，也不能选择维护工作能过于简单的工程。③管理相对规范。管理正常，具备常年运行维护的基础资料。

第十六条  确定典型工程数量。每个县每一类典型工程的数量一般为5－10个。有条件的地方应尽量多选择典型工程，以提高工程运行维护费用的测算精度。

第十七条  收集整理典型工程基础资料。根据第三、四章规定的内容逐项收集运行维护的基础资料（用工、用料等），加以分类整理(见附表4⑴～表4⑷ )。

对于基础资料不完整或无资料可查的典型工程，应当采取访问当事人、工程实地调查等办法，补充资料，直至满足测算要求。

第十八条  计算典型工程运行维护费用及同类工程单位规模费用平均值。根据工程类型、结构、规模合理选择计算方法，逐项、逐个计算出典型工程的运行维护费用；

同类工程单位规模费用平均值为同类典型工程运行维护费用的总和除以该类典型工程规模总和（见附表5）。

第十九条  计算工程运行维护费用及单位面积维护费用。依照调查登记的相应工程数量及各类工程单位规模费用，逐项、逐类计算汇总全县小型农田灌排工程的运行维护费用及单位面积维护费用（见附表6、附表7、附表8）。

第二十条  审查测算结果。小型农田灌排工程运行维护费用的测算结果应由县水行政主管部门组织有经验的工程技术人员、具体工程的管理者、财务人员等进行审查。重点审查典型工程的代表性、基础资料的可靠性、计算的准确性及总费用的合理性。审查通过的测算结果作为编制小型农田灌排工程运行维护费用预算的依据。

第六章  附  则

第二十一条  本办法由水利部负责解释，自发布之日起实施。

附件一      小型农田灌排工程运行维护费用测算方法

方法1标准费用测算法

标准费用测算法。是指在测算小型农田灌排工程的运行维护费用时，针对每一细类的小型农田灌排工程选择一个或多个典型工程，并计算出典型工程的运行维护费用构成及其单位工作量的费用标准（或单位规模的费用标准）；然后应用费用标准和统计所得的运行维护工作总量（或实际总规模）测算小型农田灌排工程运行维护费用的一种方法。

采用标准费用法测算小型农田灌排工程的运行维护费用，按以下步骤进行：

（1）针对每一细类的小型农田灌排工程，选择一个或多个典型工程。

（2）测算选定的典型工程的维护工作量及对应的总费用和分项费用。

（3）计算单位规模的费用标准。计算公式如下：

单位规模费用标准＝分项费用累计数÷对应工程的实际规模

（4）计算某类小型农田灌排工程的运行维护费用。

某类小型农田灌排工程运行维护费用＝该类小型农田灌排工程的实际规模×单位规模的费用标准

标准费用测算法运行维护费用测算表（参考格式）

| 类 型 |  |  | 实际总规模 ① | 单位规模标准费用② | 运行维护费用 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄水工程 | 塘 坝 | 土 坝 |  |  |  |
|  |  | 砌石坝 |  |  |  |
|  | 水 窖 |  |  |  |  |
| 提水工程 | 灌排站 |  |  |  |  |
|  | 机 井 |  |  |  |  |
| 输水工程 | 渠 道 | 土质渠道 |  |  |  |
|  |  | 衬砌渠道 |  |  |  |
| 其他工程 | 拦河闸（坝） |  |  |  |  |
|  | 管灌工程 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

方法2经验测算法

经验测算法。是根据小型农田灌排工程的运行维护工作经验，按以下步骤进行：

（1）确定综合维护费用标准，如每个水窖年维护费用等。

（2）确定维护工作量，如根据实际情况需要维护的水窖个数等。

（3）计算运行维护费用。计算公式是：

运行维护费用＝综合维护费用标准×维护工作量

经验测算法运行维护费用测算表（参考格式）

| 类型 | 单位数量综合维护费用 平均值① | 实际工作量 ② | 运行维护费用 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- |

经验测算法适用于规模小、数量多、管理粗放的小型农田灌排工程运行维护费用的测算，如水窖。对于塘坝（含池、堰）、灌排站、各类机电井和灌排渠道（包括渠道配套建筑物）等运行维护费用的测算，一般不使用经验测算法。

采用经验测算法测算各类小型农田灌排工程的具体做法如下：

水窖：年度病害修理费用＋年度清淤除杂费用

其他小型农田灌排工程：单个工程的年度维护费用×该类工程数量