附件2：

2009年小型农田水利专项工程建设方案

- 编写提纲

# 项目概述

## 项目名称和项目单位

项目的名称要符合“主要解决部分县小型农田水利基础设施最薄弱的环节。具体建设内容包括：雨水集蓄利用、高效节水灌溉、大中型灌区末级渠系改造、其他小型农田水利建设。”的要求。

项目单位要按照“农民用水合作组织、村组集体”的原则进行选取。

多个项目的要逐一列出。

## 小型农田水利工程现状

简单描述各项目农田水利工程现状，包括项目的位置等。

## 项目建设目标

简单描述各项目的灌溉保证率、工程技术目标、节水目标、增收目标等。

## 项目的主要建设内容

简单介绍各项目的主要建设内容。

## 投资估算与资金筹措

投资估算总投资：万元；

资金筹措主要包括中央财政、省财政、地方财政和受益群众自筹等四方面的内容，中央财政、省财政的补助比例要符合相关文件规定。

多个项目的建议列表表达。

# 项目区现状

## 基本情况

简述项目区自然条件和社会经济状况，主要包括自然条件、社会经济状况 、自然灾害情况、农业生产现状等。

## 小型农田水利工程现状

项目区小型农田水利工程（主要指灌溉面积1万亩以下或农田排水面积３万亩以下的灌溉排水工程设施，同时加上大中型灌区的田间工程）类型、分布及完好程度；大中型灌区骨干工程改造及运行情况；作为灌溉水源工程的水库运行状况；水资源状况等。

## 小型农田水利工程管理体制

项目区现行小型农田水利工程管理体制与运行机制。

# 项目建设目标及建设条件分析

## 项目建设背景

项目建设背景主要从以下几个方面进行论述：

（1）项目区的产业政策、发展规划，尤其要提到水利方面的规划；

（2）现有的农田水利设施与农业生产的关系；

（3）项目区农民参与意识、积极性等方面，通过“一事一议”或民主议事形式选定的项目的情况。

（4）农民用水合作组织、村组集体具有组织农民参与建设和承担建后管护责任的能力。

## 项目建设目标

项目建设目标主要应包括：

1、灌溉设计保证率，（从现在的多少提高到项目实施后的多少，要注意与水利工程强制性条文的衔接）；

2、工程技术目标：

  - 渠道工程：渠道水利用系数、渠系水利用系数和灌溉水利用系数；

  - 水源工程：蓄水工程要包括总库容、兴利库容和死库容；拦水和引水工程要包括设计引水流量和设计引水总量；

  - 机电泵站：泵站的设计流量、设计扬程、装机容量和效率。

3、节水目标：

4、增收目标：

## 项目建设条件分析

1、水源条件

对可利用的水资源进行水量和水质分析，充分说明水源在量和质两个方面都能满足项目区的要求。在进行水量平衡分析时，要充分考虑各用水单位的用水量，还要适当考虑环境用水量。

对项目区灌溉用水的水质状况进行分析，并说明是否符合《农田灌溉水质标准》。

2、 基础设施条件

项目区的交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施的现状。

3、 项目区农民经济状况

项目区农民经济状况主要分析农民的收入，论证有能力支付自筹资金。

4、 建筑材料条件

论证项目区附近主要建筑材料的供应状况。主要说明水泥、砂石料的供应地点及数量等。

# 建设内容及工程技术设计方案

## 项目建设等级标准

## 项目规划布局及主要单项工程建设技术方案比选

项目整体规划布局要合理、高效；必须交待项目地点、实施范围等内容。

单项工程建设技术方案要有比较，从中选择较优方案。

## 工程设计

在技术方案优选得基础上，主要单项工程的设计要达到可行性研究的深度，如新建的小型水源工程要选定坝址和坝型、渠道要有断面设计等。

## 主要建设内容及工程量

1、主要建设内容（主要单项工程）

项目主要建设内容（主要单项工程和设备），建议列出汇总表。

2、主要工程数量

估算建设上述主要单项工程需要完成的土方开挖、回填量，石方开挖、回填、砌筑量，混凝土浇筑量等，并列出汇总表。

# 投资估算及资金筹措

## 费用（投资）估算依据及有关规定

列出项目费用（投资）估算依据及有关规定，主要根据省级水利部门制定的有关规定、标准和定额等进行项目费用（投资）估算。

## 费用（投资）估算

建筑及安装工程费用（投资）包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、施工临时工程费等。

施工临时工程费约按永久建筑及安装工程费的4％核定计算（以新建为主的项目取上限，以续建和改新为主的项目取下限）。

项目勘测设计费（包括规划统筹费---约占10％、勘测设计费---约占90％），约按建筑及安装工程费的3％核定计算。

项目建设管理费，约按建筑及安装工程费的3.5％核定计算。

项目不可预见费（基本预备费），约按建筑及安装工程费的5％核定计算。

人工、材料等单价和合理税金应采用市场时价和现行有关规定，不宜将材料价差等单独列出。

要将项目费用（投资）估算总表、分项费用（投资）估算表、单价分析表、施工机械台时费汇总表等表格放在本节后。

## 资金筹措方案

根据有关通知规定，项目建设资金来源包括中央财政资金、省级财政资金、地方财政资金和受益农民自筹等。

# 工程管理

## 工程建设管理

1、组织管理

提出项目建设管理的设想。要明确项目法人和组织实施的机构，负责整个项目的建设管理；限额以上主要单项工程及主要设备，要通过招标投标选择施工单位和供货单位；要实行高效有力的建设监督机制，如项目建设过程“公示”，接受受益群众的监督等公开透明的群众监督机制。

2、建设资金管理

按照项目建设资金管理的有关规定，提出项目建设资金管理方案和设想，如各项资金要及时、足额拨付到位，严禁挪用、截留和抵扣。财政资金按项目区管理单位的隶属关系实行县级财政或地级财政报帐制，并做到专人管理、专帐核算、专款专用等措施。

3、项目施工组织

提出施工组织方案和施工进度安排，施工工期一般为一年

4、土地使用权属

项目建设用地要区分临时用地和永久占地，列出被占用土地的面积、权属、性质和处置方案

## 建后运行管理

包括管理体制与机制建设。

1、拟新建、改建或配套小型农田水利工程产权归属；

2、将采取的运行管护方式和管护主体；

3、其它保障工程效益持久发挥的措施

# 预期效益

## 经济效益

经济效益用增加、恢复、改善灌溉面积，提高灌溉保证率，增加粮食生产能力，农业特别是种植业增效等指标定量描述。

## 社会效益

社会和谐、民风改善等方面描述。

## 生态及环境效益

从节水等指标定量描述。

# 附表:

- 2009年小型农田水利项目汇总表

# 附图:

- 项目区位置图

- 项目区水利工程现状图

- 项目区工程规划布置图

- 典型工程设计图

| 县（市、区）2009年小型农田水利专项工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 建设 性质 | 项目实施单位 | 主 要 建 设 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 目 总 投 资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 主 要 效 益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 | 申请财政补助资金 |  |  |  | 受益群众自筹 |  | 其他 投入 | 改善农业、农民生产生活条件 |  |  |  |  | 新增农产品生产能力 |  | 增加农 民人均 纯收入 (元/人) |
|  |  |  | 集雨工程（水窖、水池、水柜等） |  | 水源工程 |  |  | 渠道建设 |  | 渠系建筑物 |  | 机电 泵站 (座) | 主要工程量 |  |  |  |  | 中央 财政 | 省级 财政 | 市、地级财政 | 县及县以下财政 | 集资 | 投劳 折资 |  | 工程受益 人数 (万人) | 新增、恢复 灌溉 面积 (万亩) | 改善 灌溉 面积 (万亩) | 新增、改善排涝面积 (万亩) | 新增节 水能力 (万立方米) | 新增粮食生产能力 (万吨) | 新增经济作物产值 (万元) |  |
|  |  |  | 数量(个) | 容积(m3) | 塘坝(座) | 引水堰闸(座) | 机井(眼) | 渠道整治(km) | 其中：渠道衬砌(km) | 新建(座) | 改造(座) |  | 土石方(m3) | 砌石(m3) | 管材(m) | 砼和钢筋砼(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：