附件2

2009年浙江省中央财政小型农田水利项目

（高效节水工程）

实施方案编制提纲

（试行）

二〇〇九年九月

目  次

1 总  则	1

2 综合说明	1

3 项目区概况	2

4 技术设计方案	3

5 投资概算及资金筹措	7

6 效益分析	8

7 建设管理及施工组织	9

8 建后运行管护	9

9 附 图	10

附录：高效节水灌溉项目工程特性表	11

# 1  总 则

1.1 为规范我省高效节水灌溉工程实施方案编制的内容，提高编制质量，特制定本提纲。

1.2 实施方案应由具备设计资质的单位编写。

1.3 实施方案应在工程现场检查及充分调查的基础上进行，充分利用现场检查及调查的资料，并根据工程设计要求或根据可行性研究报告的建议考虑是否需要补做必要的勘察工作。

1.4 实施方案的主要内容和深度应符合下列要求：

（1）应符合省和地区的节水灌溉发展规划，节水灌溉面积、工程类型、位置等内容应与建设方案基本一致。

（2）应严格按照国家有关技术标准、规范要求编写，特别是有关技术参数选取和计算公式的选用。

（3）不宜采用不成熟技术，不宜选用未经鉴定、检测和许可生产的非定型产品作为主要材料设备。

（4）材料设备选型应配套合理、质量可靠、价格合理、备用数量适当，概算实事求是。

（5）实施方案深度要达到招标的要求。

1.5 实施方案应按本规定的第2章至第9章的有关要求依次编制，各工程根据自身的特点，内容可有所侧重或简略。

# 2 综合说明

2.1 项目背景

- 2.2 项目区现状

简述项目区农田水利工程现状，包括项目的位置等。

- 2.3 主要建设内容

- 简述工程建设的主要内容，工程设计方案，总工期。

- 2.4 投资概算及资金筹措

- 简要说明高效节水工程总投资，投资构成，筹资方案。

- 2.5 效益分析

- 简要说明高效节水工程建后产生的经济效益、社会和环境效益。

- 2.6 组织形式和运行管理

- 简述项目建设的组织形式和建后的管护机制。

- 2.7 高效节水灌溉项目工程特性表

- 详见附录

# 3 项目区概况

- 3.1 自然状况

- 3.1.1 地理位置及范围

- 3.1.2 水文气象

- 重点介绍项目区降雨、气温、蒸发、风向风速和日照等水文气象要素。

- 3.1.3 地形、地貌

- 3.1.4土壤及作物种植情况

- 重点介绍项目区的土壤土质、作物种类和种植间距。

- 3.1.5 水资源

- 重点介绍项目区现状水源状况。

- 3.1.6项目建设必要性和可行性

- 通过现状自然灾害来说明目实施的必要性。

- 3.2 社会经济状况

- 3.2.1 受益人口及劳动力状况

- 3.2.2 农业生产水平

- 3.2.3 地方财政和农民收入

- 3.2.4 水利科技服务体系现状

3.3 项目区水利设施现状

3.3.1 骨干工程现状

3.3.2 田间工程现状

3.3.4 工程管理情况

# 4 技术设计方案

- 4.1设计依据

设计依据主要包括：

（1）规划的文本及相关的审批依据（审批复印件附后）；

（2）下达的项目实施计划和经评审的标准文本的复印件（相关内容的部分复印件附后）；

（3）中央及省针对现行农田水利专项资金补助的有关文件（文号）；

（4）相关的节水灌溉技术规范（根据项目类型选用相应规范）；

①《节水灌溉工程技术规范》GB/T 50363-2006；②《微灌工程技术规范》SL 103-95；③《喷灌工程技术规范》GB/T 50085-2007；④《泵站设计规范》GB/T 50265-97；⑤《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99

（5）最近材料设备当地市场价格信息。

4.2 高效节水灌溉工程设计标准

（1）灌溉设计保证率

按规范要求：喷灌、微灌各类作物采用85~95%。

（2）灌溉水利用系数

喷灌区不应低于0.80；微喷灌区不应低于0.85；滴灌区不应低于0.9。管道输水水利用系数不应低于0.95。

（3）粮食水分生产率

实现节水灌溉后，不应低于1.2kg/m3。

4.3 项目区水量供需平衡分析

4.3.1 项目区水资源概况

重点说明总量、构成、特点及可利用水资源量。

4.3.2 供需平衡分区

4.3.3 项目区现有水利工程可供水量，现状需水量及供需平衡情况

通过水文分析计算，确定设计水平年下灌溉水源的可供水量，在此基础上，对作物种植结构、灌溉制度、灌溉用水量，进行水量平衡、综合分析，并定出工程所采用的不同节水技术及面积。

4.3.4 灌溉水质分析

对灌项目区灌溉用水的水质状况进行分析，并说明是否符合《农田灌溉水质标准》。

- 4.4 总体规划

4.4.1总体布局

（1）分区

项目区分区，各分区的节水灌溉工程类型、面积、作物种类。

（2）系统布置

- 项目区总体布置应根据山、水、田、林、路统一规划，以及水土资源合理利用的原则，对水源工程、主管道、灌排建筑物、道路合理布置。

4.4.2水源

水源类型、位置、水源供水量、供水流量。如需新建水源工程，说明其位置、类型、规模等。

- 4.5 工程设计

- 对项目选用的各种节水灌溉类型分别进行设计。

4.5.1 灌水器选型

确定灌水器型号、布置间距、运行方式等。（说明：按照《微灌工程技术规范》和《喷灌工程技术规范》“技术参数”要求进行校核）

4.5.2灌溉制度和工作制度

包括灌溉定额、灌水周期、灌水次数、一次工作延续时间、轮灌编组。

- 4.5.3管道流量计算

- 包括毛管、支管、干管、总管流量计算。

4.5.4 管道水力计算

通过计算各级流速，以及地形情况确定各级管道管径、管道布置长度及系统所需要的工作压力；验算管道中的水击压力，并通过增设调压井、安全阀等措施来保证管道的安全。

4.5.5 水泵及首部枢纽设备

通过计算设计流速和设计水头，以及地形情况确定泵站设备、蓄水池（或调节池）、施肥、过滤、控制等主要设备的配置。

4.6 主要设备材料及工程量

主要从首部枢纽工程、泵房工程、田间工程、水源及田间配套工程等方面进行统计。

- 4.6.1 首部枢纽工程

首部枢纽包括变压器、水泵、过滤器、施肥罐及连接设备和其他附属设备等。建议参考如下表头（表中内容为参考举例）：

表4-1 首部枢纽设备及材料用量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | IS125-100-400 | 套 | 2 | 流量60～120m3/h，扬程48.5～52m，电机功率30KW |
| 2 | 变压器 | S9-75KVA (10KV/400V) | 套 | 1 | 包含电器配件 |
| 3 | 变压器支座 | M7.5浆砌块石 | m3 | 9 |  |
| 4 | 吸水管 | Φ 125 | m | 14 | 钢管 |
| 5 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | PVC |
| 6 | 过滤器 | 组合 | 套 | 2 | 砂+网式配套 |
| 7 | 施肥罐 | 150L | 套 | 1 | 电动柱塞泵 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- 4.6.2 泵房工程

表4-2 泵房工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 21.7 | 面积为5×10m2 |
| 2 | M7.5浆砌石 | m3 | 25.8 |  |
| 3 | C15砼 | m3 | 5.3 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

- 4.6.3 田间工程

田间工程包括田间管网及阀门井工程。

表4-3 田间工程材料及工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC管 | φ200 | m | 564 | 干管，0.8MPa |
| 2 | PVC管 | φ160 | m | 1690 | 支管，0.6MPa |
| 3 | 滴头 | 3.75L/h | 个 | 236430 | 管上补偿式滴头 |
| 4 | 三通 | 200×160 | 个 | 3 |  |
| 5 |  | 160×160 | 个 | 1 |  |
| 6 | 阀门井 | 土方开挖 | m3 | 99.6 | 分A型、B型和C型 |
| 7 |  | 土方回填 | m3 | 31.8 |  |
| 8 |  | 碎石垫层 | m3 | 2.58 |  |
| 9 |  | M7.5浆砌砖 | m3 | 40.4 |  |
| 10 |  | 铁皮盖板 | m2 | 56.7 |  |
| 11 | 管网安装 | 土方开挖 | m3 | 2207 | 管道埋深0.7m |
| 12 |  | 土方回填 | m3 | 1932 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

4.6.4 水源及田间配套工程

表4-4 水源及田间配套工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 10151.4 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 4698.7 |  |
| 3 | …… | …… | …… | …… |

# 5 投资概算及资金筹措

- 5.1 投资概算依据及有关规定

列出项目费用（投资）概算依据及有关规定，主要根据省级水利部门制定的有关规定、标准和定额等进行项目费用（投资）概算。

- 5.2 投资概算

建筑及安装工程费用（投资）包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、施工临时工程费等。

施工临时工程费：按永久建筑及安装工程费的4％核定计算。

项目勘察设计费：按建筑及安装工程费的3％核定计算。

项目建设管理费：按建筑及安装工程费的3.5％核定计算。

项目基本预备费：按建筑及安装工程费的5％核定计算。

人工、材料等单价和合理税金应采用市场时价和现行有关规定，不宜将材料价差等单独列出。

要将项目费用（投资）概算总表、分项费用（投资）概算表、单价分析表、施工机械台时费汇总表等表格放在本节后。

- 5.3 资金筹措方案

- 分为中央、省、地(市)、县(市)、乡镇财政及村与群众自筹资金。

# 6 效益分析

- 6.1 经济效益

- （1）改善农业生产条件

- （2） 新增农产品生产能力和产值

- 高效节水灌溉实施后，农产品综合生产能力应提高15%以上，粮食作物的水分生产率应提高20%以上，且不应低于1.2kg/m3。

- （3） 节水、省地、省工、省电效益

- 高效节水灌溉实施后，对节水、省地、省工、省电等效益进行定量说明。

- 6.2 社会效益

- 定性说明工程的社会效益。

- 6.3生态环境效益

- 定性说明工程的生态环境效益。

- 6.4 国民经济评价分析

要按照《水利建设项目经济评价规范》的有关规定进行项目经济评价，主要计算项目的经济内部收益率、经济效益费用比、经济净现值，以及单位面积投资等技术经济指标和参数，并进行评价分析。（说明：高效灌溉项目效益费用比应大于1.2）

# 7 建设管理及施工组织

- 7.1 建设管理

明确项目法人和组织实施的机构，负责整个项目的建设管理；限额以上主要单项工程及主要设备，要通过招标投标选择施工单位和供货单位；要提出实行高效有力的建设监督机制，如项目建设过程“公示”，接受受益群众的监督等公开透明的群众监督机制。

- 7.2 建设资金管理

按照项目建设资金管理的有关规定，提出详细的项目建设资金管理方案和措施，如各项资金要及时、足额拨付到位，严禁挪用、截留和抵扣，并做到专人管理、专账核算、专款专用等措施。

- 7.3 施工组织

提出施工组织方案和施工进度安排，施工工期一般为一年。

# 8 建后运行管护

- 8.1 管护机构及人员

- 8.2 管理体制与运行机制

- 明确项目建成后的产权归属、管理体制和运行机制，制定管理制度，落实项目责任制、维护经费的来源。

# 9 附 图

9.1报告附图包括以下各项，数量和深度要满足招标和概算要求。

1. 项目区位置图

2. 总体布置图

应在1/1000-1/5000图上绘出。总体布置图应包括主要建筑物、干支管、各分区边界、位置等。应给出图例、2米以下间距等高线，并标注比例尺。

3. 喷、微灌典型区块田间布置图

包括典型区块尺寸、控制设备、过滤器、管道布置间距、管径、灌水器型号、布置间距等。

4.主要工程结构图

包括泵站、水池、拦水堰等工程结构图。

# 附录：         高效节水灌溉项目工程特性表

| 项目名称 | （可填几个单项工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人单位 |  |  |  |  | 法人代表： |  |  |  |  |  |  |
| 项目竣工后运行管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目区总计 | 喷灌 |  | 微灌 |  |  | 低压管道输水灌溉 |  |  |  | 渠道防渗 |
| 节水灌溉面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩投资（元/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计总流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 总配套动力（kw） |  |  |  |  |  |
| 管道（干支）长度（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工程量（m3） | 土方： |  | 石方： |  |  |  |  | 砼方： |  |  |  |
| 总工期（月） |  |  | 材料设备投资（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建设费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主要效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩增产量 （按不同作物列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总增产量 （按亩不同作物列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总增收（万元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总节水量（m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |