# 北京市农业水资源供需状况及优化利用研究

宋振伟1， 陈阜2， 张卫建1

（1中国农业科学院作物科学研究所，北京 100081；2中国农业大学农学与生物技术学院，北京 100193）

摘  要：北京市属于资源型缺水城市，农业用水量占据城市总用水量的大部，如何区域提升农业水资源的利用效率，保证区域农业用水平衡，是实现北京建设节水型城市的研究重点。本文通过统计资料分析、田间作物与水关系定位试验、构建作物综合效益评定模型等方法，研究了北京市农业水资源供需平衡状况、主要农作物耗水与灌水指标变化，并对当前种植业结构进行了调整，实现了在节水条件下的种植业经济效益最大化，并对北京发展节水农业提出了政策建议。

关键词：种植业；水资源；供需平衡；结构调整

1 前言

北京市位于水资源贫乏的华北平原西北部，为资源型缺水城市，人均水资源占有量不足120m3（按国际通用算法为可利用的地表水与地区常住人口之比），在世界大城市和首都中名列111位，仅为世界著名贫水国以色列人均水资源占有量的1/3，是我国水环境与水生态最为脆弱、水资源压力最大的地区[1-3]。近年来，随着人口增长，经济发展，人民生活水平提高，特别是我国北方地区遭遇连续干旱的情况下，供水形势更加日趋紧张，水资源已经成为约束首都社会经济及城市发展的重要因子[4]。

为了满足人口急剧增长和城市规模不断扩大的用水需求，在密云水库和官厅水库供水量不断减少，地表水供应不足的情况下，不得不依靠超采地下水满足城市所需。据北京市1995年统计，平原地下水严重超采面积1262km2，一般超采面积为1398km2，占平原面积的41%。到2000年，全市已累积超采地下水近70亿m3，形成以市区东部为中心的2000多km2的地下水漏斗。目前，地下水超采已引起水质恶化、地面下沉等一系列严重后果[5]。

在诸多影响农业生产的要素中，水资源状况尤为重要，农业用水占据了北京市水资源消耗的大部分比例。最近几年来，虽然农业用水量占全市总用水量的比例持续下降，但农业用水比例依然较高，2003-2007年平均为36.4%。北京市“大城市、小郊区”的特点，决定了水量分配必须优先满足工业和城镇生活用水，农业用水只能按“以供定需”的原则进行安排。了解北京市农业水资源供需状况，提升农业水资源的利用效率，保证区域用水平衡，是实现北京建设节水型城市的研究重点。

2 农业水资源供需状况

2.1 降水的年际与年内变化状况及其与作物需水量耦合度分析

降水是生成地表水、地下水和土壤水的总的来源[6]，区域降水量的多少决定了当年的水资源丰歉状况。对于农业来说，还影响到灌溉用水的调度与规划。根据北京观象台1951-2007年气象资料分析，该地区降水量年际间变化较大，且旱涝年份交替出现，年降水量最大值为1406mm，最小年降水量仅为261.8mm，多年平均降水量为590.6mm。图1反映了北京市多年降水量的变化情况。从图中可以看出，1951-1998年，该区域平均降水量为628.6mm；1999年后，降水量急剧减少，出现连续9年的干旱年份，1999-2007年平均降水量仅为387.6mm，严重制约了北京农业的可持续发展。从长期趋势来看，北京年降水量呈逐年减少趋势，并以4.9mm y-1的速度递减。北京市降雨的另一特点表现为，年内分布不均（图2），月降水量变化大，其中降水量最多的夏季（6-8月份）占据全年总量的72.1%。

图1 北京市多年降水量变化                          图2北京市降水的年内变化

从不同年代年降水量变化来看（表1），20世纪50年代为丰水期，其年均降水量明显高于多年平均降水量，偏高幅度达30.9%， 60-90年代年均降水量低于多年平均降水量，减少幅度在2.3-5.0%之间，属平水期。2001-2005年年均降水量急剧下降，降幅达31.4%，进入另一个为枯水周期。

表1 北京地区各年代年均降水量

| 年 代 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2005 | 1951-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量/mm | 781.9 | 584.0 | 567.8 | 579.9 | 567.6 | 409.7 | 597.5 |
| 距平百分率/% | 30.9 | -2.3 | -5.0 | -3.0 | -5.0 | -31.4 |  |

利用P-III分度法对近55年不同保证率下的年降水量降水量进行分析（表2），在50%保证率下的年降水量为467.1mm，远不能满足冬小麦-夏玉米模式的周年水分需求，必须耗用大量灌溉水，以保证作物需求，因此有必要对作物布局进行调整，种植与降水耦合性高的作物，以使降水利用效率得到提高。

表2 P-III分度法的年降水量保证程度

| 保证率 | 5% | 10% | 20% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量(mm) | 790.3 | 703.2 | 610.0 | 578.0 | 467.1 | 383.4 | 328.5 | 303.8 |

2.2北京市平原地下水位变化

地下水位的变化，从另一个方面反映了北京市水资源利用的不平衡态势。北京地区多年平均可用地下水开采量为26.33亿m3，而多年来实际的开采量为28到29亿m3。由于多年连续超采地下水，同20世纪60年代相比，北京的地下水已经累计减少了60亿m3以上。图3为1988-2007年北京市平原地区地下水位变化。1988-1998年，北京市平原地区的地下水位总体呈下降趋势，下降趋势较慢，达0.18m yr-1。降水是地下水的补给来源，降水量的年际变化导致年际见地下水位变化的波动，但是总体上下降的趋势是不可避免的。而自1998年起，下降速度加剧，下降幅度达到了1.09 m yr-1，这一方面是由于北京市总用水量持续增加，另一方面近几年北京的年降水量一直处于枯水期内，降水对地下水的补给减少，导致地下水位下降迅速。目前，北京市平原地区地下水位平均埋深已经达到了22.8m。

图3 北京市1988--2007年地下水位变化

2.3 北京各部门用水量变化

表3为北京市各行业1988-2007年用水量构成变化[7]。近年来北京每年水资源使用量均在40亿m3左右。1988-2007年，北京工业用水年平均为10.88亿m3，城镇生活年平均用水10.98亿m3，农村用水年平均为17.98亿m3。15年来北京市工业用水量先是有一缓慢增加，1992年的工业用水量最高，为15.51亿m3，然后逐渐下降，到2007年工业用水量降为5.75亿m3，不到工业用水量最多年份—1992年的一半。农业用水量总体来说呈减少趋势，随不同年份有所波动。其中1989年农业用水量最高，为24.42亿m3，2007年农业用水量最低，为12.6亿m3。城镇生活用水量明显增加，1988年生活用水量为6.4亿m3，2007年则达到了13.9亿m3，增长了117.2%。随着对生态用水的重视程度，从2003年起，开始单独统计生态用水总量。从表中可以看到，生态用水量在近几年呈增加的趋势，已经从2003年的0.95亿m3上升到了2006年的1.62亿m3，并且可以预见，城市化进程的加速还将不断提高生态用水总量。但是，作为一个较新的研究领域，对北京市而言，究竟多少的生态用水总量是适宜的，仍有待研究。

表3 北京1995-2007年各行业用水量变化

| 年份 | 工 业 ×108m3 | 农 业 ×108m3 | 生 态 ×108m3 | 生 活 ×108m3 | 合 计 ×108m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 14.04 | 21.99 | -- | 6.4 | 42.43 |
| 1989 | 13.77 | 24.42 | -- | 6.45 | 44.64 |
| 1990 | 12.34 | 21.74 | -- | 7.04 | 41.12 |
| 1991 | 11.9 | 22.70 | -- | 7.43 | 42.03 |
| 1992 | 15.51 | 19.94 | -- | 10.98 | 46.43 |
| 1993 | 15.28 | 20.35 | -- | 9.59 | 45.22 |
| 1994 | 14.57 | 20.93 | -- | 10.37 | 45.87 |
| 1995 | 13.78 | 19.33 | -- | 11.77 | 44.88 |
| 1996 | 11.76 | 18.95 | -- | 9.3 | 40.94 |
| 1997 | 11.00 | 18.36 | -- | 10.9 | 40.26 |
| 1998 | 10.84 | 17.39 | -- | 12.24 | 40.47 |
| 1999 | 10.56 | 18.45 | -- | 12.7 | 41.71 |
| 2000 | 10.52 | 16.49 | -- | 13.39 | 40.4 |
| 2001 | 9.18 | 17.4 | -- | 12.35 | 38.93 |
| 2002 | 7.54 | 15.45 | -- | 11.63 | 34.62 |
| 2003 | 7.65 | 12.92 | 0.95 | 13.49 | 35.00 |
| 2004 | 7.66 | 12.97 | 1.00 | 12.91 | 34.55 |
| 2005 | 6.80 | 13.22 | 1.10 | 13.38 | 34.50 |
| 2006 | 6.20 | 12.05 | 1.62 | 14.43 | 34.30 |

2.4 农业用水供需变化

图4为农业用水内部的构成变化，种植业用水一直是耗水大户，年用水量最高时达到了近20亿m3，但是，从1997年开始表现为逐年下降的趋势，而2003年过后，种植业用水开始稳定在9.5亿m3。与此同时，林牧渔耗水量持续增长，从最低时的0.24亿m3，增长到近几年的3亿m3左右，用水比例从1994-1997年平均占农业用水的3.0%，增长到1998-2006年的21.1%，平均用水量为2.9亿m3。林牧渔业用水比重的提高，一定程度上反应了北京市农业结构的变化，这一变化有利于节水型农业的发展，推动了农业用水量的降低[3]。

图4 农业内部用量变化情况（1994-2006年）

2.5种植业用水量、降水量和地下水位下降的关系

通过对北京水资源供需现状分析，发现近年来北京水资源量较常年偏少，1999—2007年可开采水资源量仅为常年水平的53.9%，北京市水资源利用的不平衡态势，导致连年超额开采地下水，而种植业用水量主要是以地下水资源为主，因此，必须要制定合理的灌溉规划，以减少地下水开采。从图5看出，地下水位下降幅度与年降水量存在线性关系，当年降水量达到611.2mm时，可以保证地下水位停止下降。而要达到年降水量611.2mm其保证率只有20%，因此缓解地下水位下降的趋势必须要从减少灌溉用水的角度考虑。图6表明，随年灌溉水量的增加，地下水埋深呈增加的趋势，当灌溉水控制在年8.5亿m3时，可保证地下水位保持平衡，不再下降。

图5地下水位下降幅度与年降水量之间的关系（正值代表地下水位下降，负值代表地下水位上升）

图6地下水位下降幅度与年灌溉用水总量之间的关系（正值代表地下水位下降）

上述分析表明，北京市未来水资源状况不容乐观，供需矛盾十分突出，可以说是到了非常严峻的地步。因此一方面要在全社会树立节水意识，建立最严格的节水用水制度，保证各行业用水安全，另一方面也要积极进行用水结构调整，压缩耗水的种植业用水量，提高农业用水效益，保证北京用水的可持续发展[5]。

3 节水型种植业优化调整分析

面对北京市水资源严重短缺的现实，有必要对种植结构进行优化与调整，使之在节约用水的前提下实现效益最大化的原则。从作物的耗水规律与耗水量来看，通过发展水分生态适应性高的作物、改变灌溉方式和灌溉量等技术手段，区域种植结构仍有调整的空间，以适应北京农业水资源不断减少的趋势，实现生态效益与经济效益双赢。

基于上述原则，采用模型模拟与田间试验相结合的方法，构建了作物综合效益评价模型，通过对区域种植模式进行调整和优化，达到合理配置有限水资源、协调区域经济、生态、社会、环境等多方面的发展，将有限的水土资源最优的分配给不同的作物，取得最佳的综合效益。

3.1作物综合效益评定模型的建立

作物综合效益评定模型主要包括三个部分：（1）作物需水量与灌溉水量的计算；（2）作物经济效益的计算；（3）优化结构和灌溉方式后的节水量。其中作物需水量采用FAO56推荐的作物系数法进行计算，求得京郊地区主要作物多年平均需水量，灌溉水量为作物需水量与作物生长期间的有效降水差值，作物效益参考《全国农产品成本效益汇总（2007年）》统计数据，优化灌溉方式产量以田间作物-水关系定位试验为准[9]。建立模型所涉及公式如下：

ET = {ET1，ET2，…，ETn}

= {ETo*Kc1，ETo*Kc2，…，ETo*Kcn}                                                                                            1

Ir = { Ir1，Ir2，… ，Irn}

= { ET1-Er1，ET2-Er2，…，ETn-Ern}                                               2

CP ={Cp1， Cp2， …， Cpn}                                                         3

CY ={Cy1， Cy2， …， Cyn}                                                           4

CPV = CP * CY

= {CP1 * Cy1，CP2 * CY2， …， CPn * CYn}

= {CPV1，CPV2， …， CPVn}                                                     5

CC = {CC1， CC2， …， CCn}                                                        6

CEB = {CPV - CC}

= {CP * CY - CC}

= { CP1 * Cy1 - CC1， CP2 * Cy2 – CC2， …，CPn * Cyn – CCn}                      7

CEBt = {CEB1 + CEB2 + … + CEBn}                                                    8

WA = {Ir1 * S1， Ir2 * S2， …， Irn * Sn }                                         9

WAt ={WA1 + WA2 + … + WAn}                                                        10

其中，公式2和2用于计算作物需水量与灌溉水量，ET—-作物需水量，ETi—第i种作物的需水量，Kc1—第i种作物的作物系数，Ir—作物灌溉水量，Eri—作物生育期内的有效降水量；公式3至8用于计算作物的经济效益，CP—作物单位产量价格，CY—作物单位产量，CPV—作物单位价值，CC—单位产量作物的总成本，CEB—种植作物的纯收入，CEBt—全部作物的纯收入；公式9和公式10计算作物的灌溉水量，WA—某种作物的灌溉水量，Si—第i种作物的播种面积，Wat—所有作物的灌溉水量。

3.2指标选择

京郊地区主要农作物的耗水量、灌溉水量、作物种植收益和成本等结果列于表4。从表中可以看出，几种粮食作物的理论耗水量以冬小麦-夏玉米模式和水稻模式耗水量和灌溉水量为高，灌溉水量分别达到4175和4356 m3/hm2，但与经济作物相比其效益则明显偏低。经济作物的耗水量虽然较高，但与粮食作物相比，具有较高的经济效益，当前仍是农民增收增效的发展方向。

通过定点田间试验，测算了京郊几种主要种植模式的耗水量、经济效益等指标，列于表5。通过改进灌溉次数与灌水量，作物的水分利用效率较传统方式有了显著提高，在耗水量减少的情况下，作物产量和效益与充分灌溉条件下相比，下降幅度不大，可以作为今后节水种植业优化配置的备选方案。

表4 种植作物各项指标列表

| 变量 | 类型 | 耗水量 （m3/hm2） | 灌溉水量 （m3/hm2） | 产量 （kg/hm2） | 纯收入 （yuan/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 冬小麦-夏玉米 | 7608 | 5964 | 12000 | 9500 |
| C2 | 春玉米 | 4008 | 1651 | 6760 | 6650 |
| C3 | 水稻 | 7292 | 6223 | 6750 | 7030 |
| C4 | 豆类 | 4069 | 2424 | 2420 | 8250 |
| C5 | 薯类 | 4789 | 2487 | 28000 | 45500 |
| C6 | 花生 | 4588 | 2999 | 6750 | 34500 |
| C7 | 棉花 | 5242 | 2796 | 1360 | 16438 |
| C8 | 瓜类 | 3384 | 2176 | 15000 | 41034 |
| C9 | 蔬菜 | 5306 | 4391 | 143000 | 50000 |
| C10 | 其它模式 | 4650 | 3571 | 10262 | 34066 |

表5 种植作物优化灌溉方式后各项指标列表

| 变量 | 类型 | 耗水量 （m3/hm2） | 灌溉水量 （m3/hm2） | 产 量 （kg/hm2） | 纯收入 （yuan/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11 | 冬小麦-夏玉米 | 6060 | 1429 | 12829 | 10461 |
| C12 | 春玉米 | 4780 | 1117 | 8204 | 8639 |
| C13 | 薯类 | 4616 | 714 | 24086 | 41827 |
| C14 | 花生 | 5430 | 1429 | 5729 | 30445 |

3.3节水型种植业结构调整方案

表6 北京市节水型种植业结构优化调整方案

| 类型 | 调整前 |  |  |  |  | 调整后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植面积 （hm2） | 灌水量 （×106 m3） | 总产量 （×104t） | 纯收入 （×104yuan） |  | 种植面积 （hm2） | 灌水总量 （×106 m3） | 总产量 （×104t） | 纯收入 （×104yuan） |
| 麦-玉 | 63067.7 | 376.16 | 75.68 | 59914 |  | 41022 | 58.60 | 52.63 | 42913 |
| 春玉米 | 72765.2 | 120.17 | 49.19 | 48389 |  | 60000 | 67.03 | 49.22 | 51834 |
| 水 稻 | 687.2 | 4.27 | 0.46 | 483 |  | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 豆 类 | 11865.7 | 28.77 | 287.20 | 9789 |  | 11865.7 | 28.77 | 2.87 | 9789 |
| 薯 类 | 4000.5 | 9.94 | 11.20 | 18202 |  | 6000 | 4.29 | 14.45 | 25096 |
| 花 生 | 7018.7 | 21.04 | 4.74 | 24215 |  | 7018.7 | 10.03 | 4.02 | 21368 |
| 棉 花 | 2104.5 | 5.89 | 0.29 | 3459 |  | 3178.5 | 8.89 | 0.43 | 5225 |
| 瓜 类 | 8116.1 | 17.66 | 12.17 | 33304 |  | 12000 | 26.11 | 18.00 | 49241 |
| 蔬 菜 | 71459.3 | 313.81 | 102187 | 357297 |  | 100000 | 439.14 | 1430.00 | 500000 |
| 其 它 | 1396.8 | 4.99 | 1.43 | 4758 |  | 1396.8 | 4.99 | 1.43 | 4758 |
| 合 计 | 242481.7 | 902.70 | -- | 559810 |  | 242481.7 | 647.84 | -- | 710225 |

表6反映了种植结构优化调整前后的对比情况。表中可以看出在种植结构优化调整前，总灌溉水用量达到了9.03亿m3，已经超过了北京农业可供水量的底限8.5亿m3，对区域水生态安全造成威胁。其中，灌溉水用量最大的作物为冬小麦-夏玉米两熟、蔬菜和春玉米，分别占到了总用水量的41.7%、34.8%和13.3%。在当前种植结构下，粮食总产量为131.01×104t（薯类按照1：4的比例折算为粮食产量，下同）。从创造的经济效益来看，蔬菜占据了第一位，达357297×104 元，占种植业总纯收入的64%左右，而冬小麦-夏玉米模式虽然消耗了最多的灌溉用水，但是其创造的纯收入仅占全部的10.7%。

当前的种植模式是一种耗水高、经济效益低下的模式。这一方面是由于用水管理与分配方式不当造成的，特别是冬小麦-夏玉米种植模式是一种高灌溉用水、低经济收入的模式；另一方面，种植结构过度集中，一些高收益的种植方式在种植结构中所占比例过小。因此，有必要调整现行结构下的灌溉方式和灌溉量，提高作物水分利用效率，来达到节约灌溉用水的目的。而种植结构优化调整后，麦-玉模式压缩到原种植面积的2/3左右，为41022公顷，春玉米也有小幅压缩，减为60000公顷，蔬菜种植面积得到扩大，而其他作物的面积都有不同程度增加。优化结构后，总灌溉水量比调整前降低28.2%，而总的纯收入提高了26.9%。粮食总产为108.34×104t，较调整前下降17.3%，北京属于粮食输入型城市，因此对于保证北京的粮食安全影响不大。主要耗水作物为蔬菜、麦-玉和春玉米，分别占总灌溉水用量的67.9%、9.0%和10.3%。经过结构优化配置后，北京市基本实现了农田节水与经济效益均衡发展的趋势，形成以蔬菜为主、粮经作物配合的种植业结构。

4 结论与建议

4.1结论

对北京市农业水资源供需平衡状况研究表明，降水是农业用水的保障，北京地区降水年内分配不均、年际变差大。夏季降水占全年的85 %，而冬小麦生长的季节降水严重不足，只能依靠补充灌溉；统计多年降水量变化，近46年来呈减少的趋势，特别是1999年后，降水量急剧减少，出现连续9年的干旱年份，1999-2007年平均降水量仅为387.6mm，严重制约了北京农业的可持续发展。

北京现有水资源开发程度已经达95%，开源能力基本饱和。特别是地表水资源减少量较快，1988-2006年间已经由20亿m3左右锐减到5亿m3左右，地下水资源则由20亿m3左右减少到16亿m3左右。目前，地下水已经成为主要的水资源组成部分。对北京自产水与耗水量盈亏分析，在1988-2006年20年间，有9年属于亏缺年份，11年属于盈余年份，但是如果将每年的盈余量和亏缺量汇总，9年亏缺量累计为92.92亿m3，11年盈余量累计为60.78亿m3，两者相抵，总计亏缺32.14亿m3，如果持续这种态势，北京市的水资源状况还将持续恶化下去，对保证城市各业持续发展，维持区域生态环境良性发展都是不利的。

农业用水量占北京市总用水量的比例虽然已经由80%左右降到了目前的40%左右，但根据北京市水资源利用综合规划，未来还将有较大幅度的减少。通过对当前种植模式的分析发现，主栽作物的需水模式与当地降水的耦合程度较差，需要进行大量灌溉水补充。农作物结构逐渐趋向单一化，而且高耗水作物所占比例越来越大，导致了种植业耗水也越来越多，这与当前在农业上大力推广的各种节水措施是背道而驰的。这也是为什么年年搞节水，而水资源却越来越紧张的主要原因之一。

宏观上严重短缺，微观上效率低下，大部分地区已经超过水资源承载能力，以“生态环境赤字”为代价维系水的粗放利用。虽然北京市农业用水利用率在国内属较高水平，灌溉水利用系数为0.5，但与发达国家的0.8-0.9相比，尚存在相当差距，因此存在较大的提升潜力。

经过结构优化配置后，种植业总灌溉水量较之以往大幅下降，比调整前降低了28.2%，而总的纯收入则提高了26.9%。北京市基本实现农田节水与经济效益均衡发展的趋势，形成以蔬菜为主、粮经作物配合的种植业结构。

4.2农业节水政策建议

在水资源日益紧缺的北京市，应注重采取多种节水技术，以保证农业水资源的持续、高效利用，包括：

（1）在改进灌溉技术基础上，把工程节水、农艺节水有效集成，形成不同区域、不同作物配套的节水农业技术体系；

（2）在适宜品种选择基础上，以提高土壤水分利用效率和作物水分生产效率为突破口，实现节水和高产双重目标。重点通过优化灌溉制度和改进农艺措施，在减少灌水的前提下，通过品种、播期、密度、施肥技术的组合效应，确保农作物产量潜力发挥；

（3）开发应用农业水资源优化配置与调控技术，建立地表水、土壤水、地下水多水源联合调控和综合高效利用技术，微咸水、咸水及深层水的有效利用技术，污水、废水处理技术及回收水处理、转化和重复利用技术等。开发应用渠道防渗、低压管道输水灌溉、喷灌、微灌、膜上灌、波涌灌、水平畦田灌等节水灌溉技术；在严重缺水地区开发使用限灌、补灌等非充分灌溉的节水高产技术；加大新材料、新方法、新工艺在灌溉工程中的开发应用力度。