附件2

高效节水示范区建设项目实施方案编制参考提纲

一、综合说明

（一）项目背景

（二）项目建设范围、规模、内容

（三）设计依据、投资预算与资金筹措

（四）经济效益、环境影响评价

（五）组织领导和管理机制

填写“建设内容汇总表”（见附表）

二、项目区概述

1、项目区自然条件、地理位置、社会经济、农业生产基本情况。包括水源种类、水源总量、供水流量、地下水埋深、降雨、气温、湿度、风力、风向、最大冻土层深度、土壤种类（五级分类）、人口、人均收入、作物种类、分布、产量、地形（位置、高程、地貌）、动力、材料设备供应，交通运输等。

2、项目建设的必要性和可行性

主要从资源、效益、当地农业种植结构等方面论证项目建设的必要性；从技术、经济条件（资金投入）及当地领导和群众对发展节水灌溉的认识等方面分析项目建设的可行性。

三、技术设计方案

技术设计方案应达到初设水平。

1、项目设计原则

示范区项目规模上要求集中联片，建设区域相对集中，项目区跨乡不超过二个，每个示范区效益面积不低于10000亩，每个项目区分片不超过2片，每片面积不少于5000亩。

根据当地实际需求选择适宜的节水灌溉工程形式。每个项目区可采取1—3种不同的节水灌溉工程形式。所选择的节水灌溉技术，应具有先进性、实用性、生产可行性和经济合理性，具有普遍推广适用价值。

2、总体设计

水源：水源类型、位置、水源供水量、供水流量。如需新建水源工程，说明其位置、类型、规模，不必做水源工程设计。

首部枢纽：泵站、蓄水池（或调节池）、施肥、过滤、控制等主要设备的配置，不必做建筑物设计。

分区：示范区分区，各分区的节水灌溉工程类型、面积、作物种类。

水量平衡计算：各分区的用水量和用水流量、全系统的总用水量和用水流量，供水与用水的平衡计算。

灌溉制度和工作制度：包括灌溉定额、灌水周期、灌水次数、轮灌编组。

总体布置图：应在1/10000-1/20000图上绘出。总体布置图应包括主要建筑物、干支管、各分区边界、位置等。应给出图例、等高线，并标注比例尺。

3、典型设计

在项目选用的各种节水灌溉类型中，各选一处有代表性的地块，分别做典型设计。

喷灌做分区（或单元系统）设计，确定喷头型号、布置间距、运行方式、分区干支管水力计算及管道用量，选用水泵。

微灌做小区或大棚设计（由田间二级首部至灌水器），确定布置间距，管径和布设长度，小区水力计算，选用水泵。

低压管道输水灌溉做支管及以下设计，确定放水口间距、流量、田块规格、支管长度、管径等，选用水泵。

渠道防渗做斗渠及以下设计，确定放水口间距、流量、田块规格、渠道长度、断面尺寸等。

4、试验观测方案

对有必要开展田间观测试验的项目，有针对性地开展相关作物灌溉制度的试验工作，研究制定用水“总量控制，定额管理”指标体系。要制定试验观测的具体方案，包括试验区的选取、相关设备的配套以及观测的方式方法等。

四、投资概算与资金筹措

投资概算内容包括：概算编制说明，总投资，亩投资，各种类型节水工程投资，节水灌溉主要材料设备（水泵、管道、灌水器、过滤、施肥、安全保护）规格、数量、价格，总安装费，其它建设费，以及概算中规定应列出的其它费用，宜采用简表形式列出。

资金筹措方案：由中央财政一次性补助建设，鼓励市县财政及受益区群众投资投劳建设。

五、经济效益分析

重点给出各种作物增产量、价格和增收值。经济效益分析应注意价格合理，并考虑分摊系数。社会效益、环境效益若无法定量分析，则可定性描述。

六、示范区建设组织与管理

明确项目建设的组织机构；项目区组织管理、技术管理及资金管理的措施和办法；制定项目建设实施计划

七、项目建后管护措施

1、管理形式

2、管理方案

3、管理制度

附图：1.示范区水利工程现状分布图

2.工程发展规划示意图

3.示范区工程布置图

附表：高效节水示范区建设项目建设内容汇总表

附表：

河南省高效节水示范区项目建设内容汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人单位 |  |  |  |  | 法人代表： |  |  |  |  | 电话： |  |
| 项目《实施方案》编制单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |  | 资质： |  |  |  |
|  | 《实施方案》编制负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目竣工后运行管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目区总计 | 喷灌 |  | 微灌 |  |  | 低压管道输水灌溉 |  |  |  | 渠道防渗 |
| 节水灌溉面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩投资（元/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主要因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计总流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 总配套动力（kw） |  |  |  |  |  |
| 管道总用量（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工程量（m3） | 土方： |  | 石方： |  |  |  |  |  | 砼方： |  |  |
| 总工期（月） |  |  | 材料设备投资（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建设费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩增产量 （按不同作物列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总增产量 （按亩不同作物列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总增收（万元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总节水量（m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |