附件:

四 川 省 用 水 定 额

（修 订 稿）

二O一O年二月

前    言

为有效节约和保护水资源、提高水资源的利用效率、缓解水资源供需矛盾，依据《中华人民共和国水法》和《取水许可和水资源费征收管理条例》，对我省2002年试行的用水定额进行修订。

本次修订主要针对2002年试行定额中涉及到的农业用水、工业用水、城市公共生活用水和居民生活用水进行了调查、核实与修订，增补了农村居民生活用水定额。本次修订用水定额可供本省计划用水管理、核算用水总量控制、取水许可审批、建设项目水资源论证和评价节水先进性等工作的使用。

本定额由四川省水利厅、四川省质量技术监督局、四川省经济委员会、四川省建设厅提出。

本定额起草单位：四川省水利科学研究院。

二0 一0年二月

目      次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  农业灌溉用水定额计算	3

5  用水定额表	4

表1   四川省农业灌溉用水定额表	4

表2   四川省畜牧业、渔业用水定额表	5

表3   四川省主要工业行业用水定额表	6

表4   四川省城市公共生活用水定额表	12

表5   四川省居民生活用水定额表	13

附录A  四川省农业灌溉用水定额调节系数表	14

附录B  四川省农业灌溉水利用系数表(已实施节水改造灌区)	14

附录C  四川省农业用水定额分区表	15

用  水  定  额

# 1  范围

本定额规定了四川省农林牧渔业用水、主要工业行业用水、城市公共生活用水和居民生活用水的定额指标。

本定额适用于四川省行政范围内农林牧渔业、工业企业、城市公共生活和居民家庭日常生活取水及用水管理。本定额可作为本省计划用水管理、核算用水总量控制、取水许可审批、建设项目水资源论证和评价节水先进性等工作的依据。

本定额未列出的行业、类别、产品可参照相关或相似的行业、类别、产品的用水定额。

# 2  规范性引用文件

GB/T 4754-2002                       国民经济行业分类与代码

GB/T 18916.1-2002~ GB/T 18916.9~2006  取水定额（系列标准）

GB/T 50331-2002                      城市居民生活用水量标准

# 3  术语和定义

本定额采用下列术语。

3.1 农业用水定额

指单位时间内、单位面积农作物、牲畜养殖及渔业养殖需要的水量，包括农业灌溉用水定额、农村牲畜用水定额和渔业用水定额。

3.2农业灌溉用水定额（m）

反映灌溉单位产品（或用水单元）全过程的合理取水量，由净灌溉用水定额、斗渠及以下渠系输水损失和田间损失组成。

3.3田间净灌溉用水定额（m净）

指某种作物在特定条件下全生育期(或全年)进入田间可以被作物利用的净灌溉水量，特定条件规定为：工程类型为“防渗渠道输水地面灌溉”、土壤质地类型为“中壤”，干旱程度为“中等偏旱年（P=75%）”。

3.4灌溉用水基准定额（m0）

指某作物在特定条件下全生育期(或全年)农业灌溉用水量，特定条件规定为： 工程类型为“防渗渠道输水地面灌溉”、土壤质地类型为“中壤” 、干旱程度为“中等偏旱年（P=75%）”、斗渠口计量。

3.5 渔业用水定额

指单位用水单元生产活动全过程的合理补水量，由蒸发量、保持水体清洁与外界交换的水量、鱼塘渗漏损失组成。

3.6 农村牲畜用水定额

指在一定时间内农村饲养牲畜的用水量（指新水量）。

3.7工业产品用水定额

指在一定条件下，以生产工业产品的单位产量为核算单元的的标准新水量。

3.8 工业产值用水定额

指在一定条件下，以生产工业产品的单位产值为核算单元的标准新水量。

3.9新水量

在一定时间内，取自任何水源（含从自来水公司等其他供水单位获得的）被第一次利用的水量。新水量习惯上也叫做取水量、供水量、给水量、引水量等。

3.10城市公共生活用水

指公共供水设施或自建供水设施供水的、城市公共管理部门和城市公共服务部门的用水。

3.11城市公共生活用水定额

指在一定时间内，城市生活按照相应的核算单元所取用的新水量的限额。核算单元指核定用水户所选的与用水关系密切的计算单元，如人数、面积、床位数等。

3.12居民生活用水定额

指在一定时间内居民（包括农村居民和城镇居民）家庭日常人均生活用水量（指新水量）。

# 4  农业灌溉用水定额计算

4.1计量考核位置灌溉用水定额计算

某种作物在某种条件（工程类型、土壤类型、配水阶段）下的农业灌溉用水定额（m）可按下式计算：

m=m0⋅K1⋅K2⋅K3                                             （1）

m0=m净(η下⋅η田间）                                            （2）

式中：m0---农业灌溉用水基准定额，计量位置在斗口的可由表1 查得，计量位置不在斗口的可由（2）式计算得到；

m净---田间净灌溉用水定额，可由表1 查得；

η下---计量考核位置以下实测渠系水利用系数；

η田间---实测田间水利用系数；

K1---工程类型调节系数，指工程类型对农业灌溉用水定额的影响程度，分水稻和其它作物，分防渗渠道输水地面灌和土渠输水地面灌两种类型，计量位置在斗口的可由附录A查得，计量位置不在斗口的取K1=1；

K2---土壤类型调节系数，指土壤类型对农业灌溉用水定额的影响程度，分水稻和其它作物，分轻壤、中壤、重壤三种质地类型，计量位置在斗口的可由附录A查得，计量位置不在斗口的取K2=1；

K3---时段配水调节系数，指配水时段对农业灌溉用水定额的影响程度，仅用于水稻分时段配水，分泡田用水、泡田加前期用水、全生育期用水三个阶段，可由附录A查得。

4.2渠首毛灌溉用水定额计算

农业灌溉用水定额折算到渠首的毛灌溉用水定额（m毛）可按下式计算：

m毛=mη上

式中：η上---计量考核位置以上渠系水利用系数，计量位置在斗口的可由附录B查得，计量考核位置不在斗口的取其实测值。

# 5  用水定额表

- 表1    四川省农业灌溉用水定额表

| 行业代码 | 行 业 名 称 | 产品名称 | 定额单位 | 灌溉分区 | 灌溉用水基准 定额(m0) | 田间净灌溉用水定额（m净） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 | 谷物及其它作物的种植 | 水稻 | m3/亩 | Ⅰ | 420 | 290 |
|  |  |  |  | Ⅱ | 390 | 250 |
|  |  |  |  | Ⅲ | 380 | 230 |
|  |  |  |  | Ⅳ | 530 | 320 |
|  |  | 小麦 | m3/亩 | Ⅰ | 65 | 45 |
|  |  |  |  | Ⅱ | 60 | 40 |
|  |  |  |  | Ⅲ | 50 | 30 |
|  |  |  |  | Ⅳ | 80 | 50 |
|  |  | 玉米 | m3/亩 | ⅠⅡ Ⅲ | 60 | 40 |
|  |  |  |  | Ⅳ | 110 | 65 |
|  |  | 薯类 | m3/亩 | 全省综合 | 55 | 30 |
|  |  | 油菜 | m3/亩 | Ⅰ | 90 | 60 |
|  |  |  |  | Ⅱ Ⅲ | 55 | 35 |
|  |  | 花生 | m3/亩 | 全省综合 | 65 | 40 |
|  |  | 豆类 | m3/亩 | 全省综合 | 60 | 40 |
|  |  | 棉花 | m3/亩 | 全省综合 | 75 | 50 |
|  |  | 甘蔗 | m3/亩 | 全省综合 | 80 | 55 |
|  |  | 烟草 | m3/亩 | ⅠⅡ Ⅲ | 65 | 40 |
|  |  |  |  | Ⅳ | 80 | 52 |
|  |  | 青饲料 | m3/亩 | 全省综合 | 90* | 60* |
| 012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | 蔬菜△ （露地） | m3/亩 | Ⅰ | 135* | 85* |
|  |  |  |  | Ⅱ Ⅲ | 100* 595 | 60* |
|  |  |  |  | Ⅳ | 215* | 130* |
|  |  | 大棚蔬菜△ | m3/亩 | Ⅰ | 200* | 130* |
|  |  |  | m3/亩 | Ⅱ Ⅲ | 150* | 90* |
|  |  |  | m3/亩 | Ⅳ | 350* | 210* |
|  |  | 海椒 | m3/亩 | 全省综合 | 40 | 25 |
|  |  | 黄瓜 | m3/亩 | 全省综合 | 60 | 40 |
|  |  | 花菜 | m3/亩 | 全省综合 | 30 | 20 |
| 012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | 莴笋 | m3/亩 | 全省综合 | 30 | 20 |
|  |  | 洋葱 | m3/亩 | 全省综合 | 60 | 40 |
|  |  | 冬瓜 | m3/亩 | 全省综合 | 45 | 25 |
|  |  | 四季豆 | m3/亩 | 全省综合 | 50 | 30 |
|  |  | 花卉 | m3/亩 | 全省综合 | 110* | 75* |
| 013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 水果△ | m3/亩 | 全省综合 | 85* | 55* |
|  |  | 苹果 | m3/亩 | 全省综合 | 80* | 55* |
|  |  | 梨 | m3/亩 | 全省综合 | 90* | 60* |
|  |  | 桃 | m3/亩 | 全省综合 | 60* | 40* |
|  |  | 柑橘 | m3/亩 | 全省综合 | 85* | 55* |
|  |  | 李子 | m3/亩 | 全省综合 | 85* | 55* |
|  |  | 芒果 | m3/亩 | Ⅳ | 95* | 60* |
|  |  | 枇杷 | m3/亩 | 全省综合 | 90* | 60* |
|  |  | 西瓜 | m3/亩 | 全省综合 | 75 | 50 |
|  |  | 葡萄 | m3/亩 | 全省综合 | 95* | 65* |
|  |  | 草莓 | m3/亩 | 全省综合 | 100 | 65 |
|  |  | 核桃 | m3/亩 | 全省综合 | 40* | 25* |
|  |  | 猕猴桃 | m3/亩 | 全省综合 | 60* | 36* |
|  |  | 茶叶 | m3/亩 | 全省综合 | 150* | 100* |
| 021 | 林木的培育和种植 | 苗圃 | m3/亩 | 全省综合 | 160* | 110* |

注：1、*指全年农业灌溉用水定额。

2、△指多个品种蔬菜或多种果树间作下的农业灌溉用水定额。

3、水稻灌水技术：浅灌中蓄晒，旱作物灌水技术：厢沟浸灌、浇灌，水果灌水技术：穴灌、浇灌。

4、灌溉分区见附录C，其中“全省综合”指作物全省平均灌溉用水量。

表2    四川省畜牧业、渔业用水定额表

| 行业代码 | 行 业 名 称 | 产品名称 | 定额单位 | 定 额 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 031 | 牲畜的饲养 | 牛 | m3/100头•日 | 6 |
|  |  | 羊 | m3/100头•日 | 1 |
| 032 | 猪的饲养 | 猪 | m3/100头•日 | 3 |
| 033 | 家禽饲养 | 鸡 | m3/1000只•日 | 1 |
|  |  | 鸭 | m3/1000只•日 | 3 |
|  |  | 鹅 | m3/1000只•日 | 5 |
| 039 | 其他畜牧业 | 兔 | m3/1000只•日 | 1 |
| 042 | 内陆渔业 | 淡水鱼 | m3/年•亩 | 450 |

- 表3    四川省主要工业行业用水定额表

| 行业代码 | 行 业 名 称 | 产品名称 | 定额单位 | 定 额 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选业 | 采煤 | m3/t | 0.7 |  |
|  |  | 洗煤 | m3/t | 1.0 |  |
| 071 | 天然原油和天然气开采业 | 原油开采 | m3/t | 5.0 |  |
|  |  | 天然气开采 | m3/万m3 | 30.0 |  |
| 081 | 铁矿采选业 | 铁矿 | m3/t | 1.0 |  |
| 091 | 常用有色金属矿采选业 | 铜矿 | m3/t | 1.0 |  |
|  |  | 釩钛磁铁矿 | m3/t | 2.0 |  |
|  |  | 锡矿 | m3/t | 2.0 |  |
|  |  | 鎳矿 | m3/t | 152 |  |
|  |  | 铅矿 | m3/t | 0.5 |  |
|  |  | 铅锌矿 | m3/t | 6.0 |  |
| 102 | 化学矿采造业 | 磷矿 | m3/t | 0.6 |  |
| 103 | 采盐业 | 采盐 | m3/t | 3.4 | 岩盐矿-钻井-注水-卤水 |
| 131 | 谷物磨制 | 大米 | m3/t | 0.05 |  |
|  |  | 面粉 | m3/t | 0.8 |  |
|  |  | 玉米面 | m3/t | 0.1 |  |
| 132 | 饲料加工业 | 猪颗粒饲料 | m3/t | 0.07 |  |
|  |  | 鱼颗粒饲料 | m3/t | 0.07 |  |
|  |  | 家禽颗粒饲料 | m3/t | 0.08 |  |
| 133 | 植物油加工业 | 精炼油 | m3/t | 5.0 |  |
| 134 | 制糖业 | 机制绵白糖 | m3/t | 18.5 |  |
| 135 | 屠宰及肉类加工业 | 肉灌制品 | m3/t | 40.0 |  |
|  |  | 猪屠宰加工 | m3/头 | 0.6 |  |
|  |  | 牛屠宰加工 | m3/头 | 1.0 |  |
|  |  | 羊屠宰加工 | m3/头t | 0.35 |  |
|  |  | 冻牛羊肉 | m3/t | 0.5 | 冷库用水 |
|  |  | 家禽屠宰加工 | m3/只 | 0.05 |  |
| 139 | 其他农副食品加工业 | 淀粉 | m3/t | 25.0 |  |
|  |  | 苕粉丝 | m3/t | 8.0 |  |
| 141 | 焙烤食品制造 | 糕点 | m3/t | 20.0 |  |
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造业 | 酥糖 | m3/t | 10.0 |  |
|  |  | 巧克力 | m3/t | 22.0 |  |
|  |  | 硬糖类 | m3/t | 20.0 |  |

| 143 | 方便食品制造 | 挂面 | m3/t | 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快餐面 | m3/t | 2.0 |  |
| 144 | 液体乳及乳制品制造业 | 鲜奶 | m3/t | 10.0 |  |
|  |  | 奶制品 | m3/t | 15.0 |  |
|  |  | 全脂奶粉 | m3/t | 35.0 |  |
|  |  | 酸奶 | m3/t | 15.0 |  |
| 145 | 罐头制造业 | 罐头 | m3/t | 45.0 |  |
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | 味精 | m3/t | 80.0 | 2004年1月1日起新建、扩建企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 100.0 | 2003年12月31日前建成建投产的企业或生产线 |
|  |  | 柠檬酸 | m3/t | 170.0 |  |
|  |  | 酱油 | m3/t | 6.0 |  |
|  |  | 醋(液) | m3/t | 7.0 |  |
| 149 | 其它食品制造业 | 精制盐 | m3/t | 1.0 | 生产工艺：卤水--加热结晶 —脱水—干燥—成品 |
| 151 | 酒精制造业 | 酒精 | m3/t | 20.0 |  |
| 152 | 酒的制造业 | 白酒 | m3/t | 22.0 |  |
|  |  | 啤酒 | m3/t | 9.0 | 2001年1月1日起新建和扩建的啤酒制造厂 |
|  |  |  | m3/t | 9.5 | 2001年1月1日前建成投产的啤酒制造厂 |
|  |  | 青稞酒 | m3/t | 24.0 |  |
|  |  | 葡萄酒 | m3/t | 21.0 |  |
| 153 | 软饮料制造业 | 碳酸饮料 | m3/t | 4.0 |  |
|  |  | 果汁 | m3/t | 1.5 |  |
| 161 | 烟叶复烤业 | 烟叶 | m3/t | 4.0 |  |
| 162 | 卷烟制造业 | 卷烟 | m3/标箱 | 1.3 |  |
| 171 | 棉、化纤纺织及印染精加工业 | 棉织布 | m3/100m | 2.5 |  |
|  |  | 棉纱 | m3/t | 70.0 |  |
|  |  | 印染布 | m3/100m | 3.0 |  |
| 172 | 毛纺织和染整精加工业 | 毛织布 | m3/km | 10.0 |  |
|  |  | 原毛加工 | m3/t | 240.0 |  |
| 174 | 丝绢纺织及精加工 | 缫丝 | m3/t | 520.0 |  |
| 176 | 针织品、编织品及其制品制造业 | 毛巾 | m3/千条 | 32.0 |  |
|  |  | 袜 | m3/万双 | 165.0 |  |
| 191 | 皮革鞣制加工业 | 牛皮革 | m3/张 | 0.9 |  |
|  |  | 猪皮革 | m3/张 | 0.5 |  |
|  |  | 羊皮革 | m3/张 | 0.2 |  |
| 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造业 | 羽毛加工 | m3/t | 500.0 |  |
| 201 | 锯材、木片加工业 | 木材加工 | m3/m3 | 0.02 |  |
| 202 | 人造板制造业 | 中密度板 | m3/m3 | 0.87 |  |
|  |  | 刨花板 | m3/m3 | 5.0 |  |
|  |  | 木工板 | m3/m3 | 50.0 |  |
| 211 | 木质家具制造业 | 家具 | m3/件 | 0.3 |  |
| 221 | 纸浆制造业 | 化学制浆 | m3/t | 120.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 200.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 机械木浆 | m3/t | 30.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 40.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
| 222 | 造纸业 | 卫生纸 | m3/t | 30.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 50.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 新闻纸 | m3/t | 20.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 50.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 铜版纸、书写纸 | m3/t | 35.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 60.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 包装纸 | m3/t | 25.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 50.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 瓦楞原纸 | m3/t | 25.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 40.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 白纸板 | m3/t | 30.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 50.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
|  |  | 箱纸板 | m3/t | 25.0 | 1998年1月1日起新建和扩建的企业或生产线 |
|  |  |  | m3/t | 40.0 | 1998年1月1日前建成投产的企业或生产线 |
| 251 | 精炼石油产品的制造 | 炼油 | m3/t | 1.2 | 1998年1月1日起新建并投产的燃料型炼油厂 |
|  |  |  | m3/t | 1.7 | 1997年12月31日前建成投产的燃料型炼油厂 |
|  |  |  | m3/t | 1.5 | 1998年1月1日起新建并投产的燃料-润滑油型炼油厂 |
|  |  |  | m3/t | 2.0 | 1997年12月31日前建成投产的燃料-润滑油型炼油厂 |
| 261 | 基本化学原料制造业 | 硫酸 | m3/t | 15.0 |  |
|  |  | 浓硝酸 | m3/t | 50.0 |  |
|  |  | 盐酸 | m3/t | 3.0 |  |
|  |  | 烧碱 | m3/t | 30.0 |  |
|  |  | 纯碱 | m3/t | 20.0 |  |
| 262 | 肥料制造业 | 合成氨 | m3/t | 13.0 | 主要生产原料：天然气 |
|  |  |  | m3/t | 14.0 | 主要生产原料：渣油 |
|  |  |  | m3/t | 27.0 | 主要生产原料：煤 |
|  |  | 磷肥 | m3/t | 2.0 |  |
|  |  | 碳酸氢铵 | m3/t | 20.0 |  |
| 262 | 肥料制造业 | 尿素 | m3/t | 15.0 |  |
| 263 | 农药制造业 | 除草剂 | m3/t | 110.0 |  |
|  |  | 农药制剂 | m3/t | 10 |  |
| 264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 | 油漆 | m3/t | 25.0 |  |
|  |  | 树脂漆 | m3/t | 21.0 |  |
|  |  | 油墨 | m3/t | 0.2 |  |
| 265 | 合成材料制造业 | 双氧树脂 | m3/t | 115.0 |  |
|  |  | 工程塑料 | m3/t | 80.0 |  |
|  |  | 聚四氟乙烯 | m3/t | 84.0 |  |
| 266 | 专用化学产品制造业 | 炸药 | m3/t | 0.05 |  |
| 267 | 日用化学产品制造业 | 牙膏 | m3/千支 | 2.5 |  |
|  |  | 鞋油 | m3/万支 | 1.5 |  |
|  |  | 肥皂 | m3/t | 15.0 |  |
|  |  | 香皂 | m3/t | 16.0 |  |
|  |  | 洗衣粉 | m3/t | 4.5 |  |
| 272 | 化学药品制剂制造业 | 片剂 | m3/万片 | 1.0 |  |
|  |  | 水针剂 | m3/万支 | 16.0 |  |
|  |  | 软胶囊 | m3/万粒 | 1.2 |  |
| 273 | 中药饮片加工 | 口服液 | m3/t | 12.5 |  |
|  |  | 糖浆 | m3/万瓶 | 12.9 |  |
| 301 | 塑料薄膜制造业 | 塑料薄膜 | m3/t | 30.0 |  |
| 302 | 塑料板、管、型材的制造业 | PVC | m3/t | 15.0 |  |
| 309 | 其他塑料制品制造业 | 塑料制品 | m3/t | 7.0 |  |
| 311 | 水泥、石灰和石膏的制造业 | 石膏 | m3/t | 0.5 |  |
|  |  | 水泥 | m3/t | 2.7 |  |
| 312 | 水泥及石膏制品制造业 | 商品混凝土 | m3/m3 | 0.4 |  |
|  |  | 砼结构件 | m3/m3 | 0.7 |  |
|  |  | 石棉瓦 | m3/标张 | 0.1 |  |
|  |  | 石棉水泥管 | m3/m | 0.35 |  |
|  |  | 300mm以下砼管 | m3/m | 1.3 |  |
|  |  | 300mm以上砼管 | m3/m | 1.8 |  |
|  |  | 石膏板 | m3/m2 | 0.16 |  |
| 313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 页岩砖 | m3/万块 | 4.2 |  |
|  |  | 大理石 | m3/m2 | 3.8 |  |
|  |  | 花岗石 | m3/m2 | 6.3 |  |

| 314 | 玻璃及玻璃制品制造业 | 平板玻璃 | m3/标箱 | 0.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日用玻璃 | m3/t | 7.5 |  |
| 315 | 陶瓷制品业 | 磁砖 | m3/万m2 | 85.0 |  |
| 316 | 耐火材料制品业 | 耐火砖 | m3/万匹 | 98.0 |  |
| 318 | 矿物纤维及其制品业 | 玻璃布丝 | m3/t | 200 |  |
| 319 | 石墨及其他非金属矿物制品制造业 | 砂轮 | m3/t | 30.0 |  |
| 321 | 炼铁业 | 生铁 | m3/t | 4.5 |  |
| 322 | 炼钢业 | 钢 | m3/t | 3.5 |  |
| 323 | 钢压延加工业 | 轧钢 | m3/t | 6.5 |  |
| 324 | 铁合金冶炼业 | 铁合金 | m3/t | 17.0 |  |
| 331 | 常用有色金属冶炼业 | 铜 | m3/t | 15.0 |  |
|  |  | 铅 | m3/t | 5.0 |  |
|  |  | 锌 | m3/t | 15.9 |  |
|  |  | 铝 | m3/t | 23.0 |  |
|  |  | 硬质合金 | m3/t | 160 |  |
| 341 | 结构性金属制品制造业 | 铸铁管 | m3/t | 3.0 |  |
| 342 | 金属工具制造业 | 刃具 | m3/万件 | 270.0 |  |
|  |  | 量具 | m3/万件 | 300.0 |  |
| 344 | 金属丝绳及其制品的制造业 | 铁丝 | m3/t | 8.0 |  |
|  |  | 钢丝 | m3/t | 9.0 |  |
|  |  | 铁钉 | m3/t | 1.7 |  |
|  |  | 钢丝绳 | m3/t | 21.0 |  |
| 348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造业 | 铝制品 | m3/t | 31.0 |  |
| 351 | 锅炉及原动机制造业 | 工业锅炉 | m3/蒸吨 | 82.0 |  |
|  |  | 汽油机 | m3/台 | 5.0 |  |
|  |  | 柴油机 | m3/台 | 5.0 |  |
|  |  | 汽轮机 | m3/台 | 6.0 |  |
|  |  | 水轮机 | m3/千瓦 | 1.2 |  |
| 352 | 金属加工机械制造业 | 机床 | m3/台 | 110.0 |  |
| 354 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 水泵 | m3/台 | 23.0 |  |
|  |  | 阀门 | m3/t | 100.0 |  |
| 355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 轴承 | m3/万套 | 80.0 |  |
| 357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 | 电动机 | m3/台 | 12.0 |  |
|  |  | 电动工具 | m3/台 | 3.6 |  |
| 358 | 通用零部件制造及机械修理 | 标准件 | m3/万件 | 6.5 |  |
| 368 | 医疗仪器设备及器械制造 | B超仪 | m3/台 | 90.0 |  |
| 371 | 铁路运输设备制造业 | 新造货车 | m3/辆 | 500.0 |  |
|  |  | 机车 | 万m3/台 | 0.55 |  |
| 372 | 汽车制造业 | 大客车 | m3/台 | 60.0 |  |
|  |  | 轻型车 | m3/台 | 35.0 |  |
|  |  | 载重汽车 | m3/辆 | 30.0 |  |
|  |  | 小轿车 | m3/辆 | 18.0 |  |
| 391 | 电机制造业 | 发电机 | m3/万KW | 450.0 |  |
| 392 | 输配电及控制设备 制造业 | 变电器 | m3/万KVA | 900.0 |  |
|  |  | 开关柜 | m3/台套 | 0.4 |  |
| 393 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 电线 | m3/t | 4.5 |  |
|  |  | 光纤 | m3/km | 1.5 |  |
|  |  | 线缆 | m3/km | 6.0 |  |
| 394 | 电池制造业 | 蓄电池 | m3/KVA | 30.0 |  |
| 395 | 家用电力器具制造业 | 电冰箱 | m3/台 | 1.5 |  |
|  |  | 空调机 | m3/台 | 6.0 |  |
| 396 | 非电力家用器具制造 | 燃气用具 | m3/万件 | 31.0 |  |
| 401 | 通信设备制造业 | 通信终端设备 | m3/万元 | 71.0 |  |
|  |  | 传输机 | m3/万元 | 36.0 |  |
| 402 | 雷达及配套设备制造业 | 雷达整机制造 | m3/万元 | 22.0 |  |
| 403 | 广播电视设备制造业 | 广播电视设备 | m3/万元 | 22.0 |  |
| 405 | 电子器件制造业 | 集成电路 | m3/m2 | 2.5 |  |
| 406 | 电子元件制造业 | 电子元器件 | m3/万元 | 16.0 |  |
| 407 | 家用视听设备制造业 | 彩色电视机 | m3/台 | 0.1 |  |
|  |  | 录像、放像设备 | m3/台 | 0.6 |  |
|  |  | 彩色显像管 | m3/只 | 0.6 |  |
| 441 | 电力生产业（火电） | 直流冷却 | m3/(MW.h) | 1.2 | 单机容量＜300 MW |
|  |  |  | m3/(MW.h) | 0.72 | 单机容量≥300 MW |
|  |  | 循环冷却 | m3/(MW.h) | 4.8 | 单机容量＜300 MW |
|  |  |  | m3/(MW.h) | 3.84 | 单机容量≥300 MW |
| 443 | 热力生产和供应业 | 供热 | m3/蒸吨 | 1.4 |  |
| 450 | 燃气生产和供应业 | 煤气 | m3/吨 | 58.5 |  |

注：1、本表定额由调查取得，指规模以上工业产品全省平均用水量。

2、以台、套、辆、件等产品数量计量的定额在使用中应结合实际生产规模乘以相应系数。

- 表4    四川省城市公共生活用水定额表

| 行业 代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | 房屋建筑业 | 钢混结构 | m3 / m2 | 1.5 | 现浇混 |
|  |  | 砖混结构 | m3 / m2 | 1.2 |  |
|  |  | 钢混与砖混结构 | m3 / m2 | 0.8 | 商品混 |
| 651 | 综合零售 | 商店、超市、专业市场 | l/m2·d | 13 | 营业面积大于5000 m2 |
|  |  |  |  | 10 | 营业面积1000-5000 m2 |
|  |  |  |  | 8 | 营业面积小于1000 m2 |
| 652 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 农贸市场 | l/m2·d | 12 |  |
| 661 | 旅游饭店 | 宾 馆 | l/床位·d | 600 | 五星级 |
|  |  |  |  | 450 | 三、四星级 |
|  |  |  |  | 300 | 一、二星级 |
| 662 | 一般旅馆 | 招待所、旅社 | l/床位·d | 200 |  |
| 671 | 正餐服务 | 正 餐 | l/m2·d | 48 | 营业面积大于1000 m2 |
|  |  |  |  | 40 | 营业面积200-1000 m2 |
|  |  |  |  | 37 | 营业面积小于200 m2 |
| 672 | 快餐服务 | 以盒饭、小吃、粥、粉、面等为主 | l/m2·d | 80 |  |
| 673 | 饮料及冷饮服务 | 提供甜品、炖品、冷饮、茶水等 | l/m2·d | 30 |  |
| 722 | 物业管理 | 写字楼 | l/m2·d | 5 |  |
| 802 | 环境治理 | 浇洒道路和场地 | l/m2·d | 2 |  |
|  |  | 市内公厕 | l/人次 | 7 |  |
| 812 | 城市绿化管理 | 市内园林绿化 | l/m2·d | 2.5 |  |
| 823 | 洗染服务 | 洗染店 | l/m2·d | 40 |  |
| 824 | 理发及美容保健服务 | 美发/美容 | l/m2·d | 20 |  |
| 825 | 洗浴服务 | 足浴 | l/m2·d | 60 |  |
|  |  | 浴场 | l/m2·d | 100 |  |
| 831 | 修理与护理 | 洗车 | l/辆·次 | 180 | 轿车、微型客车、微型货车 |
|  |  |  |  | 220 | 轻型客车、轻型货车 |
|  |  |  |  | 320 | 中型以上客车、中型以上货车 |
| 841 | 学前教育 | 幼儿园、托儿所 | l/人·d | 80 | 无住宿 |
| 842 | 初等教育 | 小学 | l/人·d | 140 | 住宿 |
|  |  |  |  | 40 | 无住宿 |
| 843 | 中等教育 | 中学、中等专业学校、技工学校 | l/人·d | 140 | 住宿 |
|  |  |  |  | 50 | 无住宿 |
| 844 | 高等教育 | 普通高等院校、其他高等院校 | l/人·d | 160 | 住宿 |
|  |  |  |  | 100 | 无住宿 |
| 851 | 医院 | 医院 | l/床位·d | 500 | 三级医院（不含门诊） |
|  |  |  |  | 400 | 二级医院（不含门诊） |
|  |  |  |  | 300 | 一级医院（不含门诊） |
| 853 | 门诊部医疗活动 | 门诊部、诊所 | l/人·d | 170 | 医务人员人数 |
| 893 | 电影 | 电影院 | l/m2·d | 10 |  |
| 902 | 艺术表演馆 | 剧院、大礼堂 | l/m2·d | 6 |  |
| 912 | 体育场馆 | 游泳池 | 每日补充新水占泳池容积 （%） | 15 |  |
|  |  | 其它体育场（馆） | l/m2·d | 2 |  |
| 921 | 室内娱乐活动 | 酒吧、夜总会、歌舞厅等 | l/m2·d | 8 |  |
|  |  | 文化宫 |  | 10 |  |
| 923 | 休闲健身娱乐活动 | 保龄球馆、台球馆、健身房等室内场所 | l/m2·d | 20 |  |
| 942 | 机关事业单位 | 办公楼 | l/人·d | 100 | 有食堂和浴室 |
|  |  |  |  | 60 | 无食堂和浴室 |

表5   四川省居民生活用水定额表

| 分 类 | 地 区 | 定额单位 | 定 额 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市居民 | 特大城市（非农业人口≥100万） | l/人•日 | 160 |
|  | 大城市（50≤非农业人口＜100万） | l/人•日 | 140 |
|  | 中、小城市（非农业人口＜50万） | l/人•日 | 110 |
|  | 镇 | l/人•日 | 100 |
| 农村居民 | 东部盆地区 | l/人•日 | 90 |
|  | 西部高山高原区 | l/人•日 | 75 |

注：1、城市包含经国务院批准设立的建制市、县城（县人民政府所在地）等。

2、镇指建制镇、集镇、工矿区等含非农业人口居住区。

3、农村居民生活用水供水条件指全日供水，户内有洗涤池和部分其他卫生设施的集中供水。

4、东部盆地区：成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广安市、遂宁市、内江市、乐山市

宜宾市、南充市、达州市、雅安市、广元市、巴中市、眉山市、资阳市

5、西部高山高原区：甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市

6、城市和农村居民生活用水指全年日均用水量。

- 附录A   四川省农业灌溉用水定额调节系数表

| 调节系数名称 | 符号 | 作物种类 | 调节系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类型调节系数 | K1 | 水稻 | 防渗渠道地面灌 | 1.00 |
|  |  |  | 土渠输水地面灌 | 1.20 |
|  |  | 其它 | 防渗渠道地面灌 | 1.00 |
|  |  |  | 土渠输水地面灌 | 1.15 |
| 土壤类型调节系数 | K2 | 水稻 | 轻壤 | 1.35 |
|  |  |  | 中壤 | 1.00 |
|  |  |  | 粘壤、粘土 | 0.85 |
|  |  | 其它 | 轻壤 | 1.25 |
|  |  |  | 中壤 | 1.00 |
|  |  |  | 粘壤、粘土 | 0.90 |
| 时段配水调节系数 | K3 | 水稻 | 泡田 | 0.30 |
|  |  |  | 泡田+前期用水 | 0.52 |
|  |  |  | 全生育期(含泡田） | 1.00 |
|  |  |  | 冬水田补水 | 0.25 |

附录B  四川省农业灌溉水利用系数表(已实施节水改造灌区)

| 分 区 |  | 符号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉水利用系数 |  | η | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| 渠系水利用系数 | 斗口以上 | η上 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
|  | 斗口以下 | η下 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
| 田间水利用系数 |  | η田间 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |

注：1、本表数据来源于对已防渗渠道调查资料的综合分析。

2、有实测值的地区应按其实测值执行。若无实测值又未实施节水改造灌区，可将表中渠系水利用系数乘×0.85，田间水利用×0.95作为近似值暂时采用。

- 附录C   四川省农业用水定额分区表

| 分区 | 分区 名称 | 地(州市) | 包 括 县（市、区） | 县（区）数（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 成都 平原区 | 成都市 | 锦江区 青羊区 金牛区 武侯区 成华区 青白江区 双流县 温江县 郫县 新都区 大邑县 新津县 都江堰市 彭州市 邛崃市 崇州市 | 16 | 27 |
|  |  | 德阳市 | 旌阳区 绵竹县 什邡市 广汉县 | 4 |  |
|  |  | 绵阳市 | 涪城区 江油市 安县 | 3 |  |
|  |  | 眉山市 | 彭山县 东坡区 | 2 |  |
|  |  | 乐山市 | 市中区 夹江县 | 2 |  |
| Ⅱ | 盆地 丘陵区 | 成都市 | 龙泉驿区 蒲江县 金堂县 | 3 | 68 |
|  |  | 自贡市 | 自流井区 贡井区 大安区 沿滩区 荣县 富顺县 | 6 |  |
|  |  | 泸州市 | 江阳区 龙马潭区 纳西区 泸县 | 4 |  |
|  |  | 德阳市 | 中江县 罗江县 | 2 |  |
|  |  | 绵阳市 | 游仙区 梓潼县 三台县 盐亭县 | 4 |  |
|  |  | 遂宁市 | 船山区 安居区 蓬溪县 射洪县 大英县 | 5 |  |
|  |  | 内江市 | 市中区 东兴区 资中县 威远县 隆昌县 | 5 |  |
|  |  | 乐山市 | 五通桥区 犍为县 井研县 | 3 |  |
|  |  | 南充市 | 顺庆市 高坪区 嘉陵区 南部县 营山县 阆中市 西充县 仪陇县 蓬安县 | 9 |  |
|  |  | 宜宾市 | 翠屏区 宜宾县 南溪县 江安县 长宁县 高县 | 6 |  |
|  |  | 达州市 | 通川区 达县 宣汉县 开江县 大竹县 渠县 | 6 |  |
|  |  | 雅安市 | 名山县 | 1 |  |
|  |  | 广安市 | 广安区 邻水县 华蓥市 岳池县 武胜县 | 5 |  |
|  |  | 巴中市 | 巴州区 平昌县 | 2 |  |
|  |  | 眉山市 | 仁寿县 丹棱县 青神县 | 3 |  |
|  |  | 资阳市 | 简阳市 安岳县 乐至县 雁江区 | 4 |  |
| Ⅲ | 盆周 山地区 | 泸州市 | 合江县 叙永县 古蔺县 | 3 | 31 |
|  |  | 绵阳市 | 北川县 平武县 | 2 |  |
|  |  | 广元市 | 市中区 元坝区 朝天区 旺苍县 青川县 | 5 |  |
|  |  | 广元市 | 剑阁县 苍溪县 | 2 |  |
|  |  | 乐山市 | 沙湾区 金口河区 沐川县 峨边县 马边县 峨眉山市 | 6 |  |
|  |  | 宜宾市 | 珙县 兴文县 筠连县 屏山县 | 4 |  |
|  |  | 达州市 | 万源市 | 1 |  |
|  |  | 雅安市 | 雨城区 荥经县 天全县 芦山县 宝兴县 | 5 |  |
|  |  | 巴中市 | 通江县 南江县 | 2 |  |
|  |  | 眉山市 | 洪雅县 | 1 |  |

续表

| 分区 | 分区 名称 | 地(州市) | 包 括 县（市、区） | 县（区）数（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 川西南 山地区 | 攀枝花市 | 东区 西区 仁和区 盐边县 米易县 | 5 | 24 |
|  |  | 雅安市 | 汉源县 石棉县 | 2 |  |
|  |  | 凉山州 | 西昌市 会理县 会东县 宁南县 德昌县 冕宁县 盐源县 木里县 普格县 昭觉县 金阳县 布拖县 美姑县 雷波县 越西县 喜德县 甘洛县 | 17 |  |
| Ⅴ | 川西北高山高原区 | 阿坝州 | 汶川县 理县 茂县 松潘县 九寨沟县 金川县 小金县 黑水县 马尔康县 壤塘县 阿坝县 若尔盖县 红原县 | 13 | 31 |
|  |  | 甘孜州 | 康定县 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县 道孚县 炉霍县 甘孜县 新龙县 德格县 白玉县 石渠县 色达县 理塘县 巴塘县 乡城县 稻城县 得荣县 | 18 |  |