附件2：灌溉水利用系数技术指标

表2—1 新疆引输水自流灌区渠道、渠系、田间、灌溉水利用系数应用指标；

表2—2 新疆机电井提水自流灌区灌溉水利用系数应用指标；

表2—3 新疆农业高效节水灌区灌溉水利用系数应用指标；

表2—4 新疆引输水、井水自流灌、高效节水2009年综合灌溉水利用系数；

表2—5 新疆按灌溉分区划分2009年灌溉水利用系数。

一、指标应用范围

1．表2—1是各县区域引输水自流灌区灌溉水利用系数指标，可用于县级以下区域水资源利用、灌溉用水、农业节水等规划设计、灌溉管理查用。

2．表2—2是各县区域井提水自流灌区灌溉水利用系数指标，可用于县级以下区域水资源利用、灌溉用水、农业节水等规划设计、灌溉管理查用。

3．表2—3是农业高效节水灌区灌溉水利用系数应用指标，可用于高效节水灌区水资源利用、灌溉用水、农业节水等规划设计、灌溉管理查用。

4．表2—4是引输水、井水自流灌、高效节水灌溉工程现状2009年综合灌溉水利用系数水平。

5．表2—5是按灌溉分区划分灌溉水利用系数，主要是反映灌溉分区内现状2009年灌溉水利用系数水平。

二、技术指标注释

1．引输水自流灌区，指明渠引输水方式进行常规自流灌溉的灌区，不包括机电井灌区。该灌区包括：渠道水利用系数（含有防渗渠类型；土渠道类型）；渠系水利用系数（干、支、斗、农四级渠道）。

2．渠道防渗，指防渗渠道总长度与未防渗渠道总长度之比率。

3．田间水利用系数，指田间作物用水量与末级农渠配出水量之比率。

4．灌溉水利用系数，指田间作物用水量与引输水首部（渠首或某级供水处）配出水量之比率。

5．机电井提水自流灌区，指以机电井提水为水源进行常规自流灌溉的灌区，该灌区包括：渠道水利用系数（含有防渗渠类型；土渠道类型）；渠系水利用系数（斗、农两级渠道）。

6．农业高效节水灌区，指田间以喷灌（自压或加压式半固定喷灌，加压式喷灌机或移动式喷灌等）、微灌（自压或加压式微喷、滴灌、膜下滴灌、地下渗灌等）、低压管道输水灌溉（自压、加压式管道输水灌溉）的灌区。

三、指标应用说明

1．表2—1使用方法：

①表中“综合类防渗渠道”、“未防渗类土渠道”两栏中，以及“引输水利用系数”中的“田间水”数据，是经测算分析得出相对稳定的基本常数。

②表中“渠道防渗（%）”，以及“引输水利用系数”中的“渠系水”和“灌溉水”，是以“渠道防渗（%）”数据为基础计算分析得出的，它是一个动态参数。

③引输水灌区灌溉水利用系数，是灌区干~农四级防渗渠系水利用系数ηf干~农和干~农四级未防渗土渠渠系水利用系数ηt干~农，与灌区当年干~农四级防渗渠道长度占总长度比率fs的权重值。基本公式如下：

η灌溉 = [ηf干~农×fs + ηt干~农×（1- fs）] ×η田间水

式中   η灌溉—灌区灌溉水利用系数加权值；

ηf干~农—灌区干~农四级防渗渠系水利用系数；

fs—灌区干~农四级防渗渠道长度占总长度的比率；

ηt干~农—灌区干~农四级未防渗土渠的渠系水利用系数；

η田间水—灌区田间水利用系数。

本表中基本数据是2009现状年成果，使用时，可根据灌区现状年干~农四级防渗渠道长度占总长度的比率，即得出该年度的灌溉水利用系数。

【应用举例】

比如，和田市引输水灌区2009年干~农四级渠道防渗率58.6%；查表2—1可知，防渗渠道干~农四级渠道渠系水利用系数0.579；未防渗土渠干~农四级渠道渠系水利用系数0.318；田间水利用系数0.896。则本灌区灌溉水利用系数：

η灌溉 = [ηf干~农×fs + ηt干~农×（1- fs）] ×η田间水

= [ 0.579×0.586 + 0.318×（1— 0.586）] ×0.896 = 0.422

如果，2010年该灌区干~农四级渠道防渗率提高到60.6%，则灌区灌溉水利用系数为：

η灌溉 = [ηf干~农×fs + ηt干~农×（1- fs）] ×η田间水

= [ 0.579×0.606 + 0.318×（1— 0.606）] ×0.896 = 0.427

2．表2—2使用方法：

井灌区灌溉水利用系数，井灌区斗、农两级渠道防渗率（x）与灌溉水利用系数（η井溉）存在很好的相关性，其经验公式如下：

η井溉 = 0.001036 x + 0.657973

本表中基本数据是2009现状年成果，使用时，可根据灌区现状年斗、农两级防渗渠道长度占总长度的比率，即可得出该年度的灌溉水利用系数。

【应用举例】

比如，和田市井灌区2009年斗、农二级渠道防渗率，查表2—2可知为47.4%；则本灌区灌溉水利用系数：

η井溉 = 0.001036×47.4 + 0.657973 = 0.707

如果，2010年该灌区斗、农二级渠道防渗率提高到50.4%，则灌区灌溉水利用系数为：

η井溉 = 0.001036×50.4 + 0.657973 = 0.710

3．表2—3使用方法：

农业高效节水灌溉灌区，经各灌区综合测算分析认为，高效节水灌区的灌溉水利用系数变化区间范围，总体在表2—3中反映的数据范围之内。

在使用过程之中，可以按灌区所在灌溉分区内，选用表中参数区间范围值或是表中均值也可。

4．表2—4使用方法：

灌区是由常规引输水自流灌溉，提水机（电）井灌溉，高效节水灌溉（喷灌、微灌、低压管道输水灌溉），形成灌区综合灌溉系统。

因此，灌区综合灌溉水利用系数，应是上述多项灌溉水利用系数，以水量为加权而综合得出，基本关系式：

η引灌w1 +η井灌w2+ η喷灌w3 + η微灌w4 + η管灌w5

η综合 = —————————————————————

5

∑ wi

i=1

式中    η综合—灌区综合灌溉水利用系数；

η引灌—常规引输水灌区灌溉水利用系数；

η井灌—常规提水井灌区灌溉水利用系数；

η喷灌—喷灌节水灌区灌溉水利用系数；

η微灌—微灌节水灌区灌溉水利用系数；

η管灌—低压管道输水灌区灌溉水利用系数；

wi—分别为引输水常规自流灌溉、提水井灌常规自流灌溉、喷灌、微灌、管道输水灌区的灌溉引用水量，万m3。

【应用举例】

比如，和田市灌区2009年现状综合灌溉水利用系数：

查表2—1得，引输水灌区灌溉水利用系数0.422，常规灌用水量2.33万m3；

查表2—2得，井灌区灌溉水利用系数0.707，常规灌溉用水量0.43万m3；

查表2—3得，喷灌区灌溉水利用系数0.806，喷灌用水量0万m3；

查表2—3得，微灌区灌溉水利用系数0.867，微灌用水量0万m3；

查表2—3得，低压管灌区灌溉水利用系数0.792，灌溉用水量0.12万m3

则本灌区综合灌溉水利用系数：

0.422×2.33 +0.707×0.43+ 0.806×0 +0.867×0 +0.792×0.12

η综合 = ———————————————————————————

（ 2.33+0.43+0+0+0.12 ）

= 0.484

本表中基本数据是2009现状年成果。使用时，可根据需测算年度的渠道防渗率，查用表2—1~表2—3进行换算，即可得测算年综合灌溉水利用系数。

5．表2—5使用方法：

①查表2—4可得出某县域灌区某年度的灌溉水利用系数值；

②由当地灌区统计年报查出某县域灌区某年度的农业引用水量值；

③按水量加权方法得出“二级分区”、“一级分区”内的灌溉水利用系数。

【应用举例】

比如，“北疆塔额盆地区Ⅰ”灌溉分区2009年现状灌溉水利用系数：

①二级分区：山间盆地区Ⅰ—1为：

2.36×0.498+2.09×0.495+1.08×0.590

灌溉水利用系数η灌溉 = —————————————————— = 0.515

2.36+2.09+1.08

②一级分区：北疆塔额盆地区Ⅰ为：

2.36×0.498+2.09×0.495+1.08×0.590+0.72×0.545

灌溉水利用系数η灌溉 = ——————————————————————

2.36+2.09+1.08+0.72

= 0.518

本表中基本数据是2009现状年成果，使用时，根据表2—4中某年度测算值，即可得出该年度灌溉分区灌溉水利用系数。

表2—1   新疆  引输水自流灌区 渠道、渠系、田间、灌溉水利用系数 应用指标

| 灌区名称 | 综合类防渗渠道 |  |  |  |  | 未防渗类土渠道 |  |  |  |  | 渠道防渗（%） | 引输水利用系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干渠类 | 支渠类 | 斗渠类 | 农渠类 | 干~农四级 | 干渠类 | 支渠类 | 斗渠类 | 农渠类 | 干~农四级 |  | 渠系水 | 田间水 | 灌溉水 |
| 和田市 | 0.888 | 0.871 | 0.887 | 0.844 | 0.579 | 0.730 | 0.750 | 0.775 | 0.750 | 0.318 | 58.6 | 0.471 | 0.896 | 0.422 |
| 和田县 | 0.888 | 0.873 | 0.889 | 0.845 | 0.582 | 0.720 | 0.730 | 0.760 | 0.765 | 0.306 | 28.1 | 0.383 | 0.896 | 0.343 |
| 墨玉县 | 0.871 | 0.870 | 0.889 | 0.845 | 0.569 | 0.730 | 0.755 | 0.776 | 0.761 | 0.325 | 29.6 | 0.398 | 0.896 | 0.356 |
| 皮山县 | 0.871 | 0.873 | 0.887 | 0.835 | 0.563 | 0.730 | 0.757 | 0.770 | 0.765 | 0.326 | 41.2 | 0.423 | 0.896 | 0.379 |
| 洛浦县 | 0.870 | 0.870 | 0.880 | 0.840 | 0.560 | 0.731 | 0.751 | 0.710 | 0.715 | 0.279 | 31.9 | 0.368 | 0.896 | 0.330 |
| 策勒县 | 0.868 | 0.869 | 0.878 | 0.836 | 0.554 | 0.725 | 0.730 | 0.700 | 0.716 | 0.265 | 43.0 | 0.389 | 0.896 | 0.349 |
| 于田县 | 0.868 | 0.869 | 0.879 | 0.839 | 0.556 | 0.720 | 0.725 | 0.700 | 0.710 | 0.259 | 40.1 | 0.378 | 0.896 | 0.339 |
| 民丰县 | 0.863 | 0.864 | 0.876 | 0.836 | 0.546 | 0.660 | 0.650 | 0.660 | 0.630 | 0.178 | 55.9 | 0.384 | 0.896 | 0.344 |
| 和 田 | 0.873 | 0.871 | 0.885 | 0.841 | 0.566 | 0.725 | 0.742 | 0.744 | 0.741 | 0.296 | 36.7 | 0.395 | 0.896 | 0.354 |
| 喀什市 | 0.879 | 0.870 | 0.865 | 0.876 | 0.579 | 0.748 | 0.751 | 0.758 | 0.790 | 0.336 | 15.7 | 0.374 | 0.896 | 0.336 |
| 疏附县 | 0.879 | 0.870 | 0.865 | 0.875 | 0.579 | 0.749 | 0.751 | 0.750 | 0.791 | 0.334 | 18.9 | 0.380 | 0.896 | 0.340 |
| 疏勒县 | 0.878 | 0.870 | 0.867 | 0.877 | 0.581 | 0.760 | 0.752 | 0.753 | 0.789 | 0.340 | 5.4 | 0.353 | 0.896 | 0.316 |
| 英吉沙 | 0.876 | 0.871 | 0.869 | 0.876 | 0.581 | 0.746 | 0.752 | 0.750 | 0.762 | 0.321 | 25.8 | 0.388 | 0.896 | 0.347 |
| 泽普县 | 0.878 | 0.880 | 0.868 | 0.877 | 0.588 | 0.758 | 0.753 | 0.755 | 0.766 | 0.330 | 22.2 | 0.387 | 0.896 | 0.347 |
| 莎车县 | 0.875 | 0.872 | 0.850 | 0.855 | 0.555 | 0.745 | 0.750 | 0.754 | 0.760 | 0.320 | 18.1 | 0.363 | 0.896 | 0.325 |
| 叶城县 | 0.870 | 0.870 | 0.856 | 0.856 | 0.555 | 0.742 | 0.747 | 0.745 | 0.758 | 0.313 | 37.7 | 0.404 | 0.896 | 0.362 |
| 麦盖提 | 0.870 | 0.872 | 0.850 | 0.865 | 0.558 | 0.741 | 0.746 | 0.753 | 0.775 | 0.323 | 5.5 | 0.335 | 0.896 | 0.301 |
| 岳普湖 | 0.894 | 0.891 | 0.864 | 0.870 | 0.599 | 0.748 | 0.750 | 0.749 | 0.780 | 0.328 | 4.4 | 0.340 | 0.896 | 0.304 |
| 伽师县 | 0.900 | 0.890 | 0.875 | 0.878 | 0.615 | 0.790 | 0.760 | 0.770 | 0.810 | 0.374 | 26.8 | 0.439 | 0.896 | 0.393 |
| 巴楚县 | 0.875 | 0.870 | 0.865 | 0.861 | 0.567 | 0.727 | 0.735 | 0.760 | 0.788 | 0.320 | 11.9 | 0.349 | 0.896 | 0.313 |
| 塔什县 | 0.873 | 0.873 | 0.866 | 0.863 | 0.570 | 0.741 | 0.738 | 0.761 | 0.789 | 0.328 | 11.0 | 0.355 | 0.896 | 0.318 |
| 喀 什 | 0.880 | 0.875 | 0.863 | 0.868 | 0.577 | 0.751 | 0.749 | 0.755 | 0.780 | 0.331 | 17.0 | 0.373 | 0.896 | 0.334 |
| 阿图什 | 0.890 | 0.886 | 0.891 | 0.889 | 0.625 | 0.785 | 0.783 | 0.783 | 0.790 | 0.380 | 43.5 | 0.487 | 0.896 | 0.436 |
| 阿克陶 | 0.890 | 0.890 | 0.889 | 0.888 | 0.625 | 0.786 | 0.785 | 0.789 | 0.788 | 0.384 | 11.8 | 0.412 | 0.896 | 0.369 |
| 阿合奇 | 0.891 | 0.891 | 0.890 | 0.891 | 0.630 | 0.788 | 0.786 | 0.788 | 0.790 | 0.386 | 25.7 | 0.448 | 0.896 | 0.402 |
| 乌恰县 | 0.890 | 0.890 | 0.889 | 0.891 | 0.627 | 0.788 | 0.785 | 0.788 | 0.790 | 0.385 | 24.6 | 0.445 | 0.896 | 0.399 |
| 克 州 | 0.890 | 0.889 | 0.890 | 0.889 | 0.626 | 0.786 | 0.784 | 0.787 | 0.789 | 0.383 | 23.7 | 0.441 | 0.896 | 0.395 |
| 阿克苏 | 0.880 | 0.888 | 0.885 | 0.880 | 0.609 | 0.738 | 0.740 | 0.742 | 0.738 | 0.299 | 55.7 | 0.471 | 0.896 | 0.422 |
| 温宿县 | 0.880 | 0.888 | 0.886 | 0.880 | 0.609 | 0.738 | 0.740 | 0.742 | 0.738 | 0.299 | 53.7 | 0.466 | 0.896 | 0.417 |
| 库车县 | 0.890 | 0.889 | 0.885 | 0.882 | 0.618 | 0.737 | 0.740 | 0.741 | 0.740 | 0.299 | 31.1 | 0.398 | 0.896 | 0.357 |
| 沙雅县 | 0.883 | 0.878 | 0.880 | 0.878 | 0.599 | 0.736 | 0.738 | 0.740 | 0.740 | 0.297 | 14.7 | 0.342 | 0.896 | 0.306 |
| 新和县 | 0.886 | 0.888 | 0.881 | 0.871 | 0.604 | 0.735 | 0.738 | 0.740 | 0.741 | 0.297 | 20.9 | 0.361 | 0.896 | 0.324 |
| 拜城县 | 0.890 | 0.889 | 0.886 | 0.883 | 0.619 | 0.742 | 0.741 | 0.741 | 0.745 | 0.304 | 28.0 | 0.392 | 0.896 | 0.351 |
| 乌什县 | 0.885 | 0.879 | 0.885 | 0.880 | 0.606 | 0.739 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.299 | 15.8 | 0.348 | 0.896 | 0.312 |
| 阿瓦提 | 0.889 | 0.879 | 0.885 | 0.880 | 0.609 | 0.738 | 0.740 | 0.740 | 0.741 | 0.299 | 25.5 | 0.378 | 0.896 | 0.339 |
| 柯坪县 | 0.889 | 0.876 | 0.885 | 0.880 | 0.607 | 0.737 | 0.739 | 0.740 | 0.742 | 0.299 | 79.9 | 0.545 | 0.896 | 0.488 |
| 阿克苏 | 0.886 | 0.884 | 0.884 | 0.880 | 0.609 | 0.738 | 0.740 | 0.741 | 0.740 | 0.299 | 31.1 | 0.396 | 0.896 | 0.355 |
| 库尔勒 | 0.886 | 0.878 | 0.878 | 0.830 | 0.567 | 0.710 | 0.670 | 0.650 | 0.638 | 0.197 | 53.0 | 0.393 | 0.896 | 0.352 |
| 轮台县 | 0.885 | 0.879 | 0.879 | 0.831 | 0.568 | 0.720 | 0.689 | 0.660 | 0.645 | 0.211 | 73.8 | 0.475 | 0.896 | 0.425 |
| 尉犁县 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.830 | 0.562 | 0.710 | 0.665 | 0.645 | 0.625 | 0.190 | 58.9 | 0.409 | 0.896 | 0.366 |
| 若羌县 | 0.880 | 0.878 | 0.830 | 0.828 | 0.531 | 0.709 | 0.666 | 0.643 | 0.623 | 0.189 | 62.4 | 0.402 | 0.896 | 0.360 |
| 且末县 | 0.878 | 0.865 | 0.820 | 0.800 | 0.498 | 0.650 | 0.500 | 0.550 | 0.610 | 0.109 | 54.2 | 0.320 | 0.896 | 0.287 |
| 焉耆县 | 0.890 | 0.890 | 0.881 | 0.856 | 0.597 | 0.750 | 0.760 | 0.780 | 0.810 | 0.360 | 13.9 | 0.393 | 0.896 | 0.352 |
| 和静县 | 0.890 | 0.891 | 0.876 | 0.840 | 0.584 | 0.700 | 0.682 | 0.626 | 0.610 | 0.182 | 51.1 | 0.387 | 0.896 | 0.347 |
| 和硕县 | 0.889 | 0.890 | 0.875 | 0.845 | 0.585 | 0.712 | 0.675 | 0.653 | 0.640 | 0.201 | 55.7 | 0.415 | 0.896 | 0.372 |
| 博湖县 | 0.916 | 0.900 | 0.890 | 0.880 | 0.646 | 0.780 | 0.711 | 0.790 | 0.793 | 0.347 | 4.5 | 0.361 | 0.896 | 0.323 |
| 巴 州 | 0.886 | 0.882 | 0.868 | 0.833 | 0.565 | 0.706 | 0.658 | 0.648 | 0.649 | 0.195 | 48.7 | 0.375 | 0.896 | 0.336 |
| 南疆片 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.865 | 0.586 | 0.741 | 0.739 | 0.742 | 0.752 | 0.305 | 32.1 | 0.395 | 0.896 | 0.354 |

续表2—1   新疆  引输水自流灌区 渠道、渠系、田间、灌溉水利用系数 应用指标

| 灌区名称 | 综合类防渗渠道 |  |  |  |  | 未防渗类土渠道 |  |  |  |  | 渠道防渗（%） | 引输水利用系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干渠类 | 支渠类 | 斗渠类 | 渠系水 | 渠系水 | 渠系水 | 支渠类 | 斗渠类 | 农渠类 | 干~农四级 |  | 渠系水 | 田间水 | 灌溉水 |
| 吐鲁番 | 0.920 | 0.915 | 0.900 | 0.881 | 0.667 | 0.750 | 0.768 | 0.765 | 0.770 | 0.339 | 77.5 | 0.594 | 0.866 | 0.514 |
| 鄯善县 | 0.920 | 0.915 | 0.910 | 0.881 | 0.675 | 0.750 | 0.769 | 0.768 | 0.780 | 0.345 | 82.0 | 0.616 | 0.866 | 0.533 |
| 托克逊 | 0.905 | 0.890 | 0.890 | 0.878 | 0.629 | 0.745 | 0.762 | 0.761 | 0.750 | 0.324 | 58.7 | 0.503 | 0.866 | 0.436 |
| 吐鲁番 | 0.913 | 0.903 | 0.897 | 0.880 | 0.650 | 0.748 | 0.765 | 0.764 | 0.762 | 0.333 | 75.4 | 0.572 | 0.866 | 0.495 |
| 哈密市 | 0.910 | 0.903 | 0.873 | 0.847 | 0.608 | 0.788 | 0.778 | 0.745 | 0.730 | 0.333 | 83.6 | 0.563 | 0.866 | 0.487 |
| 巴里坤 | 0.910 | 0.903 | 0.873 | 0.848 | 0.608 | 0.788 | 0.778 | 0.745 | 0.735 | 0.336 | 35.6 | 0.433 | 0.866 | 0.375 |
| 伊吾县 | 0.913 | 0.910 | 0.875 | 0.858 | 0.624 | 0.789 | 0.780 | 0.755 | 0.745 | 0.346 | 76.1 | 0.558 | 0.866 | 0.483 |
| 哈 密 | 0.910 | 0.903 | 0.873 | 0.848 | 0.609 | 0.788 | 0.778 | 0.745 | 0.734 | 0.335 | 59.9 | 0.499 | 0.866 | 0.432 |
| 东疆片 | 0.912 | 0.903 | 0.888 | 0.867 | 0.634 | 0.763 | 0.770 | 0.757 | 0.751 | 0.334 | 66.7 | 0.534 | 0.866 | 0.463 |
| 昌吉市 | 0.900 | 0.887 | 0.881 | 0.850 | 0.598 | 0.743 | 0.750 | 0.760 | 0.740 | 0.313 | 92.0 | 0.575 | 0.900 | 0.518 |
| 阜康市 | 0.900 | 0.861 | 0.880 | 0.851 | 0.580 | 0.740 | 0.748 | 0.756 | 0.741 | 0.310 | 93.2 | 0.562 | 0.900 | 0.506 |
| 米泉市 | 0.890 | 0.889 | 0.870 | 0.851 | 0.586 | 0.741 | 0.746 | 0.756 | 0.745 | 0.311 | 71.0 | 0.506 | 0.900 | 0.456 |
| 呼图壁 | 0.906 | 0.890 | 0.872 | 0.852 | 0.599 | 0.740 | 0.750 | 0.766 | 0.742 | 0.315 | 77.6 | 0.536 | 0.900 | 0.482 |
| 玛拉斯 | 0.890 | 0.880 | 0.881 | 0.851 | 0.587 | 0.743 | 0.753 | 0.765 | 0.741 | 0.317 | 63.1 | 0.488 | 0.900 | 0.439 |
| 奇台县 | 0.887 | 0.874 | 0.860 | 0.859 | 0.573 | 0.745 | 0.756 | 0.762 | 0.743 | 0.319 | 96.2 | 0.563 | 0.900 | 0.507 |
| 吉木萨 | 0.890 | 0.868 | 0.880 | 0.862 | 0.586 | 0.740 | 0.743 | 0.755 | 0.740 | 0.307 | 82.7 | 0.538 | 0.900 | 0.484 |
| 木垒县 | 0.905 | 0.875 | 0.879 | 0.870 | 0.606 | 0.761 | 0.757 | 0.761 | 0.750 | 0.329 | 73.8 | 0.533 | 0.900 | 0.480 |
| 乌县 | 0.900 | 0.860 | 0.875 | 0.865 | 0.586 | 0.762 | 0.751 | 0.760 | 0.751 | 0.327 | 60.6 | 0.484 | 0.900 | 0.435 |
| 乌~昌 | 0.895 | 0.876 | 0.874 | 0.857 | 0.587 | 0.747 | 0.752 | 0.762 | 0.744 | 0.318 | 81.5 | 0.537 | 0.900 | 0.483 |
| 博乐市 | 0.915 | 0.891 | 0.881 | 0.845 | 0.607 | 0.765 | 0.760 | 0.760 | 0.730 | 0.323 | 87.2 | 0.570 | 0.900 | 0.513 |
| 精河县 | 0.915 | 0.890 | 0.880 | 0.845 | 0.606 | 0.765 | 0.761 | 0.761 | 0.732 | 0.324 | 77.6 | 0.543 | 0.900 | 0.488 |
| 温泉县 | 0.891 | 0.880 | 0.878 | 0.843 | 0.580 | 0.766 | 0.762 | 0.762 | 0.733 | 0.326 | 50.2 | 0.454 | 0.900 | 0.408 |
| 博 州 | 0.903 | 0.885 | 0.879 | 0.844 | 0.593 | 0.766 | 0.761 | 0.761 | 0.732 | 0.325 | 69.7 | 0.512 | 0.900 | 0.461 |
| 伊宁市 | 0.915 | 0.905 | 0.890 | 0.886 | 0.653 | 0.778 | 0.776 | 0.775 | 0.772 | 0.361 | 17.1 | 0.411 | 0.900 | 0.370 |
| 伊宁县 | 0.915 | 0.905 | 0.890 | 0.886 | 0.653 | 0.778 | 0.776 | 0.775 | 0.773 | 0.362 | 30.5 | 0.451 | 0.900 | 0.405 |
| 察布查 | 0.890 | 0.888 | 0.886 | 0.880 | 0.616 | 0.776 | 0.775 | 0.774 | 0.770 | 0.358 | 19.8 | 0.409 | 0.900 | 0.369 |
| 霍城县 | 0.900 | 0.890 | 0.887 | 0.881 | 0.626 | 0.776 | 0.775 | 0.773 | 0.770 | 0.358 | 34.7 | 0.451 | 0.900 | 0.406 |
| 巩留县 | 0.900 | 0.888 | 0.885 | 0.883 | 0.625 | 0.775 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.362 | 40.6 | 0.469 | 0.900 | 0.422 |
| 新源县 | 0.889 | 0.887 | 0.885 | 0.883 | 0.616 | 0.779 | 0.778 | 0.773 | 0.775 | 0.363 | 57.4 | 0.508 | 0.900 | 0.457 |
| 昭苏县 | 0.889 | 0.885 | 0.886 | 0.882 | 0.615 | 0.778 | 0.778 | 0.768 | 0.775 | 0.360 | 54.3 | 0.499 | 0.900 | 0.449 |
| 特克斯 | 0.900 | 0.887 | 0.885 | 0.882 | 0.623 | 0.776 | 0.780 | 0.777 | 0.776 | 0.365 | 36.4 | 0.459 | 0.900 | 0.413 |
| 尼勒克 | 0.889 | 0.885 | 0.885 | 0.883 | 0.615 | 0.778 | 0.779 | 0.778 | 0.775 | 0.365 | 25.2 | 0.428 | 0.900 | 0.386 |
| 伊 犁 | 0.899 | 0.892 | 0.887 | 0.883 | 0.628 | 0.777 | 0.777 | 0.774 | 0.774 | 0.362 | 32.5 | 0.448 | 0.900 | 0.403 |
| 塔城市 | 0.881 | 0.880 | 0.879 | 0.858 | 0.585 | 0.766 | 0.745 | 0.765 | 0.785 | 0.343 | 36.1 | 0.430 | 0.900 | 0.387 |
| 乌苏市 | 0.882 | 0.883 | 0.891 | 0.861 | 0.597 | 0.764 | 0.746 | 0.763 | 0.782 | 0.340 | 38.8 | 0.440 | 0.900 | 0.396 |
| 额敏县 | 0.880 | 0.875 | 0.878 | 0.856 | 0.579 | 0.765 | 0.743 | 0.764 | 0.785 | 0.341 | 56.2 | 0.474 | 0.900 | 0.427 |
| 沙湾县 | 0.880 | 0.885 | 0.892 | 0.893 | 0.620 | 0.768 | 0.748 | 0.751 | 0.780 | 0.337 | 99.4 | 0.619 | 0.900 | 0.557 |
| 托里县 | 0.881 | 0.880 | 0.878 | 0.858 | 0.584 | 0.765 | 0.744 | 0.765 | 0.785 | 0.342 | 93.1 | 0.567 | 0.900 | 0.511 |
| 裕民县 | 0.879 | 0.880 | 0.878 | 0.857 | 0.582 | 0.766 | 0.745 | 0.765 | 0.785 | 0.343 | 54.2 | 0.472 | 0.900 | 0.425 |
| 和丰县 | 0.876 | 0.878 | 0.876 | 0.855 | 0.576 | 0.764 | 0.743 | 0.761 | 0.780 | 0.337 | 65.8 | 0.494 | 0.900 | 0.445 |
| 塔 城 | 0.880 | 0.880 | 0.882 | 0.863 | 0.590 | 0.766 | 0.745 | 0.762 | 0.784 | 0.341 | 54.1 | 0.476 | 0.900 | 0.428 |
| 阿勒泰 | 0.885 | 0.888 | 0.898 | 0.879 | 0.620 | 0.768 | 0.756 | 0.753 | 0.710 | 0.310 | 24.4 | 0.386 | 0.900 | 0.347 |
| 布尔津 | 0.886 | 0.898 | 0.899 | 0.889 | 0.636 | 0.768 | 0.755 | 0.753 | 0.716 | 0.313 | 35.9 | 0.429 | 0.900 | 0.386 |
| 富蕴县 | 0.885 | 0.889 | 0.890 | 0.880 | 0.616 | 0.765 | 0.753 | 0.753 | 0.718 | 0.311 | 29.3 | 0.401 | 0.900 | 0.361 |
| 福海县 | 0.879 | 0.887 | 0.880 | 0.880 | 0.604 | 0.766 | 0.755 | 0.755 | 0.711 | 0.310 | 21.7 | 0.374 | 0.900 | 0.337 |
| 哈巴河 | 0.890 | 0.889 | 0.880 | 0.880 | 0.613 | 0.760 | 0.745 | 0.754 | 0.708 | 0.302 | 51.7 | 0.463 | 0.900 | 0.416 |
| 青河县 | 0.889 | 0.888 | 0.879 | 0.879 | 0.610 | 0.758 | 0.746 | 0.755 | 0.709 | 0.303 | 63.6 | 0.498 | 0.900 | 0.448 |
| 吉木乃 | 0.888 | 0.886 | 0.878 | 0.878 | 0.607 | 0.756 | 0.745 | 0.745 | 0.690 | 0.290 | 81.3 | 0.547 | 0.900 | 0.492 |
| 阿勒泰 | 0.886 | 0.890 | 0.889 | 0.881 | 0.617 | 0.765 | 0.752 | 0.754 | 0.711 | 0.308 | 32.8 | 0.409 | 0.900 | 0.368 |
| 北疆片 | 0.892 | 0.886 | 0.884 | 0.871 | 0.608 | 0.767 | 0.760 | 0.765 | 0.759 | 0.339 | 55.3 | 0.488 | 0.900 | 0.439 |
| 全疆区 | 0.887 | 0.882 | 0.878 | 0.868 | 0.596 | 0.751 | 0.748 | 0.750 | 0.754 | 0.318 | 38.5 | 0.425 | 0.891 | 0.378 |

表2—2       新疆  机电井提水自流灌区  灌溉水利用系数 应用指标

| 灌区名称 | 斗、农两级渠道防渗（%） | 灌溉水利用系数 | 灌区名称 | 斗、农两级渠道防渗（%） | 灌溉水利用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田市 | 47.4 | 0.707 | 吐鲁番市 | 75.0 | 0.736 |
| 和田县 | 16.7 | 0.675 | 鄯善县 | 79.9 | 0.741 |
| 墨玉县 | 19.6 | 0.678 | 托克逊县 | 52.2 | 0.712 |
| 皮山县 | 29.7 | 0.689 | 吐鲁番灌区 | 72.2 | 0.733 |
| 洛浦县 | 22.9 | 0.682 | 哈密市 | 76.0 | 0.737 |
| 策勒县 | 27.4 | 0.686 | 巴里坤县 | 30.7 | 0.690 |
| 于田县 | 17.3 | 0.676 | 伊吾县 | 64.1 | 0.724 |
| 民丰县 | 20.1 | 0.679 | 哈密灌区 | 47.7 | 0.707 |
| 和田灌区 | 22.7 | 0.682 | 东疆片区 | 56.1 | 0.716 |
| 喀什市 | 5.3 | 0.663 | 昌吉市 | 89.6 | 0.751 |
| 疏附县 | 14.7 | 0.673 | 阜康市 | 92.0 | 0.753 |
| 疏勒县 | 1.1 | 0.659 | 米泉市 | 63.3 | 0.724 |
| 英吉沙县 | 2.9 | 0.661 | 呼图壁县 | 73.2 | 0.734 |
| 泽普县 | 13.1 | 0.672 | 玛拉斯县 | 54.8 | 0.715 |
| 莎车县 | 11.2 | 0.670 | 奇台县 | 95.9 | 0.757 |
| 叶城县 | 21.9 | 0.681 | 吉木萨尔 | 75.7 | 0.736 |
| 麦盖提县 | 0.0 | 0.658 | 木垒县 | 64.6 | 0.725 |
| 岳普湖县 | 0.4 | 0.658 | 乌鲁木齐 | 57.5 | 0.718 |
| 伽师县 | 13.1 | 0.671 | 乌~昌灌区 | 75.9 | 0.737 |
| 巴楚县 | 6.1 | 0.664 | 博乐市 | 84.2 | 0.745 |
| 塔什县 | 10.1 | 0.668 | 精河县 | 75.5 | 0.736 |
| 喀什灌区 | 8.6 | 0.667 | 温泉县 | 32.5 | 0.692 |
| 阿图什市 | 20.6 | 0.679 | 博州灌区 | 60.8 | 0.721 |
| 阿克陶县 | 5.3 | 0.663 | 伊宁市 | 10.6 | 0.669 |
| 阿合奇县 |  |  | 伊宁县 |  |  |
| 乌恰县 |  |  | 察布查尔 | 15.3 | 0.674 |
| 克州灌区 | 10.4 | 0.669 | 霍城县 | 25.9 | 0.685 |
| 阿克苏市 | 32.7 | 0.692 | 巩留县 | 38.2 | 0.698 |
| 温宿县 | 32.6 | 0.692 | 新源县 |  |  |
| 库车县 | 12.9 | 0.671 | 昭苏县 |  |  |
| 沙雅县 | 3.4 | 0.661 | 特克斯县 | 37.8 | 0.697 |
| 新和县 | 5.4 | 0.664 | 尼勒克县 |  |  |
| 拜城县 | 14.4 | 0.673 | 伊犁州直灌区 | 22.9 | 0.682 |
| 乌什县 | 4.0 | 0.662 | 塔城市 | 22.9 | 0.682 |
| 阿瓦提县 | 4.5 | 0.663 | 乌苏市 | 28.8 | 0.688 |
| 柯坪县 | 70.6 | 0.731 | 额敏县 | 46.7 | 0.706 |
| 阿克苏灌区 | 13.6 | 0.672 | 沙湾县 | 99.1 | 0.761 |
| 库尔勒市 | 37.9 | 0.697 | 托里县 | 91.4 | 0.753 |
| 轮台县 | 67.3 | 0.728 | 裕民县 | 41.9 | 0.701 |
| 尉犁县 | 37.8 | 0.697 | 和丰县 | 40.1 | 0.699 |
| 若羌县 | 58.3 | 0.718 | 塔城灌区 | 42.5 | 0.702 |
| 且末县 | 37.1 | 0.696 | 阿勒泰市 | 22.0 | 0.681 |
| 焉耆县 | 12.5 | 0.671 | 布尔津县 | 29.9 | 0.689 |
| 和静县 | 33.8 | 0.693 | 富蕴县 | 9.2 | 0.667 |
| 和硕县 | 44.5 | 0.704 | 福海县 | 11.2 | 0.670 |
| 博湖县 | 4.8 | 0.663 | 哈巴河县 | 49.9 | 0.710 |
| 巴州灌区 | 35.3 | 0.695 | 青河县 | 65.2 | 0.726 |
| 南疆片区 | 14.7 | 0.673 | 吉木乃县 | 0.0 | 0.658 |
|  |  |  | 阿勒泰灌区 | 22.2 | 0.681 |
|  |  |  | 北疆片区 | 41.9 | 0.701 |
|  |  |  | 全疆灌区 | 25.2 | 0.684 |

表2—3       新疆   农业高效节水灌区   灌溉水利用系数 应用指标

| 灌溉分区 | 喷灌（自压、加压半固定移动式喷灌、喷灌机等） |  | 微灌（自、加压式微喷灌、滴灌、膜下滴灌、地下渗灌等） |  | 低压管道输水灌溉（自压、加压式管道输水灌溉） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 |
| 南疆灌区 | 0.798~0.815 | 0.806 | 0.844~0.874 | 0.867 | 0.788~0.820 | 0.792 |
| 东疆灌区 | 0.810~0.819 | 0.815 | 0.866~0.877 | 0.869 | 0.790~0.825 | 0.805 |
| 北疆灌区 | 0.822~0.835 | 0.827 | 0.871~0.903 | 0.881 | 0.800~0.837 | 0.815 |
| 全疆灌区 | 0.798~0.835 | 0.827 | 0.844~0.903 | 0.870 | 0.788~0.837 | 0.801 |

表2—4  新疆  引输水、井水自流灌、高效节水  现状2009年综合灌溉水利用系数

| 灌区 | 按水量加权平均 |  | 灌区 | 按水量加权平均 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农业供水量（亿m3） | η综合 |  | 农业供水量（亿m3） | η综合 |
| 和田地区 | 37.89 | 0.417 | 鄯善县 | 3.51 | 0.635 |
| 和田市 | 2.88 | 0.484 | 托克逊县 | 2.98 | 0.500 |
| 和田县 | 5.54 | 0.415 | 哈密地区 | 6.20 | 0.601 |
| 墨玉县 | 10.56 | 0.405 | 哈密市 | 4.14 | 0.640 |
| 皮山县 | 4.16 | 0.423 | 巴里坤县 | 1.39 | 0.465 |
| 洛浦县 | 5.92 | 0.400 | 伊吾县 | 0.67 | 0.640 |
| 策勒县 | 2.48 | 0.417 | 东疆片灌区 | 16.15 | 0.596 |
| 于田县 | 4.91 | 0.410 | 乌—昌地区 | 33.22 | 0.599 |
| 民丰县 | 1.44 | 0.440 | 昌吉市 | 5.08 | 0.615 |
| 喀什地区 | 94.45 | 0.432 | 阜康市 | 2.45 | 0.613 |
| 喀什市 | 2.48 | 0.405 | 米泉市 | 1.64 | 0.600 |
| 疏附县 | 8.07 | 0.405 | 呼图壁县 | 3.58 | 0.605 |
| 疏勒县 | 6.37 | 0.402 | 玛拉斯县 | 8.03 | 0.595 |
| 英吉沙县 | 5.92 | 0.465 | 奇台县 | 4.90 | 0.616 |
| 泽普县 | 5.75 | 0.460 | 吉木萨尔县 | 1.96 | 0.615 |
| 莎车县 | 18.11 | 0.432 | 木垒县 | 0.85 | 0.610 |
| 叶城县 | 10.82 | 0.470 | 乌鲁木齐 | 4.73 | 0.549 |
| 麦盖提县 | 10.02 | 0.453 | 博州 | 10.95 | 0.576 |
| 岳普湖县 | 4.67 | 0.405 | 博乐市 | 2.35 | 0.635 |
| 伽师县 | 9.54 | 0.427 | 精河县 | 5.44 | 0.631 |
| 巴楚县 | 12.44 | 0.410 | 温泉县 | 3.16 | 0.438 |
| 塔什县 | 0.26 | 0.360 | 塔城地区 | 17.12 | 0.541 |
| 克州 | 7.04 | 0.435 | 塔城市 | 2.36 | 0.498 |
| 阿图什市 | 2.59 | 0.478 | 乌苏市 | 5.39 | 0.559 |
| 阿克陶县 | 2.36 | 0.415 | 额敏县 | 2.09 | 0.495 |
| 阿合奇县 | 1.33 | 0.402 | 沙湾县 | 4.72 | 0.560 |
| 乌恰县 | 0.76 | 0.409 | 托里县 | 0.72 | 0.545 |
| 阿克苏地区 | 76.70 | 0.437 | 裕民县 | 1.08 | 0.590 |
| 阿克苏市 | 8.08 | 0.465 | 和丰县 | 0.76 | 0.492 |
| 温宿县 | 11.02 | 0.460 | 伊犁地区 | 29.85 | 0.438 |
| 库车县 | 15.13 | 0.446 | 伊宁市 | 1.57 | 0.426 |
| 沙雅县 | 10.33 | 0.400 | 伊宁县 | 7.75 | 0.434 |
| 新和县 | 7.92 | 0.470 | 察布查尔县 | 6.09 | 0.450 |
| 拜城县 | 8.79 | 0.400 | 霍城县 | 2.93 | 0.432 |
| 乌什县 | 4.09 | 0.390 | 巩留县 | 5.22 | 0.440 |
| 阿瓦提县 | 10.33 | 0.435 | 新源县 | 1.21 | 0.460 |
| 柯坪县 | 1.01 | 0.485 | 昭苏县 | 0.98 | 0.450 |
| 巴州 | 24.88 | 0.475 | 特克斯县 | 2.03 | 0.420 |
| 库尔勒市 | 5.40 | 0.485 | 尼勒克县 | 2.07 | 0.425 |
| 轮台县 | 2.68 | 0.483 | 阿勒泰地区 | 21.65 | 0.451 |
| 尉犁县 | 4.67 | 0.480 | 阿勒泰市 | 4.95 | 0.438 |
| 若羌县 | 0.60 | 0.452 | 布尔津县 | 3.29 | 0.450 |
| 且末县 | 1.51 | 0.385 | 富蕴县 | 2.86 | 0.460 |
| 焉耆县 | 3.11 | 0.489 | 福海县 | 3.47 | 0.465 |
| 和静县 | 3.54 | 0.470 | 哈巴河县 | 4.34 | 0.452 |
| 和硕县 | 1.69 | 0.489 | 青河县 | 2.22 | 0.440 |
| 博湖县 | 1.68 | 0.480 | 吉木乃县 | 0.52 | 0.485 |
| 南疆片灌区 | 241.0 | 0.436 | 北疆片灌区 | 112.8 | 0.517 |
| 吐鲁番地区 | 9.95 | 0.593 |  |  |  |
| 吐鲁番市 | 3.46 | 0.630 | 全疆灌区 | 369.9 | 0.468 |

注：表中农业供水量合计数仅限于本表中各灌区累计，未包括其它单位，故小于全疆水利统计值。

表2—5       新疆   按灌溉分区划分   现状2009年灌溉水利用系数

| 一级分区 | 二级分区 | 代表区域灌区 | 代表区域2009年农业引用水量（亿m3） | 灌溉水利用系数η灌溉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北疆塔额盆地区 Ⅰ | 山间盆地区 Ⅰ—1 | 塔城市 | 2.36 | 0.498 |
|  |  | 额敏县 | 2.09 | 0.495 |
|  |  | 裕民县 | 1.08 | 0.590 |
|  |  | 本区加权平均 | 5.53 | 0.515 |
|  | 中低山区 Ⅰ—2 | 托里县 | 0.72 | 0.545 |
|  | Ⅰ区加权平均值 |  | 6.250 | 0.518 |
| 北疆河谷区Ⅱ | 伊犁河谷平原区 Ⅱ—3 | 伊宁市 | 1.57 | 0.426 |
|  |  | 伊宁县 | 7.75 | 0.434 |
|  |  | 察布查尔县 | 6.09 | 0.450 |
|  |  | 霍城县 | 2.93 | 0.432 |
|  |  | 巩留县 | 5.22 | 0.440 |
|  |  | 本区加权平均 | 23.56 | 0.439 |
|  | 西缘河谷中低山区 Ⅱ—4 | 新源县 | 1.21 | 0.460 |
|  |  | 昭苏县 | 0.98 | 0.450 |
|  |  | 特克斯县 | 2.03 | 0.420 |
|  |  | 尼勒克县 | 2.07 | 0.425 |
|  |  | 温泉县 | 3.16 | 0.438 |
|  |  | 本区加权平均 | 9.45 | 0.435 |
|  | 阿勒泰河谷平原区 Ⅱ—5 | 布尔津县 | 3.29 | 0.450 |
|  |  | 福海县 | 3.47 | 0.465 |
|  |  | 和布克赛尔 | 0.76 | 0.492 |
|  |  | 本区加权平均 | 7.52 | 0.461 |
|  | 北缘河谷低山区 Ⅱ—6 | 阿勒泰市 | 4.95 | 0.438 |
|  |  | 富蕴县 | 2.86 | 0.460 |
|  |  | 哈巴河县 | 4.34 | 0.452 |
|  |  | 青河县 | 2.22 | 0.440 |
|  |  | 吉木乃县 | 0.52 | 0.485 |
|  |  | 本区加权平均 | 14.89 | 0.448 |
|  | Ⅱ 区加权平均值 |  | 55.42 | 0.444 |
| 北疆准噶尔盆地区 Ⅲ | 盆地南缘区 Ⅲ—7 | 博乐 | 2.35 | 0.635 |
|  |  | 精河 | 5.44 | 0.631 |
|  |  | 乌苏 | 5.39 | 0.559 |
|  |  | 沙湾 | 4.72 | 0.560 |
|  |  | 昌吉市 | 5.08 | 0.615 |
|  |  | 阜康 | 2.45 | 0.613 |
|  |  | 米泉 | 1.64 | 0.600 |
|  |  | 呼图壁 | 3.58 | 0.605 |
|  |  | 玛纳斯 | 8.03 | 0.595 |
|  |  | 奇台县 | 4.90 | 0.616 |
|  |  | 吉木萨尔 | 1.96 | 0.615 |
|  |  | 乌鲁木齐 | 4.73 | 0.549 |
|  |  | 克拉玛依 | 1.30 | 0.511 |
|  |  | 本区加权平均 | 51.58 | 0.594 |
|  | 盆地东缘区 Ⅲ—8 | 木垒县 | 0.85 | 0.610 |
|  |  | 巴里坤 | 1.39 | 0.465 |
|  |  | 本区加权平均 | 2.24 | 0.520 |
|  | Ⅲ 区加权平均值 |  | 53.82 | 0.591 |

续表2—5       新疆   按灌溉分区划分   现状2009年灌溉水利用系数

| 一级分区 | 二级分区 | 代表区域灌区 | 代表区域2009年农业引用水量（亿m3） | 灌溉水利用系数η灌溉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东疆吐哈盆地区 Ⅳ | 盆地高温区 Ⅳ—9 | 吐鲁番市 | 3.46 | 0.630 |
|  |  | 托克逊县 | 2.98 | 0.500 |
|  |  | 本区加权平均 | 6.44 | 0.570 |
|  | 盆地东缘区 Ⅳ—10 | 鄯善县 | 3.51 | 0.635 |
|  |  | 哈密市 | 4.14 | 0.640 |
|  |  | 本区加权平均 | 7.65 | 0.638 |
|  | 盆地低山区Ⅳ—11 | 伊吾县 | 0.67 | 0.640 |
|  | Ⅳ 区加权平均值 |  | 14.76 | 0.608 |
| 南疆塔里木盆地区 ⅴ | 盆地西缘区 ⅴ—12 | 喀什 | 2.48 | 0.405 |
|  |  | 疏附 | 8.07 | 0.405 |
|  |  | 疏勒 | 6.37 | 0.402 |
|  |  | 英吉沙 | 5.92 | 0.465 |
|  |  | 泽普 | 5.75 | 0.460 |
|  |  | 莎车 | 18.11 | 0.432 |
|  |  | 叶城 | 10.82 | 0.470 |
|  |  | 麦盖提 | 10.02 | 0.453 |
|  |  | 岳普湖 | 4.67 | 0.405 |
|  |  | 伽师 | 9.54 | 0.427 |
|  |  | 巴楚 | 12.44 | 0.410 |
|  |  | 阿克苏 | 8.08 | 0.465 |
|  |  | 温宿 | 11.02 | 0.460 |
|  |  | 库车 | 15.13 | 0.446 |
|  |  | 沙雅 | 10.33 | 0.400 |
|  |  | 新和 | 7.92 | 0.470 |
|  |  | 阿瓦提 | 10.33 | 0.435 |
|  |  | 柯坪 | 1.01 | 0.485 |
|  |  | 阿图什 | 2.59 | 0.478 |
|  |  | 阿克陶 | 2.36 | 0.415 |
|  |  | 本区加权平均 | 162.96 | 0.438 |
|  | 北缘平原区 ⅴ—13 | 库尔勒 | 5.40 | 0.485 |
|  |  | 轮台县 | 2.68 | 0.483 |
|  |  | 尉犁县 | 4.67 | 0.480 |
|  |  | 博湖县 | 1.68 | 0.480 |
|  |  | 本区加权平均 | 14.43 | 0.482 |
|  | 北缘冲击扇区 ⅴ—14 | 和静县 | 3.54 | 0.470 |
|  |  | 和硕县 | 1.69 | 0.489 |
|  |  | 焉耆县 | 3.11 | 0.489 |
|  |  | 本区加权平均 | 8.34 | 0.481 |
|  | 南缘平原区 ⅴ—15 | 和田市 | 2.88 | 0.484 |
|  |  | 和田县 | 5.54 | 0.415 |
|  |  | 墨玉县 | 10.56 | 0.405 |
|  |  | 皮山县 | 4.16 | 0.423 |
|  |  | 洛浦县 | 5.92 | 0.400 |
|  |  | 策勒县 | 2.48 | 0.417 |
|  |  | 于田县 | 4.91 | 0.410 |
|  |  | 民丰县 | 1.44 | 0.440 |
|  |  | 若羌县 | 0.60 | 0.452 |
|  |  | 且末县 | 1.51 | 0.385 |
|  |  | 本区加权平均 | 40.00 | 0.417 |

续表2—5       新疆   按灌溉分区划分   现状2009年灌溉水利用系数

| 一级分区 | 二级分区 | 代表区域灌区 | 代表区域2009年农业引用水量（亿m3） | 灌溉水利用系数η灌溉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南疆塔里木盆地区 ⅴ | 周边山间河谷及盆地 ⅴ—16 | 塔什库尔干 | 0.26 | 0.360 |
|  |  | 阿合奇县 | 1.33 | 0.402 |
|  |  | 乌恰县 | 0.76 | 0.409 |
|  |  | 拜城县 | 8.79 | 0.400 |
|  |  | 乌什县 | 4.09 | 0.390 |
|  |  | 0.397 | 0.397 | 0.397 |
|  | ⅴ 区加权平均值 |  | 0.436 | 0.436 |
| 全疆灌区分区（Ⅰ~ⅴ）综合均值 |  |  | 371.20 | 0.468 |