远程双控农用机井精准计量管控系统

远程双控农用机井精准计量管控系统是专门针对农用机井农业灌溉用水研发的一款计量和控制产品。它基于一体化、微型化的设计理念，实现对农用机井水泵用电量以及取水量的准确监测，并可以依据用水定额控制水泵的启停，达到总量控制的目标。本产品具备安装便捷、计量精准、远程控制和状态预警等特点，产品的推广使用，有利于农业节水灌溉，有利于节水型社会的建设和最严格水资源管理制度的建立。

# 研发背景

水是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是生态环境的控制性要素，是经济社会发展的重要支撑和保障。人多水少，水资源时空分布不均、与生产力布局不相匹配，既是现阶段我国的突出水情，也是我国将要长期面临的基本国情，水资源供需矛盾突出是我国可持续发展的主要瓶颈。近年特别是北方地区，连年干旱，降雨偏少，水资源的补给严重短缺，同时，为了保证粮食供应安全，农田灌溉使用地下水资源越来越多，农用机井的数量逐年增加，导致地下水过量开采，次生地质性灾害事件时有发生。因此，加强对农机井取水的管理，强化计量监控设施建设，是实现最严格水资源管理制度的基本要求，也是建设节水型社会的重要技术保障。

目前，农用机井的使用主要存在以下两个主要问题：一是泵站取水用电多采用后付费模式，收费不及时、短收、缺收的情况经常发生，影响了泵站的正常运行维护；二是农业用水基本上没有准确计量，还都是无偿使用，农户节水意识不强，农业灌溉用水浪费严重，机井损坏率高。由此，迫切需要对农用机井取水量进行精准计量、对水泵进行自动化控制，本产品正是针对上述问题研发的。

# 产品构成

本产品的组成结构如下图：

本产品核心部分分为三个：卡片式声频流量计、农用机井灌溉控制器和管理系统。

卡片式声频流量计：基于一体式理念设计，无需外接电源及任何数据线，电源采用碱性干电池供电，采集的流量数据，通过红外线传输到农用机井灌溉控制器的红外接收器，流量计采用多普勒法测量管道中水流速度，由表头完成流量的换算，表头可以轮换显示瞬时流量和累计流量。

农用机井灌溉控制器：采用非接触式MF1卡实现农灌井排灌计量，可计量用电量。内置红外线接收器，接收流量计采集的流量数据，并计算用水量。可根据管理模式以电量、水量或同时以电量和水量来控制水泵的启停。用于50Hz、3×380V三相三线供电场合的农业灌溉取水井上。当使用IC卡进行电量、水量管理时，通过表中的专用芯片对用户使用的MF1卡进行密码认证，使数据传输具有极高的安全性。控制器具有自检功能，当发生缺相、低压、超负荷以及接近电量或水量定额时，自动产生报警信息，通过指示灯进行提醒。如果外接GPRS通讯模块，则可以通过无线GPRS网络，实现与管理系统软件的远程连接，将采集的水量、电量以及报警信息上传，并接收管理系统软件对农用机井灌溉控制器的控制命令。

管理系统：以B/S应用模式提供各种管理功能，方便工作人员远程操作和控制。系统获取农用机井灌溉控制器通过GPRS发送的计量和报警信息，通过操作向农用机井灌溉控制器下达水泵控制参数设置命令，同时系统保留所有监测数据和操作日志，便于追踪、检查和核对，为系统日常稳定、可靠运行提供有力保障。

# 主要技术指标

- 卡片式声频流量计

1．测量线性度优于0.5％，重复性精度优于0.2%，测量精度达到±1%。

2．每个测量周期中128次数据采集，性能优异，显示数据更稳定、准确、线形度更好。

3．流量计与农用机井灌溉控制器之间通过红外线通讯，无需数据电缆连接，传输距离可达70米。

4．流量计工作用参数可以固化到机内的FLASH存储器中，不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数可以选择上电时自动调出。

5．MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议、简易水表协议等不同的软件通信协议供用户选用。推荐的协议是MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协议。

6．日累计可记录前64天，月累积前32个月（2年），并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出。

7．近16次上断电时间流量计记录。数据都可以通过MODBUS协议读出。

8．单一碱性干电池工作，工作电流小于5毫安，无需任何电源接线。（在无红外线通讯的条件下，功耗更小）。

- IC卡控制器

1．准确度等级：1.0级

2．基本误差、起动、潜动符合17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》的要求。

3．标准参比电压：Un=380V

4．极限工作电压：0.7Un-1.3Un

5．电流规格：3×1.5（6）A、3×2.5（10）A、3×5（20）A、3×10（40）A、3×15（60）A、3×20（80）A、3×30（100）A、3×30（120）A

6．常数：6400imp/kWh、1600imp/kWh、800imp/kWh（详见标牌）

7．功耗：电流线路小于1VA，电压线路小于1.5W/6VA

8．环境工作条件：温度：-20℃～+55℃   湿度：0～100%（不凝露）、0～85%（年平均）

9．通讯接口：红外、RSRS485

10．控制方式：外附控电开关，控制继电器规格30A/240VAC。

11．寿命：〉10年

12．显示方式：计度器和LED双显示。

13．计量精度： 0.01kWh

系统设置参数列表如下：

| 序号 | 符号 | 数据（单位） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1= | xxxx.xx（元） | 剩余金额 |
| 2 | L2= | xxxx. x（立方米） | 剩余水量 |
| 3 | Y1= | xxxx. x（度） | 本次使用电量 |
| 4 | Y2= | xxxx. x （立方米） | 本次使用水量 |
| 5 | Y3= | xxxx. x（立方米） | 年度用水总量 |
| 6 | Y4= | xxxx. x（立方米） | 设置的水表底数值 |
| 7 | b1= | xxxxxx | 扇区号 |
| 8 | b2= | xxxxxx | 区域代码 |
| 9 | b3= | xxxxxx | 表号 |
| 10 | C1= | xx.xx（元/度） | 电价 |
| 11 | C2= | xxxxx | 倍率 |
| 12 | C3= | xxxx （瓦） | 限电负荷 |
| 13 | C5= | xxxx（秒） | 无采样自动拉闸时间 |
| 14 | C6= | xxxx （瓦） | 最小计费功率 |
| 15 | C7= | xxxx.xx（立方米/时） | 当前流量 |
| 16 | F1= | ON/OFF | 上电工作功能 |
| 17 | F2= | ON/OFF | 拉闸延时功能 |
| 18 | F3= | ON/OFF | 电流缺相检测功能 |
| 19 | F4= | ON/OFF | 电量控制功能 |
| 20 | F5= | ON/OFF | 水量控制功能 |
| 21 | H= | xxxx | 当前用户卡号 |
| 22 | H0= --- H9= | xxxx | 挂起的用户卡号 |
| 23 | Add= | xxxxxxxx xx | 设置的水表地址 |

# 系统特性

1．安装便捷，大大较少了工程量。流量计长度（含法兰盘）不足10cm，极大地降低了安装条件，几乎可以打开原有的法兰盘（逆止阀、水阀、冷水水表、过滤器等）即可安装，无需切管，特别适合野外农用机井水量监测。

2．使用更安全，有效延长流量计寿命。流量计采用一体化设计，没有任何外部连线，使用更安全，拆卸更方便，重复安装率定工作简便，长期不用时，便于单独保存，延长了使用寿命。

3．计量精确。使用多普勒法测量流速，测量精度不受水质含沙量、水泡的影响，可以保证连续、长时间监测。

4．灵活管控。水电双控，可根据管理模式以电量、水量或同时以电量和水量来控制水泵的启停。

5．提升管理水平。通过预收电费，保证了机井的日常维护和正常运行。水量控制，为水资源费征收以及用水计划的执行奠定了基础，避免水资源浪费现象，有利于培养农户的节水意识。

# 典型应用

本产品可应用于涉及管道流量监测及泵站控制的自动化系统工程，包括：农田水利、水资源监测、供水排水监测、节水管理等。