附件2：

浙江省小型农田水利工程

维修养护定额

（征求意见稿）

浙江省农村水利局

浙江水利水电工程审价中心

二〇一二年十月

- 前  言

小型农田水利工程面广量多，在促进农业生产、农村社会经济发展方面有着不可替代的作用。随着一大批小型农田水利工程相继建成并投入运行，管理好、维护好这批新建和改造的工程已成为农村水利工作的首要任务。为规范小型农田水利工程维修养护经费的编制与核定，切实做好工程的维修养护，确保工程长久发挥效益，我厅组织编制了《浙江省小型农田水利工程维修养护定额》。

《浙江省小型农田水利工程维修养护定额》适用于全省小型农田水利工程，主要包括10万方以下的山塘，堰体体积2200方以下的小型堰坝，装机容量100千瓦以下的取水泵站，过闸流量每秒10立方以下的水闸，5万亩以下的灌区，以及喷灌、滴灌、管道灌溉等高效节水灌溉工程。大中型水库、灌区、泵站、水闸等工程套用《浙江省水利工程维修养护定额标准（2006年）》

《浙江省小型农田水利工程维修养护定额》分为总则及编制说明、小型农田水利工程的分类分级、小型农田水利工程维修养护项目构成、小型农田水利工程维修养护定额标准，共4章。

目   录

前  言	1

第一章   总则及编制说明	1

1.1  总则	1

1.2  编制说明	1

第二章   小型农田水利工程的分类分级	3

2.1  堰坝工程维修养护等级划分	3

2.2  山塘工程维修养护等级划分	3

2.3  取水泵站工程维修养护等级划分	3

2.4  渠道工程维修养护等级划分	4

2.5  水闸工程维修养护等级划分	4

2.6  喷滴灌工程维修养护等级划分	4

2.7  管道灌溉工程维修养护等级划分	4

第三章   小型农田水利工程维修养护项目构成	6

3.1  堰坝工程维修养护定额标准项目	6

3.2  山塘工程维修养护定额标准项目	6

3.3  取水泵站工程维修养护定额标准项目	6

3.4  渠道工程维修养护定额标准项目	7

3.5  水闸工程维修养护定额标准项目	7

3.6  喷滴灌工程维修养护定额标准项目	7

3.7  管道灌溉工程维修养护定额标准项目	8

第四章   小型农田水利工程维修养护定额标准	9

4.1  堰坝工程维修养护定额标准	9

4.2  山塘工程维修养护定额标准	10

4.3  取水泵站工程维修养护定额标准	11

4.4  渠道工程维修养护定额标准	12

4.5  水闸工程维修养护定额标准	13

4.6  喷滴灌工程维修养护定额标准	14

4.7  管道灌溉工程维修养护定额标准	15

- 第一章    总则及编制说明

- 1.1  总则

（一）为加强小型农田水利工程的维修养护工作，确保工程长久发挥效益，规范小型农田水利工程维修养护经费的编制与核定，结合小型农田水利工程维修养护工作实际，制定本定额。

（二）本定额的编制，贯彻国家财政预算改革和《水利工程管理体制改革实施意见》的有关精神，体现小型农田水利工程作为民生水利基础设施管理的特点，按照小型农田水利工程维修养护内容，兼顾长效管理需要，力求科学合理，讲求效益，操作规范。

（三）本定额适用于浙江省小型农田水利工程正常运行中日常维修养护经费的测算，是编制和核定工程维修养护经费的依据。工程新建、改扩建、大修以及因地震、洪水等自然灾害造成损毁需要全面整修、重建的费用测算，不适用本定额。

（四）本定额费用包括：直接费、间接费、利润、税金。

（五）本定额由浙江省农村水利总站负责管理和解释。

- 1.2  编制说明

（一）小型农田水利工程维修养护经费是指对小型农田水利工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的原有设计功能、规模、标准所发生的费用。

（二）小型农田水利工程维修养护定额，可根据不同地区、工程使用年限、等级标准、工程类型，按调整系数调整。

（1）测算标准以平原地区（工程所在地）为基准，山区系数调增0.15，海岛地区系数调增0.2。

（2）工程使用年限测算标准以15年为基准，每超过10年增加0.05的使用年限调整系数。不足10年，按每2年增加0.01调整系数进行内插，不足2年不作调整。工程使用年限指工程建成投入使用后的年限，如果工程已加固或更新改造，则按加固或更新改造后的年限计算。

（3）各类型工程养护等级在测算标准范围内时，按照直线内插法进行计算，养护等级在测算标准外时，按照直线外延法进行计算。

（三）本定额依据国家、省颁布的有关法令、制度、规定、定额，结合浙江省小型农田水利工程的实际编制，其中人工、机械、材料按2012年第二季度平均价格计入。

- 第二章   小型农田水利工程的分类分级

小型农田水利工程维修养护项目按堰坝工程、山塘工程、取水泵站、渠道、水闸、喷滴灌、管道灌溉工程等七个类别进行分类。

- 2.1  堰坝工程维修养护等级划分

堰坝工程维修养护等级按堰坝体积指标划分为五级，具体划分标准按表2-1执行。

表2-1    堰坝工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堰坝体积V（m3) | 1700<V≤2200 | 1200<V≤1700 | 700<V≤1200 | 200<V≤700 | V≤200 |

注：计算堰坝体积时，堰坝高度是指堰体的基础底标高至堰体顶的高度。

- 2.2  山塘工程维修养护等级划分

山塘工程维修养护等级按总库容指标划分为五级，具体划分标准按表2-2执行。

表2-2    山塘工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总库容 V(万m3) | 7<V≤10 | 5<V≤7 | 3<V≤5 | 1<V≤3 | V≤1 |

- 2.3  取水泵站工程维修养护等级划分

取水泵站工程维修养护等级按泵站总装机容量划分五级，具体划分标准按表2-3执行。

表2-3     取水泵站工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机容量 P(kW) | 80<P≤100 | 60<P≤80 | 40<P≤60 | 10<P≤40 | P≤10 |

- 2.4  渠道工程维修养护等级划分

渠道维修养护等级按设计过水流量大小划分五级，具体划分标准按表2-4执行。

表2-4   渠道工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计过水流量 Q(m3/s) | 1<Q≤3 | 0.7<Q≤1 | 0.4<Q≤0.7 | 0.1<Q≤0.4 | Q≤0.1 |

- 2.5  水闸工程维修养护等级划分

水闸工程维修养护等级按过闸流量大小划分五级，具体划分标准按表2-5执行。

表2-5   水闸工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过闸流量 Q(m3/s) | 7<Q≤10 | 5<Q≤7 | 3<Q≤5 | 1<Q≤3 | Q≤1 |

- 2.6  喷滴灌工程维修养护等级划分

喷滴灌工程维修养护等级按灌溉面积划分五级，具体划分标准按表2-6执行。

表2-6  喷滴灌工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积 A(亩) | A>1000 | 700<A≤1000 | 400<A≤700 | 200<A≤400 | A≤200 |

- 2.7  管道灌溉工程维修养护等级划分

管道灌溉工程维修养护等级按管径大小划分五级，具体划分标准按表2-7执行。

表2-7  管道灌溉工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道直径D（mm） | D>500 | 300<D≤500 | 200<D≤300 | 100<D≤200 | D≤100 |

- 第三章   小型农田水利工程维修养护项目构成

- 3.1  堰坝工程维修养护定额标准项目

（1）堰体、堰体表面维修养护。包括堰体破损整修、堰体表面修补、病害探测及防治等；

（2）防冲设施破损维修养护；

（3）上下游连接段维修养护等。包括堰坝上下游连接段挡墙的日常维修养护。

- 3.2  山塘工程维修养护定额标准项目

（1）坝体的维修养护。包括坝体整修、病害探测及防治、土方养护、草皮护坡的补植等；

（2）溢洪道的维修养护。包括溢洪道清理、表面裂缝修补、病害探测及防治等；

（3）放水系统的维修养护。包括放水管道日常维护、管道杂物清理等；

（4）附属设施维修养护。包括管理房、机房、水位观测设施、栏杆、标志牌（碑）等附属设施的日常维修养护。

- 3.3  取水泵站工程维修养护定额标准项目

（1）泵站主要及辅助设备的维修养护。包括取水水泵及其他辅助设备的日常维修养护、表面防腐处理等。

（2）电气设备维护养护。包括电动机设备维修养护、配电设备维修养护、避雷设备养护等。

（3）泵站建筑物维修养护。包括泵房及挡土墙、进出水池清淤、进水渠等日常维修养护。

（4）附属设施维修养护。包括管理房、站区绿化、围墙及护栏、管道修补等日常维修养护费用。

- 3.4  渠道工程维修养护定额标准项目

（1）土方养护。包括渠道土方、石方整修等。

（2）渠道防渗工程维修养护。渠道裂缝、止水、排水管、伸缩缝破损修复等。

（3）标志牌（碑）维修养护。渠道警示牌（碑）破损修复等。

- 3.5  水闸工程维修养护定额标准项目

（1）水闸建筑物维修养护。包括水闸进出水池底部及翼墙、闸室等日常维修养护。

（2）闸门维修养护。包括闸门板及其附属设备的维修养护。

（3）启闭设备维修养护。包括启闭机及其他辅助设备的日常维修养护、表面防腐处理等。

（4）机电设备维护养护。包括电动机设备维修养护、配电设备维修养护、避雷设备养护等。

（5）附属设施维修养护。包括机房及管理房、闸区绿化、围墙及护栏等日常维修养护费用。

- 3.6  喷滴灌工程维修养护定额标准项目

（1）管网维修养护。包括管道、管网阀门及阀门井（盖）维修及防腐处理等日常维修养护等；

（2）附属设施维修养护。包括蓄水池及其他零星设施养护等。

- 3.7  管道灌溉工程维修养护定额标准项目

（1）管道维修养护。包括管道破损修复等；

（2）管道附属设施的维修养护。管网阀门及阀门井（盖）等日常维修养护；

（3）管网日常巡检费用。包括日常巡逻、检查费用、车辆使用等费用。

- 第四章  小型农田水利工程维修养护定额标准

小型农田水利工程维护养护费用由人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金组成。

（1）人工费：指小型农田水利工程维修养护过程中所需要的人工费用。

（2）材料费：指小型农田水利工程维修养护过程中所需要的各种消耗性材料、装置性材料等费用。

（3）机械费：指小型农田水利工程维修养护过程中所需要的机械使用费。

（4）管理费：指小型农田水利工程维修养护过程中所需要管理人员的报酬。

（5）利润：是指小型农田水利工程维修养护过程中按规定应计入维修养护单位的企业平均利润。

（6）税金：是指小型农田水利工程维修养护过程中按规定应计入维修养护单位的税金。

- 4.1  堰坝工程维修养护定额标准

堰坝工程维修养护项目定额标准按堰坝各等级不同的堰坝体积为计算基准，计算基准见表4-1。

表4-1      堰坝工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堰体体积(m3) | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 200 |

堰坝工程维修养护项目定额标准按表4-2执行。

表4-2      堰坝工程维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 堰体、堰体表面裂缝处理 | 7345 | 6060 | 4407 | 2571 | 1175 |
| 二 | 防冲设施破损维修养护 | 650 | 520 | 390 | 325 | 260 |
| 三 | 上下游连接段维修养护 | 2189 | 1805 | 1314 | 773 | 361 |
|  | 合计 | 10184 | 8385 | 6111 | 3669 | 1796 |

注：当堰体体积同计算基准不一致时，需采用内插法计算，超出范围采用直线

外延法计算。

- 4.2  山塘工程维修养护定额标准

山塘工程维修养护项目定额标准按山塘各等级不同的坝高、坝长为计算基准，计算基准见表4-3。

表4-3      山塘工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝高（m） | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 坝长(m) | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 |

山塘工程维修养护项目定额标准按表4-4执行。

表4-4      山塘工程维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 主体工程维修养护 | 15046 | 13360 | 10947 | 8984 | 7024 |
| 二 | 溢洪道工程维修养护 | 1749 | 1246 | 808 | 629 | 435 |
| 三 | 放水工程 | 1915 | 1493 | 1278 | 737 | 608 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 1310 | 1127 | 912 | 725 | 565 |
|  | 合计 | 20020 | 17226 | 13156 | 11075 | 8632 |

注：当坝长坝高同计算基准不一致，按比例调整。调整系数=（（坝长×坝高）/（基准坝长×基准坝高），坝长、坝高以米为单位）。

- 4.3  取水泵站工程维修养护定额标准

取水泵站工程维修养护项目定额标准按各等级不同装机容量为计算基准，计算基准见表4-5。

表4-5       取水泵站工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机容量P（Kw） | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |

取水泵站工程维修养护项目定额标准按表4-6执行。

表4-6     取水泵站工程维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 泵站主要及辅助设备维修养护费用 | 2856 | 2842 | 1727 | 1067 | 362 |
| 二 | 电气设备维修养护费用 | 2252 | 1791 | 1232 | 876 | 283 |
| 三 | 泵站建筑物维修养护费用 | 2762 | 2011 | 1646 | 1019 | 388 |
| 四 | 附属设施的维修养护费用 | 4604 | 3352 | 2744 | 1699 | 647 |
|  | 合计 | 12474 | 9996 | 7350 | 4662 | 1680 |

注：当装机容量同计算基准不一致时，需采用内插法计算；超出上限可套用《浙江省水利工程维修养护定额标准》（2006）及相应的细则；超出下限范围采用直线外延法计算。

- 4.4  渠道工程维修养护定额标准

渠道工程维修养护项目定额标准按渠道设计过水流量为计算基准，计算基准见表4-7。

表4-7    渠道工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计过水流量（m3/s） | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |

渠道工程维修养护项目定额标准按表4-8执行。

表4-8     渠道工程维修养护定额标准

单位：元/（公里.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 土石方养护 | 571 | 428 | 321 | 405 | 339 |
| 二 | 渠道防渗工程维修养护 | 2175 | 1903 | 1631 | 1087 | 815 |
| 三 | 标志牌（碑）维修养护 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 合计 | 2845 | 2430 | 2052 | 1592 | 1254 |

注：当设计过水流量同计算基准不一致时，需采用内插法计算；超出上限可套用《浙江省水利工程维修养护定额标准》（2006）及相应的细则；、超出下限范围采用直线外延法计算。

- 4.5  水闸工程维修养护定额标准

水闸工程维修养护项目定额标准按过水流量为计算基准，计算基准见表4-9。

表4-9   水闸工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔口面积 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 过水流量（m3/s） | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |

水闸工程维修养护项目定额标准按表4-10执行。

表4-10       水闸工程维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 水闸建筑物维修养护 | 5861 | 3907 | 2605 | 1302 | 651 |
| 一 | 闸门维修养护 | 3495 | 2330 | 1554 | 777 | 388 |
| 二 | 启闭设备维护养护 | 2212 | 1475 | 983 | 492 | 246 |
| 三 | 机电设备维修养护 | 4284 | 2856 | 1904 | 952 | 476 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 3498 | 2332 | 1555 | 777 | 389 |
| 合计 |  | 19350 | 12900 | 8600 | 4300 | 2150 |

注：当孔口面积、过水流量同计算基准不一致时，需采用内插法计算；超出上限可套用《浙江省水利工程维修养护定额标准》（2006）及相应的细则；超出下限范围采用直线外延法计算。

- 4.6  喷滴灌工程维修养护定额标准

喷滴灌工程维修养护项目定额标准按节水灌溉面积为计算基准，计算基准见表4-11。

表4-11         喷滴灌工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积（亩） | 1000 | 800 | 500 | 300 | 200 |

喷滴灌工程维修养护项目定额标准按表4-12执行。

表4-12   喷滴灌工程维修养护定额标准

单位：元/（项.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 管网维修养护 | 45170 | 35928 | 23640 | 14892 | 10496 |
| 二 | 附属设施维修养护 | 7970 | 6344 | 4170 | 2628 | 1852 |
|  | 合计 | 53140 | 42272 | 27810 | 17520 | 12348 |

注：1、喷滴灌工程未包含泵站费用，泵站费用套用取水泵站工程，但不能与取水泵站重复计算。

2、当灌溉面积同计算基准不一致时，需采用内插法计算；超出上限、下限范围采用直线外延法计算。

- 4.7  管道灌溉工程维修养护定额标准

管道工程维修养护项目定额标准按管道直径为计算基准，计算基准见表4-13。

表4-13    管道工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道直径D（mm） | 500 | 400 | 250 | 150 | 100 |

输、供水管网工程维修养护项目定额标准按表4-14执行。

表4-14     管道工程维修养护定额标准

单位：元/（km.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 管网维修养护 | 1525 | 1303 | 758 | 416 | 208 |
| 三 | 管网阀门及阀门井（盖）维修养护 | 172 | 158 | 122 | 100 | 85 |
| 四 | 管网日常巡检费用 | 836 | 747 | 560 | 432 | 355 |
|  | 合计 | 2533 | 2208 | 1440 | 948 | 648 |

注：当管网直径同计算基准不一致时，需采用内插法计算；超出范围采用直线外延法计算。