附件1

西北、华北地区高效节水灌溉项目省级总体

实施方案（2013-2017）编制大纲

# 1综合说明

概述实施方案的编制背景、必要性、可行性及编制过程。简述实施方案主要内容和结论,包括全省(区、市)水土资源状况，项目区基本情况、工程布局、建设规模、主要建设内容及工程量，投资概算及资金筹措，工程建设、建后管护、技术服务体系建设方案，效益分析，主要保障措施等。

# 2 概况

- 2.1省（区、市）基本情况

- 2.1.1 总体情况

重点描述本省（区、市）的行政区划、自然地理、气候条件、土壤性质、水系分布、水文地质、水旱灾害等基本情况。

- 2.1.2 社会经济状况

主要包括人口及劳力、农业生产状况（包括作物种植情况、土地集中流转情况等）、地方财政、农民人均收入等方面的情况。

- 2.1.3 水土资源状况

主要描述水利工程现状，土地资源、水资源状况，土地资源、水资源开发利用现状及开发利用潜力等，包括各行业用水状况。

- 2.1.4 灌溉发展情况

主要包括农田水利工程状况，灌溉发展状况（包括有效灌溉面积、高效节水灌溉发展情况、灌溉水利用系数等），各种灌溉面积在不同水源类型的分布情况，农田水利工程运行管理情况，电力、农机等的配套情况，各种灌溉形式与农业种植结构匹配情况等。

简要说明本省（区、市）高效节水灌溉“十二五”规划及2020年发展目标情况，主要说明规划中不同类型高效节水灌溉方式面积及布局情况。

- 2.2 项目区概况

项目区以县为单元。主要描述全省（区、市）项目区的统计汇总结果。

- 2.2.1 社会经济状况

根据附表1汇总的结果，说明项目区社会经济状况。主要包括项目区的人口及劳力、农业生产总值、地方财政、农民人均收入等方面的情况。

填报附表1     省（区、市）项目区社会经济基本情况表。

- 2.2.2 农业生产状况

说明项目区农业生产状况，主要包括农作物种类、种植结构、复种指数、主要农产品产量及土地集中流转情况等。

- 2.2.3 水土资源状况

说明项目区水利工程现状，土地资源、水资源状况，水资源开发利用现状及开发利用潜力等。

填报附表2     省（区、市）项目区土地资源基本情况表。

- 2.2.4 灌溉发展情况

说明项目区的有效灌溉面积、渠灌面积、高效节水灌溉面积，高效节水灌溉面积占有效灌溉面积的比例（%）。现状年（2011年）农业灌溉用水总量、灌溉水有效利用系数等。

说明项目区工程节水面积（分别按渠灌、管灌、喷灌及微灌进行统计）、农艺节水面积，节水灌溉工程状况、使用管理情况，维修养护情况等。

填报附表3      省（区、市）项目区灌溉面积基本情况表。

- 2.2.5 存在问题

主要从水资源开发利用状况、农田水利工程状况、与农业生产匹配情况、生态环境改善要求、农民增产增收需要、工程运行管理现状和资金投入等方面阐述。

# 3 建设的必要性和可行性

- 3.1必要性

根据本省（区、市）农业、农村经济社会发展对农田水利建设的要求，针对西北、华北地区水资源短缺、生态环境脆弱等现实问题，主要从严格水资源管理、提高农业综合生产能力、增加农民收入、改善生态环境、促进农村协调发展、建设现代农业等方面分析发展高效节水灌溉的必要性。

- 3.2可行性

主要从水利工程建设状况、水资源开发利用状况、发展高效节水灌溉实践经验、地方政府出台的政策保障、各级各渠道资金投入、电力、农机等配套基础设施条件、基层水利服务体系建设、工程运行管理、技术及设备支撑力量、制度建设、宣传培训等方面论述大规模发展高效节水灌溉的可行性。

# 4 建设目标任务和布局

- 4.1指导思想和建设原则

- 4.1.1 指导思想

- 4.1.2 建设原则

根据本地区自然地理、气候条件、水土资源状况、农业生产经营情况、水利工程现状、经济社会发展状况和农牧业发展总体思路，以现有灌溉面积的节水改造为主，以高效利用地表水为主，以粮食、大田经济作物和适宜的林果草为主，严格依据水资源承载能力，以供定需、量水而行，突出重点区域，科学合理确定适宜的高效节水灌溉发展模式，完善基层水利服务和技术支撑体系，改革完善管理体制和运行机制，因地制宜、科学布局、连片建设、集中推进，大规模发展高效节水灌溉。

- 4.2编制依据

国家和本省（区、市）有关政策法规、技术规范和标准、水利规划和技术文件等。

- 4.3设计水平年与实施年限

基准年：2011年

设计水平年：2017年

实施年限：2013年～2017年

- 4.4 建设目标及任务

- 4.4.1 建设目标

从工程目标、效益目标和管理目标三个方面对建设总体目标进行阐述。主要包括到2017年发展不同类型高效节水灌溉面积、灌溉用水有效利用系数、农业节水、农业增产增效、农民增收、生态环境改善、用水管理、基层水利服务体系建设等方面的内容。

- 4.4.2 建设任务

1、工程建设主要任务

主要包括管灌、喷灌、微灌等各种类型高效节水灌溉面积及相应的工程数量。

为突出实施方案的针对性和可操作性，实施方案应采取“二下二上”的方式编制，即先由省级谋划布局，初步提出各县发展目标，再由县级根据省级的统一布局编制实施方案的初稿；在此基础上，省级组织对县级方案初稿进行审查、修订，最终下达各项目县建设任务，各项目县按此编制县级实施方案，省级形成总体实施方案。

填报附表4      省（区、市）高效节水灌溉建设任务汇总表（按工程类型分）。

2、运行管护方面主要任务

根据项目实施情况，建立健全基层水利管理站、用水户协会、专业化服务组织、灌溉试验站等基层水利服务与技术支撑体系。

3、信息化建设任务

主要包括用水计量、地下水监测和信息管理。具备条件的区域，可适当考虑灌溉自动化控制，对区域高效节水灌溉起到示范引领作用。

- 4.5建设布局

综合考虑全省（区、市）自然地理、水资源条件、区域经济社会发展水平、农田水利发展现状及农业生产特点，因地制宜选择高效节水灌溉技术模式，科学确定项目区的总体布局，对全省（区、市）进行合理分区，提出分区发展重点以及可能采取的工程、技术和管理措施。

项目区优先选择水源、电力有保障，地方政府和群众积极性高，土地集中连片，规模化经营程度高的区域。

# 5 水资源供需平衡分析

- 5.1 项目区水资源及开发利用状况

- 5.1.1 水资源量

利用省（区、市）水资源综合规划成果或经省（区、市）水行政主管部门审查通过的县级水资源评价成果，说明项目区的水资源总量、地表水可利用量和地下水可开采量

- 5.1.2 水资源开发利用现状

项目区水资源开发利用采用近3年的平均数据，内容主要包括地表水、地下水各类供水工程的供水能力及供水量，城乡生活、工业、农业、生态用水量等。

供水量指各类水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量。

说明项目区地下水超采区分布状况和范围。地下水超采区不得新打机井，原有机井可进行改造。

对当地雨水集蓄利用状况进行简要说明。

简要说明地表水、地下水的供水水质。

填报附表5      省（区、市）项目区水资源利用现状表。

- 5.2 现状水平年供需平衡分析

现状水平年供需平衡分析的目的是摸清水资源开发利用在现状条件下存在的主要问题，分析水资源供需结构、利用效率和工程布局的合理性，提出水资源供需分析中的供水满足程度、余缺水量、缺水程度、缺水性质、缺水原因及其影响等指标。

在现状基础上，扣除现状供水中不合理开发的水量部分（如地下水超采量、未处理污水直接利用量和不符合水质要求的供水量以及超过分水指标的引水量等），按设计保证率的来水和需水进行供需分析。

- 5.3 设计水平年供需平衡分析

- 5.3.1 需水预测

需水预测采用净定额和水利用系数预测的方法。

项目区设计水平年经济社会发展指标（人口、工农业生产、生态等）依据地方各级政府制定的国民经济和社会发展“十二五”规划和有关行业发展规划为依据进行预测。农业种植结构根据本项目节水增效、农民增收的目标要求和地方农业和农村经济发展“十二五”规划，结合项目区的实际情况合理确定。

工业、生活用水定额依据当地省级政府或国家行业部门发布的定额，并结合流域和省（区）水资源综合规划成果拟定。

农业灌溉定额根据拟定的种植结构和灌水方式，可参考当地省级水行政主管部门发布的灌溉定额，结合项目区的特点和灌溉设计标准进行必要的修正，或根据有关规范计算确定。

- 5.3.2 可供水量预测

黄河流域及西北地区已经有关部门批准分水方案的河流，供水预测时要考虑分水指标的限制。

可供水量估算要充分考虑技术经济因素、水质状况、对生态环境的影响。

采用雨水集蓄利用供水的项目区，应通过调查、分析现有集雨工程的供水量，提出相应于设计保证率的集雨工程的可供水量。

- 5.3.3 供需平衡分析

根据项目区设计水平年的需水量和供水量，进行供需平衡分析，提出分析结论。

如果项目区农业灌溉可供水量小于需水量，应通过调整建设规模、种植结构、灌水方式、灌溉定额等措施，满足灌溉用水供需平衡。

填报附表6      省（区、市）项目区水量平衡表。

# 6 工程建设内容

- 6.1工程设计标准

应满足有关规范标准的要求。

建设标准和技术要求均应满足《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99、《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2008、《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009、《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2006、《喷灌工程技术规范》GBT50085-2007等相关技术规范的要求。

- 6.2 主要建设内容

建设内容主要包括小型水源工程（塘坝容积小于10万m3、小型灌溉泵站装机小于1000千瓦、引水堰闸流量小于1 m3/s与灌溉机电井）、首部枢纽、计量设施、输配水管网和田间灌溉设施等。

项目建设内容不包括高压线路等配套设施，确需配套低压输配电线路的，其投资规模按不超过项目总投资的5%控制。

填报附表7      省（区、市）高效节水灌溉建设任务汇总表（按灌溉对象分）

- 6.3建设方案

- 6.3.1 方案比选

对选定的高效节水灌溉方案（管灌、喷灌、微灌），主要从水源及首部枢纽工程、调蓄工程、管网布置、主要设备选择、自动化控制等方面，进行方案比选，拟定工程技术方案。

- 6.3.2 典型工程设计

概述典型工程设计选择的原则、类型和规模。综合各类典型工程设计成果，作为投资估算编制依据。

根据地形、地貌、水源、种植等情况，对管灌、喷灌、微灌项目区分别选择典型工程，进行典型工程设计。

典型工程设计应具有完整的工程布置、主要建筑物单体设计、水力计算、工程量、单位指标等成果。

省（区）典型工程设计应单独编制成果文件，主要包括：设计说明书、投资估算书、设计图册等内容。

具体典型工程设计要求详见附件。

- 6.4分年度实施计划

项目实施期限为2013～2017年。

拟定分年度实施计划的原则。根据省（区、市）项目建设规模拟定分年度实施计划。

填报附表8      省（区、市）高效节水灌溉项目分年度实施方案。

# 7 项目管理

- 7.1工程建设管理

大力推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，加强质量和安全管理。严格资金管理和监督，完善资金使用管理制度。

（1）建设管理所涉及的内容应符合国家相关政策的规定，并针对各地情况，出台具体的办法和措施。可参考水利部、财政部、农业部办公厅《关于东北四省区节水增粮项目建设管理的指导意见》（办农水〔2012〕258号）和水利部办公厅《关于东北四省区节水增粮行动项目建设管理体制指导意见的通知》（办建管〔2012〕412号）。

（2）针对高效节水灌溉技术的特点，提出对施工和监理单位的管理要求。

（3）资金管理实行专帐存储、专款专用。

- 7.2 工程运行管理

- 7.2.1 管理机制改革

根据中共中央国务院《关于加快水利改革发展的决定》的精神，围绕“明晰工程管护主体，制定管护制度，落实管护责任，明确管护经费来源，推进农业水价改革,建立长效运行机制”等方面提出具体的管理机制改革思路、方向、政策措施和办法。要有明确的与当地实际相适应的管理体制、运行机制内容；落实地方财政对工程运行管理和维护的经费补贴，落实有关优惠政策，降低运行成本。

- 7.2.2 服务体系建设

从建立健全基层水利服务体系，加快推进基层水利服务机构、农民用水合作组织和专业化服务队伍建设，确保工程建得成、管得好、用得起、长受益等方面编写，要有针对性，每项任务要落到实处，并提出能量化考核的具体验收指标。

- 7.2.3 建立信息管理系统

信息管理系统包括实时掌握项目基本信息、资金使用管理、竣工验收、运行管理等情况，提高管理效率；实现水资源的总量控制、定额管理。其中，对取用地下水的项目，要积极推行IC卡智能取用水管理，实现地下水的实时监测和有效管理；具备条件的区域，可适当考虑灌溉自动化控制，对区域高效节水灌溉起到示范引领作用。

# 8 投资估算及资金筹措

- 8.1 编制依据与方法

主要以水总[2002]116号文为依据，参考地方相关定额标准。

- 8.2 投资估算

1、材料价格

采用实施方案编制时当地物价部门公布的市场价格；人工单价取费按当地相关部门有关文件执行；其他费用取费按水总[2002]116号文执行。

2、安装费

机电设备费及管材、管件材料费与其安装费用分别计列。根据工程实际情况，机电设备安装费按机电设备费的15%计列；管材、管件安装费按其材料费的10%计列。

管材、管件及其安装费列入金属结构设备及安装工程项目中。

3、独立费用

独立费用由建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费、招标业务费等组成，以一至四部分投资（即实施方案中的直接工程费，下同）为基数。

项目建设管理费：按一至四部分投资合计的0.8%-1.5%选取，其中：县级建设规模达到50万亩以上按0.8%-0.9%、规模30-50万亩按1.0%、规模小于30万亩按1.5%选取。

工程建设监理费：按一至四部分投资合计的2%计取。

勘测设计费：按一至四部分投资合计的3%计取。

招标业务费：按一至四部分投资合计的0.55%-1.0%计取。

4、基本预备费

按照一至五部分投资之和的1%-3%计取。

5、本实施方案涉及项目不考虑临时工程费用和价差预备费。

填报附表9     县（市、区）高效节水灌溉项目投资估算与效益。

- 8.3 资金筹措

资金构成包括中央财政投入、省级财政投入、市县财政投入及农民自筹等，各级政府投入比例根据各省实际情况参照有关政策确定。

- 8.4 分年度投资计划

# 9 效益分析及环境影响评价

- 9.1效益分析

- 9.1.1 经济效益

主要包括增产效益、节水效益、节地效益、省工、节能等经济效益。

- 9.1.2 社会效益

主要包括农民增收、解放劳动力、社会稳定、农村经济发展等方面。

- 9.1.3 生态环境效益

主要包括缓解水资源短缺、控制地下水超采、改善农村生态环境、改善农民生活条件等。

- 9.2 国民经济评价

重点分析项目的经济内部收益率、效益费用比、投资回收年限等。要求项目的经济内部收益率应大于8％、经济效益费用比应大于1.2、经济净现值应大于0。

- 9.3 环境影响评价

评价项目实施后对当地生态环境的影响。重点分析项目建设对环境的正面影响和负面影响。

# 10 保障措施

- 10.1 组织保障

成立专门的领导机构，建立工作机制，落实工作责任，层层签订责任书，逐级落实行政负责人、技术负责人和监督人员，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

通过建立部门联席会议制度等方式，加强协调，充分沟通，及时解决疑难问题，形成合力。

- 10.2 资金保障

提出中央、省、市县及农民自筹的比例和具体的地方资金落实方案。

积极整合农业综合开发、国土整治、现代农业生产发展、农业科技推广等各类资金，保障规模化高效节水灌溉项目的顺利实施。

- 10.3 推行严格水资源管理制度

为配合推行最严格的水资源管理制度，要提出项目区水资源管理的具体方案，真正做到以水定需，量水而行，因水制宜，保证灌溉用水不超过水资源可利用量，防止地下水超采和生态恶化等现象。

- 10.4 建立监督检查与考评奖惩制度

要逐级建立监督检查与考评奖惩制度，尽可能提出可量化的指标、便于考核。对项目落实好的进行奖励，对完成任务不好、政策制定不完善、管理不到位的要采取适当的惩罚措施。

- 10.5 规范节水产品市场准入制度

以强化行业产品质量监管，保证高效节水灌溉工程质量为目标，将高效节水灌溉产品的质量监督抽查列入质量监督行政部门的年度计划，水利部门与质量监督部门联合实施质量监督抽查制度。

要通过项目管理，积极推进高效节水灌溉产品和设备的市场准入制度建设。

- 10.6 落实管护机制，保障长效运行

坚持建管并重，大力推行“先建机制、再建工程”的模式，在建设高效节水灌溉工程的同时，明确工程运行管理主体、落实管护责任、完善管理措施，确保工程建得成、管得好、长受益。

- 10.7 加强宣传培训，完善技术支撑

加强各类专业化技术推广服务体系建设，及时开展高效节水技术培训。做好宣传引导，促进全社会节水意识的提高，推进节水灌溉事业的发展。

要明确提出具体的培训方案，包括培训组织、计划、内容和培训经费。

附表

附表1      省（区、市）项目区社会经济基本情况表

附表2      省（区、市）项目区土地资源基本情况表

附表3      省（区、市）项目区灌溉面积基本情况表

附表4      省（区、市）高效节水灌溉建设任务汇总表（按工程类型分）

附表5      省（区、市）项目区水资源利用现状表

附表6      省（区、市）项目区水量平衡表

附表7      省（区、市）高效节水灌溉建设任务汇总表（按灌溉对象分）

附表8      省（区、市）高效节水灌溉项目分年度实施方案

附表9      省（区、市）高效节水灌溉项目投资估算与年度计划安排表

# 附图

附图1      省级项目区位置示意图

附图2      省（区、市）河流水系图

附图3      省（区、市）地下水超采区分布示意图

附图4      省（区、市）项目区灌溉面积及高效节水灌溉面积现状图

(要求：按管灌、微灌、喷灌等灌溉方式以地市为单位在省级地图上列柱状图）

附图5      省项目区2013-2017年高效节水灌溉面积实施图

(要求：按管灌、微灌、喷灌等灌溉方式以地市为单位在省级地图上列柱状图）

| 附表1 省（区、市）项目区社会经济基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 国土 面积 （km2） | 总人口 (万人) | 农业人口 (万人) | 国内生产总值(亿元) | 农业总产值 (亿元) | 财政收入 (亿元) | 农民人 均收入(元) | 耕地面积 (万亩) | 粮食总产量 (万kg) |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：表中项目区指本省拟开展高效节水灌溉项目的县（市、区）。所有指标均为2011年统计指标。农民人均收入单位为元，取整数，其他指标数据均保留2位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2 省（区、市）项目区土地资源基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 合计 | 用地现状（万亩） |  |  |  |  |
|  |  |  | 农业用地 |  | 林业用地 | 牧业用地 | 其他用地 |
|  |  |  | 基本农田保护区 | 一般农田 |  |  |  |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3 省（区、市）项目区灌溉面积基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 有效灌溉面积合计 (万亩) | 地表水灌溉面积 (万亩) |  |  |  |  | 地下水灌溉面积 (万亩) |  |  |  |  | 项目区 乡镇数量 (个) | 乡镇 水利站 （个) | 灌溉试验站 （个） | 用水户协会 |  |
|  |  |  | 小计 | 渠灌 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 小计 | 渠灌 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 |  |  |  | 数量 (个) | 管理面积 (万亩) |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、表中项目区指本省拟开展高效节水灌溉项目的县（市、区）；表中所有指标为2011年统计的现状指标。除个数指标外，其他指标数据均保留2位小数； 2、乡镇数量为全县（市）有灌溉面积的乡镇数量；乡镇服务站、灌溉试验站、用水户协会数量面积都是指已经建立的数量和管理面积； 3、对于地表水和地下水联合灌溉的面积，按照主要水源填报；微灌包括滴灌、小管出流、微喷灌、喷水带、渗灌等。 4、A3=A4+A9，A4=A5+A6+A7+A8；A9=A10+A11+A12+A13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4 省（区、市）高效节水灌溉建设任务汇总表（按工程类型分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 高效节水灌溉面积（万亩） |  |  |  | 其中：地表水灌溉面积 (万亩) |  |  |  | 其中：地下水灌溉面积 (万亩) |  |  |  |
|  |  | 总计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 小计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 小计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、表中项目区指本省拟开展高效节水灌溉项目的县（市、区）。表中所有指标为以县（市）为单位。 2、对于地表水和地下水联合灌溉的面积，按照主要水源填报。 3、A3=A4+A5+A6=A7+A11；A4=A8+A12；A5=A9+A13；A6=A10+A14； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表5 省（区、市）项目区水资源利用现状表 单位：万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 项目区水资源现状 |  |  |  | 供用水现状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水资源 总量 | 水资源可利用量 |  |  | 供水量 |  |  | 用水量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：表中项目区水资源状况是指开展高效节水灌溉项目的全县（市、区）实际供用水数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表6 省（区、市）项目区水量平衡表 单位：万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可供水量 |  |  | 需水量 |  |  |  |  | 供-需 | 可供水量 |  |  | 需水量 |  |  |  |  | 供-需 |
|  |  | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 |  | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 |  |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、表中项目区水资源状况是指开展高效节水灌溉项目的全县（市、区）水资源数据，按灌溉设计保证率填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表7 省（区、市）高效节水灌溉建设任务汇总表（按灌溉对象分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 (市) | 县 （市） | 高效节水灌溉面积(万亩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小型水源工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 (万亩) | 大田 粮食 作物 | 大田 经济 作物 | 林果 草 | 其中：管灌面积(万亩) |  |  |  | 其中：喷灌面积 (万亩) |  |  |  | 其中：微灌面积 (万亩) |  |  |  | 小型泵站 |  | 机电井 |  | 蓄水调节池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 粮食 作物 | 经济 作物 | 林果 草 | 小计 | 粮食 作物 | 经济 作物 | 林果 草 | 小计 | 粮食 作物 | 经济 作物 | 林果 草 | 数量 (座) | 总功率 (万kw) | 数量 (眼) | 总功率 (万kw) | 数量 (座) | 容积 (万m3) |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **市 | 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、大田粮食作物以农业年鉴作物为准，包括谷物、豆类、薯类等。水稻灌区也可发展管道输水灌溉。若土地上除了种粮食还种其他作物，以粮食作物计算。 2、大田经济作物面积不含设施农业面积。设施农业是指温室、大棚等。 3、本表林果草仅指非耕地上种植的林果草种植面积，耕地上面积计入大田经济作物一栏。 4、A3=A4+A5+A6=A7+A11+A15；A7=A8+A9+A10；A11=A12+A13+A14；A15=A16+A17+A18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表8 省（区、市）高效节水灌溉项目分年度实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 面积 合计 (万亩) | 管灌 （万亩） | 喷灌（万亩） |  |  | 微灌 （万亩） | 小型水源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道式 | 大中型喷灌机 (万亩) | 小型喷灌机(万亩) |  | 小型泵站 |  | 机电井 |  | 蓄水调节池 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 (座) | 总功率 (万kw) | 数量 (眼) | 总功率 (万kw) | 数量 (座) | 容积 (万m3) |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表9 省（区、市）高效节水灌溉项目投资估算与年度计划安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 建设 总投资 (万元) | 直接工程费 (万元) |  |  |  |  | 独立费用 (万元) |  |  |  | 预备费 (万元) |
|  |  | 小计 | 水源 工程 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 小计 | 建设 管理费 | 勘测 设计费 | 其它 |  |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |