安徽省小型水利工程改造提升规划

（2013—2017年）

安徽省水利厅

二○一三年十一月

目    录

1 基本情况	1

1.1自然条件	1

1.2社会经济及农业生产状况	3

1.3水旱灾害情况	4

2 小型水利工程现状及存在问题	5

3 规划指导思想、基本原则与目标任务	8

3.1指导思想	8

3.2基本原则	8

3.3规划范围和水平年	9

3.4规划分区	9

3.5总体目标与建设任务	10

4 改造提升内容	10

4.1总体建设标准	10

4.2总体布局及分区发展重点	11

4.3工程建设内容	15

5工程管理	34

5.1管理现状	34

5.2存在的主要问题	35

5.3目标任务	36

5.4工作内容	36

5.5管护经费	37

6 投资估算与资金筹措	37

7 效益分析	41

7.1经济效益	41

7.2社会和生态环境效益	42

7.3国民经济评价	43

8保障措施	44

8.1规划引领	44

8.2改革创新	45

8.3加大投入	45

8.4提升质量	46

8.5合力推进	46

安徽省小型水利工程改造提升规划

（2013-2017年）

小型水利工程是保障粮食安全的重要基础，是发展现代农业的重要支撑。2013年7月～8月份，安徽省出现了持续高温干旱天气，最大受旱面积1700多万亩。在省委、省政府坚强领导下，各地组织发动广大干部群众投入抗旱，依托小型水利设施，采取蓄、引、提、调等综合措施，有效保障了农作物用水需求，减轻了灾害损失。

近年来，在2011年中央和省委1号文件指引下，安徽省农田水利建设取得了显著成绩，但由于历史欠账多、薄弱环节多、积累问题多，农田水利“最后一公里”问题远未得到全面解决。对此，省领导做出重要指示，要求认真研究、制定政策，加快推进小型水利工程改造提升。为此，省政府出台了《关于深化改革推进小型水利工程改造提升的指导意见》（皖政〔2013〕66号，以下简称《指导意见》），提出在全省实施“5588”行动计划，即：用5年的时间，采取5项改革措施，改造提升“8小水利工程”，到2017年全省有效灌溉面积达到80%以上。

根据《指导意见》，为加快推进全省小型水利工程改造提升，特编制本规划。

# 1 基本情况

## 1.1自然条件

1.1.1气候条件

安徽省属南北气候过渡地带。以淮河为界南北气候差异明显，北部为暖温带半湿润季风气候区，南部为亚热带湿润季风气候区，一般在5～9月份冷暖气团交绥频繁，天气多变，梅雨显著，汛雨集中，洪涝为患；但受“副高”或大陆高压控制时，往往“空梅”少雨，气候燥热，易发旱灾。全省多年平均降雨量为800～1800mm，年际、年内降雨量变化较大，且自南向北递减，时空分布不均。降水量的年际变化幅度为1.9～2.8倍；年内汛期6～9月份的降雨量约占全年的55%～65%。降雨的时空分布不均及与农作物的需水要求不相协调，导致以旱作物为主的淮北地区常有冬旱、春旱、夹秋旱，夏涝、秋涝加渍害，农业水旱灾害频繁；江淮丘陵区春夏之交雨水不丰，影响水稻的泡田栽秧，夏秋少雨，易造成干旱；皖南丘陵和南部山区易受夏秋和夹秋旱的威胁，而汛期山洪暴发往往造成洪涝灾害，水土流失较严重。全省年平均气温介于14～17℃，年平均极端最高气温35～40℃，极端最低气温-7～-14℃；全省的无霜期自北向南、自山区到平原，介于200～250d之间。全省多年平均水面蒸发量为700～1050mm（E601折算值），自南向北递增，5～8月间蒸发量约占全年的54%。全省太阳辐射年总量在440×103～544×103J/cm2之间，平均日照时数在1800～2500h之间。

1.1.2地形条件

安徽地处华东腹地，长江、淮河横跨省境，将全省分为淮北、江淮之间和江南三个区域，按地形分为淮河平原、江淮江南丘陵、皖南皖西山区和沿江平原区。淮河平原区位于本省北部，除局部零星山丘区外，是由河间平原、黄泛平原、沿淮滩地组成的连片区域，河间平原是淮北平原的主体。江淮江南丘陵主要分布于江淮分水岭两侧和江南东部山圩之间，其中江淮丘陵区是全省丘陵的主体，主要由丘陵和台地组成；江南丘陵区大多兼有低山、丘陵、谷盆地。皖南、皖西山区，其中皖南山区约占全省山区面积的64%，均属中山类型；皖西山区地处安徽与鄂、豫两省交界，总面积占安徽山区的36%，主要由海拔小于1000m的低山组成。沿江平原区分布于皖江两岸，总体地势低平、河网交织、湖塘密布。在土壤方面，全省大体上可分为七个区，分别为：淮北北部、西北部黄潮土区，淮北中、南部河间平原砂姜黑土区，江淮黄棕壤土区，大别山山地黄棕壤土区，皖南、大别山黄红壤与黄壤土区，皖南山丘区黄壤土区，沿江水稻土区。

1.1.3水文水资源条件

淮北平原区主要河道分布较为均匀，流向自西北向东南注入淮河或洪泽湖。这些河流主要依靠降水补给，汛期与雨季相一致；河流涨水期一般集中在6～9月，流枯水期长达8个月之久，除颍、涡、浍河外，流量均很小；淮北平原地下水资源较为丰富，尤其是浅层地下水几乎覆盖全区、易于补给，适宜提取灌溉。丘陵区按水系区分可为淮南丘陵、江北丘陵和江南丘陵，该区河床纵向坡度一般较陡，汛期来水集中，丰枯季节变化较大，雨后河水消退迅速，储水量不大；地表径流主要靠塘坝、中小型水库、湖泊调蓄，而地下水资源比较贫乏。山区河流坡度更陡，汛雨后山川水流湍急，常爆发山洪，山洪消退即靠山涧溪流补给，水量不大；该区径流主要依靠大中型水库调节向下游灌区供水，而山区农田灌溉在很大程度上仍依靠当地小型水库和塘堰。沿江地区地势低洼，长江汛期水位经常高于地面，时间平均维持在3个月左右，主要河道因自身来水量大并受长江水位顶托影响，水位常高居不下。汛期农田灌溉水源一般可自流引进。

淮河、长江客水入境总水量8585亿m3，其中长江的入境水量8434亿m3，占总量的98%，水量丰沛。从淮河入境的水量为152亿m3，仅占总量的2%，水量相对有限。全省出境水量9129亿m3，其中由长江出境的水量8757亿m3。根据《安徽省水资源评价与利用研究》第二次成果，全省多年平均水资源总量716.3亿m3。50%、75%和95%频率年全省水资源总量分别为691亿m3、551亿m3和385亿m3。全省多年平均人均水资源占有量、亩均耕地水资源占有量均低于全国平均水平。全省水资源分布的特点是长江、新安江流域水资源相对较丰，淮河流域水资源相对贫乏。按目前国际公认的评价准则，淮北地区属水资源严重短缺地区，江淮丘陵区的淮河流域属水资源短缺区。

## 1.2社会经济及农业生产状况

全省共辖16个市，56个县、6个县级市和43个县级区，1509个乡镇（含街道办事处），15551个行政村。2012年底全省人口6902万人，其中农业人口5322万人，占总人口的77.1%。全省国土面积14.01万km²，耕地面积6276万亩。

近年来，安徽省经济运行平稳，增长较快，2012年国内生产总值达17212.05亿元，较2011年增长12.5%。第一、二、三产业增加值分别达到2178.73亿元、9404.84亿元和5628.48亿元，三次产业结构比例为12.66:54.64:32.70。城镇居民人均可支配收入为21024元，农民人均纯收入7160.5元。安徽是农业大省，而种植业又是农业经济的主体，其中粮食作物占相当大的比重，淮河以南以水稻为主，淮北平原以旱作物为主。2012年全年粮食种植面积9933万亩，其中小麦面积3623.3万亩，稻谷面积3322.6万亩，玉米面积1233.8万亩，豆类面积1440.4万亩；油料种植面积1265.5万亩；棉花种植面积457.4万亩；蔬菜种植面积1215.9万亩。全年粮食产量657.8亿斤，比2011年增产4.9%；油料产量45.5亿斤，棉花产量5.9亿斤，蔬菜产量465.5亿斤，水果产量161.1亿斤。全省农业机械总动力5902.8万kW，农用拖拉机249.2万台，农用运输车67.6万辆，年化肥施用量（折纯）333.5万t，农村用电量128.8亿千瓦时。

## 1.3水旱灾害情况

安徽特定的地理环境、复杂多变的气象条件和境内河流的基本特征，使安徽成为水旱灾害的频发地区。据《安徽省水旱灾害》统计分析，1450～1949年500年间全省共发生水灾244年次（2年一遇），发生旱灾133年次（3～4年一遇）。1949年建国以来基本上每年都有不同程度的水旱灾害，水旱交错是安徽省水旱灾害的一个重要特点。仅以干旱而论，局部性、地域性、季节性的干旱几乎年年皆有，面广灾重的特大干旱也频频出现，严重制约着全省农业乃至整个国民经济的持续与稳步发展。建国以来全省共发生大小旱灾50余次，约合五年四遇；其中特重旱年7次即1959、1966、1978、1994、2001、2009、2011年，约合十年一遇；重旱年13次，约合四年一遇；中旱年17次，轻旱年13次；共发生连续干旱年7次，即1958～1959、1966～1967、1976～1978、1985～1986、2000～2001年、2008～2009年、2010～2011年，在这些年份因连年少雨，旱灾的损失及负面影响较大。63年来，全省累计干旱成灾面积5.6亿多亩，年均成灾面积达到930万亩，本世纪以来，严重以上干旱发生频次明显增加。安徽干旱地域主要是在淮北平原和江淮丘陵区，其中江淮丘陵分水岭两侧和定、凤、明一带干旱程度不仅重于江淮丘陵南部，也重于淮北平原北部。

# 2 小型水利工程现状及存在问题

新中国成立以来，在省委、省政府坚强领导下，全省上下艰苦奋斗、攻坚克难，坚持不懈、团结治水，初步形成了水利防灾减灾和兴利工程体系，小型水利工程建设取得了显著成绩。全省已建成小型水库5697座，其中小（1）型水库634座，小（2）型水库5063座，总库容30.45亿m3；共修建各类塘坝蓄水工程61.73万口，塘容48.9亿m3；建成农业排灌泵站2.0537万处、总装机227.25万kW；建设万亩以上灌区533处，发展机电井19.55万眼。据测算，全省农田实际有效灌溉面积约占耕地面积的70%，累计除涝面积3403万亩，建成节水灌溉面积1223万亩，旱涝保收面积达到3934万亩，初步形成了农田灌排工程体系。新中国成立之初，全省有效灌溉面积1234万亩，保证灌溉面积只有340万亩，粮食总产量128亿斤。经过60多年的建设，到目前，全省粮食总产量稳定在600多亿斤，比1949年翻了两番多。在耕地资源减少、水资源紧缺、人口不断增加的情况下，全省粮食不仅自给，而且每年还向国家提供商品粮，为保障国家粮食安全做出了重要贡献。

近年来，特别是2011年中央和省委1号文件出台后，2011、2012年持续开展了农田水利建设“推进年”、“高潮年”活动，各地大力实施以塘坝扩挖、河沟清淤、小型泵站改造、机电井新建修复等“三加一”为重点的农田水利基本建设，农田水利“最后一公里”问题在一定程度上得到了有效解决。两年共完成各类农田水利基本建设投资342.4亿元（不含大江大河治理），完成土石方11.19亿立方米；除险加固小型水库2803座（2007～2012年）、扩挖塘坝15.18万口、清淤疏浚河沟1.21万条、更新改造单站300千瓦以下小型泵站17.5万千瓦、新建和修复机电井5万眼。与此同时，加快推进基层水利服务体系建设，全省共建立基层水利站1101个，其中以乡镇为单位建站的966个，以流域（区域）建站的135个，覆盖全省94个县、市和农业为县级区的1294个乡镇；设立村级水管员1.36万人，占行政村数的90％；建立市县级专业化防汛抗旱服务组织101个；注册成立农民用水合作组织328个。总体上看，农田水利建设得到了各级党委政府的高度重视、社会各界的高度关注、基层干部群众的普遍欢迎，呈现出良好的发展态势。

尽管本省小型水利设施建设取得了巨大成就，但随着经济社会发展形势的变化，农业农村对农田水利发展需求更加迫切，同时小型水利工程建设与管理、改革与发展、体制与机制等方面还存在着诸多问题。

一是农田水利基础设施依然薄弱。当前，农田水利的防灾减灾兴利能力和标准，与现代农业发展和美好乡村建设要求相比，还有很大差距。现有灌排工程大多修建于上世纪五十～七十年代，工程标准低、配套差，经过几十年的运行，大多属于超期服役，普遍存在老化严重、效益衰减等问题。大型灌区续建配套与节水改造和大型灌排泵站更新改造任务还很艰巨；沿江圩区中小圩堤堤防单薄，中小泵站设备老化，田间沟渠淤塞；沿淮、沿湖及沿内河的低洼地和行蓄洪区，淮河以南丘岗地、山坡地以及离村庄较远的区域，约30%的耕地缺少灌排条件；淮北地区大中小沟排水不畅，灌溉机电井淤积损毁严重；江淮丘陵区的渠道及塘坝等田间小型工程年久失修，上游骨干工程有水不能放，田间需水水不来。另据《安徽省耕地质量建设第十二个五年规划》，全省仍有一半以上的耕地为中低产田（按年亩产粮食低于800公斤为标准），主要分布在沿淮淮北的低洼地和砂姜黑土地区、江淮丘陵易旱地区、皖南的红黄壤土区、山区坡耕地和山洼冷浸田，突出问题是缺乏水利灌排设施，既是农业生产的薄弱环节，也是粮食增产的潜力所在。由于农田水利历史欠账多、薄弱环节多、积累问题多，农田水利“最后一公里”问题远未得到全面解决，仍然是基础设施中的明显短板，是制约农业持续稳定发展的突出瓶颈，是影响粮食安全的最大硬伤。

二是农村水利工作条件发生变化。长期以来，小型农田水利工程基本上都是以农民投工投劳为主建设的，农村税费改革全面取消“两工”后，新的农田水利建设投入保障机制还没有形成，农田水利建设的实际投入大幅度减少。近年来尽管中央和地方财政加大了对农田水利的投入，但由于农田水利历史欠账多、需解决的问题多，投资需求量巨大，农田水利投入与实际需求相比缺口很大。同时，当前农村形势正在发生深刻变化。一方面，农业生产经营逐步由一家一户分散经营向大户承包、家庭农场规模经营转变，农业生产规模化趋势对农田水利提出了新要求，现状工程条件下若遇到同样的水旱灾害年份，损失比过去则更大；另一方面，目前一家一户分散经营依然居多，农田水利建设和管理的组织化程度不高，农民兼业化、人口老龄化、村庄空心化趋于明显，农村劳动力就业环境和收入结构发生变化，大量农村劳动力外出务工，留守的多是妇女、儿童、老人，在农田水利组织方式、投入机制和管理模式等方面都面临新的挑战。

三是农田水利管理缺位。一是缺管护组织。由于小型农田水利工程遍布农村的田间地头、房前屋后，仅靠乡镇水利站、村级水管员力量很难把所有具体工程管护起来，加之农村大量劳力外出务工，对于点多、面广的小型水利工程缺少必要的管理维护组织。二是缺管理人员。全省基层水利站人员较为缺乏，有的水利站只有1～2人，很难担负起乡镇（流域）范围内农田水利管理工作。人员结构不合理，不少水利员年龄老化，新老接替跟不上，亟需充实力量。三是缺管护经费。据统计，目前全省乡镇水利站年平均工作经费只有1万元左右，有的县还没有设立农田水利管护专项资金并列入财政预算，有的虽然列入了，但资金量较少，无法满足工作需要。水利员待遇较低，影响工作积极性。长此以往，不仅会造成农田水利固定资产的巨大损失，还将严重影响粮食安全和现代农业发展。

鉴于上述情况，下一步必须在坚持政府主导、加大财政投入的同时，深化改革、创新举措，充分调动地方政府和群众两个方面的积极性，加快推进小型水利工程改造提升，为发展现代农业、促进农民增收、建设美好乡村提供更加有力的保障。

# 3 规划指导思想、基本原则与目标任务

## 3.1指导思想

以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，深入贯彻2011年中央和省委1号文件精神，全面落实《指导意见》的总体部署，创新投入机制、建设机制、管理机制，落实保障政策措施，采取政策引导、项目带动、奖补激励的办法，鼓励村集体组织、受益农户和新型农业生产经营主体参与小型水利工程改造提升，按照“科学规划、分步实施，因地制宜、合理布局，突出重点、分类指导”的思路，以江淮分水岭地区为重点，以2013年大旱中暴露的薄弱环节为突破口，加快解决农田水利“最后一公里”问题，全面提高小型水利工程的保障能力和管理水平。

## 3.2基本原则

（1）坚持以人为本，保障改善民生。把保障和改善民生作为小型水利工程改造提升的出发点和落脚点，尊重民意，着力解决群众最关心、最直接、最现实的小型水利问题，改善农村生产生活条件，使水利改革发展成果惠及广大人民群众。

（2）坚持统筹兼顾，促进协调发展。项目带动与自建补助统筹、更新改造与新建扩建兼顾，工程建设与管理创新并重，灌排功能与生态环境协调，促进经济效益、社会效益、生态效益相统一。

（3）坚持政府主导，鼓励社会投入。强化政府在推进小型水利工程改造提升中的主导作用，落实县长负责制；加大财政投入，发挥财政的保障作用和奖补激励的撬动作用，鼓励村集体组织、受益农户、新型农业经营主体参与，广泛吸纳社会资金投入农田水利建设；加强部门协调，有机整合支农涉水项目资金推进小型水利工程改造提升，形成合力推进、整体推进、协调推进的工作格局。

（4）坚持改革创新，强化工程管理。深化小型水利工程管理体制改革，创新管理和运行机制；加强乡镇水利站建设，引导发展多种形式的小型水利工程管护组织，落实管护主体、管护责任；坚持依法治水，强化涉水事务管理，规范水事行为，努力提高基层水利社会化服务、法制化管理能力，保护水利工程受益主体的合法权益，杜绝破坏农田水利工程、非法侵占水利设施的现象。

## 3.3规划范围和水平年

3.3.1规划范围

本次规划范围为“8小水利工程”，即：小（2）型病险水库除险加固，单站装机300千瓦以下的小型泵站更新改造，小型水闸加固和新建，灌溉面积1万亩～5万亩的中小灌区改造，塘坝清淤扩挖，河沟清淤整治，机电井修复和新建，末级渠系系统改造（灌溉流量1m3/s以下，排涝面积3万亩以下）。

3.3.2基准年、水平年

基准年：2012年。水平年：2017年，即规划期间为2013-2017年。

## 3.4规划分区

根据各地自然条件和灌溉排水特征，并结合“安徽省水利化简明区划”、“安徽省综合农业区划”和“安徽省农业气候资源分析与区划”，将全省由北向南划分为5个一级区，即淮北平原区、江淮丘陵区、沿江圩区、皖西山区和皖南山区。分区时考虑到小型水利工程的现状，并力求与农业、气候资源区划协调一致。

淮北平原由于北、中、南部自然条件的差异，又可将其分为3个二级区，即北部区、中部区和南部区。江淮丘陵区主要考虑地形和气候条件，其中淮河以南的沿淮湖洼地面积较小，且呈零星片带状分布，为了不改变淮北平原区划的完整性，将其划归江淮丘陵区，根据该区特点，又分为3个二级区，即丘陵区、分水岭区、淮南沿淮湖洼区。沿江圩区的气温、降雨、水源条件均比较优越，农业种植上主要以水稻为主，生产水平较高，划分1个一级区。皖南山区和皖西山区，耕地面积较小，种植分散、特点相似，小型水利工程薄弱，各划分为1个一级区。

## 3.5总体目标与建设任务

根据《指导意见》，在全省范围内实施“5588”计划，即用5年的时间，通过5项改革措施，推进实施小水库、小泵站、小水闸、中小灌区、塘坝、河沟、机电井、末级渠系等“8小水利工程”改造提升，到2017年底，使全省农田有效灌溉面积达到80%以上。同时深化小型水利工程管理体制改革，加强小型水利工程管护，使之更好、更长远地发挥效益，适应现代农业发展的需要。

针对2013年抗旱中暴露的小型水利工程薄弱环节，着重加强江淮分水岭地区、淮北地区、大中型灌区末梢、部分高岗地带等小型水利工程建设。全省除险加固小型水库2000座、更新改造单站装机300千瓦以下小型泵站51.33万千瓦、加固新建小型水闸4457座、改造灌溉面积1～5万亩的中小灌区380处611万亩、清淤扩挖塘坝46.55万口、清淤整治农村河沟3.7万条、修复和新建机电井12.18万眼、改造灌区末级渠系2300万亩，建立和完善小型水利工程管理新机制。

# 4 改造提升内容

## 4.1总体建设标准

防洪标准：小（2）型水库除险加固原则上按照原设计防洪标准，当原设计标准偏低时，应达到规范规定的防洪标准，即，山区、丘陵区防洪标准按20～30年一遇设计，其中，土坝、堆石坝按200～300年一遇校核，混凝土坝、浆砌石坝按100～200年一遇校核；平原区、沿淮地区及沿江圩区防洪标准按10年一遇设计、20～50年一遇校核。对于有防洪要求的塘坝其防洪设计标准按5～20年一遇设计。

治涝标准：淮北平原按5年一遇标准；沿淮重点平原洼地，抽排按5年一遇、自排按10年一遇；沿江圩区按10年一遇。排水泵站更新改造原则上按照原泵站设计排涝标准，在原设计标准偏低时，可根据重要性采用5～10年一遇。

灌溉标准：灌溉保证率为75%～85%，其中淮北旱作区取75%，淮河以南取80%～85%；全省灌溉水利用系数达到0.53，中小型渠道输水灌区的灌溉水利用系数达到0.55～0.60，井灌区综合灌溉水利用系数达到0.75。

工程管理：管护制度、管护组织和管护设施健全，管护资金落实，保证工程设施完好和正常运行，长期发挥工程效益。

## 4.2总体布局及分区发展重点

4.2.1总体布局

小型水利工程改造提升应紧紧围绕全省社会经济战略目标，针对小型水利工程现状和农业农村发展需求，进行合理布局，统筹安排，综合治理。总体布局是：淮北平原区加强重点平原洼地治理，改善低洼易涝地区的排涝条件，实施农村河沟整治；合理开发浅层地下水，扩大有效灌溉面积，提高保障能力；以大沟蓄水形式拦蓄地表水，积极进行小型涵闸改造与新建。江淮丘陵区以中小型灌区续建配套与节水改造为中心，推进末级渠系改造提升，大力推行工程节水措施和非工程节水措施；开展小水库除险加固、当家塘扩挖改造，提高防洪标准和蓄水能力。沿江圩区重点开展小型泵站更新改造和灌区配套建设，以圩口为单元实施农村河沟综合治理。皖南、皖西山区综合考虑涵养水源、生态建设，重点开展小水库、塘坝和小型水闸（堰、坝）改造提升，加强灌区配套与综合治理。在管理方面，以乡镇水利站为龙头，推进基层防汛抗旱专业化、社会化服务组织建设，因地制宜地发展多种形式的新型管护组织，完善全省小型水利管理体系和水利科技推广服务体系，提高小型水利工程管护专业化、社会化、组织化服务能力和水平。

4.2.2分区发展重点

（1）淮北平原区

本区包括阜阳、宿州、淮北、亳州4市的全境和淮南、蚌埠两市淮河北岸部分，共计28个县（区）。国土面积3.74万km2，是由河间平原、黄泛平原和沿淮滩地组成的连片区域。受特定的地理位置、地形地貌、水文气象等多种因素的影响，全区均存在旱涝灾害的问题，但在不同区域、不同年份遭受水旱灾害的机率和程度不同，按地形地貌和灌排类型划分为北部地区、南部地区和中部地区共3个二级区域。北部地区降雨量较少、地面坡度较大、处于河道的中上游，虽然存在着一定的排涝问题，但主要表现为易旱，为区域性易旱地区。南部地区处于滨临淮河及其骨干河道下游，洼地、湖泊面积比较宽广，与淮北平原中部、北部相比，水资源较为丰富，农田排水问题较为突出，特别当淮河及其主要干支流汛期水位长时间过高时，易出现“关门淹”的情况。中部地区为介于北部和南部之间的广大河间平原区，属于易旱易涝区，本区存在诸多不利于农田排水的顽症，河道上陡下缓，易受到外河水位顶托，上游洪水也时有侵扰；地势平缓，微地形起伏，存在许多碟形洼地，这些都给本区域内的排水带来许多困难。另一方面，由于降水量较少，蓄水条件较差，干旱问题也较突出，本区也是易旱地区。

淮北平原农田灌溉按水源分为三种类型，即井灌、河灌、河井结合灌，其中河灌区位于南部地区，主要分布在沿淮地区，其次在淮河支流，茨淮新河等沿岸也有分布；河井结合灌区位于南部地区和中部地区，主要分布在河道和排水大沟两侧，由于河道、大沟水资源不稳定，灌溉面积较小；井灌区位于北部地区和中部地区，分布在广大的河间平原和黄泛地区，浅层地下水资源较为丰富，打井取水，投资小、收效快、施工简便、灌溉方便，发展井灌条件较好，因此，井灌是淮北中、北部地区农田灌溉的主要类型。淮北平原虽然大部分易涝面积已经得到初步治理，但总体标准仍较低，尤其是沿淮地区以及沿内河的中下游地区，依然是涝渍灾害易发区。

因此，淮北平原区建设重点是机电井建设与恢复、井灌区配套、河灌区灌溉渠系整治与节水改造、农村沟河整治、小型水闸建设、小型泵站更新改造等。加强重点平原洼地治理，提高排涝标准，改善低洼易涝地区的排涝条件；合理开发浅层地下水，进行机井工程和以大沟为单元的农田水资源调控工程建设；扩大管灌、喷微灌等高效节水灌溉面积；落实最严格的水资源管理制度，加强水资源保护。

（2）江淮丘陵区

本区含滁州、合肥、六安、淮南、蚌埠5个市的29个县（市）的大部分区域，国土面积为4.42万km2。本区为全省丘陵的主体，岗、塝、冲相间，地形波状起伏，河道汛期来水集中，丰枯季节变化较大，地表径流主要靠塘坝、水库、湖泊调蓄。土壤多为下蜀系带粘盘结构的黄褐土、黄泥土，质地粘重，透水性能差。根据有关水文资料，本区地下水缺乏，只有在浅层岩石和土壤中存在极少量的裂隙水和壤中水，难以开采利用。江淮丘陵区多年平均径流量250～350mm，地形自然坡降比较大，地表径流很易流失。由于本区的雨量年际年内变幅大，易发生连续不雨，干旱问题较为突出。建国以来，本区水利发展经历了由小塘小坝、小水库到大（中）型水库、大（中）型灌区建设，蓄当地径流、抽用湖泊和江河水相结合的发展过程。目前已形成蓄、引、提结合，利用多水源进行灌溉的模式。

在二级分区中：江淮分水岭区主要分布在分水岭岭脊两侧，土地面积1.75万km2。分水岭区远离大江大河，尽管降水总量相对偏丰，但缺少大的蓄水载体，沟河源近流短，枯水季节经常断流。同时南北冷暖气流交汇频繁，气候异常变化明显，特别是降水时空分布不均，年内年际变化很大，与农作物的需水不相适应，水旱灾害、尤其是旱灾较为频繁。部分耕地处在淠史杭、驷马山、女山湖等灌区的末端，灌溉须多级提水，成本高，损耗大。目前该区的灌溉和人畜饮水，主要依靠水库和塘坝蓄水。沿淮湖洼区滨临淮河，湖泊面积宽广，水资源较为丰富，但农田排水问题较突出，宜采取抽排与自排相结合。

综上所述，江淮丘陵区小型水利设施改造提升重点为小水库、当家塘、拦水坝、灌溉泵站更新改造等小型水源工程建设，推进大中小灌区与末级渠系改造，大力推广节水灌溉；江淮分水岭地区以蓄水工程为主，发展适应性农业，推广节水灌溉；沿淮湖洼区重点实施农村沟河整治配套、排水泵站改造。

（3）沿江圩区

本区涉及安庆、六安、滁州、合肥、池州、铜陵、芜湖、宣城、马鞍山等9个市31个县（市）及郊区，总国土面积1.38万km2。区内河网交织，湖塘密布，间有台地、丘陵、小山、滩地等多种地貌。区内水系发达，沟塘纵横交错。降水变率较大，春夏水涝，夏秋干旱较突出，长江两岸支流大都源于皖南和江北山丘区，雨季山洪汇集，主汛期上游来水常对当地洪水形成顶托，更加重了长江内河一带的洪涝灾害。圩区有些年还会出现“空梅”，时有伏旱或秋旱出现。

本区治水重点是实施蓄、引、提、排综合整治及圩口综合治理，着重开展圩区河沟整治、小型排灌泵站改造、塘坝扩挖、中小灌区改造配套及农田末级沟渠疏通等。

（4）皖南山区

皖南山区位于本省南部，包括黄山、宣城、池州3市16县（区）的全部或大部分，总国土面积3.04万km2。本区是南方亚热带山丘地区的重要组成部分，境内地形复杂，山峦起伏连绵，属北亚热带湿润季风气候，雨量充沛，但年际年内分布很不均匀，每逢大雨常出现山洪暴发，久旱不雨支流小河即断流，伏后常因降水不足发生夹秋旱。由于地形条件限制，土地零星分散，可引提大中型水库灌溉的面积有限，大多只能靠小型水库、当家塘、堰坝进行灌溉。

本区建设的重点是小型水库除险加固、小型水源工程建设、中小型灌区的续建配套与节水改造。综合考虑涵养水源和生态建设，开展堰闸等小型蓄水工程建设，加强水土保持综合治理。

（5）皖西山区

皖西山区包括金寨、霍山、岳西的全境，以及舒城、潜山、太湖、六安市区、庐江、桐城、宿松县的山区部分，国土面积1.36万km2。本区地形地貌、气象等与皖南山区类似。建国以来，根据本区特点先后兴建了一批大中小型水库及塘、堰、坝等蓄、引水工程，但仍不能满足农村的生产、生活需水要求。大型水库主要向下游丘陵区供水灌溉并结合发电，真正为山区灌溉服务主要是中小水库、塘坝、堰坝。本区建设的重点同皖南山区。

## 4.3工程建设内容

4.3.1小型水库除险加固

（1）基本情况

根据水利普查成果，全省现有小型水库5697座，其中小（1）型634座，小（2）型5063座，总库容30.45亿m3,兴利库容17.29亿m3,灌溉面积727.32万亩。众多的小型水库在防洪、灌溉、供水、发电、养殖等方面发挥了重要作用，改善了农业生产供水条件和水改善生态环境，促进了农业增产、农民增收、农村发展。全省除阜阳、亳州两市外，其他14个市的78个县（市、区）都有小型水库，数量较多的市有：六安市1396座，合肥、滁州、安庆3市均超过500座，池州、宣城、黄山4市均超过200座。小（2）型水库按最大坝高、坝长、总库容分类统计情况见表4.1。

| 表4.1 安徽省5063座小（2）型水库分类统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大坝高（m） | 座数 | 坝长（m） | 座数 | 库容（万m3） | 座数 |
| 50～100 | 1 | 4000以上 | 7 | 80～100 | 161 |
| 30～50 | 8 | 2000～4000 | 40 | 50～80 | 497 |
| 20～30 | 235 | 1000～2000 | 204 | 20～50 | 2020 |
| 15～20 | 513 | 500～1000 | 420 | 10～20 | 2385 |
| 10～15 | 1015 | 200～500 | 1733 |  |  |
| 10以下 | 3291 | 100～200 | 1470 |  |  |
|  |  | 100以下 | 1189 |  |  |
| 合计 | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |

这些水库大部分建于上世纪五十～七十年代“大跃进”、“学大寨”期间，很多是“三边”工程，这一时期水库开工面广、数量多，受特定的社会、经济、技术条件等因素影响，水库建设过程中就遗留了诸多安全隐患，再加上管理不完善，大多数水库带病运行。主要问题有：防洪标准偏低；坝基和坝体渗漏，坝坡坍塌；坝下放水涵多为圬工结构，结构强度及防渗安全均不足，涵身漏水严重；闸门及启闭设备老化失修严重；溢洪道大多在坝头预留缺口，缺少必要的拦挡、护砌及消能；部分水库存在白蚁危害影响大坝安全等。加之管理不规范，缺乏必要的安全监测设施，水库运行过程中不安全征兆得不到及时发现和处理，严重影响着下游居民的生产生活，甚至威胁着生命财产安全，亟需除险加固。

（2）建设任务

自2007年以来，全省已除险加固小型病险水库2803座。其中，全省共有小（1）型水库634座，已除险加固547座，其余87座属二类坝以上；全省共有小（2）型水库5063座，已除险加固2256座，还有2807座。截至2012年，小（1）型病险水库除险加固任务已全部完成；剩余未除险加固的2807座小（2）型水库，按照85%病险率，还需加固约2000座，规划在2013～2017年全部完成。

（3）技术要求

本次规划的小（2）型水库除险加固内容主要包括大坝、溢洪道、放水涵三大件的除险加固，观测系统和管理设施的完善。

①防洪标准。基于安全经济、施工简单、质量易于控制的原则，对小型水库防洪标准不足的，原则上采用不加高坝顶高程、适当加大泄洪建筑物泄洪能力的总体加固方案，大坝的除险加固措施结合溢洪道整治方案综合考虑。

②大坝加固。依据复核计算成果、地质资料，结合工程现状和历史险情，拟定大坝除险加固方案，通过方案比较选择合适的加固措施。根据坝型、病险类型及范围等，采取相应的加固措施。

土坝：大坝的除险加固措施应结合溢洪道整治方案综合考虑；坝体防渗、坝坡抗滑加固措施应结合上、下游坝坡整理以及背水坡面排水、坝脚排水棱体等措施统筹安排。小型水库大坝除险加固一般地可采取以下工程措施：背水侧坝坡增加戗台或放缓下部坝坡、坝脚填塘、坝脚排水体等，以增加抗滑、抗渗稳定性；迎水侧坝坡增加粘土斜墙及铺盖、坝坡现浇混凝土防渗护坡、铺设置土工膜等；粘心墙坝或匀质土坝，采用锥探灌浆，沿轴线方向采用套井冲抓回填粘土心墙、多头小直径水泥土垂直截渗墙等；坝肩下游排水、上游粘土铺盖等。大坝迎水坡护坡一般采用硬护坡，背水坡护坡采用草皮护坡。

大坝白蚁防治工作应坚持以防为主、防治结合、因地制宜、综合治理的的原则，采取常年查找、及时灭杀、隐患处理相结合的方式。治理时按照找巢、灭杀、灌填3个环节进行，一般采用破巢除蚁、药物诱杀和药物灌浆等方法。综合白蚁防治和坝体防渗加固要求，对于均质土坝，在保证供水安全的前提下，优先采用锥探药物灌浆方案。

浆砌石坝和混凝土坝：主要实施坝体裂缝的灌浆处理、勾缝处理（浆砌石坝），坝基的防渗帷幕灌浆和固结灌浆等；浆砌石坝体渗漏的，可通过在大坝迎水面现浇混凝土防渗面层解决；拱坝应力超标的，一般根据计算采用局部加大坝体结构尺寸、调整拱坝体型、曲线和应力分布的加固方案。

③泄洪建筑物加固。依据复核计算成果对建筑物结构及消能防冲设施进行除险加固。对防洪标准不足的险库，应比较扩大泄洪能力和加高大坝的方案；宜优先采用基于现状坝顶高程、整治溢洪道以扩大泄洪能力的方案。小型水库泄洪建筑物尽量采用开敞式，山区水库溢洪道堰顶不宜设隔墩；不得在溢洪控制段设置拦鱼设施。

④放水建筑物加固。对需拆除重建的钢筋混凝土涵洞，应进行论证。土石坝体内原则上不保留圬工结构涵体，对拆除有困难且工程量较大的应研究封堵或加固的可能性、可靠性。新建放水涵一般应采用现浇钢筋混凝土箱涵，净孔高度应满足进孔检查的要求。涵节间设可靠止水及包箍；对于孔径小、水头低的放水涵，在条件许可的情况下，可选用虹吸管方案。涵洞控制段应设在大坝上游侧。放水涵较多的，应研究合并的可行性。要注意把握好放水涵与坝体结合部的质量。

⑤管理条件。要保证防汛道路通畅，建设必要的管理房、通信设施、工程监测设施等。

（4）投资分析

本次规划的小（2）型水库除险加固主要分布在山区和丘陵区。根据2011~2013年省计划小（2）型病险水库除险加固批复投资，从山区和丘陵区除险加固的水库中，共抽取18座水库进行投资统计分析。经统计，2011、2012、2013年平均每座水库批复投资分别为160.27万元、173.27万元、196.74万元；完成投资年平均为2011年153.31万元、2012年175.02万元，2013年正在实施，近三年投资总体呈逐年增长趋势，主要原因一是物价上涨，二是剩余水库一般比较偏远、成本增加。水利部对小（2）型水库投资每座按240万元计，根据2013年的平均批复投资，考虑物价上涨因素，本规划暂时按照每座水库200万元标准估算投资。具体见表4.2。

表4.2    省计划小（2）型病险水库除险加固批复投资抽样统计表

| 实施 年度 | 县（市、区） | 水库 名称 | 批复文号 | 批复投资 （万元） | 平均批复投资 （万元） | 完成 投资 （万元） | 平均完成投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 凤阳县 | 乔山 | 凤水管【2011】134号 | 126.19 | 160.27 | 121.79 | 153.31 |
|  | 定远县 | 六新塘 | 定水农【2011】165号 | 133.4 |  | 113.19 |  |
|  | 金寨县 | 金山 | 金水审【2011】9号 | 135.37 |  | 164.4 |  |
|  | 怀宁县 | 谢大屋 | 怀水农【2011】67 | 130.39 |  | 135 |  |
|  | 青阳县 | 马冲 | 池水务管【2011】52号 | 210.78 |  | 181.27 |  |
|  | 休宁县 | 流塘 | 休水利【2011】59号 | 225.48 |  | 204.18 |  |
| 2012年 | 肥西县 | 新三 | 合水城乡【2012】30号 | 122.3 | 173.27 | 116 | 175.02 |
|  | 霍邱县 | 程圩 | 霍水工【2012】130号 | 150.35 |  | 167 |  |
|  | 舒城县 | 洪冲 | 舒水【2012】90号 | 170.28 |  | 181.5 |  |
|  | 东至县 | 斜坑 | 东水务管【2012】46号 | 161.19 |  | 158.15 |  |
|  | 黄山区 | 龙门岭脚 | 宁水【2012】92号 | 270.31 |  | 265 |  |
|  | 黟县 | 东坑 | 黟水字【2012】72号 | 165.18 |  | 162.49 |  |
| 2013年 | 长丰县 | 大米塘 | 合水城乡【2013】27号 | 158.14 | 196.74 | 正在实施 |  |
|  | 明光市 | 小庄 | 明水工【2013】64号 | 215.42 |  |  |  |
|  | 来安县 | 四面坝 | 来水【2010】124号 | 166.13 |  |  |  |
|  | 青阳县 | 汤冲 | 池水务管【2012】56号 | 247.41 |  |  |  |
|  | 黄山区 | 船渡 | 黄水利字【2013】62号 | 206.83 |  |  |  |
|  | 休宁县 | 上暨 | 休水利【2013】70号 | 186.5 |  |  |  |

4.3.2小型泵站更新改造

（1）基本情况

新中国成立以来，全省相继建成固定机电排灌站20360座、总装机197.56万kW，排灌面积2849khm2，多年来一直发挥着防洪除涝、灌溉抗旱等功能作用，为保障国家粮食生产，促进农民增收，改善农业生产条件起到了重要作用。其中，全省现有单站装机300kW以下的农村小型泵站18848座85.85万kW，排灌面积1489khm2。小型排涝泵站主要分布在沿江圩区和沿淮洼地；小型灌溉泵站主要分布在江淮分水岭地区及山丘区。这些小型泵站大多兴建于上个世纪五十～七十年代，经多年运行机泵设备已接近或超过使用年限，由于投入不足，老化失修严重，高、低压电气设备保护失灵，严重影响泵站的安全运行。大部分农村小型泵站在当时兴建时就缺乏正规设计，泵站装置效率不高，且水工建筑物经过三、四十年应用，开裂、碳化比较严重，有些泵站的穿堤建筑物已经成为堤防安全隐患。

省委省政府高度重视泵站改造问题，省财政从1984年起每年安排300万元，地方配套300万元用于泵站技术改造；1997年起每年又增加到1500万元、地方配套增加到1500万元，主要改造装机300～1000kW以上国有泵站。2003年淮河大水之后，国家安排灾后重建资金1.3亿元对沿淮行蓄洪区11座中型泵站进行改造，共改造1.5万kW；在沿淮洼地治理、洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程以及驷马山、茨淮新河、女山湖、新汴河灌区改造项目中都安排对部分泵站进行更新改造，总装机约12.5万kW，已完成建设任务。“十一五”期间，国家实施中部四省大型排涝泵站更新改造规划中，安排安徽更新改造大型排涝泵站33处95座，装机18.03万kW。国家大型灌溉排水泵站规划中，又安排安徽省更新改造项目22处110座，装机13.82万kW，正在推进实施。

由于小型泵站点多面广、投资总量巨大，目前国家还没有投资渠道，特别是单站装机300kW以下的农村小型集体泵站，大部分存在着机电设备严重老化、泵房及配套建筑物年久失修、灌排标准降低能力下降、安全隐患突出等问题，管理手段也比较落后，已难以适应当地农业农村发展的需要。为加快解决这一问题，2010年省水利厅安排省排灌总站编制中小型泵站更新改造规划，根据该专项规划，全省共有装机300千瓦以下的泵站85.85万千瓦、需更新改造68.5万千瓦，占总数的80%，2011年、2012年推进农田水利“三加一”工程建设，共更新改造了17.5万kw，尚有51.33万kW急需改造。

（2）建设任务

规划到2017年，将剩余装机300kw以下小型泵站51.33万kw全部更新改造一遍，更新改造后的农村小型集体泵站工程完好率达到90%以上，设备完好率达到98%以上，安全运行率达到98%以上。主要建设任务是主机泵及电气设备的更新和改造，建筑物工程加固与改造，着重解决主机机组和电气设备老化和配套建筑物老化失修问题，提高泵站的安全运行率和机电设备及工程完好率，大幅度地提高泵站装置效率和降低能耗。

（3）技术要求

①布置要求。小型泵站更新改造应在满足安全的前提下，根据受益区实际情况和当地条件，尽可能排灌结合、一站多能，合理布置沟渠和与之相配套的进、出水控制闸，充分利用自流条件节省能源。应考虑在各种最不利的工况组合下，使改造后站身主体工程和上、下游翼墙满足抗渗、抗滑、抗浮、抗倾和稳定等要求，泵站机电设备、厂房和与其相配套的进出水道、涵闸等工程安全可靠运行；排涝泵站应根据建筑物等级，按有关规范确防洪设计标准和校核标准。小型泵站更新改造除主泵房外，还应布设必要的生产生活区，改善工程管理运行条件。

②设备要求。要严格把好设备招标采购和安装关，选购配置性能高效、节能优质的产品，确保泵站主机组和为主机组正常运行所需的电气设备、变配电设备优质完好，拦污、清污、断流等辅助设施设备完好率应达到98%以上；高低压开关柜、站用电源应选择安全可靠、方便实用的优质产品。

③装置效率。小型水泵既要具有较高效率，又具有良好的抗空蚀性能。拆除重建的新站，装置效率应不低于65%；对机组及其附属设施更新改造的站，装置效率应不低于60%。

④节省投资。充分利用现有厂房和水工建筑物，在满足安全可靠的基础上，尽可能避免撤除重建，尽量减少挖压土地。应采用各种新材料、新技术、新工艺、新设备，在保证质量和施工安全的前提下，尽量降低工程投资，缩短更新改造周期，早日发挥效益。

（4）投资分析

根据我省近年来小型泵站更新改造项目投资及完工决算情况，选取5个有代表性的泵站进行投资分析（见表4.3），拆除重建平均每千瓦投资0.81万元，更新改造平均每千瓦投资0.54万元，综合平均每千瓦投资0.67万元。考虑到小型水泵以更新改造为主，本规划总投资按平均每千瓦投资0.6万元进行测算。

表4.3            近年泵站重建和更新改造投资分析

| 泵站名称 | 改造 装机 （kW） | 投资（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 机电设备及安装 | 建筑工程 | 其他费用 | 单位kW投资 |  |
| 来安县渡口站 | 330 | 181 | 104 | 63 | 14 | 0.55 | 改造 |
| 怀宁县长滩站 | 330 | 269 | 98 | 146 | 25 | 0.81 | 重建 |
| 灵璧县黄桥站 | 275 | 146 | 91 | 44 | 11 | 0.53 | 改造 |
| 宣州区三条沟站 | 396 | 320 | 115 | 169 | 36 | 0.81 | 重建 |
| 颍泉区马庄站 | 220 | 120 | 77 | 34 | 9 | 0.55 | 改造 |
| 平均 | 310.2 | 207.2 | 97 | 91.2 | 19 | 0.67 |  |

4.3.3小型水闸加固新建

（1）基本情况

全省现有过水流量2～100m3/s的小型水闸9672座，其中，过水流量20～100m3/s小（1）型水闸1036座；过水流量5～20m3/s小（2）型水闸2636座；过水流量2～5m3/s规模以下小型水闸（堰、坝）约6000座。小型水闸主要类型有进水闸、节制闸、泄水闸、排水闸等，广泛分布在全省大中型灌区内、农村河沟上，担负着控制水位、调节流量和拦水蓄水、引水排水等任务。由于小型水闸点多面广，经多年运行，不少水闸设备陈旧老化失修严重带病运行，有的几乎丧失功能，大大降低了运行效率，不仅严重影响灌排工程效益的发挥，还存在一定的安全隐患。近年来，大中型病险水闸已列入国家除险加固规划并启动实施，但对于小型病险水闸除险加固目前尚无项目渠道。为恢复提升小型水闸功能作用，需对病险小型水闸进行除险加固，同时，为提高水利资源利用率，需在农村河沟上新建必要的小型水闸调蓄当地地表径流。

据典型调查分析，全省1036座小（1）型水闸完好率约为65%，需除险加固365座；2636座小（2）型完好率约为50%，需除险加固1320座；规模以下小型水闸（堰、坝）有不少是上个世纪90年代以后世行贷款加强农业灌溉和灌区改造、黄淮海综合治理、农业综合开发等项目兴建的，运行年限不太长，大多数适当维修、加强维护仍可保持正常运行，但损毁情况较重、亟需除险加固的有1050座；对于淮北地区及山区需要调蓄当地径流的，按河沟分布情况考虑适当补点新建。

（2）建设任务

本次规划对365座小（1）型、1320座小（2）型病险水闸全部进行加固，对规模以下小型水闸（堰、坝）按照17.5%损毁率除险加固1050座，共除险加固小型水闸2735座。考虑到拦蓄当地地表径流，提高水资源利用率，规划新建小（1）型水闸236座、小（2）型水闸549座、规模以下小水闸937座，共新建小型水闸1722座。合计需加固、新建小型水闸（堰、坝）4457座。

（3）技术要求

①布局要求。对于加固小水闸，应在原有基础上进行，原则上不改变现有总体布局。对于新建小水闸，首先应符合当地农田水利建设规划要求，闸址应尽可能选择在比较稳定、地质条件比较好的沟渠段上，且应使进、出闸水流平顺、均匀，闸址附近有利于施工，便于管理。

②设计要求。小型水闸加固原则上按照原设计标准，当原设计标准偏低时，在充分论证的基础上可适当提高，根据加固的内容进行设计，并进行安全复核。小型水闸新建应通过水闸水力计算和防渗设计（验算和复核），确定闸孔尺寸，布设必要的消能防冲设施，确定闸基的防渗布置；通过闸室稳定验算和结构计算，复核地基压力和抗滑稳定性，对底板、闸墩、胸墙、闸门、工作桥和交通桥等要进行受力分析和稳定计算，要满足强度和稳定要求。

③实施要求。小水闸加固主要实施建筑物加固与维修、对闸门及启闭设备进行更新改造，解决功能下降、设备老化、启闭不灵、漏水渗水、下游冲刷等问题，提高水闸的安全运行率、工程完好率和设备完好率，恢复提升拦蓄水和调节控制过水流量的功能。小型水闸新建要满足选址合理、结构简洁、安全可靠、美观实用、经济可行、施工和管理运行方便等要求。要加强质量控制，尤其是基础处理和闸室、启闭机梁、工作桥以及边墩、上下游翼墙、护坡等主要建筑物质量要符合规定的标准。要把好设备选型和安装关，闸门除满足安全经济要求外，还应具有操作灵活可靠，止水性能良好和过水平顺，选用的启闭机容量应等于或略大于计算的启门力。

（4）投资分析

小型水闸新建：小（1）型平均设计流量按25m3/s、按4万元m3/s测算，为100万元/座。小（2）型平均设计流量按13m3/s、按5万元/m3/s测算，为65万元/座。规模以下小水闸平均设计流量按4 m3/s、7.5万元/m3/s计算，为30万元/座。

小型水闸加固：根据加固改造内容分析，小型水闸加固为新建的20～40%，其中规模较大的取上限，规模较小的取下限。由此小（1）型平均按40万元/座、小（2）型按15万元/座、规模以下小水闸按8万元/座。

4.3.4中小型灌区改造

（1）基本情况

全省现有1～5万亩中小灌区共380处，总灌溉面积611万亩。中小灌溉区多为水库灌区和提水泵站灌区，主要分布在江淮丘陵区、沿江圩区和皖南皖西山区，淮北地区较少。多年来，这些灌区为农业灌溉供水保丰收、改善农民生活条件发挥了重要作用。由于当时经济技术条件所限，这些灌区在建设当初就配套不全，经过多年运行基本上未进行过续建配套和更新改造，骨干灌排沟渠淤积、坍塌、渗漏，输水不畅，输配水效率低下；沟渠配套建筑物老化、损毁严重，功能退化；灌区灌排体系及配套建筑物配套不完善，有效灌溉面积萎缩；同时存在管理主体缺位，灌区管理体制和运行机制不健全等问题，严重影响效益的发挥，适应不了农业生产发展需要。因此，迫切需要改造配套。

（2）建设任务

规划在2017年前，将全省共380处、总面积611万亩的中小型灌区全面改造一遍，重点实施灌区骨干灌排沟渠疏浚、衬砌，灌区配套建筑物维修改造，恢复提升灌区灌排功能，使灌区灌溉保证率达到80%～85%，干支渠渠系水利用系数达到0.65～0.80。推进灌区用水户协会和农民用水合作组织建设，加强灌区管理体制和运行机制的改革，增强灌区自主管理、自我发展的能力，实现灌区良性运行和水资源高效利用。

（3）技术要求

①渠首工程改造与加固。根据灌区渠首工程现状，对渠首控制工程、配水工程进行维修、加固改造或新建，符合水量合理配置的要求。

②灌排沟渠疏浚开挖整治。根据灌区骨干灌排沟渠工程现状，对淤积严重沟渠段进行疏浚清淤整治，对原设计灌排沟渠中未完成部分进行开挖延伸，对渗漏、坍塌严重的沟渠段进行衬砌护砌，对部分绕行长度大和或未按照设计标准开挖的沟渠段进行改（扩）建。

③灌排沟渠配套建筑物维修改造和新建。根据灌区灌排沟渠配套建筑物现状，对灌区现有老化、破损、失修的配套建筑物进行维修改造与加固处理，对灌区现有损坏严重、无法维修改造的配套建筑物进行拆除重建。同时，考虑灌区发展需要，结合灌区群众生产、生活，进一步完善配套必要的分水、节制、交通等建筑物。

④量水设施设施建设。根据灌区管理现状及发展需要，配备必要的灌区量水设施和管护设施。量水设施尽可能结合现有灌排建筑物布置，根据取水方式（提水或自流），干渠可采用建筑物量水或流量计量水，在各分水口处，尽可能利用自身建筑物量水，也可设置必要的量水堰或量水槽、观测水位尺量水等。

（4）投资分析

主要为干支渠整治及建筑物配套，根据灌区规划相关成果，中小灌区每亩需整治渠道2m，配套建筑物0.1个；渠道整治75元/m（衬砌率20～50%），建筑物配套改造平均0.5万元/座。据此进行测算，中小灌区改造投资指标约为650元/亩。

4.3.5塘坝扩挖

（1）基本情况

根据水利普查，全省现有塘坝61.73万口，主要分布在江淮丘陵地区、皖南、皖西山丘区，淮北平原和沿江圩区较少。塘坝是灌溉工程必不可少的重要组成部分，具有施工容易、蓄水方便、灌水及时、就地受益的特点，它既能拦蓄当地径流灌溉农田，减少外水的补给量，又能对外来水量进行反调节，减少灌区枢纽和骨干渠道的放水次数，同时也给附近村民生活用水带来了方便。多年来，众多塘坝为农业灌溉抗旱、发展水产养殖、改善生态环境以及村民生产生活用水提供了重要的水源保障。分布在农村房前屋后、田间地头、岗丘山冲的塘坝点多面广，多年来，由于缺乏必要的维修整治和管理措施，灌溉、蓄水功能萎缩。主要表现在塘坝塘埂无护坡、坡面冲刷较严重；淤积严重、塘容减小；附属设施不健全，放水或泄水建筑物不配套，工程老化失修。特别是一些有防洪要求的塘坝，缺乏必要的防洪消能设施，保障能力较低。这些问题都迫切需要解决。

（2）建设任务

全省61.73万口塘坝中，通过2011、2012年农田水利“三加一”工程建设，已完成了15.18万口塘坝的扩挖整治任务，尚有46.55万口塘坝没有扩挖整治。规划到2017年将剩余46.55万口塘坝全部扩挖整治一遍，其中万方以上塘坝7.92万口、0.5～1万方10.9万口、0.5万方以下27.73万口。根据现有塘坝分布情况，全省平均每100亩耕地一口塘，其中淮河以南地区已达到平均每50亩耕地一口塘，主要以现有塘坝恢复蓄水功能为主，着重进行清淤、扩挖、加固，改善塘边环境，提升综合功能。

（3）技术要求

①塘坝布置。要根据地形地貌合理布局，统筹考虑上游来水情况与下游受益范围确定塘容，根据具体情况适当增容扩建。扩容后的塘坝应能有效拦截地面径流，其容积应与集水面积相适应；反调节塘坝容积应符合灌区规划和水量平衡的要求，并合理布置引水入塘工程措施。塘面较大的塘，应合理考虑浅水区、渐变区、深水区设置，以利涉水安全管理和生物多样性要求；对于坝前蓄水较深的塘坝，一般设置高、低放水涵；对有防洪要求的塘坝，应设置溢洪道或泄洪洞。

②塘坝形式。应结合清淤对老塘坝进行扩挖整理，整治后的塘坝由于地形地貌条件差异，塘坝主要有正方形、长方形、梯形、园形（月型）、条形、规则多边形等形式，要因地制宜择优选定。整治后塘坝平面宽度、长度等尺寸不应小于原塘坝尺寸，并便于雨水汇集和农田灌溉。

③坝埂构造。边坡：挖塘筑坝应满足边坡稳定要求，粘土、中、重壤土内坡（迎水侧）坡比不陡于1：2.0，砂性土质内坡坡比不陡于1：2.5，塘坝外坡（背水侧）不宜陡于内坡坡比。坝埂顶宽：大塘≥3.0m；中塘≥2.0m。坝埂高程：坝埂应高于正常蓄水位0.5m以上，塘内正常蓄水位应满足受益范围内农田灌溉要求。村庄附近塘坝应设置亲水平台和采取安全防护措施。

④配套建筑物：塘坝至少应配套放水涵，放水涵应具有防止漏水和方便启闭运行，宜采用混凝土结构和定型标准化设计，放水涵过水断面应根据受益范围灌溉周期需要的放水流量确定；丘陵、山区集水面积较大的塘坝需修建溢洪设施，溢洪、泄洪建筑物应参照小型水库建造。

⑤坝埂防护：填方坝埂应采用必要防护措施，正常蓄水位以上坡面和背水坡采用草皮护坡，可选择满铺或菱形网格状铺植；有条件的乡镇，正常蓄水位以下坡面可采用硬化护坡，优先选用预制砖、现浇砼护坡形式。填方坝埂背水坡一律栽植草皮护坡，不得植树或种植农作物。

（4）投资分析

塘坝清淤主要为土方工程，根据调查分析，土方单价平均按5元/m3测算。预计塘容5万方以上的平均每口清淤土方3万方，每口投资15万元；塘容1～5万方的平均每口土方1.6万方，每口投资8万元；塘容0.5～1万方的（重点扩为大塘）平均每口土方1.15万方，每口投资5.75万元，塘容0.5万方以下的平均每口土方0.16万方，每口投资0.8万元。

4.3.6河沟清淤

（1）工程现状

农村河沟指流域面为1～50km2的小河和农田排水沟系。据统计，全省现有农村河沟4.9万多条，分布在全省各地，其中，淮北平原和沿江圩区密度较大，江淮丘陵区和皖南皖西山区密度相对较小。这些河沟直接关系到农村防洪、农田除涝，其中不少具有灌排两用、调蓄当地径流的作用，为农业灌溉、农民用水提供保障。长期以来，由于缺乏统一规划，资金投入不足，大部分农村河沟淤积严重、水系不畅，不仅影响排涝，而且由于环境污染水体得不到及时更新而导致水质恶化，有的甚至不能作为灌溉水源。同时，由于缺少控制建筑物、调蓄能力低，功能作用得不到充分发挥。因此，合理规划、加大投入、因地制宜的加快实施农村河沟清淤整治十分必要。

（2）建设任务

据统计，全省现有农村河沟4.9万多条，2011年、2012年已清淤1.21万条，其中，10～50km2的重点河沟1745条、1～10km2的一般河沟1.036万条。剩余3.7万条规划在2017年前全部清淤整治一遍，其中10～50km2的重点河沟5487条、1～10km2的一般河沟31585条。河沟清淤整治以水系畅通为主要目标，根据河沟分布与特点，统筹考虑排水、蓄水、环境等相互关系，因地制宜、经济合理地采取工程措施和非工程措施，通过河道清淤疏浚、岸坡整理、配套设施改造，恢复农村河沟的引排功能、调蓄功能、生态功能和景观功能，改善农村水环境和农业灌溉条件，构建安澜、水清、岸绿、景美的农村水环境。

（3）技术要求

农村河沟清淤整治要按照河势稳定、引排通畅、断面标准、岸坡规整的总体要求进行实施。

①布局要求。淮北地区以大沟为单元大中小沟系统清淤整治，发挥整体效果；沿江圩区把沟港疏浚与圩堤加固相结合提高防洪除涝标准；山丘区注重清淤整治与保护堤岸稳定相结合，在水流过急或迎冲段采取硬质护坡护岸；经过村庄住户密集的户前河沟，应适当考虑暗沟衔接或桥涵配套，保证水系畅通。

②断面要求。过水断面应满足设计过水流量要求，以土壤为载体的河沟一般为梯形断面，根据土壤性质的不同确定边坡，原则上不大于原坡度；因条件所限边坡较陡处应进行硬化护砌，有降渍要求的地方应保持一定的通透性；沟底比降应满足不冲不淤流速设计要求，落差较大处应设置渐变段和消能工。山丘区地质条件好的地方可采取矩形断面，必要时应设置挡土墙。

③配套要求：根据农业生产需要，应配套必要的生产桥涵，桥孔或涵管断面应满足设计过水能力要求；河沟突变段或不同级别河沟交汇处应进行防冲处理，保证稳定。

④生态要求：河沟设计水位以上边坡应采取生态护坡，并注重河沟堤岸的绿化美化。

（4）投资分析

河沟清淤整治主要为土方工程，土方单价平均按5元/m3测算。预计重点河沟平均每条疏浚土方量为5万方，每条投资25万元；一般河沟平均每条疏浚土方量为2万方，每条投资10万元。

4.3.7机电井修复新建

（1）基本情况

据水利普查，全省现有灌溉机电井为19.55万眼，主要分布在淮北平原地区。该区浅层地下水资源比较丰富、易补给恢复，但地表水资源相对较少，尤其是中北部地区调蓄能力差，农业生产主要通过机电井提取地下水进行灌溉和抗旱。多年来，淮北机电井在保障农业灌溉、抗旱减灾方面发挥了重要作用。但由于管护措施不到位、投资不足等原因，现有机电井存在损毁失修、配套不全等问题。同时，尚有一部分宜井灌区机电井数量不足，井灌化程度不高，又无外水补充，农业灌溉保证程度低。因此，迫切需要对部分机电井进行修复，并补点新建。

（2）建设任务

目前，淮北地区实际井灌面积仅占宜井灌溉面积的60%左右，现有机井存量满足不了农业发展的需求，另外还有相当一部分机井淤积严重，出水量低。全区现有农灌常规机电井为19.55万眼，其中完好井数为15.2万眼，机井完好率78%，可修复井数为4.35万眼，已有机电井基本上进行了机泵配套。据调查，淮北地区单井出水量25～40m3/h，每眼机井控制灌溉面积60～80亩。按照井灌区规划总面积1900万亩计算，全区需要灌溉机井总数为27.38万眼，根据现有机井数量，尚缺机井7.83万眼，同时现有机电井中还有4.35万眼需要修复。规划到2017年，淮北地区井灌区实现机电井全覆盖，新建和修复机电井12.18万眼，其中修复机井4.35万眼，新建机井7.83万眼。

（3）技术要求

①布置要求。根据机电井出水量、灌溉定额和灌溉水利用系数测算，淮北地区的单井控制灌溉面积一般为60～80亩；机电井间距按单井灌溉面积、单井出水量和机电井的影响半径等因素综合考虑，既能满足灌溉要求，又不至于引起机井之间的强烈干扰，最大限度地节省投资和充分发挥机电井效益。在梅花形布井时机电井合理间距一般为250m左右。

②规格要求。机电井井型应根据建设区的水文地质条件和技术经济条件而定。淮北平原浅层地下含水层埋藏深度一般在5～30m，北部和西北部可达50m左右，农用机井可采用浅管井，井深南部25m左右，中部30m左右，北部和西北部40～50m。上部井管和沉淀管为不透水管，采用C20的混凝土管；滤水管采用无砂混凝土管。机井内径以40～60cm的中等口径为宜，壁厚5～6cm。井口工程为预制混凝土井台、井盖，有条件的可建井房，以利对机井和机泵设备的保护。原有机井修复主要内容是清淤、洗井、填补滤料、完善井口工程等。

③井灌配套。机电井建好后解决了灌溉水源问题，若要实施灌溉尚需进行机泵配套和输水工程建设。目前，井灌区大多数地方农电尚未输送到田间，一般由农户“手扶拖拉机或小四轮＋水泵”实施灌溉，且多采用手持软管喷洒灌退浇的方式灌溉。随着节水灌溉技术的发展，新型节水输水系统和灌水技术型式将不断得到推广应用，因此，本规划主要解决水源工程问题，配套设施暂不考虑。

（4）投资分析

根据目前淮北机电井建设实际情况测算投资标准。

机电井修复主要内容是清淤、洗井、配套井台井盖等。清淤深约10m，100元；洗井按12台时，为500元；配套井台、井盖，400元。合计1000元/眼。

机井新建：内容为打井、洗井、配套井台井盖。打井井深平均40m，为5600元；洗井按24台时，为1000元；配套井台、井盖，400元。合计7000元/眼。

4.3.8末级灌排系统改造

（1）基本情况

全省现有大中小灌区灌溉面积5092.8万亩,其末级渠系（灌溉流量1m3/s以下，排涝面积3万亩以下）普遍存在工程老化、淤堵不畅、配套不全、管理缺位、效益下降的问题，严重制约着大中小灌区整体效益的发挥。“十一五”以来，国家先后实施了农业综合开发、小农水补助及重点县、土地整治、新增千亿斤粮食生产能力等项目，累计改造末级渠系约2700万亩，解决了面上灌排系统不配套等诸多问题，恢复改善了灌区的灌排条件，但尚有2300万亩未得到治理，“毛细血管”不畅。

（2）建设任务

规划到2017年，将未治理的2300万亩农田末级渠系全部改造一遍，主要建设任务是对灌溉流量1m3/s以下的灌区斗、农、毛渠进行疏通整治，对渠系工程进行恢复完善、新建配套，以解决农田水利“最后一公里”问题。

（3）技术要求（参照中小灌区技术要求，从略）。

（4）投资分析

主要依托小农水重点县、农业综合开发、土地治理、现代农业、新增千亿斤粮食生产能力、江淮分水岭综合治理等项目以及财政奖补、群众“一事一议”筹资投劳进行实施。主要为斗农渠整治及建筑物配套，按近年来建成的类似工程决算投资，投资指标平均按300元/亩测算，其中，中央资金项目建设区可适当提高标准。

安徽省小型水利工程改造提升建设内容见表4.4。

表4.4               安徽省小型水利工程改造提升2013-2017年规划实施任务

| 序号 | 行政区划 | 小型病险水库除险加固 | 小型泵站更新改造 （kw） | 小型水闸 加固新建 （座） | 中小型灌区 改造 （处） | 塘坝清淤扩挖 （口） | 农村沟河清淤整治 （条） | 机电井 修复新建（眼） | 末级灌排 系统改造 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省合计 | 2000 | 513301 | 4457 | 380 | 465529 | 37072 | 121775 | 2300 |
| 1 | 合肥市 | 292 | 69845 | 167 | 50 | 73721 | 6307 |  | 272.5 |
| 2 | 芜湖市 | 30 | 42306 | 188 | 36 | 24564 | 2357 |  | 127 |
| 3 | 蚌埠市 | 21 | 32445 | 302 | 42 | 940 | 1612 | 7911 | 142.5 |
| 4 | 淮南市 | 6 | 34300 | 140 | 11 | 1837 | 681 | 872 | 96 |
| 5 | 马鞍山市 | 61 | 51476 | 103 | 15 | 22340 | 2001 |  | 93.5 |
| 6 | 淮北市 | 0 | 1889 | 146 |  | 120 | 255 | 16048 | 59.5 |
| 7 | 铜陵市 | 9 | 6392 | 53 | 7 | 2249 | 257 |  | 22.5 |
| 8 | 安庆市 | 179 | 61807 | 421 | 46 | 65525 | 4063 |  | 171 |
| 9 | 黄山市 | 51 | 2075 | 315 | 2 | 9432 | 727 |  | 45 |
| 10 | 滁州市 | 404 | 75626 | 220 | 62 | 63651 | 2382 |  | 318 |
| 11 | 阜阳市 | 0 | 32602 | 464 | 18 | 4667 | 2767 | 54701 | 159 |
| 12 | 宿州市 | 22 | 10349 | 418 | 15 | 8240 | 1737 | 20944 | 129 |
| 13 | 六安市 | 685 | 43396 | 554 | 17 | 103643 | 3849 |  | 255 |
| 14 | 亳州市 | 0 | 7039 | 454 | 8 | 2192 | 2944 | 20890 | 178 |
| 15 | 池州市 | 88 | 14298 | 214 | 21 | 11243 | 1855 |  | 71.5 |
| 16 | 宣城市 | 90 | 17531 | 200 | 14 | 57916 | 1093 |  | 105 |
| 17 | 广德县 | 20 | 1338 | 25 | 4 | 6403 | 1672 |  | 18 |
| 18 | 宿松县 | 42 | 7591 | 73 | 12 | 6002 | 373 |  | 37 |
| 19 | 省农垦 |  | 1000 |  |  | 844 | 140 | 409 |  |

# 5工程管理

## 5.1管理现状

上个世纪八十年代以前，我省小型水利工程一般是以村级集体组织为主进行管理；实行农村家庭联产承包责任制后，管理主体曾一度缺失，大量的农田水利工程设施被侵占、遭破坏；1987年按照国家政策规定各地相继设立水利站，作为县水利局的派出机构，实行“条块结合、以条为主”的管理体制，至1991年初步形成全省基层水利站网；1992年撤区并乡，水利站大部分被下放至乡镇；1996年我省贯彻农业技术推广法，落实水利站“三定”和“三权”回收工作，到2000年，全省1963个乡镇，设水利站1594个，在岗人数达6309人，在水利兴修、防汛抗旱、小型水利工程管理中发挥了重要作用。之后，经几轮机构改革，水利站受到很大冲击，大都被撤消或合并，人才流失严重。到2009年全省仅有乡镇水利站390个，按流域设中心站42个，不足农业乡镇数的1/3，其余大多被撤销或并入农业综合服务中心，村级水利服务组织基本没有设立，农民用水合作组织发展滞后，导致面上农田水利设施损毁、沟渠淤堵等情况普遍存在，严重制约着农村水利事业的发展。

2010年省水利厅出台了《关于建立健全基层水利服务体系的指导意见》，采取考核奖补的办法激励各地加快建立基层水利服务体系；2011年中央和省委1号文件出台后，又进一步加大推进力度，取得了重大进展。截止目前，全省56个县、6个县级市和32个农业为主的市辖区全部成立了水利站，其中以乡镇为单位建站的966个、以流域（区域）建站的135个（覆盖328个乡镇），共覆盖全省1294个乡镇，经机构编制部门正式批准的水利员编制3973名。与此同时，加快推进村级水管员制度，加强市县级抗旱服务队建设，引导发展农民用水合作组织，目前，全省已设立村级水管员1.36万人，占行政村总数的90％；建立市县级专业化防汛抗旱服务组织101个；注册成立农民用水合作组织328个。全省初步形成了以乡镇水利站为龙头，以村级水管员为支撑，以县级抗旱服务队和农民用水合作组织为补充的基层水利服务体系框架。

## 5.2存在的主要问题

虽然全省基层水利服务体系建设取得了显著成绩，但还存在不少问题，与小型水利改造提升和管理要求相比，与服务农业农村发展需求相比还有很大差距。主要体现在以下几个方面：

1、乡镇水利站服务能力亟需加强。在机构设置上，全省还有9个县区的水利站为差额事业单位，占已设立水利站县区数的9.6%；在工作条件上，全省还有107个水利站没有固定办公场所，新恢复、设立的水利站绝大多数办公设备比较简陋，缺乏必要的仪器设备和交通工具，适应不了小型水利工程改造提升工作需要；在经费保障上，全省水利站办年公经费合计只有1075万元，平均每个站不到1万元，满足不了工作需要，同时，列为全额事业单位的水利员月平均工资1700元，列为差额事业单位的水利员月平均工资只有800元；在人才队伍上，从水利站覆盖乡镇数看，平均每个乡镇不到3人，有的水利站只有1～2人，人员结构上水利专业人员不到一半，其中中专及以上文化程度仅占1/3，不少水利员年龄老化，力量薄弱。

2、防汛抗旱专业化服务组织建设亟需健全。虽然16个市和防汛抗旱任务重的县（市、区）都建立了防汛抗旱服务组织，但乡镇级防汛抗旱服务组织严重缺乏，遇到水旱灾害严重的年份，仅靠市、县级防汛抗旱服务组织应急服务力量有限。

3、小型水利工程管理组织化程度亟待提高。各类小型农田水利工程遍布农村的田间地头、房前屋后，仅靠乡镇水利站、村级水管员力量很难把所有具体工程管护起来，加之农村大量劳力外出务工，农民用水户协会发展滞后，村民自建、自管、自用组织化程度不高、管护主体缺失，工程建好运行几年后又将步入损毁失修状态，长此以往，不仅会造成农田水利固定资产的巨大损失，还将严重影响粮食安全和现代农业发展。

## 5.3目标任务

加强乡镇水利站服务能力建设，推进防汛抗旱服务组织向乡镇延伸，深入推进村级公益性涉水事务组织化管理，加快建立健全“职能明确、队伍精干、保障有力、服务到位”的基层水利服务体系。同时，按照“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”的要求，深化小型水利工程管理体制改革，引导发展多种形式的管护主体，积极探索“两证一书”制度（确定产权主体，颁发产权证；落实管护使用主体，颁发使用权证；明确各方责任，签订管护责任书），坚持试点先行、逐步推开，到2017年使全省小型水利工程管理达到“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”的总体要求。

## 5.4工作内容

1、乡镇水利站和防汛抗旱服务组织建设。对水利站继续采取定额补助、项目挂钩、考核激励等措施，进一步加强乡镇水利站办公条件建设和仪器设备添置，健全水利站日常管理、技术服务、考核奖惩等机制，规范运行管理；全面解决水利站运行经费问题，纳入县级财政预算；加强水利员技术培训与考核，从2012年12月起，用两年左右的时间将全省所有水利员培训一遍，水利员培训合格后，发放上岗资格证书；促进水利站为差额单位的县区全部转为全额事业单位，理顺管理关系，强化服务功能。加强政策扶持和补助力度，鼓励各地因地制宜地发展乡镇级防汛抗旱服务组织，为农业防灾减灾提供及时、高效的专业化服务。

2、深化小型水利工程管理体制改革。在开展“8小水利工程”改造提升时，要建立竞争立项机制、规范建设管理，建前就要落实管护主体和管护责任。凡是能由村集体、新型农业生产经营主体自建的工程，尽量交由其自建，县级主管部门要帮助其完善建设管理程序，乡镇水利站要积极参与，加强指导。对于现有工程，在新型农业生产经营主体承包范围内的，要签订管护协议委托其管理使用，明确具体管护内容、管护标准、管护责任、管护年限、相关权益等，指导其建立管理制度，规范运行机制；对于一家一户分散经营受益的工程，指导受益范围农户建立用水户协会、水利合作社、村民理事会等加强管理。对于新建工程，原则上由投资主体“自建、自管、自用、自维护”，也可通过适当的竞争方式，落实管理主体和管护责任，但必须完备相关手续。对于小水库以及跨村的重点小型水利工程的管理维护，可由乡（镇）政府分类打捆招标，实行政府购买服务，工程调度和安全运行由原管理主体负责。认真抓好2013年全省260个小型水利工程管理改革创新试点组织，总结一批典型经验和管护模式，2014年起因地制宜地进行推广，引导发展小型水利设施维修养护专业化服务机构、农民用水户协会、水利专业合作社、新型农业生产经营主体等多种形式的服务实体，力争到2017年基本建立权责一致、利益协调、管理规范、运行稳定的小型水利工程管护新机制。

## 5.5管护经费

小型水库按照平均1万元/（座·年）估算管护费用，全省共有小型水库5697座，每年共需管护经费0.57亿元；其它七类小型水利工程按照耕地面积8元/（亩·年）估算管护费用，全省现有耕地面积6276万亩，每年共需管护经费5.02亿元。“8小水利工程”五年共需管护经费27.95亿元，每年需管护经费5.59亿元，其中，省级财政每年补助0.5亿元。按照农田水利投资的1%政策，可计提管护费用0.9亿元，县财政按照5元/亩作为管护资金列入预算，每年可筹措3.14亿元，其余1.05亿元由受益主体筹措解决。

# 6 投资估算与资金筹措

根据规划的建设任务和“4.3”中各类工程建设投资分析成果，估算各类工程建设的投资规模,并按建设投资规模估算管护投资。小型水利工程改造提升规划投资估算见表6.1。

（1）小水库。本次规划除险加固小（2）型水库除险加固2000座，每座200万元，该项工程共需投资40亿元。

（2）小泵站。本次规划更新改造装机300千瓦以下的小型泵站51.33万kw，每千瓦6000元，共需投资30.8亿元。

（3）小水闸。

小型水闸新建：本次规划共新建小型水闸1722座，其中，小（1）型水闸236座、小（2）型水闸549座、规模以下小水闸937座。新建小（1）型水闸100万元/座、小（2）型65万元/座、规模以下30万元/座，共需新建8.74亿元。

小型水闸加固：本次规划共加固小型水闸2735座，其中，小（1）型水闸365座、小（2）型水闸1320座、规模以下小型水闸（堰、坝）1050座。加固小（1）型水闸40万元/座、小（2）型15万元/座、规模以下8万元/座，共需加固投资4.28亿元。

全省共加固新建小型水闸4457座，共需加固新建总投资13.02亿元。

（4）中小灌区。本次规划改造中小灌区680处、共611万亩，按照650元/亩，共需投资39.72亿元。

（5）塘坝。本次规划扩挖整治塘坝46.55万口，其中，5万方以上1.18万口、1～5万方6.74万口、0.5～1万方10.9万口、0.5万方以下27.73万口；扩挖整治塘容5万方以上的每口15万元、塘容1～5万方每口8万元、塘容0.5～1万方每口5.75万元、塘容0.5万方以下每口0.8万元。共需总投资156.47亿元。

（6）河沟。本次规划清淤整治农村河沟3.7万条，其中，10～50km2的重点河沟5487条、1～10km2的一般河沟31585条；清淤整治重点河沟每条25万元，一般河沟每条10万元。共需投资45.3亿元。

（7）机电井。本次规划新建和修复机电井12.18万眼，其中，修复机电井4.35万眼、新建机电井7.83万眼；修复机电井1000元/眼，新建7000元/眼。共需总投资5.92亿元，

（8）末级渠系。本次规划改造大中小型灌区末级渠系2300万亩，平均按300元/亩，共需总投资69亿元。

（9）工程管护。“八小水利工程”共需管护投资27.95亿元。

表6.1     安徽省小型水利工程改造提升改造规划投资估算表

| 工程名称 | 单位 | 规模 | 建设性质 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （亿元） | 小计 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型水库除险 加固 | 座 | 小（2）型 | 除险加固 | 2000 | 200 | 40.00 | 40.00 |
| 小型泵站更新 改造 | 千瓦 | 300千瓦以下 | 更新改造 | 513301 | 0.6 | 30.80 | 30.80 |
| 小型水闸加固 新建 | 座 | 小（1）型 | 加固 | 365 | 40 | 1.46 | 13.02 |
|  |  |  | 新建 | 236 | 100 | 2.36 |  |
|  |  | 小（2）型 | 加固 | 1320 | 15 | 1.98 |  |
|  |  |  | 新建 | 549 | 65 | 3.57 |  |
|  |  | 规模以下 | 加固 | 1050 | 8 | 0.84 |  |
|  |  |  | 新建 | 937 | 30 | 2.81 |  |
| 中小灌区改造 | 万亩 | 1-5万亩灌区 | 改造 | 611 | 650 | 39.72 | 39.72 |
| 塘坝清淤扩挖 | 口 | 5万方以上 | 清淤扩挖 | 11800 | 15 | 17.70 | 156.47 |
|  |  | 1-5万方 |  | 67364 | 8 | 53.89 |  |
|  |  | 0.5-1万方 |  | 109034 | 5.75 | 62.69 |  |
|  |  | 0.5万方 以下 |  | 277331 | 0.8 | 22.19 |  |
| 农村沟河清淤 整治 | 条 | 10～50 km2 | 清淤 | 5487 | 25 | 13.72 | 45.30 |
|  |  | 1～10 km2 |  | 31585 | 10 | 31.59 |  |
| 机电井修复新建 | 眼 | 30米 | 修复 | 43437 | 0.1 | 0.43 | 5.92 |
|  |  | 30米 | 新建 | 78338 | 0.7 | 5.48 |  |
| 末级灌排系统 改造 | 万亩 | 渠道 | 改造 | 2300 | 300 | 69.00 | 69.00 |
| 合计 | 亿元 |  |  |  |  |  | 400.23 |

经估算，全省小型水利工程提升改造工程需总投资428.18亿元。其中“8小水利工程”投资400.23亿元，年均80亿元(其中小型水库年均8亿元)；基层服务体系建设和管护经费等27.95亿元，年均5.59亿元。资金来源是：小型水库除险加固由财政专项投资补助；其它七类小型工程由农业综合开发、土地整治、新增千亿斤粮食生产能力、“一事一议”财政奖补和扶贫开发、现代农业发展、江淮分水岭综合治理等支农涉水项目承担50%，年均约36亿元；其余年均36亿元由各级农田水利资金补助，鼓励村集体和受益农户自筹及新型农业生产经营主体投资解决，按照2013年水平：省级用于农田水利补助资金8.6亿元，市县级8.6亿元，乡村及受益群众和新型农业经营主体自筹18.8亿元。基层水利服务体系及工程管护经费由各级财政补助、涉及农田水利建设项目计提、受益主体筹措解决。

# 7 效益分析

本规划的小型水利工程改造提升均为公益性或准公益性项目，因此，只进行国民经济评价。参照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》和《水利建设项目经济评价规范》。

## 7.1经济效益

小型水利工程效益按工程建成后增加的直接效益与间接效益计算。直接效益是指工程建成后，直接增产增效增收、节水节能降本、减少灾害损失而获得的效益；间接效益是指该项目为国民经济其他各业带来的效益。

7.1.1直接效益

小型水利工程改造提升直接效益计算采用分摊系数法，全省作物种植以粮食作物为主，经济作物为辅，分摊系数取0.5。

本规划实施后，通过小型水库除险加固、清淤扩挖塘坝、清淤农村河沟、修复和新建机电井、加固新建小型水闸等工程措施，可增加蓄水容量约15亿m3，增加供水能力30多亿m3；规划治理总面积约3000万亩，其中改善灌溉面积2400万亩，新增有效灌溉面积600万亩，改善排涝面积3000万亩；工程管理设施大大改善，管理体系得到加强，初步建立起与农业农村发展相适应的工程管理运行机制。

灌溉效益方面，根据本省已有灌溉工程运用实践，本规划新增改善灌溉面积实施投产后，工程措施可使粮食作物亩均年增产75kg，经济作物亩增加收入300元，粮经比按4:1计算，共计可增加粮食产量18亿kg，增加经济收入18亿元。粮食价格按2元/kg计算，乘以分摊系数后则灌溉工程的年效益为24亿元。

治涝减灾效益按平均每年每亩减少粮食损失50kg估算，治涝工程可减少粮食损失15亿kg，则治涝工程年效益为30亿元。

以上灌排工程合计，本规划的年均直接经济效益共为54亿元。

7.1.2间接效益

（1）水源工程间接效益

小型蓄水引水工程的建设，不仅增加了蓄水量，提高水源保障程度，也为扩大了灌溉面积、改善农民用水条件和农村水生态环境提供了良好的基础条件。同时，小型水库除险加固较低了防洪风险，不仅保障了下游群众生民财产安全，还可减少防汛期间的人力、财力、物力的投入。

（2）河沟清淤和涵闸工程间接效益

本规划新建、改造大量农村河沟及小型水闸工程，根据安徽省水科院相关试验成果，非汛期有控制的大沟两岸900m范围内，可平均抬高地下水位0.3～0.5m，偏旱年份每年可减少灌溉次数1～2次，每次可减少灌溉成本10～20元/亩。另外，水闸等控制工程的建设，不仅为农村河沟沿岸农业灌溉提供了大量水源，也为河沟附近生态建设和地下水回补提供了有利条件，有助于营造“水清岸绿”的良好生态环境，同时还可为附近村庄发展水产养殖提供方便，其经济效益十分可观。

（3）中小灌区及末级渠系间接效益。保持渠系畅通，使灌溉水能及时输送到田间，保证作物正常生长，促进粮食稳定丰收。

（4）节水效益

本规划通过一般中型灌区和末级灌排系统配套与节水改造，到2017年，灌溉水利用系数将大大得到提高，井灌区、河灌区平均灌溉水利用系数将由目前的0.7、0.49分别提高到0.75、0.55，本规划平均每年可以节约灌溉用水量约8亿m3，降低用水承包，减轻农民负担。

## 7.2社会和生态环境效益

小型水利工程改造提升不仅具有显著的经济效益，其社会效益及生态效益也十分显著。一是提高农业抗旱减灾能力，改善农业生产条件，有利于种植结构调整。二是改善水源条件和灌溉输水条件，提高灌溉保证程度，减少水事纠纷，有利于农村和谐稳定。三是塘坝河沟水系整治改善水环境条件，有利美好乡村建设，改善农村生活环境。

## 7.3国民经济评价

本规划的国民经济评价以经济内部收益率（EIRR）为主要指标，以经济净现值（ENPV）及经济效益费用比（EBCR）为辅助指标。

经济评价中应将效益和费用按复利计算到基准点，本工程经济计算基准点选在建设期第一年年初，即2013年年初。经济计算期包括建设期5年（2013～2017年），正常运行期取25年（2018～2042年）。投入、产出分别按年初、年末发生和结算，小型水利设施改造提升工程建设均为当年投资当年完工次年产生效益，为便于计算，假定建设期间各年度投资与效益相等。工程总投资400.23亿元，正常运行期年效益54亿元。社会折现率取8%，年运行费为新增投资的2.0%计算，为7.8亿元。

（1）经济内部收益率（EIRR）

经济内部收益率是项目计算期内各年净效益现值累计等于零时的折现率，它是反映农田水利工程建设项目对促进国民经济发展的相对评价指标，其表达式为：

t=1n(B−C)t(1+EIRR)−t=0

式中EIRR：经济内部收益率；

B：年效益，万元；

C：年费用，万元；

(B−C)t：第t年的（经济）净效益，万元；

t：计算期各年的序号，基准点的序号为0；

n：计算期，年。

将上述有关数据代入上式，经试算，EIRR=16.2%，大于8%，该项目在经济上是合理的。

（2）经济净现值（ENPV）

经济净现值是指用社会折现率（is）将项目计算期内各年的净效益折算到计算期初的现值之和。其表达式为：

ENPV=t=1n(B−C)t(1+is)−t

式中 ENPV：经济净现值，万元；

is：社会折现率。

经计算，本工程的经济净现值为269.6亿元，大于零，该项目在经济上是合理的。

（3）经济效益费用比（EBCR）

经济效益费用比是项目效益现值与费用现值之比，其表达式为：

EBCR=t=1nBt(1+is)−tt=1nCt(1+is)−t

式中    EBCR：经济效益费用比；

Bt：第t年的效益，万元；

Ct：第t年的费用，万元。

经计算，本工程的经济效益费用比为1.66，大于1，该项目在经济上是合理的。

# 8保障措施

本规划按照先急后缓、先重点后一般的原则，分年度推进实施。按照《指导意见》要求，根据本规划省水利厅每年将制定全省小型水利工程改造提升年度设施计划，各地以县级为单元编制具体的年度实施方案和有关项目设计文件，按要求的程序报批后组织实施。为推进规划实施，应采取以下保障措施：

## 8.1规划引领

各地要根据《指导意见》和本改造提升规划，修订完善农田水利相关建设规划，因地制宜，合理布局，分年实施。凡涉及小型水利设施建设的项目，必须按经批准的县级农田水利建设规划和小型水利工程改造提升的要求编制建设方案，按规定程序报县级农田水利规划委员会审查，审查批复后，方可组织实施。以县级农田规划委员会为主导，整合农业综合开发、土地整治、新增千亿斤粮食生产能力、“一事一议”财政奖补和扶贫开发、现代农业发展、江淮分水岭综合治理等项目，承担全省小型水利工程改造提升任务的50%，其余建设任务由小农水财政专项资金予以辅助。

## 8.2改革创新

一是创新投入机制。坚持政府主导，加大财政投入，通过财政奖补，激励村集体组织、受益农户、新型农业生产经营主体投入小型水利工程改造提升。二是创新建设机制。凡是能由村集体和新型农业生产经营主体建设的小型水利工程，由其自行组织建设，并建立项目竞争立项机制，择优确定建设主体，县级有关部门加强技术指导与服务，帮助其规范建设管理程序，加强资金监管。三是创新管理机制。深化小型水利工程管理体制改革，明晰产权归属、理清管理关系、加强分类指导。对于现有工程，属新型农业生产经营主体承包受益范围的，可通过签订管护协议委托其管理使用；属一家一户分散经营受益的工程，指导受益范围农户建立用水户协会、水利合作社、村民理事会等加强管理。对于新建工程，建前就要落实管护主体和管护责任，原则上由投资主体“自建、自管、自用、自维护”，也可通过适当的竞争方式落实管护主体和责任。对于小水库以及跨村的重点小型水利工程的管理维护，可分类打捆招标，实行政府购买服务，工程调度和安全运行由原管理主体负责。

## 8.3加大投入

按照《指导意见》的要求，各级财政要设立农田水利建设专项资金，纳入财政预算并逐步增加资金规模；落实从土地出让收益中计提农田水利建设资金和省级统筹政策。对于村集体自筹、农民筹资投劳、新型农业生产经营组织投资建设的小型水利工程，要按照《安徽省小型水利工程改造提升奖补办法》给予补助，充分调动其积极性。市、县级财政要设立小型水利工程管理和维修养护专项经费，凡是涉及农田水利建设的各类项目，从中安排1%用于小型水利工程管护。

## 8.4提升质量

各地要分类制定小水利工程建设标准和质量控制办法，对工程布局、规模结构、规格形式、质量控制、关键工序工艺等作出具体规定，并督促建设主体严格执行，努力打造安全工程、精品工程、效益工程。对于专项项目，要按照有关建设管理办法要求加强建设管理，严格控制质量；对面上自建工程，主管部门要加强技术指导与服务，规范操作程序，严把关键环节，落实建管责任，加强监督管理。各地要切实做到各项工程精心设计，规模结构科学合理，实施过程规范有序，实体质量符合标准，外观形式整洁美观，工程完工认真验收。

## 8.5合力推进

建立小型水利工程改造提升分级督查考核机制，对工程建设标准质量、建设管理关键环节和建后管护情况进行重点督查，发现问题及时整改。强化县长负责制，建议县级政府成立小型水利工程改造提升领导小组，明确责任分工，建立工作机制，加强部门协调，层层落实建设任务，合力推进小型水利工程的改造提升。

附表1：安徽省小型水利工程改造提升规划投资汇总表

附表2：安徽省小型水利工程（小型水库除险加固）改造提升规划表

附表3：安徽省小型水利工程（小型泵站更新改造）改造提升规划表

附表4：安徽省小型水利工程（小型水闸加固新建）改造提升规划表

附表5：安徽省小型水利工程（中小灌区改造）改造提升规划表

附表6：安徽省小型水利工程（塘坝清淤扩挖）改造提升规划表

附表7：安徽省小型水利工程（农村河沟清淤整治）改造提升规划表

附表8：安徽省小型水利工程（机电井修复新建）改造提升规划表

附表9：安徽省小型水利工程（灌区末级渠系）改造提升规划表

附图1：安徽省小型水利工程改造提升规划任务柱状图