指南附件1

xx县（市、区）xx项目区2013年

中央农田水利建设资金建设项目实施方案编写提纲

一、项目区概况

（一）项目区选择

2013年中央财政统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金建设项目（以下简称省级农田水利建设重点县）建设区域分布在××乡（镇）××村、××乡（镇）××村共××个村（或农民用水户协会等），项目区受益总人口××万人。

项目区选择及依据。项目区选择必须在严重缺水区（或旱山村），小型水利工程落实有管护制度。体现公开、公平、公正的原则，采取自愿申报、竞争立项、择优选取的方式。项目区所处县域位置，山区或丘陵区，缺水程度。

（二）基本情况

1、自然状况

简述项目县情况（包括地理位置、地形地貌、气候、自然资源等）。

2、项目概况

概述项目县农田水利建设管理的薄弱环节及其主要表现。县域内本次项目区总体分布情况，区域重点和工程重点。

详述项目区情况。

（三）项目区小型农田水利工程现状

1、小型农田水利工程建设、投入情况

2、小型农田水利工程现状

项目区现有小水窖（池）××处，小塘坝（山坪塘）××处，小堰闸（石河堰）××处，小泵站××处，小水渠××km，工程完好率分别为××%、××%、××%、××%、××%，可解决项目区耕地灌溉××亩，耕地灌溉率为××%。项目区各村工程现状见表1-1。

3、小型农田水利工程运行与管护状况

详述项目区农田水利水利工程运行及管护方式，管理水平，水价及水费收支等。

表1-1                          项目区小型农田水利工程现状表

| 项目区 | 小水窖（池） |  |  |  | 小塘坝 |  |  |  | 小堰闸 |  |  |  | 小泵站 |  |  |  | 小水渠 |  |  | 耕地灌溉率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处数 | 完 好 率 （%） | 容积（万m3) | 灌溉 面积 （亩） | 处数 | 完 好 率 （%） | 容积（万m3) | 实际灌溉 面积 （亩） | 处数 | 完 好 率 （%） | 实际引水能力（万m3) | 实际 灌溉 面积 （亩） | 处数 | 完 好 率 （%） | 实际提水能力（万m3) | 实际 灌溉 面积 （亩） | 长度（km） | 完 好 率 （%） | 实际 灌溉 面积 （亩） | 耕地面积 （亩） | 总灌溉面积（亩） | 耕地灌溉率 （%） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：小水渠有××km为小塘坝、小堰闸、小泵站配套渠道，实际灌溉面积××亩；有××km为××水库配套渠道，实际灌溉面积××亩；有××km为溪沟引水渠道，实际灌溉面积××亩。总灌溉面积为各项灌溉面积扣除小水渠重复部分之和。

二、项目实施的必要性与可行性

（一）必要性

针对项目区农田水利建设的突出问题和薄弱环节，从节约农业用水、提高灌溉水利用效率，完善农田灌排渠系，提高灌溉用水保障水平，提高塘坝调蓄能力，增强农业抗御干旱灾害能力，改善群众生产生活条件和生态环境等方面，分析项目建设的必要性。

（二）可行性

从工作组织、资金筹措、设计施工能力、管护运行机制等方面，分析项目实施的可行性。

三、建设目标与主要任务

（一）建设目标

工程建成后，小水窖（池）、小塘坝、小泵站等“五小水利”工程蓄引提能力达到××万m3，渠道水利用系数达到××、灌溉水利用系数××，项目区有效灌溉面积达到××万亩、浇灌面积达到××万亩，其中节水灌溉面积××万亩、旱涝保收面积××万亩，耕地灌溉率达到××%。

（二）主要任务

2013年省级农田水利建设重点县建设任务有新建小水窖××口，总容积××m3；新建小水池××口，总容积××m3；整治小塘坝（山坪塘）××座，总容积××m3；整治小堰闸（石河堰）××处，新建小堰闸××处，引水流量××m3/s；改造小泵站××处，新建小泵站××处，装机容量××kw；新建小水渠××km（其中排洪沟道××km），整治小水渠××km（其中排洪沟道××km）。

四、技术设计方案

（一）设计依据

1、相关规划及其衔接情况。

2、规范标准。

（二）设计标准

灌溉设计保证率、特征水位、建筑物等级等。

（三）项目区水量供需平衡分析

根据项目区现有水利工程设施、耕地面积及田土比例、作物种植情况及用水定额情况，分析项目区现状供水量、现状需水量，及短缺或富裕程度。分析工程建成后或设计水平年，项目区可供水量、计划需水量，设计水平年下水量应满足要求。

（四）总体布置

1、小水窖：新建小水窖××处，新增容积××万m3，其中容积××方的××处，容积××方的××处。

2、小水池：新建小水池××处，新增容积××万m3，其中容积××方的××处，容积××方的××处。

3、小塘坝：整治塘坝××处，总容积××万m3，其中新增容积××万m3、恢复容积××万m3。

4、小堰闸：整治小堰闸××处，恢复引水能力××万m3；新建小堰闸××处，新增引水能力××万m3。

5、小泵站：整治小泵站××处，装机容量××kw，恢复提水能力××万m3；新建小泵站××处，装机容量××kw，新增提水能力××万m3；

6、渠系工程：新建小水渠××公里、渠系建筑物××处，改造小水渠××公里、渠系建筑物××处。小水渠建设应有稳定的水量（按水库、塘坝、溪沟水等不同类型分类）。

阐述各类工程的布局（水源工程如何布局，渠道工程如何布局），相互达到的互补作用。填写表4-1～表4-6。

表4-1                  项目区2013年项目建设任务表（小水窖）

| 序号 | 乡镇 | 所在村 | 数量（口） | 容积（方） | 衬砌方式 | 单户还是联户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | / |  |  | / | / |
| 1 | XXX镇 | XX村 | 1 | 50 | 砖砌边墙、砼底板 | 单户 |
| 2 | XXX镇 | XX村 | 3 | 150 | 砖砌边墙、砼底板 | 单户 |
| 3 | XXX镇 | XX村 | 4 2 2 | 30×4 40×2 50×2 | 砖砌边墙、砼底板 | 单户 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：一个村内有几种规格水窖的，应分类列出来，如第三行所示。 没有水窖的县，不填此表。 |  |  |  |  |  |  |

表4-2                  项目区2013年项目建设任务表（小水池）

| 序号 | 乡镇 | 所在村 | 数量（口） | 容积（方） | 衬砌方式 | 单户还是联户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | / |  |  | / | / |
| 1 | XXX镇 | XX村 | 1 | 500 | 砖砌边墙、砼底板 | 联户 |
| 2 | XXX镇 | XX村 | 3 | 300 | 砖砌边墙、砼底板 | 单户 |
| 3 | XXX镇 | XX村 | 4 2 2 | 100×4 200×2 300×2 | 砖砌边墙、砼底板 | 联户/单户 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：一个村内有几种规格蓄水池的，应分类列出来，如第三行所示。 |  |  |  |  |  |  |

表4-3                      项目区2013年项目建设任务表（小塘坝）

| 序号 | 山坪塘名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 控灌 面积 （亩） | 供水人口(人) | 受益人口(人) | 长*宽*高 （m） | 集雨 面积(km2) | 蓄水 容积 （方） | 现状及工程病害 | 整治建设主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | / | / |  |  |  | / | / |  | / | / |
| 1 | XXX塘 | XXX乡镇 | XX村 | 270 |  | 50 | 90×0.6×2.5 | 0.28 | 9000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：山坪塘特征参数应以实测为准，整治方案应根据典型设计，结合工程现状及病害情况对应填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-4                       项目区2013年项目建设任务表（小堰闸）

| 序号 | 石河堰名称 | 乡镇 | 所在村 | 控灌面积 （亩） | 长*宽*高 (m) | 引蓄水量 (方) | 建设性质 （新建或整治） | 现状及工程病害 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | / | / |  |  |  |  | / | / |
| 1 | XXX石河堰 | XXX镇 | XX村 | 2000 | 100×0.6×3.5 | 80000 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：石河堰特征参数应以实测为准，整治方案应根据典型设计，结合工程现状及病害情况对应填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-5                       项目区2013年项目建设任务表（小泵站）

| 序号 | 提灌站名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 建设性质 | 装机功率（kw） | 控灌面积 （亩） | 净扬程（米） | 现状及病因 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | / | / |  |  |  |  | / | / |
| 1 | XXX提灌站 | XXX镇 | XXX村 | 整治 | 55 | 800 | 45 |  |  |
| 2 | XXX提灌站 | XXX镇 | XXX村 | 新建 | 75 | 800 | 90 | / |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：泵站特征参数应以实测为准，整治方案应根据典型设计，结合工程现状及病害情况对应填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-6                       项目区2013年项目建设任务表（小水渠）

| 序号 | 渠道名称 | 所在乡镇 | 涉及村 | 建设 性质 | 建设 长度 （km） | 流量 （方/秒） | 渠道总控灌面积（亩） | 断面尺寸 （m*m） | 现状及工程病害 （整治渠道） | 衬砌方式 | 建设渠段效益（亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增灌面 | 恢复灌面 | 改善灌面 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xx支渠 | Xx乡镇 | Xx村 | 新建 | 5 | 0.5~0.2 | 3200 | 1×0.9～0.4×0.6 | / | 混凝土现浇 |  |  |  |
| 2 | Xx斗渠 | Xx乡镇 | Xx村 | 整治 | 5 | 0.3~0.05 | 2354 | 0.8×0.9～0.4×0.6 | 渗漏、垮塌等 | 条石衬砌 |  |  |  |
|  | 说明： 1、渠道的流量应为渠首流量和渠尾流量、渠道断面尺寸也应为渠首和渠尾断面尺寸；渠道衬砌整治应根据典型设计，结合工程病害现状对应填写。 2、“渠道总控灌面积”指该渠道的总控制灌溉面积，“建设渠道效益栏”中“新增、恢复、改善灌溉面积”指的是该段渠道的直接灌溉面积。 3、渠道按照每一条渠道进行填表。跨行政村的渠道，应分村填写。 4、排涝沟道纳入上表，在“渠道名称”一栏具体写明“XXXX排涝渠”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）单项工程设计

1、小水窖工程

（1）典型设计

选取××乡（镇）××村××社××户小水窖作典型（选择相同容积工程数量最多，且普遍采用的建筑形式为典型）。小水窖的容积为××方，设计补充灌溉面积××亩。主体工程建筑形式（混凝土现浇、砖砌等），池直径××m，池深××m，池壁厚××cm，池底厚××cm，窖顶盖形式，厚××cm。沉砂池形式，尺寸。进排水设施形式，长度、尺寸。

（2）典型工程投资

小水窖各类容积工程量及概算见附表4。根据典型设计及工程概算，按照补助标准，各类小水窖投资及构成如见表4-7。

表4-7            小水窖典型工程投资构成          单位：元

| 工程容积 | 总投资 | 中省财政 | 县级财政 | 农户自筹现金 | 农户投劳折资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20立方米 |  |  |  |  |  |
| 30立方米 |  |  |  |  |  |
| 40立方米 |  |  |  |  |  |
| 50立方米 |  |  |  |  |  |

2、小水池工程

（1）典型设计

选取××乡（镇）××村××社××等××户（单户/联户）小水池作典型（选择相同容积工程数量最多，且普遍采用的建筑形式为典型）。小水池的容积为××方，设计补充灌溉面积××亩，受益户数××户。主体工程建筑形式（混凝土现浇、砖砌等），池直径××m，池深××m，池壁厚××cm，池底厚××cm。护栏形式、高××cm。沉砂池形式，尺寸。进排水设施形式，长度、尺寸。

（2）典型工程投资

小水池各类容积工程量及概算见附表5。根据典型设计及工程概算，按照补助标准，各类小水池投资及构成如见表4-8。

表4-8           小水池典型工程投资构成           单位：元

| 工程容积 | 总投资 | 中省财政 | 县级财政 | 农户自筹现金 | 农户投劳折资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100立方米 |  |  |  |  |  |
| 150立方米 |  |  |  |  |  |
| 200立方米 |  |  |  |  |  |

3、小塘坝工程

（1）工程分类

对项目区小塘坝整治总体情况进行分析，各地应根据塘坝坝的长度、宽度、高度，结合病险现状及整治方案，对塘坝进行分类，提出分类标准和具体分类情况，分类不少于塘坝总数的1/10，且不少于5类。对每一种类型塘坝选取一座作为典型进行典型设计（最好选取整治内容基本相同，坝长基本等于本类坝高的小塘坝平均坝长的作为典型，或者按照坝高、病分类）。

（2）一类塘坝

①典型小塘坝现状

选取××乡（镇）××村××社的××山坪塘为一类塘坝典型，该塘坝由坝体、溢洪道、放水设施等组成，塘坝容积为××方，集雨面积××km2，设计控灌灌溉面积××亩，坝长××m，坝高××m，坝顶宽××m，塘坝现状情况描述（病险情况、需要整治内容）。塘坝整治后，可实现控灌溉面积××亩，受益××个村××户××人，还可以为××个村××人的提供饮用水源。

②整治方案

结合病险情况制定具体整治设计方案，重点对大坝、溢洪道、放水设施的整治内容进行详细介绍。

③主要工程量

一类塘坝主要工程量如下，清淤××m3，土方开挖回填××m3、石方开挖××m3，混凝土××m3，砖砌体××m3，浆砌条石××m3，预制块护坡××m2，砂浆抹面××m2，......

（3）二类塘坝

（4）三类塘坝

（5）四类塘坝

（6）五类塘坝

（7）单个工程1

对库容特别大（库容5～10万立方米的）或者坝高超过15米的山坪塘，应进行单个设计。设计计算涉及洪水计算、防渗计算、稳定计算、结构设计计算等，参照小（2）型病险水库整治进行，应有相应的平面、剖面图纸。

（8）单个工程2

（9）典型塘坝投资（典型工程量和投资概算一定要切合实际）

小塘坝各类典型工程概算见附表6。根据典型设计及工程概算，按照补助标准，各类小塘坝投资及构成如见表4-9。

表4-9           小塘坝典型工程投资构成           单位：元

| 类型 | 总投资 | 中省财政 | 县级财政 | 农户自筹现金 | 农户投劳折资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类塘坝 |  |  |  |  |  |
| 二类塘坝 |  |  |  |  |  |
| 三类塘坝 |  |  |  |  |  |
| 四类塘坝 |  |  |  |  |  |
| 五类塘坝 |  |  |  |  |  |
| 单个工程1 |  |  |  |  |  |
| 单个工程2 |  |  |  |  |  |

4、小堰闸工程

（1）工程分类

对项目区小堰闸建设总体情况进行分析，结合建设内容及特征参数，对小堰闸进行分类，提出分类标准和具体分类情况，整治分类不少于堰闸总数的1/5，且不少于2类，对每一类小堰闸选出一座进行典型设计。新建堰闸每座作设计。

（2）一类堰闸

①典型小堰闸现状

选取××乡（镇）××村××社的××石河堰为一类堰闸典型，该堰闸由坝体、引水设施等组成，引水流量为××m3/s，引水灌溉面积××亩，堰长××m，堰高××m，堰顶宽××m。堰闸现状情况描述（病险情况、需要整治内容）。堰闸整治后，可实现控灌溉面积××亩，受益××个村××户××人。

②整治方案

结合病险情况制定具体整治设计方案。对坝高较高的小堰闸，应进行必要的复核计算。应写出详细的计算过程及依据。

③主要工程量

一类堰闸主要工程量如下，土方开挖回填××m3、石方开挖××m3，混凝土××m3，砖砌体××m3，浆砌条石××m3，......

（3）二类堰闸

（4）新建堰闸1

①拟建小堰闸基本情况

××石河堰位于××乡（镇）××村××社，该片区土地利用现状、水资源利用现状，该堰闸由坝体、引水设施等组成，引水流量为××m3/s，引水灌溉面积××亩，堰长××m，堰高××m，堰顶宽××m。工程建成后，可实现控灌溉面积××亩，受益××个村××户××人。

②水量平衡分析

从片区种植结构、种植面积分析农作物蓄水量，从现有水利工程供水量分析水量缺口，制定工程规模（水量和总量）。

③建设方案

具体设计方案。对坝高较高的小堰闸，应进行必要的复核计算。应写出详细的计算过程及依据。

④主要工程量

××石河堰新建主要工程量如下，土方开挖回填××m3、石方开挖××m3，混凝土××m3，砖砌体××m3，浆砌条石××m3，......

⑤建后管理措施

（5）新建堰闸2

（6）典型堰闸投资（典型工程量和投资概算一定要切合实际）

小堰闸各类典型工程概算见附表7。根据典型设计及工程概算，按照补助标准，各类小塘坝投资及构成如见表4-10。

表4-10           小堰闸典型工程投资构成          单位：元

| 类型 | 总投资 | 中省财政 | 县级财政 | 农户自筹现金 | 农户投劳折资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类堰闸 |  |  |  |  |  |
| 二类堰闸 |  |  |  |  |  |
| 三类堰闸 |  |  |  |  |  |
| 新建堰闸1 |  |  |  |  |  |
| 新建堰闸2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

5、小泵站工程

（1）工程分类

对项目区泵站建设总体情况进行分析，结合建设内容及泵站的装机、扬程和灌面等特征参数，对泵站进行分类，提出分类标准和具体分类情况，分类不少于泵站总数的1/5，且不少于3类。对每一类泵站选出一座进行典型设计（建议按整治内容划分）。新建泵站每座作设计。

（2）一类泵站

①典型小泵站现状

选取××乡（镇）××村××社的××小泵站为一类泵站典型，该泵站装机××kw，扬程××m，泵房××m2，实际灌溉面积××亩。泵站存在主要病因有哪些。泵站整治后，可实现控灌溉面积××亩，受益××个村××户××人。

②整治方案

要按照泵站设计规范和低压管道设计规范等规范进行设计。

复核泵站设计流量：根据设计灌水率、灌溉面积、渠系水利用系数及灌区内调蓄容积等综合分析计算确定。复核计算泵站特征水位，写出计算过程。分析计算特征扬程，重点是如何计算设计扬程。按照计算合理选择主泵、配套电动及辅助设备，分析计算泵站进出水管道管径尺寸。合理布置和调整进出水建筑物，合理设计泵房，合理计算和选择泵站主变压器容量等。

③主要工程量

一类泵站主要工程量如下，土方开挖回填××m3、石方开挖××m3，混凝土××m3，砖砌体××m3，浆砌条石××m3，泵房××m2，进水管道××m，出水管道××m，高压电线××m，水泵型号、机电设备等。

（3）二类泵站

（4）三类泵站

（5）新建泵站1

①拟建小泵站基本情况

××泵站位于××乡（镇）××村××社，该片区土地利用现状、水资源利用现状。该泵站装机××kw，扬程××m，泵房××m2，实际灌溉面积××亩。工程建成后，可实现控灌溉面积××亩，受益××个村××户××人。

②水量平衡分析

从片区种植结构、种植面积分析农作物蓄水量，从现有水利工程供水量分析水量缺口，制定工程规模（水量和总量）。

③建设方案

④主要工程量

⑤建后管理措施

（6）新建泵站2

（7）典型泵站投资（典型工程量和投资概算一定要切合实际）

小泵站各类典型工程概算见附表8。根据典型设计及工程概算，按照补助标准，各类小塘坝投资及构成如见表4-11。

表4-11           小泵站典型工程投资构成          单位：元

| 类型 | 总投资 | 中省财政 | 县级财政 | 农户自筹现金 | 农户投劳折资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类泵站 |  |  |  |  |  |
| 二类泵站 |  |  |  |  |  |
| 三类泵站 |  |  |  |  |  |
| 新建泵站1 |  |  |  |  |  |
| 新建泵站2 |  |  |  |  |  |

6、小水渠工程

（1）渠道防渗材料和防渗结构的选择

防渗结构应贯彻因地制宜、就地取材的原则，并满足下列要求：防渗效果好，最大渗漏量能满足工程要求；经久耐用，使用寿命较长；输水能力和防於抗冲能力高；施工简易，质量容易保证；管理维修方便，价格合理。

注意，结合近几年来各地工程建设实际情况，建议各县尽量不要采取U型槽防渗衬砌渠道，尽可能采用条石、砼、砖等耐久性较好的衬护方式。如果必须采用U型槽，应采用挤压式或加筋的U型槽，确保工程建设质量和资金效益；建议U型槽衬砌比例不超过渠道建设总长度的30%；建议U型槽衬砌渠道流量不超过0.1m3/s。

（2）防渗渠道设计

渠道流量计算、断面形式、断面参数、断面尺寸水力计算、伸缩缝的设置等。

渠道流量的计算，应按照规范列出计算公式，结合实际情况说明具体各参数如何取值，并完整计算一条渠道的流量的计算过程，其它各类渠道（按衬砌材料和断面尺寸分类）列出计算结果。渠道断面形式的选择、断面参数、水利学计算过程等，必须详细叙述至少一条新建渠道和一条整治渠道（有排涝沟道的必须至少详细叙述一条）的计算过程，其他各类型渠道列表写出计算结果。

（3）防渗结构设计。

对各类型的渠道的防渗结构尺寸，防渗材料、是否分缝及分缝长度等具体描述。对选取的新建典型渠道，应画出其纵断面图。

（4）典型渠道工程量及投资概算

小水渠各类典型工程量及投资概算见附表9。根据典型设计及工程概算，按照补助标准，各类小水渠投资及构成如见表4-12。

表4-12   小水渠典型工程单位长度（1km）投资构成  单位：元

| 类型 | 设计流量（m3/s） | 断面尺寸 | 衬砌方式 | 建设性质 | 总投资 | 中省财政 | 县级财政 | 农户自筹现金 | 农户投劳折资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类渠道 |  |  |  | 整治 |  |  |  |  |  |
| 二类渠道 |  |  |  | 整治 |  |  |  |  |  |
| 三类渠道 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）主要材料设备及工程量

列出主要材料设备及工程量。并列表分类说明小水窖、小水池等工程主要材料设备及工程量。

五、投资概算

2013年省级农田水利建设重点县建设总投资××万元，其中中省财政××万元，县级财政××万元，群众筹资××万元，群众投劳折资××万元，其它投入××万元（请说明），分别占总投资的××%、××%、××%、××%、××%。本项目的投资概算是根据各类建设工程的数量，结合典型工程设计概算投资计算而得。工程主要材料价格见表5-1；建筑材料单价见表5-2。

（一）小水窖工程投资（见表5-3）

表5-3                  小水窖工程投资              单位：元

| 工程容积 | 典型概算 | 工程 数量 （口） | 总投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中省 财政 | 县级 财政 | 农户自 筹现金 | 农户投 劳折资 |
| 20立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |

（二）小水池工程投资（见表5-4）

表5-4                  小水池工程投资              单位：元

| 工程容积 | 典型概算 | 工程 数量 （口） | 总投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中省 财政 | 县级 财政 | 农户自 筹现金 | 农户投 劳折资 |
| 100立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |

（三）小塘坝工程投资（见表5-5）

表5-5                  小塘坝工程投资              单位：元

| 工程容积 | 典型概算 | 工程 数量 （口） | 总投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中省 财政 | 县级 财政 | 农户自 筹现金 | 农户投 劳折资 |
| 一类塘坝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类塘坝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类塘坝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四类塘坝 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |

（四）小堰闸工程投资（见表5-6）

表5-6                  小堰闸工程投资              单位：元

| 工程容积 | 典型概算 | 工程 数量 （座） | 总投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中省 财政 | 县级 财政 | 农户自 筹现金 | 农户投 劳折资 |
| 一类堰闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类堰闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类堰闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建堰闸1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |

（五）小泵站工程投资（见表5-7）

表5-7                  小泵站工程投资              单位：元

| 工程容积 | 典型概算 | 工程 数量 （处） | 总投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中省 财政 | 县级 财政 | 农户自 筹现金 | 农户投 劳折资 |
| 一类泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建泵站1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |

（六）小水渠工程投资（见表5-8）

表5-8                  小水渠工程投资              单位：元

| 工程容积 | 单位长度 典型概算 | 渠道 长度 （km） | 总投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中省 财政 | 县级 财政 | 农户自 筹现金 | 农户投 劳折资 |
| 一类渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四类渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |

（七）其他费用

2013年省级农田水利建设重点县建设项目其他费用××万元，占总投的××%。其中中省资金××万元、县级财政资金××万元。中省资金用于项目勘测设计、质量监督检测等支出，县级财政资金用于上述费用不足部分支出和项目管理费用、基础资料收集、论证审查、技术咨询、信息服务、标志标牌等支出。（中省资金按照5%提取）

六、效益分析

2013年省级农田水利建设重点县建设项目实施后，项目可实现效益为新增灌溉面积××万亩，恢复灌溉面积××万亩，改善灌溉面积××万亩，新增补灌面积××万亩，新增旱涝保收面积××万亩，新增节水灌溉面积××万亩；新增蓄引提水能力××万方，新增节水能力××万方，新增粮食生产能力××万公斤，新增经济作物产值××万元，增加农民人均纯收入××元/人。

七、建设与管理

（一）建设管理

结合本县实际，提出本县以“民办公助”方式推进项目建设的思路、工作打算、操作程序，要求具有可操作性。

1、项目实施主体。按照民办公助，先建后补及其它相关管理办法，工程实施的主体分别如下，小水窖（池）建设主体为××，小塘坝为××，小堰闸为××，小泵站为××，小水渠为××。

项目建设主体含协会的，请说明项目区协会成立情况，数量、批准部门，协会人数，协会管理灌面等情况。

2、工程建设方式。按照小水窖（池）、小塘坝、小堰闸、小泵站、小水渠等不同建设类型，分别叙述各类工程建设是采取自建还是请专业队伍施工，如果请专业队伍施工如何确定施工队伍，施工队伍选取主体，步骤和方法、公示及合同签订等有关情况等。

3、施工组织。施工条件、工序流程、施工方法、施工组织形式等。

4、进度安排。提出施工进度安排原则。安排施工总进度、分类分项工程进度，分析各阶段施工控制性进度和相应施工强度等。

5、工程验收及质量管理。

（二）资金管理

重点介绍在以“民办公助”方式开展项目建设条件下，县级拟采取的资金管理模式、已出台或拟出台的资金管理办法，拟采取补助方式。

资金是否预拨，如果预拨，县上有无预拨制度及办法，拟如何预拨。国家补助资金实行县级报帐制度管理的具体打算与措施。农户自筹资金如何管理。项目县对资金强化监督管理的具体措施。加快资金执行进度的打算及措施。补助资金公示的办法、对象、区域、环节与形式，等等。

（三）运行维护

1、工程确权颁证。请各地按照《四川省水利厅关于实行全省统一小型农田水利工程产权证的通知》（川水函〔2010〕1221号）要求，对建设项目逐一编号并确权颁证，具体产权编号方式按照文件附件三规定进行。产权编号应永久标注于小型农田水利工程设施上，并与产权证及档案留存的产权编号一致。

2、工程建后管护。请各地结合各类工程建后运行管理实际情况，对管护主体、管护制度、管护经费、管护方式等具体阐述。特别应对小泵站的建后管护提出切实可行的办法，对管护主体、管护方式应在报告中明确。

八、附件

（一）附表

1：xx县（市、区）xx项目区基本情况表

2：xx县（市、区）xx项目区建设项目表（一）

3：xx县（市、区）xx项目区建设项目表（二）

4：小水窖典型工程概算表

5：小水池典型工程概算表

6：小塘坝典型工程概算表

7：小堰闸典型工程概算表

8：小泵站典型工程概算表

9：小水渠典型工程概算表

（二）附图

1：xx县（市、区）xx项目区位置图

2：xx县（市、区）xx项目区小型农田水利工程布置图

3：小水窖典型工程设计图

4：小水池典型工程设计图

5：小塘坝典型工程和单个工程设计图

6：小堰闸典型工程和新建工程设计图

7：小泵站典型工程和新建工程设计图

8：小水渠典型工程设计图