ICS

A 00

备案号：

DB34

安徽省地方标准

DB34／T 679─2013

代替DB34／T 679─2007

安 徽 省 行 业 用 水 定 额

Anhui province industry water-use quota

征求意见稿

20XX──XX──XX发布                            20XX──XX──XX实施

安徽省质量技术监督局

发  布

安徽省水利厅

目  次

前  言	II

引  言	III

1．范围	1

2．规范性引用文件	1

3．术语	2

4．主要行业用水定额	4

4.1  农、林、牧、渔业用水定额	4

4.2  工业用水定额	7

4.3  生活用水定额	14

附录A （资料性附录） 农业灌溉分区	15

附录B （资料性附录） 灌溉水利用系数	16

附录C （规范性附录） 水稻泡田定额	17

前  言

为贯彻落实最严格水资源管理制度，合理开发、高效利用和有效保护水资源，强化取用水管理工作，建立和完善计划用水、节约用水科学指标体系，促进社会各行业合理用水、节约用水，使社会经济与水资源承载力协调发展，以水资源可持续利用支撑社会经济的可持续发展，特制定本标准。

本标准是根据安徽省质量技术监督局2013年安徽省地方标准修订项目计划进行修订的，并按照GB/T 1.1──2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》要求编写。

本标准代替原标准DB34／T 679─2007《安徽省行业用水定额》，与DB34／T 679─2007《安徽省行业用水定额》相比，主要技术变化如下：

──修改了与农业灌溉净用水定额配套的灌溉水利用系数，调整了水稻泡田净用水定额，作物净灌溉定额均采用原数据；

──调整了畜牧业用水定额和渔业补水定额；

──增加了工业产品行业大类分类；

──调整修订工业部分已有产品用水定额指标；

──新增部分工业产品用水定额；

──合并、取消少数工业产品用水定额；

──调整修订了少数生活用水定额。

本标准由安徽省水利厅提出并归口，本标准由安徽省水利厅负责解释。

本标准起草单位：安徽省水文局、安徽省•水利部淮河水利委员会水利科学研究院。

本标准修编单位：安徽省水文局。

本标准主要起草人：丁  峰、王  萍、汪俊飞、王元峰、胡根宝、朱海山

尚晓三、许  浒、夏小林、曹秀清、袁先江、祝丽萍

陈  联、吴春艳、胡风娇、马晓玲、吴先德、刘远程

孟云霞、姚  梅、韩志国

引  言

我省于2007年颁布实施《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679—2007）以来，用水定额已经被广泛运用到建设项目水资源论证、取水许可审批、用水计划管理、用水节水评价等水资源管理工作中，对全省的计划用水、节约用水、合理利用水资源起到了积极的作用。随着经济的快速发展，企业也朝着多元化方向发展，国民经济行业分类标准已做了适当调整，本定额的行业分类更趋于合理和实用。此外，随着科技水平的提高、生产工艺的革新，安徽省诸多行业用水效率均有较大提高，行业单位数量的工业产品实际用水量发生了较大的变化；同时又有新生很多新型产品，原定额中有些产品及定额值已不符合行业发展状况和水资源管理的要求，有必要重新开展行业用水定额调查研究，对部分指标进行调整并补充新的产品用水定额指标。

由于影响用水定额的因素是多方面的，政策法规、产业结构、生产工艺、生产设备、生产规模、用水管理水平等因素都会对用水定额产生影响，本次修订力求体现我省主要行业的当前用水水平，并按照建立用水效率控制的要求合理确定。在修订过程中，编制组开展了大量调查和研究，收集整理了近几年单位工业增加值用水量降低指标考核、水平衡测试资料以及全省水利普查经济社会用水调查资料，并参考了相关国标、行标和兄弟省市地方标准，经过反复讨论、修改和完善，最后经审查定稿。

本次修订工作得到了安徽省水利科学研究院、芜湖市水务局、安庆市水利局、芜湖市统计局的大力帮助，在此一并致谢！

安徽省行业用水定额

# 1．范围

1．1   本标准规定了安徽省农林牧渔业、工业、生活（建筑业、城镇公共和居民）用水中主要行业的用水定额指标。

1．2   本标准适用于安徽省开展涉水规划编制、取水许可管理、建设项目水资源论证、计划用水的申请与审核、用水及节水评估、排污口设置论证和审批、超定额（计划）用水加价水资源费和水费等工作的基础依据。水利工程设计可参照执行。

# 2．规范性引用文件

2．1   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1）GB/T 5033  城市居民生活用水量标准

2）GB 50282  城市给水工程规划规范

3）GB 50015  建筑给水排水设计规范

4）GB50013  室外给水设计规范

5）GB/T 18820  工业企业产品取水定额编制通则

6）GB/T 12452  企业水平衡测试通则

7）GB/T 7119  节水型企业评价导则

8）GB/T 26928  节水型社区评价导则

9）GB/T 28284  节水型社会指标体系和评价方法

10）GB/T 18916（所有部分）  取水定额

12）GB／T 26923（所有部分）  节水型企业

13）主要行业清洁生产标准

14）GB/T 4754─2011  国民经济行业分类

# 3．术语

3.1  用水定额：用水定额是指每计量单位（每亩、每人、每床、每次、每年、每天、每吨、每平方米、每台 、每辆、每头、每只等）需使用（含消耗）的新鲜水量，新鲜水量是指在一定时间内，取自任何水源（含从自来水公司等其他供水单位获得的）被第一次利用的水量。水量单位一般以升或立方米计。

3.2  农业灌溉分区：根据农业生产的地域、气候特点、行政区划、水资源分布和水利工程的发展状况而划分的灌溉区域。安徽省农业灌溉分区概况见附录A。

3.3  农作物灌溉 ：指按照农作物生长需要，利用水利工程设施有计划地将水送到田间，以补充农田水分的人工措施。

3.4农作物净灌溉定额：指在农作物播（插）前及全生长期内为保证农作物正常生长所必须的田间灌水量之和。

3.5毛灌溉定额：指包括输水损失在内的灌溉定额，毛灌溉定额等于净灌溉定额除以灌溉水利用系数。灌溉水利用系数见附录B。

注：本标准净灌溉定额均指单季作物、单位面积（亩）上所有灌水量之和，用立方米／亩表示，其中水稻净灌溉定额包含育秧苗用水量不包含泡田用水量。

3.6 水稻泡田定额：水稻泡田定额是水稻栽秧前进行稻田灌水浸泡过程的灌水量。泡田净灌溉定额是不包括输水损失在内的灌溉水量。泡田净灌溉定额见附录C。

3.7  灌溉设计保证率：灌溉设计保证率是指在多年运行中，灌区用水量能得到充分满足的机率，一般以正常供水或供水不破坏的年数占总年数的百分数表示。

3.8  露地蔬菜：露地蔬菜指在露天的耕作地上种植的蔬菜。

3.9  工业产品用水定额 ：针对用水核算单位制定的，以生产工业产品的单位产量为核算单元的合理取用常规水资源的标准取水量。

注：产品指最终产品、中间产品或初级产品；对某些行业或工艺（工序），可用单位原料加工量为核算单元。

3.10 单位产品取水量：企业生产单位产品需要从各种常规水资源提取的水量。

注：工业生产的取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。其中，工业生产包括主要生产、辅助生产、和附属生产。

3.11单位产品非常规水资源取水量：企业生产单位产品从各种非常规水资源提取的水量。

注：工业生产的非常规水资源取水量是指企业取自海水、苦咸水、矿井水、和城市污水再生水等的水量，以净化后或淡化后供水计量。

3.12 单位产品用水量：企业生产单位产品的总用水量，其总用水量为单位产品取水量、单位产品非常规水资源取水量和重复利用水量之和。

注：工业生产的用水量，包括主要生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产用水（包括绿化、浴室、食堂、厕所、保健站、办公楼等），不包括非工业生产单位的用水量（如基建用水、厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量）和居民生活用水量。

# 4．主要行业用水定额

## 4.1  农、林、牧、渔业用水定额

表1  农作物净灌溉定额

单位：立方米／亩

| 行业分类 |  |  |  | 作物 | 灌溉保证率 | 淮北平原区 |  |  | 江淮丘陵区 | 沿江圩区 | 皖南山区 | 皖西山区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |  |  | 北部 | 中部 | 南部 |  |  |  |  |
| A01 | 农业 | A011 | 谷物种植 | 早稻 | 50% | ／ | ／ | ／ | 90～135 | 70～105 | 60～80 | 60～80 |
|  |  |  |  |  | 75% | ／ | ／ | ／ | 135～185 | 100～135 | 80～105 | 80～105 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 135～185 | ／ | ／ |
|  |  |  |  | 中稻 | 50% | 190～210 | 190～210 | 120～160 | 100～140 | 100～110 | 60～90 | 60～90 |
|  |  |  |  |  | 75% | 235～260 | 235～260 | 190～230 | 170～210 | 140～180 | 120～150 | 120～150 |
|  |  |  |  |  | 90% | 290～320 | 290～320 | 260～280 | 235～260 | 210～250 | 195～230 | 195～230 |
|  |  |  |  | 晚稻 | 50% | ／ | ／ | ／ | 120～160 | 120～160 | 95～115 | 95～115 |
|  |  |  |  |  | 75% | ／ | ／ | ／ | 170～210 | 190～230 | 120～160 | 120～160 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 260～320 | ／ | ／ |
|  |  |  |  | 小麦 | 50% | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 75% | 90 | 60 | 30～60 | 30～60 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 60 | ／ | ／ |
|  |  |  |  | 玉米 | 50% | 60 | 30～60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 75% | 90 | 60～90 | 60～90 | 60 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 60 | ／ | ／ |
|  |  | A012 | 豆类、油料和薯类种植 | 大豆 | 50% | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 75% | 90 | 60～90 | 60 | 30～60 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 60 | ／ | ／ |
|  |  |  |  | 油菜 | 50% | 60 | 30～60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 75% | 90 | 60～90 | 30～60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 30 | ／ | ／ |
|  |  | A013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 棉花 | 50% | 60 | 30～60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 75% | 90 | 60～90 | 30～60 | 30～60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 90% | ／ | ／ | ／ | ／ | 60～90 | ／ | ／ |
|  |  |  |  | 花生 | 50% | 30 | 0 | 0 | 0 | ／ | ／ | ／ |
|  |  |  |  |  | 75% | 60～90 | 60 | 30～60 | 30 | ／ | ／ | ／ |
|  |  |  |  | 烟叶 | 50% | 30 | 0 | 0 | 0 | ／ | ／ | ／ |
|  |  |  |  |  | 75% | 60 | 60 | 30～60 | 30 | ／ | ／ | ／ |

表2  露地蔬菜净灌溉定额

单位：立方米／亩

| 行业分类 |  |  |  | 蔬菜名称 | 灌溉保证率75％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  |  |  |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |  | 地面灌灌溉定额 | 微灌灌溉定额 |
| A01 | 农业 | A014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 大蒜 | 80～100 | 50～60 |
|  |  |  |  | 菠菜 | 95～120 | 70～80 |
|  |  |  |  | 萝卜 | 80 | 60 |
|  |  |  |  | 莴笋 | 115～130 | 75～90 |
|  |  |  |  | 大葱 | 110～125 | 75～85 |
|  |  |  |  | 茄子 | 135～160 | 95～105 |
|  |  |  |  | 黄瓜 | 145～165 | 100～115 |
|  |  |  |  | 芹菜 | 145～165 | 100～115 |
|  |  |  |  | 辣椒 | 100 | 50 |
|  |  |  |  | 大白菜 | 135 | 95 |
|  |  |  |  | 韭菜 | 100～135 | 70～85 |
|  |  |  |  | 土豆 | 85～100 | 50～70 |
|  |  |  |  | 花菜 | 130 | 95 |
|  |  |  |  | 西红柿 | 130～160 | 90～110 |
|  |  |  |  | 冬瓜 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 胡萝卜 | 100～110 | 70～80 |
|  |  |  |  | 豆角 | 85～105 | 60～75 |
|  |  |  |  | 生姜 | 125 | 90 |
|  |  |  |  | 西葫芦 | 100 | 65 |
|  |  |  |  | 西瓜 | 85～100 | 50～70 |

表3  果树净灌溉定额

单位：立方米／亩

| 行业分类 |  |  |  | 果树名称 | 灌溉型式 | 灌溉保证率75％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  |  |  |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |  |  |  |
| A01 | 农业 | A015 | 水果 种植 | 苹果 | 地面灌 | 45～50 |
|  |  |  |  |  | 微灌 | 20～30 |
|  |  |  |  | 梨树 | 地面灌 | 60 |
|  |  |  |  |  | 微灌 | 35 |
|  |  |  |  | 葡萄 | 地面灌 | 60 |
|  |  |  |  |  | 微灌 | 35 |

表4  畜牧业用水定额

单位：立方米／亩

| 行业分类 |  |  |  | 产品 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  |  |  |  |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |  |  |  |  |
| A03 | 畜牧业 | A031 | 牲畜饲养 | 牛(奶牛、黄牛、水牛) | L／头·d | 70～90 | 散养 |
|  |  |  |  | 马（驴、骡） | L／头·d | 40～50 | 散养 |
|  |  |  |  | 养牛场 | L／头·d | 150～200 |  |
|  |  |  |  | 羊 | L／头·d | 5～10 | 散养 |
|  |  |  |  | 猪 | L／头·d | 30～40 | 散养 |
|  |  |  |  | 养猪场 | L／头·d | 50～60 |  |
|  |  | A032 | 家禽饲养 | 鸡 | L／只·d | 0.5～1.0 | 散养 |
|  |  |  |  | 鸭、鹅 | L／只·d | 1.5～2.0 | 散养 |
|  |  |  |  | 养鸡场 | L／只·d | 1.0～1.5 |  |

表5  渔业补水定额

单位：立方米／亩

| 行业分类 |  |  |  | 产品 | 分区（保证率75％） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  | 淮北平原区 | 江淮丘陵区 | 沿江圩区 | 皖南山区 | 皖西山区 |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |  |  |  |  |  |  |
| A04 | 渔业 | A042 | 内陆渔业 | 淡水鱼 | 900～1000 | 900～1000 | 700～800 | 600～700 | 600～700 |

## 4.2  工业用水定额

表6  工业用水定额表

| 行业分类 |  |  |  | 定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  |  |  |  |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 | 产品 | 单位 | 数量 | 备注 |
| B06 | 煤炭开采和洗选业 | B061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 采煤 | 立方米/吨 | 0.3～0.5 |  |
|  |  |  |  | 洗煤 | 立方米/吨 | 0.1～0.2 |  |
| B08 | 黑色金属矿采选业 | B081 | 铁矿采选 | 铁矿 | 立方米/吨 | 0.5～0.8 |  |
| B09 | 有色金属矿采选业 | B091 | 常用有色金属矿采选 | 铜、铅、锌采选 | 立方米/吨* | 13～19 | *为单位原矿 |
| B10 | 非金属矿采选业 | B101 | 土砂石开采 | 石料 | 立方米/吨 | 0.3～0.4 |  |
|  |  | B103 | 采盐 | 盐卤 | 立方米/吨 | 1.5～2.5 |  |
| C13 | 农副食品加工业 | C131 | 谷物磨制 | 大米 | 立方米/吨 | 0.03～0.05 |  |
|  |  |  |  | 面粉 | 立方米/吨 | 0.2～0.4 |  |
|  |  | C132 | 饲料加工 | 饲料 | 立方米/吨 | 0.3～0.7 |  |
|  |  | C133 | 植物油加工 | 食用植物油 | 立方米/吨 | 0.8～2.0 |  |
|  |  | C135 | 屠宰及肉类加工 | 生猪屠宰 | 立方米/头 | 0.6～1.0 |  |
|  |  |  |  | 肉制品加工 | 立方米/吨 | 9.0～10.0 |  |
|  |  | C136 | 水产品加工 | 冻鱼、虾 | 立方米/吨 | 10.0～15.0 |  |
|  |  | C137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 瓜子、坚果 | 立方米/吨 | 2.0～4.0 |  |
|  |  | C139 | 其他农副食品加工 | 豆制品 | 立方米/吨 | 4.0～7.0 |  |
| C14 | 食品制造业 | C141 | 焙烤食品制造 | 糕点 | 立方米/吨 | 25～30 |  |
|  |  | C142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 糖果 | 立方米/吨 | 5～9 |  |
|  |  | C143 | 方便食品制造 | 面制品 | 立方米/吨 | 1.7～2.5 |  |
|  |  | C144 | 液体乳及乳制品制造 | 液体乳 | 立方米/吨 | 3.5～7.0 |  |
|  |  |  |  | 全脂乳粉 | 立方米/吨 | 70～100 |  |
|  |  | C145 | 罐头制造 | 罐头 | 立方米/吨 | 15～25 |  |
|  |  | C146 | 调味品、发酵制品制造 | 味精 | 立方米/吨 | 65～110 | 2003年12月31日前建成企业 |
|  |  |  |  |  |  | 60～80 | 2004年1月1日起新、扩、改建企业 |
|  |  |  |  | 酱油、醋 | 立方米/吨 | 7.0～10 |  |
|  |  | C149 | 其他食品制造 | 冷冻饮品 | 立方米/吨 | 8.0～10 |  |
|  |  |  |  | 盐加工 | 立方米/吨 | 1.2～1.6 |  |
| C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | C151 | 酒的制造 | 酒精 | 立方米/吨 | 40～50 |  |
|  |  |  |  | 白酒（酿造） | 立方米/千升 | 25～35 |  |
|  |  |  |  | 白酒（勾兑） | 立方米/千升 | 5.0～8.0 |  |
|  |  |  |  | 啤酒 | 立方米/千升 | 5.5～6.0 |  |
|  |  |  |  | 葡萄酒 | 立方米/千升 | 4.0～6.0 |  |
|  |  |  |  | 黄酒 | 立方米/千升 | 6.0～8.0 |  |
|  |  | C152 | 饮料制造 | 碳酸饮料 | 立方米/吨 | 3.0～4.0 |  |
|  |  |  |  | 矿泉水 | 立方米/吨 | 2.0～2.5 |  |
|  |  | C153 | 精制茶加工 | 茶叶 | 立方米/吨 | 3.0～5.0 |  |
| C16 | 烟草制品业 | C161 | 烟叶复烤 | 烟叶复烤 | 立方米/吨 | 6.0～8.0 |  |
|  |  | C162 | 卷烟制造 | 卷烟 | 立方米/万支 | 0.5～1.0 |  |
| C17 | 纺织业 | C171 | 棉纺织及印染精加工 | 棉纱 | 立方米/吨 | 15～30 |  |
|  |  |  |  | 棉布 | 立方米/万米 | 40～60 |  |
|  |  |  |  | 纺织染整产品（棉、麻、化纤及混纺机织物） | 立方米/百米 | 2.0～3.8 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤2.0 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 纺织染整产品（棉、麻、化纤及混纺针织物及纱线） | 立方米/吨 | 100～150 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤100 | 新建企业 |
|  |  | C172 | 毛纺织和染整精加工 | 精纺呢绒 | 立方米/百米 | 11～20 |  |
|  |  |  |  | 纺织染整产品（精梳毛织物） | 立方米/百米 | ≤22 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤18 | 新建企业 |
|  |  | C173 | 麻纺织及染整精加工 | 麻纺品 | 立方米/吨 | 100～150 |  |
|  |  | C174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 白厂丝 | 立方米/吨 | 700～1100 |  |
|  |  |  |  | 纺织染整产品（真丝绸机织物） | 立方米/百米 | 3.0～4.5 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤3 | 新建企业 |
|  |  | C175 | 化纤织造及印染精加工 | 雪纺布 | 立方米/万米 | 10～13 |  |
|  |  | C177 | 家用纺织制成品制造 | 毛巾 | 立方米/吨 | 60～90 |  |
|  |  |  |  | 毛毯 | 立方米/万条 | 700～950 |  |
| C18 | 纺织服装、服饰业 | C181 | 机织服装制造 | 机织服装 | 立方米/万件 | 30～50 |  |
|  |  | C182 | 针织或钩针编织服装制造 | 针织服装 | 立方米/万件 | 60～90 |  |
|  |  | C183 | 服饰制造 | 手套、袜子 | 立方米/万双 | 15～20 |  |
| C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | C191 | 皮革鞣制加工 | 制革（牛、羊革） | 立方米/平方米 | 0.3～0.5 |  |
|  |  |  |  | 制革（合成革） | 立方米/吨 | 3.5～4.0 | 干法 |
|  |  |  |  |  |  | 8.0～9.0 | 湿法 |
|  |  | C192 | 皮革制品制造 | 皮鞋 | 立方米/万双 | 500～600 |  |
|  |  | C194 | 羽毛（绒）加工及制品制造 | 羽绒制品 | 立方米/吨 | 210～240 |  |
| C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | C201 | 木材加工 | 木材加工 | 立方米/立方米 | 0.5～0.7 |  |
|  |  | C202 | 人造板制造 | 刨花板 | 立方米/立方米 | 0.9～1.2 |  |
|  |  |  |  | 纤维板 | 立方米/立方米 | 4.5～5.0 |  |
|  |  | C203 | 木制品制造 | 木制品 | 立方米/立方米 | 0.01～0.02 |  |
|  |  | C204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 竹胶板 | 立方米/立方米 | 2.8～4.8 |  |
|  |  |  |  | 竹地板 | 立方米/平方米 | 0.4～0.6 |  |
| C22 | 造纸和纸制品业 | C221 | 纸浆制造 | 漂白化学木（竹）浆 | 立方米/吨 | 70～90 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤70 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 本色化学木（竹）浆 | 立方米/吨 | 45～60 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | 45～50 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 | 立方米/吨 | 100～130 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤100 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 脱墨废纸浆 | 立方米/吨 | 18～30 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | 18～25 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 未脱墨废纸浆 | 立方米/吨 | 13～20 |  |
|  |  |  |  | 化学机械木浆 | 立方米/吨 | 30～35 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤30 | 新建企业 |
|  |  | C222 | 造纸 | 新闻纸 | 立方米/吨 | 16～20 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤16 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 印刷书写纸 | 立方米/吨 | 30～35 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤30 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 生活用纸 | 立方米/吨 | ≤30 |  |
|  |  |  |  | 包装用纸 | 立方米/吨 | 20～25 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤20 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 白纸板 | 立方米/吨 | ≤30 |  |
|  |  |  |  | 箱纸板 | 立方米/吨 | 22～25 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤22 | 新建企业 |
|  |  |  |  | 瓦楞原纸 | 立方米/吨 | 20～25 | 现有企业 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | ≤20 | 新建企业 |
|  |  | C223 | 纸制品制造 | 瓦楞纸箱 | 立方米/吨 | 0.5～1.0 |  |
| C23 | 印刷和记录媒介复制业 | C231 | 印刷 | 软包装印刷材料 | 立方米/吨 | 14～21 |  |
|  |  |  |  | 书刊 | 立方米/万印 | 1.0～1.2 |  |
| C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C241 | 文化用品制造 | 铅笔 | 立方米/万支 | 2.0～3.0 |  |
|  |  | C242 | 体育用品制造 | 羽毛球 | 立方米/百打 | 0.2～0.5 |  |
| C25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | C251 | 精炼石油产品的制造 | 石油炼制 | 立方米/吨* | 0.7～0.75 | *为单位原（料）油 现有企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤0.6 | 新建企业 |
|  |  | C252 | 炼焦 | 焦碳 | 立方米/吨 | 2.5～3.5 |  |
| C26 | 化学原料和化学制品制造业 | C261 | 基础化学原料制造 | 硫酸 | 立方米/吨 | 8～10 |  |
|  |  |  |  | 烧碱 | 立方米/吨 | 6.5～10 | 不含纯水 |
|  |  |  |  | 纯碱 | 立方米/吨 | 7～16 |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 立方米/吨 | 8～10 |  |
|  |  |  |  | 工业酒精 | 立方米/吨 | 8～15 |  |
|  |  |  |  | 非涂料钛白粉 | 立方米/吨 | 80～85 |  |
|  |  |  |  | 聚乙烯醇 | 立方米/吨 | 13～14 |  |
|  |  | C262 | 肥料制造 | 尿素 | 立方米/吨 | 12～14 |  |
|  |  |  |  | 合成氨 | 立方米/吨 | 13～27 |  |
|  |  |  |  | 复合肥 | 立方米/吨 | 0.2～0.8 |  |
|  |  | C263 | 农药制造 | 草甘膦 | 立方米/吨 | 25～35 |  |
|  |  |  |  | 杀虫剂类农药 | 立方米/吨 | 95～140 |  |
|  |  | C264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 油漆 | 立方米/吨 | 18～25 |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 立方米/吨 | 15～20 |  |
|  |  |  |  | 涂料钛白粉 | 立方米/吨 | 15～21 |  |
|  |  | C265 | 合成材料制造 | 环氧树酯 | 立方米/吨 | 12～15 |  |
|  |  |  |  | 聚酯树脂 | 立方米/吨 | 2.0～3.0 |  |
|  |  |  |  | 聚乙烯、聚丙烯 | 立方米/吨 | 20～30 |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯、聚苯乙烯 | 立方米/吨 | 30～40 |  |
|  |  | C266 | 专用化学产品制造 | 增白剂 | 立方米/吨 | 15～25 |  |
|  |  |  |  | 双氧水 | 立方米/吨 | 18～23 |  |
|  |  | C267 | 日用化学产品制造 | 合成洗涤剂 | 立方米/吨 | 6.5～8.0 |  |
|  |  |  |  | 洗衣粉 | 立方米/吨 | 3.0～5.0 |  |
| C27 | 医药制造业 | C271 | 化学药品原药制造 | 盐酸林可霉素 | 立方米/公斤 | 1.8～2.5 |  |
|  |  |  |  | 克林霉素磷酸酯 | 立方米/公斤 | 0.7～1.3 |  |
|  |  |  |  | 维生素c | 立方米/吨 | 150～210 |  |
|  |  |  |  | 青霉素工业盐 | 立方米/吨 | 450～480 |  |
|  |  | C272 | 化学药品制剂制造 | 输液 | 立方米/万瓶 | 100～120 | 500ml标准瓶 |
|  |  |  |  | 水针剂 | 立方米/万支 | 15～20 |  |
|  |  | C273 | 中药饮片加工 | 中药饮片 | 立方米/吨 | 15～20 |  |
|  |  | C274 | 中成药制造 | 冲剂 | 立方米/吨 | 120～150 |  |
|  |  |  |  | 制剂 | 立方米/吨 | 260～270 |  |
|  |  |  |  | 中成药 | 立方米/吨 | 50～70 |  |
|  |  | C276 | 生物药品制造 | 卡介苗素 | 立方米/克 | 3.0～4.0 |  |
|  |  |  |  | 菌疫苗 | 立方米/万头 | 2.0～3.0 |  |
| C28 | 化学纤维制造业 | C281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 化纤浆粕 | 立方米/吨 | 70～90 |  |
|  |  | C282 | 合成纤维制造 | 涤纶短纤维 | 立方米/吨 | 7.0～12 |  |
|  |  |  |  | 尼龙绳 | 立方米/吨 | 10～15 |  |
|  |  |  |  | 聚酯 | 立方米/吨 | 1.5～1.7 |  |
|  |  |  |  | 涤纶长丝 | 立方米/吨 | 3.0～4.0 |  |
| C29 | 橡胶和塑料制品业 | C291 | 橡胶制品业 | 轮胎外胎 | 立方米/吨 | 90～100 |  |
|  |  |  |  | 轮胎内胎 | 立方米/吨 | 120～150 |  |
|  |  |  |  | 胶管 | 立方米/吨 | 2.0～3.0 |  |
|  |  |  |  | 再生橡胶 | 立方米/吨 | 7～10 |  |
|  |  |  |  | 胶靴 | 立方米/万双 | 500～600 |  |
|  |  | C292 | 塑料制品业 | 包装膜 | 立方米/吨 | 4.0～5.0 |  |
|  |  |  |  | 农用薄膜 | 立方米/吨 | 3.0～6.0 |  |
|  |  |  |  | 塑料型材 | 立方米/吨 | 5.0～10 |  |
|  |  |  |  | 塑料管材 | 立方米/吨 | 2.0～5.0 |  |
|  |  |  |  | 塑料编织袋 | 立方米/吨 | 2.5～6.0 |  |
|  |  |  |  | 泡沫塑料 | 立方米/吨 | 1.5～5.0 |  |
|  |  |  |  | 合成革 | 立方米/吨 | 3.5～4.0 | 干法 |
|  |  |  |  |  |  | 8.0～9.0 | 湿法 |
|  |  |  |  | 塑料拖鞋 | 立方米/万双 | 10～11 |  |
|  |  |  |  | 塑料制品 | 立方米/吨 | 10～13 |  |
| C30 | 非金属矿物制品业 | C301 | 水泥、石灰和石膏制造 | 水泥 | 立方米/吨 | 0.50～0.75 | 干法 |
|  |  |  |  |  | 立方米/吨 | 1.5～1.8 | 湿法 |
|  |  | C302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 商品混凝土 | 立方米/立方米 | 0.2～0.4 |  |
|  |  | C303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 机制红砖 | 立方米/万块 | 1.0～2.0 |  |
|  |  |  |  | 免烧砖 | 立方米/万块 | 3.2～4.0 |  |
|  |  |  |  | 陶瓷外墙砖 | 立方米/平方米 | 0.09～0.11 |  |
|  |  | C304 | 玻璃制造 | 浮法玻璃 | 立方米/重箱 | 0.2～0.4 |  |
|  |  |  |  | 日用玻璃 | 立方米/吨 | 4.0～6.0 |  |
|  |  | C305 | 玻璃制品制造 | 保温瓶 | 立方米/万只 | 150～190 |  |
|  |  | C306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 玻璃纤维 | 立方米/吨 | 60～90 |  |
|  |  | C307 | 陶瓷制品制造 | 工业陶瓷 | 立方米/吨 | 15～25 |  |
|  |  | C308 | 耐火材料制品制造 | 耐火材料 | 立方米/吨 | 1.0～1.5 |  |
|  |  | C309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 石英砂 | 立方米/吨 | 1.2～2.0 |  |
| C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C311 | 炼铁 | 炼铁 | 立方米/吨 | 1.5～2.4 |  |
|  |  | C312 | 炼钢 | 炼钢 | 立方米/吨 | 2.5～3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.6～3.2 |  |
|  |  |  |  | 钢铁联合 | 立方米/吨 | ≤4.2 | 节水型钢铁联合企业 |
|  |  |  |  |  |  | ≤4.9 | 现有钢铁联合企业（普通钢厂） |
|  |  |  |  |  |  | ≤7.0 | 现有钢铁联合企业（特种钢厂） |
|  |  |  |  |  |  | ≤4.5 | 新建钢铁联合企业（普通钢厂及特种钢厂） |
|  |  | C313 | 黑色金属铸造 | 铸件 | 立方米/吨 | 10～15 |  |
|  |  |  |  | 锻件 | 立方米/吨 | 7.0～12 |  |
|  |  | C314 | 钢压延加工 | 钢材 | 立方米/吨 | 3.0～5.0 |  |
|  |  | C315 | 铁合金冶炼 | 铁合金 | 立方米/吨 | 8.0～10 |  |
| C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | C321 | 常用有色金属冶炼 | 电解铜、铅、锌 | 立方米/吨 | 27～35 |  |
|  |  |  |  | 铝锭 | 立方米/吨 | 2.5～5.0 |  |
|  |  | C324 | 有色金属合金制造 | 铝合金 | 立方米/吨 | 2.5～3.5 |  |
|  |  | C326 | 有色金属合金制造 | 铝合金型材 | 立方米/吨 | 1.5～2.0 |  |
|  |  | C326 | 有色金属压延加工 | 铜材 | 立方米/吨 | 1.5～2.5 |  |
|  | 金属制品业 | C331 | 结构性金属制品制造 | 钢构件 | 立方米/吨 | 1.5～3.0 |  |
|  |  |  |  | 塔机 | 立方米/吨 | 30～32 |  |
|  |  | C334 | 金属丝绳及其制品的制造 | 钢丝绳 | 立方米/吨 | 4.0～8.0 |  |
| C34 | 通用设备制造业 | C341 | 锅炉及原动设备制造 | 工业锅炉 | 立方米/蒸吨 | 100～110 |  |
|  |  |  |  | 柴油机 | 立方米/台 | 1.5～10 |  |
|  |  | C342 | 金属加工机械制造 | 机床 | 立方米/台 | 60～110 |  |
|  |  | C343 | 物料搬运设备制造 | 叉车 | 立方米/台 | 3.6～4.5 |  |
|  |  |  |  | 输送机械（输送机和提升机） | 立方米/吨 | 0.6～1.3 |  |
|  |  | C344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 阀门 | 立方米/吨 | 40～50 |  |
|  |  | C345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 轴承 | 立方米/万套 | 50～90 |  |
|  |  | C348 | 通用零部件制造及机械修理 | 金属紧固件 | 立方米/吨 | 1.5～4.0 |  |
|  | 专用设备制造业 | C361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 挖掘机 | 立方米/辆 | 10～20 |  |
|  |  | C367 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 手扶拖拉机 | 立方米/台 | 2.0～3.5 |  |
|  |  |  |  | 轮式拖拉机 | 立方米/台 | 8～10 |  |
| C36 | 汽车制造业 | C361 | 汽车整车制造 | 轿车 | 立方米/辆 | 8～18 |  |
|  |  |  |  | 货车 | 立方米/辆 | 25～45 |  |
|  |  |  |  | 客车 | 立方米/辆 | 20～50 |  |
| C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C373 | 船舶及相关装置制造 | 民用钢质船舶 | 立方米/载重吨 | 0.6～2.0 |  |
|  |  | C376 | 自行车制造 | 助动自行车 | 立方米/百辆 | 20～35 |  |
| C38 | 电气机械和器材制造业 | C381 | 电机制造 | 交流电机 | 立方米/ kW | 0.1～0.15 |  |
|  |  | C382 | 输配电及控制设备制造 | 变压器 | 立方米/万kVA | 400～500 |  |
|  |  |  |  | 开关柜 | 立方米/台 | 6.0～9.0 |  |
|  |  | C383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 电线电缆 | 立方米/千米 | 2.2～4.5 | 半成品加工 |
|  |  | C384 | 电池制造 | 工业用铅蓄电池 | 立方米/kVAH | 0.15～0.32 |  |
|  |  | C385 | 家用电力器具制造 | 电冰箱、洗衣机、空调 | 立方米/台 | 0.5～0.8 |  |
|  |  |  |  | 电风扇 | 立方米/台 | 0.15～0.2 |  |
|  |  |  |  | 电热水器 | 立方米/台 | 0.2～0.5 |  |
|  |  | C387 | 照明器具制造 | 灯泡 | 立方米/万只 | 20～30 |  |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C391 | 计算机制造 | 彩色显象管 | 立方米/支 | 0.45～0.55 |  |
|  |  | C396 | 电子器件制造 | 电子元件 | 立方米/万只 | 1.0～1.5 |  |
| C42 | 废弃资源综合利用业 | C422 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 废旧塑料加工 | 立方米/吨 | 25～40 |  |
| D44 | 电力、热力生产和供应业 | D441 | 电力生产 | 火力发电 | 立方米/万KW·h | 600～700 | 直流冷却供水系统、装机容量≥300MW。采用原定额 |
|  |  |  |  |  |  | 1000～1100 | 直流冷却供水系统、装机容量＜300MW。上限降低。 |
|  |  |  |  |  |  | 32.0 | 循环冷却供水系统，采用GB/T 18916.1──2012火力发电取水定额标准，装机容量＜300MW。 |
|  |  |  |  |  |  | 27.5 | 循环冷却供水系统，采用GB/T 18916.1──2012火力发电取水定额标准，装机容量≥300MW。 |
|  |  |  |  |  |  | 24.0 | 循环冷却供水系统，采用GB/T 18916.1──2012火力发电取水定额标准，装机容量≥600MW。 |
|  |  |  |  | 生物质能发电 | 立方米/万KW·h | 40～60 |  |
|  |  | D443 | 热力生产和供应 | 蒸汽 | 立方米/吨 | 1.2～1.8 |  |
| D45 | 燃气生产和供应业 | D450 | 燃气生产和供应业 | 煤气 | 立方米/万N立方米 | 50～60 |  |

## 4.3  生活用水定额

表7  生活用水定额

| 行业分类 |  |  |  | 产品名称 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 中类 |  |  |  |  |  |
| 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |  |  |  |  |
| E47 | 房屋建筑业 | E470 | 房屋建筑业 | 新建楼房 | 立方米／平方米 | 0.5～0.7 | 商品混凝土 |
|  |  |  |  |  | 立方米／平方米 | 1.0～1.5 | 现浇混凝土 |
| F52 | 零售业 | F521 | 综合零售 | 商场、超市 | 升／（平方米•日） | 5～15 |  |
| H61 | 住宿业 | H611 | 旅游饭店 | 五星、四星级 | 升／床·日 | 550～700 | 综合用水 |
|  |  |  |  | 三星级 | 升／床·日 | 460～550 | 综合用水 |
|  |  | H612 | 一般旅馆 | 二星及以下 | 升／床·日 | 220～310 | 综合用水 |
| H62 | 餐饮业 | H621 | 正餐服务 | 餐馆饭店 | 升／（平方米•天） | 25～45 |  |
| N78 | 公共设施管理业 | N782 | 环境卫生管理 | 浇洒地面 | 升／平方米·天 | 1.0～1.5 |  |
|  |  | N784 | 绿化管理 | 绿地绿化用水 | 立方米／平方米·年 | 0.3～0.9 |  |
| O79 | 居民服务业 | O795 | 洗浴服务 | 公共浴池 | 升／人·次 | 130～180 |  |
| O80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | O801 | 汽车、摩托车修理与维护 | 洗车 | 升／辆·次 | 100～140 |  |
| P82 | 教育 | P821 | 学前教育 | 幼儿园 | 升／人·日 | 40～70 |  |
|  |  | P822 | 初等教育 | 小学 |  | 35～45 |  |
|  |  | P823 | 中等教育 | 中学 | 升／人·日 | 50～110 |  |
|  |  | P824 | 高等教育 | 大专院校 | 升／人·日 | 90～160 |  |
| Q83 | 卫生 | Q831 | 医院 | 医院 | 升／床·日 | 600～900 | 综合用水 |
| R86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | R865 | 电影 | 电影院 | 升／座·日 | 15～22 | 综合用水 |
| R88 | 体育 | R882 | 体育场馆 | 游泳馆 | 每日补水 （%） | 15～20 | 按泳池容积补水量 |
| S94 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | S941 | 群众团体 | 办公楼 | 升／人·日 | 50～70 |  |
| S95 | 基层群众自治组织 | S951 | 城镇居民 | 城镇居民生活 | 升／人·日 | 120～180 | 采用GB／T50331标准 |
|  |  | S952 | 农村居民 | 农村居民生活 | 升／人·日 | 80～140 |  |

# 附录A

# （资料性附录）

# 农业灌溉分区

根据农业生产的地域、气候特点、行政区划、水资源分布和水利工程的发展状况，将我省划分为淮北平原区、江淮丘陵区、沿江圩区、皖南山区、皖西山区共五个灌溉分区，其中淮北平原又划分为 淮北平原北部、中部、南部三个二级亚区。我省农业灌溉分区概况见表A.1。

| 表A.1 安徽省农业灌溉分区概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 名 | 面积 （万平方千米） | 耕 地 |  | 范围 |  |
|  |  | (万亩) | 占全省 （%） |  |  |
| 淮北 平原区 | 3.74 | 3174 | 50.0 | 北部 | 位于界首、涡阳、濉溪一线以北，包括砀山、肖县，亳州市谯城区全部，界首、太和、涡阳、濉溪的北部。 |
|  |  |  |  | 中部 | 地处淮北平原北部与南部地区之间的广大河间平原区，包括阜阳郊区、利辛、蒙城等县（区）的全部以及界首、太和、临泉、阜南、颖上、涡阳、濉溪、怀远、埇桥区、灵璧、泗县、固镇等县（区）的大部分或部分地区。 |
|  |  |  |  | 南部 | 沿淮河呈一狭条带状分布，包括阜南、颍上、淮南、怀远、五河的大部和蚌埠市北郊区。 |
| 江淮 丘陵区 | 4.28 | 1941 | 30.6 | 霍邱、寿县、长丰、定远、凤阳、嘉山、滁州郊区、来安、全椒、天长、六安郊区和肥西、肥东、合肥市区的大部、以及蚌埠、淮南两市郊区和怀远、五河两县的淮河以南部分。 |  |
| 沿江 圩区 | 1.36 | 670 | 10.6 | 望江、怀宁、枞阳、无为、巢湖、当涂、繁昌、铜陵市、马鞍山郊区、安庆郊区以及宿松、太湖、潜山、桐城、庐江、池州郊区、东至、宣城郊区、郎溪、肥西、肥东的一部分或大部分。 |  |
| 皖南 山区 | 3.16 | 409 | 6.4 | 歙县、祁门、休宁、黟县、石台、太平、宁国、广德、绩溪、泾县、旌德、青阳、黄山郊区的全部以及池州郊区、东至、宣城郊区、南陵、郎溪等县的一部分。 |  |
| 皖西 山区 | 1.4 | 150 | 2.4 | 金寨、霍山、岳西县全部、舒城、潜山、太湖县大部、六安郊区、庐江、桐城、宿松县的一部分。 |  |

# 附录B

# （资料性附录）

# 灌溉水利用系数

灌溉水利用系数是指灌入田间可被作物利用的水量与渠首引进的总水量的比值。 根据我省农业灌溉试验资料和安徽省水科院2012年最新研究成果确定灌溉水利用系数，见表B.1。

表B.1  灌溉水利用系数采用值

| 类别名称 | 采用值 |
| --- | --- |
| 大型灌区 | 0.46～0.51 |
| 中型灌区 | 0.49～0.54 |
| 井灌区 | 0.65～0.70 |
| 小型灌区 | 0.58～0.63 |
| 喷、微灌 | 0.81 |
| 滴灌 | 0.86 |
| 低压管道输水灌溉旱作物灌区 | 0.78 |
| 低压管道输水灌溉水稻灌区 | 0.83 |
| 渠道防渗灌溉旱作物灌区 | 0.72 |
| 渠道防渗灌溉水稻灌区 | 0.76 |

# 附录C

# （规范性附录）

# 水稻泡田定额

水稻泡田定额是水稻栽秧前进行稻田灌水浸泡过程的灌水量。泡田用水量包括泡田时耕作层土壤孔隙所增加的水分、泡田期间的地下渗漏、水面蒸发和田面建立水层等水量，其定额与前茬、泡田前土壤含水量、地下水位、土壤质地、耕作技术以及泡田时间长短等因素有关，其中以泡田时间和土壤渗漏两个因素影响最大。根据我省14个试验站测定的69组次泡田用水量试验资料统计分析，淮北的变化范围为50～80立方米／亩，江淮之间的变化范围为40～80立方米／亩，沿江、江南为35～80立方米／亩。安徽省各地的泡田净用水定额见表C.1。

表C.1  水稻泡田净用水定额

单位：立方米／亩

| 代码 | 类别 名称 | 作物 | 淮北平原地区 |  |  | 江淮 丘陵区 | 沿江 圩区 | 皖南 山区 | 皖西 山区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北部 | 中部 | 南部 |  |  |  |  |
| A011 | 谷物及其他作物的种植 | 早稻 | ／ | ／ | ／ | 60～80 | 60～70 | 60～80 | 60～70 |
|  |  | 中稻 | 60～80 | 60～80 | 50～80 | 50～70 | 50～60 | 50～60 | 50～60 |
|  |  | 晚稻 | ／ | ／ | ／ | 40～60 | 35～50 | 50～60 | 50～60 |