附件2

浙江省节水型灌区建设标准

一、评审方法和评分标准（100+10分）

| 序号 | 指标 类型 | 指标 | 计算方法 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标（50分） | 灌区灌溉水有效利用系数 | 灌区提供测试报告 | 按照灌区规模确定，大型灌区0.50，中型灌区0.60，小型灌区0.70，达到考核要求得14分，不达标不得分。 | 14 |
| 2 |  | 灌区亩均毛灌溉用水量 | 灌区全年灌溉总用水量灌区实际灌溉面积，灌区提供作物种植面积和全年用水统计资料 | 达到标准值（计算方法见说明）要求得10分；每高出2%，扣1分；最低0分。 | 10 |
| 3 |  | 取水计量率 | 取水口计量率=有计量设施的取水口数主要的取水口数×100% 配水设施计量率=有计量设施的配水口数配水口总数×100% | 1）多水源灌区取水口计量率达到80%得8分，每低5%扣1分最低0分；单水源须100%。 2）配水设施计量率达到20%得2分；每低5%，扣1分；最低0分。 | 10 |
| 4 |  | 高效节水灌溉工程面积率 | 高效节水灌溉工程面积有效灌溉面积×100% | 高效节水灌溉工程面积率达到20%得8分；每低1%，扣1分；最低0分 | 8 |
| 5 |  | 灌溉设施（骨干）完好率 | 灌溉设施完好数量灌溉设施总数量×100% | 灌溉设施完好率达到90%，得8分；每低5%，扣1分；最低0分 | 8 |
| 6 | 管理指标（50分） | 组织机构 | 查看相关文件、材料 | 1）有专职管理机构得4分，其他管理机构得2分； 2）管理网络健全，得2分； 3）有专职节水管理人员，得2分； 4）有书面岗位责任制，得2分。 | 10 |
| 7 |  | 制度建设 | 现场调查结合报告材料 | 1）有严格的灌区用水管理制度，得3分； 2）用水原始记录齐全，统计台帐数据准确可靠，得3分； 3）管理机构清楚灌区用水情况，有完整的灌区供排水渠道分布图以及用水设施和计量设施分布图，得4分； 4）定期巡回检查，有巡查记录，发现问题及时解决，无大水漫灌等浪费水现象，得5分。 | 15 |
| 8 |  | 计划用水 | 查看相关文件、材料 | 1）制定并向基层用水单位下达年度用水计划的，得3分； 2）有多水源联合调配方案的得2分（仅有单一水源的按空项折算）。 | 5 |
| 9 |  | “两费”落实情况 | 查看相关文件、材料 | 1）根据人员基本支出经费落实情况，0～5分； 2）根据工程维修养护经费落实情况，0～5分。 | 10 |
| 10 |  | 节水宣传 | 现场调查结合报告材料方式 | 1）灌区有专门的节水宣传栏、标语、标识，得5分； 2）灌区管理单位职工和灌区内群众有较强节水意识得5分。 | 10 |
| 11 | 鼓励性指标（10分） | 信息化建设和墒情监测 | 现场调查 | 1）开展灌区用水自动监测等信息化工作的，得7分； 2）开展墒情监测工作，得3分。 | 10 |

二、说明

1、为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），深入推进节水型灌区创建工作，根据浙江省灌区实际情况，制定本标准。

2、本标准适用于浙江省节水型灌区的建设和验收。

3、节水型灌区建设标准主要由技术指标、管理指标两部分组成，总计100分。其中技术指标为50分，由灌区灌溉水有效利用系数、灌区亩均毛灌溉用水量等5项指标组成；管理指标为50分，由组织机构、制度建设等5项指标组成。另外，为了推广灌区信息化建设和墒情监测工作，增设鼓励性指标10分作为加分项。

4、节水型灌区的总得分应当≥90分。

5、技术指标中，各项指标解释及验收方法如下：

（1）灌区灌溉水有效利用系数指灌入田间可被作物利用的水量与渠首引进的总水量的比值。它是衡量灌区从水源引水到田间作用吸收利用水的过程中水利用程度的一个重要指标，也是集中反映灌溉工程质量、灌溉技术水平和灌溉用水管理的一项综合指标，是评价农业水资源利用、指导节水灌溉和大中型灌区续建配套及节水改造健康发展的重要参考。该指标根据灌区提供的测试报告确定。

（2）灌区亩均毛灌溉用水量指全灌区全年单位面积上的毛灌溉水量。

评审标准值根据《农业用水定额》DB/T 769和灌区种植结构加权平均，同时考虑当年保证率（(不同保证率下的定额可根据插值计算)）和灌区灌溉水有效利用系数标准值确定。

计算示例：某中型灌区位于浙江山区（IV区），当年播种面积为早稻3.9万亩、晚稻3.9万亩、单季稻8.2万亩、小麦7.42万亩、油菜4.9万亩，该年降雨偏旱，保证率75%的情况下，查《农业用水定额》DB/T 769，作物定额分别为早稻240 m3/亩（薄露灌溉）、晚稻265 m3/亩（薄露灌溉）、单季稻315 m3/亩（薄露灌溉）、小麦40 m3/亩、油菜35 m3/亩，中型灌区灌溉水有效利用系数标准值为0.6，则

灌区考核标准值=[（240×3.9+265×3.9+315×8.2+40×7.42+35×4.9）/（3.9+3.9+8.2+7.42+4.9）]/0.6=295.5（m3/亩）

（3）取水口计量率指有计量设施的取水口数量占灌区主要取水口总数的百分数。主要取水口指大型灌区设计流量在1m3/s以上，中型灌区设计流量在0.2m3/s以上的取水口。

配水设施计量率是指灌区干渠到支渠配水设施安装计量装置的个数占配水口总数的百分数。

计量设施应按照要求进行率定。该指标以申报创建节水型灌区当时情况为统计依据，计量设施必须经过率定。

（4）高效节水灌溉工程面积率指利用喷灌、微灌、滴灌、管灌等高效节水灌溉技术的面积占全灌区灌溉面积的百分数。

（5）灌溉设施完好指灌溉设施基本完好或有轻微破坏，但不影响运行。验收时采取现场随机抽查的方式，抽查设施不少于10处。

6、有空项指标分值折算公式

折算后得分=[其余项目得分/（该项指标总分值-空项的总分）]×该项指标总分值

其余项目得分：该项指标内其他分项指标得分之和；

空项的总分：申报灌区不涉及的该项指标内评价分项总分之和。