附件4

山塘渗流（漏）问题及处理要点

- 渗流安全是山塘整治的重要建设内容。

1 主要共性问题

- 目前发现的渗流主要有①涵管周边渗流；②局部溢洪道挡墙边侧渗流；③坝基、坝脚渗漏。

2 原因分析

①在山塘整治（除险）加固前，由于各种原因未进行详细地质勘查。

②对老坝体填筑质量、压实度、渗透系数和坝基基础接触面的透水性等防渗体系情况了解不够，在整治（除险）加固设计方案中防渗措施方案不完备。

③对于现有设计图纸中的坝体斜墙施工、涵洞封堵、挡墙边坡回填等相关防渗方案内容，施工过程由于施工人员能力、经验不足，技术力量欠缺和合格粘土料场较少等原因，质量难以保证。

3 技术处理方案

①根据调查发现的情况和山塘的重要性、危害性、民生关注度、屋顶山塘等各方面综合考虑，在资金许可的范围内，科学计划安排处理渗流情况。

②涵管渗流情况：建议涵管周边采用水泥土注浆方案。

③坝脚、坝基渗流情况：通过先导孔查明所处理山塘的坝体和坝基等地质情况，建议采用超细水泥帷幕灌浆，也可采用2014年水利厅水利灌浆推广项目进行处理。坝肩渗流建议采用PO42.5普通水泥帷幕灌浆处理。

4 山塘整治设计方案处理建议

- 4.1老涵管处理

严格按照《浙江省山塘综合整治技术导则》要求，老涵管原则上应废除。若基础位于基岩经论证可保证运行安全的可不废除。

废除老涵管后根据实际情况设置虹吸管，非爆破开挖隧洞等方式。

材料方面不建议采用预应力砼管，可用PE管，优先选择钢管，设计施工工艺可采用大开挖管外包30cm砼再粘土填筑压实。

新涵管位置布置建议在溢洪道一侧，上游涵管高程建议设计考虑各因素适当抬高，涵管周围做好防渗处理。

- 4.2 坝体防渗体系

坝基根据原先渗水和地质情况调查，建议采用帷幕灌浆；坝体采用粘土套井回填或砼防渗墙；坝肩采用帷幕灌浆。

- 4.3 粘土斜墙

目前采用的坝体上游粘土斜墙设计方案，建议增加土工膜和砼截水墙，要做好粘土斜墙与坝体两侧接触体系的防渗处理设计说明。

- 4.4下游排水设计

建议在做好反滤层的基础上，增挖竖沟，以利排水。有条件的山塘可布置渗水量计量设施，如三角量水堰，为设计提供渗流、结构稳定分析提供基础数据。