附件1

农田水利工程维修养护定额

（征求意见稿）

水利部财务司

中国灌溉排水发展中心

2014年12月

目  录

1  总  则	1

2  工程分类分级	4

2.1  水源工程维修养护等级划分	4

2.2  泵站工程维修养护等级划分	4

2.3  输配水工程维修养护等级划分	4

2.4  田间高效节水灌溉工程维修养护等级划分	5

2.5  排水工程维修养护等级划分	6

3  维修养护项目构成	7

3.1  水源工程维修养护项目	7

3.2  泵站工程维修养护项目	8

3.3  输配水工程维修养护项目	9

3.4  田间高效节水灌溉工程维修养护项目	10

3.5  排水工程维修养护项目	11

4  维修养护定额标准	12

4.1  水源工程维修养护定额标准	12

4.2  泵站工程维修养护定额标准	12

4.3  输配水工程维修养护定额标准	13

4.4  田间高效节水灌溉工程维修养护定额标准	14

4.5  排水工程维修养护定额标准	16

5  灌区维修养护定额标准	17

5.1  灌区分类分级	17

5.2  灌区维修养护项目构成	18

5.3  灌区维修养护定额标准	19

# 1  总  则

1.0.1  为科学规范地确定农田水利工程维修养护经费，提高农田水利工程维修养护资金使用效益，增强农田水利工程维修养护管理的科学性、针对性、精准性，结合农田水利工程维修养护工作实际，制定农田水利工程维修养护定额(以下简称定额)。

1.0.2  本定额以各类灌区及高效节水灌溉工程为主要对象，侧重于田间工程，适用于已竣工验收并交付使用的水源工程、泵站工程、输配水工程、田间高效节水灌溉工程、排水工程等农田水利工程的年度常规维修养护（以下简称农田水利工程维修养护）经费预算的编制和核定，不包含管理组织人员经费和公用经费。农田水利工程扩建、续建、改造、因自然灾害损毁修复和抢险所需的费用，以及其它专项费用，不包括在本定额之内。

水源工程是指小（2）型水库、塘坝、窖池、机井、滚水坝工程；输配水工程是指固定类渠（管）道，以及流量小于500m3/s的水闸工程，不包括临时渠（管）道类的毛渠（管）、灌水沟（管）工程；田间高效节水灌溉工程是指田间管道灌溉工程、田间喷灌工程、田间微灌工程；排水工程是指固定类的沟道，以及暗管、竖井工程，不包括临时沟道类的毛沟、墒沟工程。

1.0.3  农田水利工程维修养护是指为保持工程原设计功能、规模和标准而每年开展的工程日常维护、局部整修和岁修。

1.0.4  农田水利工程维修养护预算编制和核定，应严格执行国家财政预算政策和有关规定，按农田水利工程维修养护内容，完善和细化预算定额及项目工程(工作)量，做到科学合理，操作规范，讲求实效。

1.0.5  农田水利工程维修养护费用由直接工程费、间接费、利润、税金和综合管理费等组成。直接工程费包括直接费(人工费+材料费+施工机械使用费)、其他直接费和现场经费；间接费包括企业管理费、财务费用和其他费用；综合管理费按直接工程费的3～5%计取，主要用于维修养护工程的前期工作及建设管理等。

1.0.6  农田水利工程维修养护定额，可根据不同地区、工程使用年限、等级标准、工程类型和规模，按调整系数调整。

工程测算年限指工程建成投入使用后的年限，若工程已加固或更新改造，则按加固或更新改造后的年限计算。

水源工程、水闸、泵站、渠道、排水工程测算年限标准以15年为基准，超过15年按每年增加0.005的年限调整系数；超过25年，在0.05的年限调整系数基础上，按每年再增加0.01的年限调整系数，最高不超过0.1。

管道灌溉工程测算年限标准以10年为基准，超过10年按每年增加0.005的年限调整系数；超过20年，在0.05的年限调整系数基础上，按每年再增加0.01的年限调整系数，最高不超过0.1。

机组式喷灌、微灌工程测算年限标准以5年为基准，超过5年按每年增加0.01的年限调整系数调整；超过10年，在0.05的年限调整系数基础上，按每年再增加0.02的年限调整系数，最高不超过0.15。

1.0.7  本定额各项目的工作内容包括全部维修养护施工过程，除说明主要工序外，次要工序虽未说明，但均已包括在定额中。

1.0.8  本定额中人工用量已考虑农田水利工程维修养护的特点，人工预算单价不分专业按135元/工日综合取定。

1.0.9  本定额除列出材料用量外，零星材料和低值易耗品均以辅助材料计费。

1.0.10  在灌区维修养护定额标准的计算中，对于灌区内规模较小的引水闸、泵站和水源工程，可与输配水工程视为一体，计入渠系及建筑物工程维修养护内容之中。

# 2  工程分类分级

## 2.1  水源工程维修养护等级划分

2.1.1  小（2）型水库工程（10万m3≤V＜100万m3）维修养护不分等级。

2.1.2  塘坝工程（0.05万m3≤V＜10万m3）维修养护不分等级。

2.1.3  窖池工程（30m3≤V＜500m3）维修养护不分等级。

2.1.4  机井工程包括管井、大口井、辐射井，维修养护不分等级。

2.1.5  滚水坝工程维修养护等级按坝体积规模分为七级，其中一级~五级按《水利工程维修养护定额标准》（2004年，水利部、财政部）的规定执行，六级、七级具体划分标准按表2.1.5执行。

表2.1.5  滚水坝工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- |
| 坝体体积V(m3) | 2200＞V≥1000 | V＜1000 |

## 2.2  泵站工程维修养护等级划分

泵站工程维修养护等级，按泵站装机功率规模分为六级，其中一级~四级按《水利工程维修养护定额标准》（2004年，水利部、财政部）的规定执行，五级、六级具体划分标准按表2.2执行。

表2.2  泵站工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- |
| 装机功率P(kw) | 100＞P≥50 | P＜50 |

注：装机功率系指单站指标，包括备用机组在内。

## 2.3  输配水工程维修养护等级划分

2.3.1  渠道及建筑物工程维修养护等级按设计流量规模分为十一级，其中一级~八级按《水利工程维修养护定额标准》（2004年，水利部、财政部）的规定执行，九级~十一级具体划分标准按表2.3.1执行。

表2.3.1 渠道及建筑物工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 九 | 十 | 十一 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计流量Q (m3/s) | 1＞Q≥0.5 | 0.5＞Q≥0.2 | Q＜0.2 |

2.3.2  管道及建筑物工程维修养护等级按管径规模分为三级，具体划分标准按表2.3.2执行。

表2.3.2  管道及建筑物工程工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管径Φ（mm) | Φ≥1000 | 1000＞Φ≥500 | 500＞Φ≥300 |

2.3.3  流量小于500m3/s的水闸工程维修养护等级按流量规模和孔口面积规模分为五级，其中一级、二级分别按《水利工程维修养护定额标准》（2004年，水利部、财政部）中规定的六级、七级划分标准执行，三级~五级具体划分标准按表2.3.3执行。

表2.3.3  水闸工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量Ｑ(m3/s) | 10＞Ｑ≥5 | 5＞Ｑ≥1 | Ｑ＜1 |
| 孔口面积A(m2) | 10＞A≥5 | 5＞A≥2 | A＜2 |

注：（1）同时满足流量及孔口面积两个条件，即为该等级水闸；

（2）当流量及孔口面积分属两个不等级时，应以其中的低等级确定其维修养护等级；

（3）水闸流量按校核过闸流量计，无校核过闸流量以设计过闸流量为准。

## 2.4  田间高效节水灌溉工程维修养护等级划分

2.4.1  田间管道灌溉工程维修养护等级按管径规模分为三级，具体划分标准按表2.4.1执行。

表2.4.1  田间管道灌溉工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管径Φ（mm) | 300＞Φ≥200 | 200＞Φ≥100 | Φ＜100 |

2.4.2  田间喷灌工程维修养护等级按灌溉面积规模分为三级，具体划分标准按表２.4.2执行。

表2.4.2 田间喷灌工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A（亩） | A≥500 | 500＞A≥300 | A＜300 |

2.4.3  田间微灌工程维修养护等级按灌溉面积规模分为三级，具体划分标准按表２.4.3执行。

表2.4.3 田间微灌工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A（亩） | A≥1000 | 1000＞A≥300 | A＜300 |

## 2.5  排水工程维修养护等级划分

2.5.1  明沟排水工程维修养护等级按设计流量规模分为五级，具体划分标准按表2.5.1执行。

表2.5.1  明沟排水工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计流量Q(m3/s) | 100＞Q≥20 | 20＞Q≥10 | 10＞Q≥5 | 5＞Q≥1 | Q＜1 |

2.5.2  暗管、竖井排水工程不分等级。

# 3  维修养护项目构成

## 3.1  水源工程维修养护项目

3.1.1  小（2）型水库工程维修养护项目包括坝体维修养护、溢洪道维修养护、放水设施维修养护、附属设施维修养护和库内清淤等。

1  坝体维修养护包括坝顶维修养护、坝坡维修养护、排水沟维修养护和白蚁防治等。

2  附属设施维修养护包括管理房养护、坝区绿化、水位设施维修和标志牌维护等。

3.1.2  塘坝工程维修养护项目包括坝体维修养护、溢洪道维修养护、放水设施维修养护、附属设施维修养护和清淤等。

1  坝体维修养护包括坝顶维修养护、坝坡维修养护和排水沟维修养护等。

2  附属设施维修养护包括水位设施维护和标志牌维护等。

3.1.3  窖池工程维修养护项目包括主体工程维修养护、集流工程维修养护、附属设施维修养护和清淤等。

1  主体工程维修养护项目包括土方养护、砂浆防渗抹面及破损修补等。

2  清淤包括主体工程清淤和沉砂池清淤。

3  集流工程维修养护包括集流面、汇流沟、输水渠等维修养护。

4  附属设施维修养护包括闸阀、进出水管、排水管、溢流管、通风管、爬梯等维修养护。

3.1.4  机井工程维修养护项目包括井口建筑物维修养护、井体维修养护、机电设备维修养护、洗井和清淤等。

1  井口建筑物维修养护包括井房维修养护、井台维修养护和防护设施维修养护等。

2  井体维修养护包括井管维修养护、井筒维修养护和辐射管维修养护等。辐射管维修养护包括清洗和更换。

3  机电设备维修养护包括机组维修养护、配电设备及线路维修养护、泵管维修养护和配件更换等。机组包括水泵、电机及其电缆线。

4  洗井包括管井洗井和大口井洗井。

5  清淤包括管井清淤、大口井清淤和辐射井清淤。

3.1.5  滚水坝工程维修养护项目包括坝体工程维修养护、坝前护挡工程维修养护和坝后防冲工程维修养护等。

## 3.2  泵站工程维修养护项目

3.2.1  泵站工程维修养护项目包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、辅助材料、检修闸维修养护、进出水管道维修养护、自备发电机组维修养护和自动控制设施维修养护等。热能、水能、风能、太阳能等为动力的泵站工程维修养护项目，可参照该泵站工程维修养护项目执行。

3.2.2  机电设备维修养护内容包括机组维修养护、输变电系统维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护和避雷设施维修养护等。

3.2.3  辅助设备维修养护内容包括油气水系统维修养护、拦污清污设施维修养护、消防设施维修养护和起重设备、检修闸门、自备发电机组维修养护等。

3.2.4  泵站建筑物维修养护内容包括泵房维修养护、砌石护坡和挡墙维修养护、进出水流道维修养护、进出水池清淤和进水渠维修养护等。

3.2.5  附属设施维修养护内容包括管理房维修养护、站区绿化和围墙护栏维修养护等。

3.2.6  辅助材料包括泵站维修养护消耗的电力、汽油、机油和黄油等。

## 3.3  输配水工程维修养护项目

3.3.1  渠道及建筑物工程维修养护项目包括渠道工程维修养护、渡槽工程维修养护、倒虹吸工程维修养护和涵洞(隧洞)工程维修养护等。

1  渠道工程维修养护项目包括渠顶维修养护、渠坡维修养护、渠道防渗体维修养护、附属设施维修养护、安全防护设施维修养护、生产交通桥维修养护、交叉涵管维修养护、跌水陡坡维修养护、集雨排洪沟维修养护、量水设施维修养护、分水节制闸门维修养护、巡渠道路维护养护、渠道清淤（理）和自控设施维修养护等。

2  渡槽工程维修养护项目包括主体建筑物维修养护和管理房维修养护。

3  倒虹吸工程维修养护项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护和清淤等。

4  涵洞(隧洞)工程维修养护项目包括浆砌石破损修补、拦污栅维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护和清淤等。

3.3.2  管道及建筑物工程维修养护项目包括塑料管道工程维修养护、混凝土管道工程维修养护和钢管道工程维修养护。玻璃钢管道可参照混凝土管道工程维修养护项目执行。

1  塑料管道工程维修养护项目包括管道土方、管道（含管件）更换、出水口维修养护、泄水井及检修井维修养护等。

2  混凝土管道工程维修养护项目包括管道土方、管道（含管件）更换、管道漏水修补、出水口维修养护、沉砂池维修养护、检修井维修养护和沉砂池清淤等。

3  钢管道工程维修养护项目包括管道土方、管道（含管件）维修养护、泄水井及检修井维修养护等。

3.3.3  水闸工程维修养护项目包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、白蚁防治和辅助材料等。

1  水工建筑物维修养护项目包括养护土方、砌石护坡勾缝修补、砌石护坡翻修石方、防冲设施破坏抛石处理、反滤排水设施维修养护、出水底部构件养护、混凝土破损修补、裂缝处理和伸缩缝填料填充等。

2  闸门维修养护项目包括止水更换、闸门防腐处理和拦污栅清障等。

3  启闭机维修养护项目包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护、传（制）动系统维修养护和配件更换等。

4  机电设备维修养护项目包括电动机维修养护、配电设备维修养护、输变电系统维修养护、避雷设施维修养护和配件更换等。

5  附属设施维修养护项目包括机房及管理房维修养护、闸区绿化和护栏维修养护等。

6  辅助材料包括维修养护消耗的电力、柴油、机油和黄油等。

## 3.4  田间高效节水灌溉工程维修养护项目

3.4.1  田间管道灌溉工程维修养护项目包括塑料管道工程维修养护、钢管道工程维修养护等。

1  塑料管道工程维修养护项目包括管道土方、管道（含管件）更换、出水口维修养护、泄水井及检修井维修养护等。

2  钢管道工程维修养护项目包括管道土方、管道（含管件）维修养护、泄水井及检修井维修养护等。

3.4.2  田间喷灌工程维修养护项目包括首部枢纽维修养护、管道工程维修养护、田间配套工程维修养护和喷灌设备维修养护等。喷灌设备一般分为管道式和机组式二类。管道式喷灌设备主要有涂塑软管移动管道式和塑料管固定管道式，铝合金管移动管道式可参照涂塑软管移动管道式执行。机组式喷灌设备主要有中心支轴式喷灌机、平移式喷灌机、滚移式喷灌机、绞盘式喷灌机等，轻小型机组式可按实际维修养护项目执行。

3.4.3  田间微灌工程维修养护项目包括首部枢纽维修养护、输配水管网维修养护和灌水器维修养护等。田间微灌系统主要有滴灌带系统、滴灌管系统、微喷灌系统和涌泉灌系统等，喷水带系统可参照微喷灌系统执行。

## 3.5  排水工程维修养护项目

3.5.1  明沟排水工程维修养护项目包括土方养护、清淤清障、生产交通桥维修养护、交叉涵管维修养护和分水节制闸门维修养护等。

1  土方养护包括沟顶土方养护和沟坡土方养护。

2  明沟清淤清障包括清淤、除草和清障。

3.5.2  暗管、竖井排水工程维修养护项目可根据实际维修养护内容，参照本定额的相关内容确定。

# 4  维修养护定额标准

## 4.1  水源工程维修养护定额标准

4.1.1  小（2）型水库工程、塘坝工程、窖池工程和机井工程维修养护综合定额标准按表4.1.1执行。

表4.1.1 小（2）型水库、塘坝、窖池、机井工程维修养护定额标准表

单位：万元/座（眼）•年

| 工程名称 | 小（2）型 水库工程 | 塘坝工程 | 窖池工程 | 机井工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 7.14 | 1.60 | 0.10 | 0.37 |

4.1.2  滚水坝工程维修养护定额标准按表4.1.2执行，维修养护定额标准调整系数按表4.1.3执行。

表4.1.2 滚水坝工程维修养护项目定额标准表

单位：元/座•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 36870 | 26191 | 21322 | 16394 | 6971 | 2068 | 1594 |

表4.1.3 滚水坝工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体结构 | 浆砌石 | 主体工程 | 混凝土坝调整系数为0.8，铅丝笼坝调整系数为0.6。 |
| 2 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 主体工程 | 高寒地区调整系数为1.05。 |

## 4.2  泵站工程维修养护定额标准

泵站工程维修养护定额标准按表4.2-1执行，维修养护定额标准调整系数按表4.2-2执行。

表4.2-1  泵站工程维修养护定额标准表

单位：万元/座•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 73.41 | 56.03 | 27.64 | 9.02 | 3.81 | 2.52 |

表4.2-2 泵站工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装形式 | 卧式泵 | 主机组 | 立式泵调整系数为1.1。 |
| 2 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 泵站建筑物 | 高寒地区调整系数为1.05。 |

## 4.3  输配水工程维修养护定额标准

4.3.1  渠道及建筑物工程维修养护定额标准按表4.3.1-1执行，维修养护定额标准调整系数按表4.3.1-2执行。

表4.3.1-1 渠道及建筑物工程维修养护定额标准表

单位：万元/km•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 2.42 | 12.68 | 7.50 | 4.39 | 3.74 | 2.84 | 2.07 | 1.60 | 1.52 | 2.02 | 1.55 |

表4.3.1-2 渠道及建筑物工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渡槽长度 | 100m | 渡槽工程 | 每增减10m，系数增减0.07。 |
| 二 | 倒虹吸长度 | 100m | 基本维修养护项目 | 每增减10m，系数增减0.07。 |
| 三 | 涵洞长度 | 100m | 涵洞工程 | 每增减10m，系数增减0.07。 |
| 四 | 隧洞长度 | 1km | 隧洞工程 | 每增减100 m，系数增减0.07。 |
| 五 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 建筑物维修养护 | 高寒地区调整系数1.05。 |

4.3.2  管道及建筑物工程维修养护定额标准以塑料管道、混凝土管道和钢管道三种材料划分，按表4.3.2-1执行，维修养护定额标准调整系数按表4.3.2-2执行。

表4.3.2-1 管道及建筑物工程维修养护定额标准表

单位：万元/km•年

| 维修养护等级 |  | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额 标准 | 塑料管道工程 | 1.43 | 1.24 | 0.77 |
|  | 混凝土管道工程 | 2.16 | 1.63 | 1.21 |
|  | 钢管道及建筑物 | 0.58 | 0.38 | 0.26 |

表4.3.2-2 管道及建筑物维修养护项目定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一 | 二 | 三 |
| 1 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 维修养护项目 | 调整系数为1.05。 |  |  |
| 2 | 地形影响 | 平原区 | 维修养护项目 | 山丘区调整系数为1.05。 |  |  |

4.3.3 流量小于500m3/s的水闸工程维修养护定额标准按表4.3.3-1执行，维修养护定额标准调整系数按表4.3.3-2执行。

表4.3.3-1 水闸工程维修养护定额标准表

单位：万元/座•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 11.34 | 3.96 | 2.13 | 0.66 | 0.26 |

表4.3.3-2 水闸工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 海水 | 淡水 | 闸门及水工建筑物 | 调整系数为1.1。 |
| 二 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 闸门及水工建筑物 | 高寒地区调整系数为1.05。 |

## 4.4  田间高效节水灌溉工程维修养护定额标准

4.4.1  田间管道灌溉工程维修养护定额标准按表4.4.1-1执行，维修养护定额标准调整系数按表4.4.1-2执行。

表4.4.1-1 田间管道灌溉工程维修养护定额标准表

单位：元/km•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 4742 | 3882 | 2875 |

表4.4.1-2 田间管道灌溉工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管顶埋 设深度 | 0.7m | 土方工程 | 管顶埋设深度每增加0.5 m，系数相应增加0.1。 |
| 二 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 维修养护项目 | 高寒地区调整系数为1.05。 |

4.4.2  田间喷灌工程维修养护项目定额标准按表4.4.2执行。

表4.4.2  田间喷灌工程维修养护项目定额标准表

单位：元/台套•年

| 编号 | 项目 | 维修养护等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 |
| 1 | 中心支轴式 | 4558 | 3102 |  |
| 2 | 平移式 | 4310 | 3496 |  |
| 3 | 滚移式 |  | 6613 |  |
| 4 | 绞盘式 |  | 2184 | 795 |
| 5 | 涂塑软管移动式 |  |  | 593 |
| 6 | 塑料管固定式 |  |  | 3333 |

4.4.3  田间微灌工程维修养护项目定额标准按表4.4.3执行。

表4.4.3 田间微灌工程维修养护项目定额标准表

单位：元/台套•年

| 编号 | 项目 | 维修养护等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 |
| 1 | 滴灌（带） | 14698 | 8706 | 2284 |
| 2 | 滴灌（管） |  |  | 3351 |
| 3 | 微喷灌 |  |  | 8048 |
| 4 | 涌泉灌 |  |  | 6364 |

## 4.5  排水工程维修养护定额标准

4.5.1  明沟排水工程维修养护定额标准按表4.5.1执行。

表4.5.1  明沟排水工程维修养护定额标准表

单位：万元/km•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 | 4.11 | 3.16 | 2.56 | 1.86 | 1.38 |

4.5.2  暗管、竖井排水工程维修养护定额标准可参照本定额相关规定，按实际工程量计算。

# 5  灌区维修养护定额标准

## 5.1  灌区分类分级

5.1.1  灌区分为井灌区、自流灌区、提水灌区和高效节水灌溉工程四类。高效节水灌溉工程分为管道灌溉工程、喷灌工程和微灌工程。

5.1.2  井灌区按单井控制灌溉面积分为三级，具体划分标准按表5.1.2执行。

表5.1.2  井灌区维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A（亩) | A≥400 | 400＞A≥200 | A＜200 |

5.1.3  自流灌区按控制灌溉面积分为六级，具体划分按表5.1.3执行。

表5.1.3  自流灌区维修养护等级划分表

| 等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A (万亩) | A≥300 | 300＞A≥100 | 100＞A≥30 | 30＞A≥5 | 5＞A≥1 | A＜1 |

5.1.4  提水灌区按控制灌溉面积分为六级，具体划分按表5.1.4执行。

| 分级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A （万亩） | A≥100 | 100＞A≥30 | 30＞A≥5 | 5＞A≥1 | 1＞A≥0.5 | A＜0.5 |

表5.1.4  提水灌区维修养护分级表

5.1.5  管道灌溉工程按灌溉面积划分为四级，具体划分标准按表5.1.5-1执行。喷溉工程按灌溉面积划分为三级，具体划分标准按表5.1.5-2执行。微灌工程按灌溉面积划分为三级，具体划分标准按表5.1.5-3执行。

表5.1.5-1 管道灌溉工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A（万亩） | A≥2 | 2＞A≥0.75 | 0.75＞A≥0.2 | A＜0.2 |

表5.1.5-2 喷灌工程等级划分表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A（亩） | A≥500 | 500＞A≥300 | A＜300 |

表5.1.5-3 微灌工程等级划分表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积A（亩） | A≥1000 | 1000＞A≥300 | A＜300 |

## 5.2  灌区维修养护项目构成

5.2.1  井灌区维修养护项目包括机井工程维修养护、管道工程维修养护等。

5.2.2  自流灌区维修养护项目包括引水闸工程维修养护、渠系及建筑物工程维修养护项目、附属工程维修养护等。

5.2.3  提水灌区维修养护项目包括提水泵站工程维修养护、渠系及建筑物工程维修养护、附属工程维修养护等。

5.2.4  高效节水灌溉工程维修养护项目分为管道灌溉工程维修养护、喷灌工程维修养护和微灌工程维修养护。管道灌溉工程维修养护项目包括水源工程维修养护、田间管道工程维修养护等。喷灌工程维修养护项目包括水源工程维修养护、田间喷灌设施维修养护等。微灌工程维修养护项目包括水源工程维修养护、田间微灌设施维修养护等。

## 5.3  灌区维修养护定额标准

5.3.1  井灌区维修养护定额标准按表5.3.1-1执行，维修养护定额标准调整系数按表5.3.1-2执行。

表5.3.1-1 井灌区维修养护定额标准表

单位：万元/万亩•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均定额标准 | 40.31 |  |  |
| 分级定额标准 | 36.59 | 40.63 | 57.93 |

表5.3.1-2 井灌区维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输水方式 | 管道 | 管道工程 | 渠道输水调整系数为0.85。 |
| 2 | 面积 | 100亩/单井 | 机井工程 | 每增加100亩，调整系数增加0.25。 |
| 3 | 地形影响 | 平原 | 管道工程 | 山丘区调整系数为1.05。 |
| 4 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 基本项目 | 调整系数为1.05。 |

5.3.2  自流灌区维修养护定额标准按表5.3.2-1执行，维修养护定额标准调整系数按表5.3.2-2执行。

表5.3.2-1  自流灌区维修养护定额标准表

单位：万元/万亩•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均定额标准 | 47.90 |  |  |  |  |  |
| 分级定额标准 | 48.14 | 47.78 | 46.40 | 44.65 | 47.67 | 51.54 |

表5.3.2-2 自流灌区维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响 因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源工程 | 取水工程 | 水闸工程 | 以小型水源工程为主的灌区调整系数为1.4。 |
| 2 | 地形影响 | 平原区 | 渠道工程 | 山丘区调整系数为1.05。 |
| 3 | 严寒影响 | 非严寒地区 | 基本项目 | 调整系数为1.05。 |

5.3.3  提水灌区维修养护定额标准按表5.3.3-1执行，维修养护定额标准调整系数按表5.3.3-2执行。

表5.3.3-1 提水灌区维修养护定额标准表

单位：万元/万亩•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均定额标准 | 49.36 |  |  |  |  |  |
| 分级定额标准 | 49.71 | 48.31 | 47.18 | 50.64 | 57.56 | 57.75 |

表5.3.3-2 提水灌区维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响 因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源工程 | 取水工程 | 泵站工程 | 以小型水源工程为主的灌区调整系数为1.2。 |
| 2 | 扬程 | 扬程≤50m | 泵站工程 | 扬程每增加50m，增加调整系数0.05。 |
| 3 | 地形影响 | 平原区 | 渠道工程 | 丘陵区调整系数取1.05，山区调整系数为1.1。 |
| 4 | 严寒影响 | 非严寒地区 | 基本项目 | 调整系数为1.05。 |

5.3.4  管道灌溉工程维修养护定额标准按表5.3.4-1执行，维修养护定额标准调整系数按表5.3.4-2执行。喷灌工程维修养护定额标准按表5.3.4-3执行。微灌工程维修养护定额标准按表5.3.4-4执行。

表5.3.4-1 管道灌溉工程维修养护定额标准表

单位：万元/万亩•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均定额标准 | 40.68 |  |  |  |
| 分级定额标准 | 39.92 | 41.04 | 44.12 | 42.61 |

表5.3.4-2 管道灌溉工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作物类型 | 旱作区 | 基本项目 | 稻作区调整系数为1.1。 |
| 2 | 地形影响 | 平原 | 管道工程 | 山丘区调整系数为1.05。 |
| 3 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 基本项目 | 调整系数为1.05。 |

表5.3.4-3 喷灌工程维修养护定额标准表

单位：万元/万亩•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均定额标准 | 31.77 |  |  |
| 分级定额标准 | 27.60 | 31.56 | 53.21 |

表5.3.4-4 微灌工程维修养护定额标准表

单位：万元/万亩•年

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均定额标准 | 37.67 |  |  |
| 分级定额标准 | 33.43 | 36.15 | 87.59 |