《全国农村饮水提质增效“十三五”规划》编制工作大纲

（征求意见稿）

党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作，自2005年国家实施农村饮水安全工程建设以来，全国农村饮水安全保障能力得到快速提高，农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一步缩小。到2015年底，适应我国当前农村经济社会发展要求和农民需求的农村饮水安全阶段性任务将全面完成。但保障农村饮水安全是一项长期任务，且阶段性、动态性、反复性、复杂性、艰巨性特征明显。目前农村饮水工程仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、净水设施不齐备、管网漏损率较高、入户率和水质合格率偏低等问题，与城乡发展一体化和全面建成小康社会的要求还不相适应。“十三五”期间，按照中央要求，顺应广大农民需求，亟需实施农村饮水提质增效，使广大农村居民喝上更加方便、更加稳定、更加安全的饮用水。为指导地方科学编制农村饮水提质增效“十三五”规划，制订本工作大纲。

# 一、总则

## （一）工作目标

采取“自上而下、自下而上、上下协调”的工作方式，对农村饮水安全工程状况进行全面摸底调查评价，合理制定农村饮水提质增效规划目标，研究提出全国农村饮水提质增效“十三五”规划的总体要求和《全国农村饮水提质增效“十三五”规划编制工作大纲》（以下简称《工作大纲》）。各省（区、市）、新疆生产建设兵团按照《工作大纲》，指导各县编制县级规划。省级在审查县级规划的基础上，汇总形成省级规划。在此基础上，编制全国规划（总体方案）或实施意见。

## （二）规划任务

1、科学评价工程现状。充分利用农村供水工程普查成果及“十二五”规划实施有关资料，全面分析评价农村饮水安全工程建设管理情况，认真总结成效，深入查找薄弱环节、存在问题和制约因素。

2、认真搞好需求分析。根据经济社会发展、统筹城乡和全面建成小康社会的要求，从保障供水安全，提高人民群众生活水平和质量出发，对不同区域农村饮水提质增效工程建设和管理需求进行深入分析。

3、合理制定规划目标。各地要按照国家统筹城乡发展和全面建成小康社会的总体部署，充分考虑国民经济和社会发展、村镇发展、新农村建设等要求，合理制定农村饮水提质增效规划目标。

4、重点抓好规划布局。按照当地自然地理条件、水资源条件、经济社会发展水平、村庄布局和人口分布等实际情况，合理确定提质增效工程总体布局、发展规模和重点。

5、分类确定建设任务。根据各地情况，按照因地制宜、分类指导原则，分类确定提质增效建设、管理和改革任务。通过采取新建、扩建、配套、改造、联网以及加强水源保护、水质检测能力建设、水厂信息化试点建设、创新体制机制等措施，建立“从源头到龙头”的工程和运行管护体系。

6、研究提出对策措施。针对当前农村饮水安全存在的突出问题和薄弱环节，提出农村饮水提质增效工程建设的对策措施；针对制约农村供水发展的体制机制障碍，提出促进农村供水发展的体制机制框架。

7、强化保障机制建立。根据农村饮水提质增效的总体目标和任务，从加强组织领导、完善工作制度、加大资金投入、强化监督管理等方面制定规划实施的保障措施。

## （三）规划思路

1、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记、李克强总理关于水利工作重要讲话精神，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，按照统筹城乡发展和全面建成小康社会对农村饮水安全的总体要求，顺应农村居民对改善饮水条件的迫切需求，注重轻重缓急、近远结合、量力而行、可以持续的原则，综合采取新建、扩建、配套、改造、联网等方式，进一步提高农村自来水普及率、水质达标率、集中供水率、供水保证率和工程运行管理水平，建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，进一步改善农村生活条件，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。

2、总体思路

“十三五”提质增效工作，紧紧围绕以人为本、保障民生的目标，总体上按照“规模化发展、标准化建设、专业化管理、准市场运营”的原则，以县为单元整体推进。逐步形成“高层推动、部门联动、上下齐动、群众互动和社会促动”的工作局面。

建立科学的农村供水工程评估指标体系，全面摸底调查和分析评价农村饮水安全工程状况，查找薄弱环节、存在问题和制约因素。按照国家统筹城乡发展和全面建成小康社会的总体部署，充分考虑国民经济和社会发展、村镇发展、新农村建设等要求，做好农村供水工程提质增效需求分析，合理制定农村饮水提质增效规划目标。综合采取新建、扩建、配套、改造、联网以及加强农村水源保护、水质检测能力建设和开展水厂信息化试点等措施，全面开展农村水厂达标建设，提高农村供水保障水平。

通过提质增效，推进农村供水发展方式的“三个转变”，即由基本满足农村饮用水需求向全面提供清洁安全饮用水转变，由粗放管理向“从源头到龙头”的工程运行管护体系转变，由工程建设主要依靠财政投入向政府引导、广泛吸引各类社会资金等多形式、多渠道筹措建设资金方式转变。

3、编制原则

（1）因地制宜，统筹规划

综合考虑各地自然条件、经济社会发展水平，以县级规划为基础，“自下而上、自上而下、上下协调”，合理确定全国、省级、县级发展目标，并强化县级规划的建设指导作用。采取“以大带小、以城带乡，以大并小、小小联合”的方式，“能延则延、能并则并、能扩则扩”，科学合理确定农村饮水提质增效工程布局与供水规模。

（2）着眼长远，标本兼治

立足问题导向，充分考虑国家中长期经济社会发展目标和农民实际需求，综合采取工程、管理、技术、经济、行政等措施，全面解决目前农村饮水安全存在的问题，巩固发展成果，切实提高农村饮水安全保障能力。

（3）明确事权，两手发力

合理划分中央地方事权，中央充分发挥顶层设计、政策完善、标准制订、投资补助、监督考核作用，地方切实履行资金落实、建设管理、运行维护、政策保障责任。协同发挥政府和市场作用，充分发挥政府统筹规划、政策引导、制度保障作用，积极引入市场机制，引导和鼓励社会资本投入。

（4）完善机制，长效运行

明晰工程产权，完善运行管护机制，落实管护经费，建立合理水价形成机制。加强专业和关键岗位人员培训，健全基层专业化技术服务体系建设。创新工程运行管理方式，推进饮水安全工程专业化、企业化管理，促进饮水安全工程长效运行。

4、技术路线

水利部提出全国农村饮水提质增效工程“十三五”规划编制工作大纲，指导各地编制规划。各地以县为单元编制县级农村饮水提质增效“十三五”规划。省级审查复核县级规划，并汇总各县规划成果，编制省级农村饮水提质增效“十三五”规划。中央在各省规划基础上，在典型调查和复核评价基础上，研究编制《全国农村饮水提质增效“十三五”规划》或实施意见。各省根据全国规划确定的分区目标和分省建设目标任务，进一步修改完善县级规划和省级规划，并完成县级规划的批复。

重点要抓好县级农村饮水提质增效“十三五”规划编制。县级规划应按照建立“从源头到龙头”的工程和运行管护体系的要求，强化水源可靠性论证，充分利用当地现有蓄水、引水、提水等水利工程，优化配置水资源，合理布局，重点发展集中连片规模化供水工程。净水工艺选择应科学合理，确保供水水质。加强水源保护和卫生防护，保障供水安全。要进一步加强农村水厂的水质检测设施配套、水质化验室和区域水质检测中心建设，不同规模的水厂根据有关规范要求配备必要的水质检测设备和消毒设施等；强化工程可持续性论证，采取切实可行的措施，搞好工程运行维护和经营管理，促进工程的良性运行和长期发挥效益。

## （四）基本规定

1、规划范围

全国各省（自治区、直辖市）县（不含县城城区）以下的乡镇、村庄和新疆生产建设兵团团场等。

2、规划水平年

规划基准年为2015年（以2014年数据为基础，预测到2015年），水平年为2020年。

3、基本资料口径

现状经济社会指标、水资源开发利用等基础数据资料应采用权威部门发布的数据（统计年鉴等），部分缺乏统计资料的数据可进行典型调查，并对所采用的数据进行认真复核分析，保证基本资料的真实、合理。同时应做好与全国农村供水工程普查和全国农村饮水安全管理信息系统数据的衔接。

## （五）规划编制依据

本规划编制主要依据以下文件及相关标准、技术规范、规程：

（1）《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（中发[2015]1号）

（2）《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1号）

（3）《关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）

（4）《全国水资源综合规划》（2010年）

（5）《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》，国家发展改革委、水利部、卫生部，2012年6月

（6）《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农[2004]547号），水利部、卫生部，2004年

（7）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（8）《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）

（9）《村镇供水工程运行管理规程》（SL689-2013）

（10）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）

（11）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007）

（12）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）

（13）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）

（14）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）

（15）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（16）《水环境监测规范》（SL219-2013）

（17） 其它相关规划及技术规范。

# 二、农村饮水安全现状评价与预测

## （一）农村供水工程现状

### 全面总结农村供水工程现状，重点分析评价农村饮水安全实施以来，特别是“十二五”农村饮水安全工程建设情况。根据全国农村供水工程普查数据，2012-2014年农村饮水安全工程相关统计数据，以及2015年农村饮水安全工程预测数据，分析预测到“十二五”末农村供水工程状况。

## （二）农村供水工程管理现状

### 全面分析总结农村饮水安全管理状况，从建设管理和运行管理两个方面论述。

## （三）成效与经验

### 采取定量与定性相结合的方法，全面深入分析总结自实施农村饮水安全工程以来取得的主要成效。认真总结“十二五”农村饮水安全工程建设与管理典型经验与做法。

## （四）存在的主要问题

1、工程设施方面

重点分析“十一五”以前建设的工程，从工程规模、水源稳定性、工程设施及管网配套老化状况、净水设施及入户管网配套情况等方面论述。

2、水质保障方面

从水源保护状况、消毒设施设备配备与使用、水质达标情况和水质检测能力建设等方面论述。

3、运行维护方面

从工程产权、管理体制与运行机制、水价形成机制、工程维修养护、专业化服务和人员培训等方面论述。

（五）实施农村饮水提质增效的必要性

从实施农村饮水提质增效与提高农民健康水平，全面建成小康社会，统筹城乡发展以及解决工程长效运行之间的关系等方面论述。

（六）“十三五”提质增效工程评价标准

“十二五”期间，对农村饮水安全状况评价采用的是2004年卫生部、水利部联合制定的农村饮用水安全卫生评价指标体系，包括水质、水量、方便程度和保证率四项指标，目前，该评价体系仍然符合现阶段农村饮水安全实际情况。考虑到“十三五”农村饮水提质增效的主要任务，主要反映在工程建设和管理层面，重点是对农村饮水工程状况和管理状况进行评价，不再单独对农村人口进行评价，因此，在对农村饮用水安全卫生评价指标体系进行适当完善的基础上，结合工程配套状况和工程老化程度，提出“十三五”提质增效工程评价标准。具体指标如下：

1、供水水质：符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，千吨万人以下农村集中式和分散式供水工程实行放宽指标（14项）。

2、供水水量：满足《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)对不同地区和不同用水条件的水量要求。采用分散供水的干旱缺水地区每人每天可获得的基本水量不低于20升。应急供水执行：（1）5-7升/人日（14天）；（2）15-20升/人日（90天）。

3、方便程度：平原和丘陵地区日供水200m3/d以上集中式供水工程供水到户，偏远山区和牧区可到集中供水点。

4、保证率：（1）水源保证率。地表水水源年保证率在严重缺水地区不低于90%，其它地区不低于95%，地下水水源设计取水量应小于允许开采量。（2）供水保证率。日供水20m3/d以上的集中式供水工程不低于95%，其他集中式供水工程或严重缺水地区不低于90%。

此外，在工程配套方面主要考虑：集中式供水工程应按规范要求和实际情况配套完善取水、输水、净水、配水设施设备等；分散式供水工程应配套完善水质保障措施。千吨万人规模以上集中式供水工程建立水质化验室。在工程老化程度方面主要考虑：各种构筑物、机电设备和输配水管网应按规范使用年限正常运行，供水管材符合涉水产品卫生许可及国家产品标准要求，管网漏损率符合相关标准要求。

现有工程不符合上述要求的，纳入“十三五”提质增效规划，通过配套改造、升级联网和新建扩建等措施，进一步提高供水保障水平。

# 三、规划目标与总体布局

（一）规划目标

1、总体目标

到2020年，通过提质增效，全面提高农村饮水安全保障水平，建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系。主要任务，一是解决因各种客观原因新出现部分饮水不安全人口，二是对已建饮水工程进行达标改造建设，三是全面提升饮水安全保障总体水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。

2、具体目标

建设方面：采取新建、扩建、配套、改造、联网等措施，使全国农村自来水普及率达到85%，水质达标率比2015年提高20个百分点，集中供水率达到90%，供水保证率达到95%。

管理方面：全面推进工程管理体制和运行机制改革，建立健全县级农村供水管理机构、农村供水专业化服务体系、合理水价形成机制、信息化管理、工程运行管护经费保障机制和水质检测监测体系，依法划定水源保护区或保护范围，实行水厂运行管理关键岗位人员持证上岗制度。

3、主要指标

（1）自来水普及率

农村自来水普及率是指日供水规模20m3/d以上、有完善的水质净化和消毒措施并供水到户的集中式供水工程受益人口占农村供水人口的比例。平原地区达到90%左右；丘陵地区达到85%左右；山区和人口居住分散地区达到80%左右。

（2）水质达标率

水质达标率是指农村集中供水工程水质卫生监测水质综合合格率。千吨万人以上工程提高25个百分点；千吨万人—200m3/d的工程提高20个百分点；200m3/d以下的工程提高15个百分点。

（3）集中供水率

集中供水率是指农村集中供水受益人口占农村供水人口的比例。平原地区达到95%左右；丘陵地区达到90%左右；山区和人口居住分散地区达到85%左右。

（4）供水保证率

供水保证率包括水源保障程度和工程供水保证率，即通过工程措施调节后的工程综合供水保证率。日供水20m3/d以上的集中式供水工程不低于95%，其他小型供水工程或严重缺水地区不低于90%。

其它相关指标：

（5）净水工艺配套率

净水工艺配套率是指集中式供水工程按规范要求和实际情况配套净水工艺设施设备的水厂比例。200m3/d以上的工程达到90%；200m3/d以下的工程达到80%。

（6）化验室配套率

化验室配套率是指千吨万人规模以上集中式供水工程建立水质化验室的的比例，要求达到100%。

（7）水源保护划定率

水源保护划定率是指1000人以上的集中式供水水源保护区（保护范围）划定比例，要求达到90%。

（8）持证上岗率

千吨万人以上工程关键岗位人员持证上岗率达到100%，千吨万人—200m3/d的工程达到90%；200m3/d以下的工程达到80%。

## （二）总体布局

规划总体布局应结合区域水源、地形、村镇规划、用水需求、居民点分布和技术经济条件等，从统筹区域城乡供水发展全局的高度，按照规模化建设、专业化管理，以及有利于供水安全、经济合理和方便管理等原则，科学确定规划区域农村饮水提质增效的总体布局、建设规模与技术方案。

新建和改造集中式供水工程受益范围可打破县、乡、村行政界限，按照重点发展集中连片规模化供水工程的思路进行规划。充分挖掘现有城镇水厂供水潜力，采取管网延伸扩大供水区域；在有优质可靠水源的地区，新建规模化集中连片供水工程；对于原工程规模小且水源有条件的，尽可能进行改、扩建，采取联网并网，提高供水保证率；对于水源有保证，但设施老化或水处理工艺落后的供水工程，通过改造供水设施，改进水处理工艺，改善供水水质；对现有日供水规模20m3/d集中式供水工程和分散式工程进行标准化改造，采取适宜的消毒措施，提高水质达标率。

| 农村饮水提质增效“十三五”规划目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 | 具体目标 | 主要指标 |  |  |
| 通过提质增效，全面提高农村饮水安全保障水平 | 农村自来水普及率达到85% | 建设 | 分区自来水普及率 | 平原地区达到90%左右 |
|  |  |  |  | 丘陵地区达到85%左右 |
|  |  |  |  | 山区和人口居住分散地区达到80%左右 |
|  | 集中供水率达到90% |  | 分区集中供水率 | 平原地区达到95%左右 |
|  |  |  |  | 丘陵地区达到90%左右 |
|  |  |  |  | 山区和人口居住分散地区达到85%左右 |
|  | 供水保证率达到95% |  | 分类供水保证率 | 20m3/d以上的工程达到95% |
|  |  |  |  | 20m3/d以下的工程达到90% |
|  |  |  | 净水工艺配套率 | 200m3/d以上的工程达到90% |
|  |  |  |  | 200m3/d以下的工程达到80% |
|  |  |  | 化验室配套率 | 千吨万人以上的工程达到100% |
|  | 水质达标率提高20个百分点 | 管理 | 分类水质达标率 | 千吨万人以上工程提高25个百分点 |
|  |  |  |  | 千吨万人—200m3/d工程提高20%个百分点 |
|  |  |  |  | 200m3/d以下工程提高15个百分点 |
|  |  |  | 水源保护划定率 | 1000人以上集中式供水水源保护区（保护范围）划定率达到90% |
|  |  |  | 持证上岗率 | 千吨万人以上工程关键岗位人员持证上岗率达到100% |
|  |  |  |  | 千吨万人—200m3/d工程达到90% |
|  |  |  |  | 200m3/d以下工程达到80% |

## （二）总体布局

规划总体布局应结合区域水源、地形、村镇规划、用水需求、居民点分布和技术经济条件等，从统筹区域城乡供水发展全局的高度，按照规模化建设、专业化管理，以及有利于供水安全、经济合理和方便管理等原则，科学确定规划区域农村饮水提质增效的总体布局、建设规模与技术方案。

新建和改造集中式供水工程受益范围可打破县、乡、村行政界限，按照重点发展集中连片规模化供水工程的思路进行规划。充分挖掘现有城镇水厂供水潜力，采取管网延伸扩大供水区域；在有优质可靠水源的地区，新建规模化集中连片供水工程；对于原工程规模小且水源有条件的，尽可能进行改、扩建，采取联网并网，提高供水保证率；对于水源有保证，但设施老化或水处理工艺落后的供水工程，通过改造供水设施，改进水处理工艺，改善供水水质；对现有日供水规模20m3/d集中式供水工程和分散式工程进行标准化改造，采取适宜的消毒措施，提高水质达标率。

# 四、建设标准与重点建设内容

## （一）工程建设标准

1、供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

2、改造和新建的集中式供水工程供水量按照《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)确定，满足不同地区、不同用水条件的要求。以居民生活用水为主，统筹考虑饲养畜禽和二、三产业等用水。采用分散供水的干旱缺水地区每人每天可获得的基本水量不低于20升。应急供水执行以下标准：（1）5-7升/人日（14天）；（2）15-20升/人日（90天）。

3、改造和新建的集中式供水工程供水到户。

4、改造和新建的日供水规模20m3/d以上的集中式供水工程供水保证率一般不低于95%，其它集中供水供水工程或严重缺水地区不低于90%。

5、改造和新建的供水工程各种构筑物和输配水管网建设应符合相关技术标准要求。

## （二）主要建设内容

### 新建工程

（1）新建规模化供水工程。在有条件的地区，选择水量充沛、优质的水源，综合考虑管理、制水成本等因素，合理确定供水范围，兴建一批跨村镇联片规模化集中式供水工程，替代接近或超过使用年限的小型分散供水工程，统筹解决新出现农村饮水不安全人口。

（2）现有水厂管网延伸工程。在距县城、乡镇等现有供水管网较近的农村，充分利用已有城镇自来水厂的富余供水能力，或通过对现有规模较大农村水厂扩容改造，延伸供水管网，扩大供水范围，进一步改善农村供水条件。

主要指标：（1）新建水厂供水能力（立方米/日）；新建管网长度（公里）；工程受益人口（万人）。（2）现有水厂管网延伸新增供水能力（立方米/日）；新建管网长度（公里）；工程受益人口（万人）。

### 2、改造工程

（1）规模较大水厂配套改造工程。按照水源实际情况和供水水质要求，改造落后的制水工艺，并配套改造管网，以解决部分规模较大的农村水厂水处理设施不完善、制水工艺落后、管网不配套等影响工程效益发挥问题。

（2）小型单村供水设施改造或联村并网工程。对部分规模较小、设施简陋的单村供水工程构筑物进行配套改造。有条件的在改造基础上，加大整合力度，推进联村并网集中供水。

（3）日供水规模20m3/d以下的集中式供水和分散式供水工程标准化改造。因地制宜采用生物慢滤、超滤膜技术等先进适宜的水处理技术，配套消毒设备或采用投加消毒（粉）片等方法，提高水质合格率；完善日供水规模20m3/d以下集中式供水工程和分散式供水工程水质检测制度，确保饮水安全。重点支持西南、西北地区边远山区，国家重点扶贫开发石漠化片区，边疆少数民族地区。

主要指标：（1）改造水厂供水能力（立方米/日）；更新配套管网长度（公里）；配套消毒设备（万台）；工程受益人口（万人）；（2）改造水窖工程（处）；工程受益人口（万人）；（3）改造引泉工程（处）；工程受益人口（万人）;（4）改造水井工程（眼）；工程受益人口（万人）。

- 3、农村饮用水源保护、水质检测能力建设以及水厂信息化试点建设

继续开展农村饮用水源保护，推进水源保护区划定、防护设施建设和标志设置等工作。加强水源保护区环境监督执法宣传教育，强化企业排污监管，治理点源污染，控制面源污染；进一步加强县级水质检测能力建设，千吨万人以上工程配置水质化验室，健全水质卫生常规监测制度，完善农村饮水水质监测网络，全面提升农村供水安全监管水平。加强关键岗位人员技术培训，对集中式水厂负责人、净水工和水质检验工等关键岗位人员开展专业培训。有条件的地方，可试点开展主要指标在线检测及水厂信息化建设示范工程，积累经验后逐步推广。

主要指标：（1）水源保护区划定（处）；（2）水源保护范围划定（处）；（3）水源防护设施建设（处，米）；（4）建立千吨万人以上水厂化验室（处）；（5）培训关键岗位人员（人）；（6）水厂信息化试点建设（处）。

## （三）典型工程规划设计

各县（市、区）应根据供水范围的经济发展现状、水源状况、工程建设条件、供水方式和水文工程地质条件等，选取具有代表性的或参照已建同类工程作为典型工程规划设计。典型工程数量按不同类型、不同规模确定，各类典型工程一般不少于1处，典型工程总数不少于3处。新建和改造类型较少的，可适当增加每类典型工程数量。典型工程规划设计主要内容包括：工程概况、工程规模、水源选择、工程技术方案、工程规划设计、主要工程量及投资、规划设计图等。

# 五、建设管理机制创新

（一）明确事权划分。全国规划或意见提出总的指导性发展目标和具体指标，各地结合实际情况确定本地区的建设目标和任务，并落实到县级规划。农村饮水提质增效继续实行地方政府负总责，中央根据地方实际需求，分类给予资金定额补助，并强化对地方实施效果的监管和考核。

（二）改革管理体制。加快农村饮水工程产权改革，进一步明晰所有权、经营权、管理权，落实管护责任。国家投资为主的规模以上工程，按照产权清晰、权责明确、政企分开的原则，组建专业管理单位作为法人实行专业化管理。社会资本为主、国家补助为辅建设的工程，按照“谁投资、谁所有”的原则组建具有独立法人资格的股份制公司负责工程管理。继续推进完善县级农村供水专管机构建设。积极探索推广总承包制、代建制、政府购买服务以及专业化和物业式管理等新的工程建设管理形式。积极引导政策性金融贷款投入农村供水，鼓励支持社会资本通过采取多种方式参与工程建设管理。

### （三）推进水价改革。加快建立合理水价形成机制，按照“补偿成本、公平负担”的原则，合理确定水价，逐步推行两部制水价、用水定额管理与超额累进加价等制度。规范和完善工程供水计量收费工作。

（四）落实工程维修养护经费。各地结合实际，制定维修养护定额标准，继续采取财政补助和水费计提等方式，建立健全县级工程维修养护基金，健全资金专户管理制度，加强资金使用监管，促进工程良性运行。

（五）规范工程管理。进一步规范供水单位的管理，完善供水单位内部管理制度，提高管理水平和服务质量，逐步建立农村饮水安全工程专业化运营体系；加强农村水厂水质管理，建立健全规章制度，规范净水设备操作规程，严格制水工序质量控制，强化消毒水质检测，建立严格的取样和检测制度，建立以水质检验为核心的质量管理体系。加强供水运营的监督管理，通过推行关键岗位持证上岗和严格水质检测制度，保证安全供水。

# 六、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

本次提质增效工程规划通过以点带面，采取典型工程法拟定全县（市、区）农村饮水提质增效工程的投资规模。省级通过复核汇总各县投资，确定全省（区、市）农村饮水提质增效工程总投资。

（二）资金筹措

“十三五”农村饮水提质增效工程投资以地方为主，中央为辅。各地要明确省级和县级财政资金来源和其它社会资金投入渠道。中央通过财政转移支付给予适当资金支持，实行“以奖代补、先建后补、定额补助”机制。鼓励将专项资金集中安排使用，以县为单位，集中支持，整县推进。

各地要采取财政贴息等优惠措施，千方百计筹集金融贷款，拓宽投融资渠道，广泛吸引各类社会资金投资农村饮水安全工程建设，多形式、多层次、多渠道筹集工程建设资金。

# 七、保障措施

## （一）明确事权划分，落实各级政府责任

## （二）多渠道筹措建设资金，保障资金投入

## （三）加强工程建设检查监督，确保工程质量

## （四）加强科技支撑，提升行业技术水平

## （五）创新体制机制，促进工程长效运行

## （六）加强宣传培训，推进用水户参与

# 八、工作成果

（一）县级农村饮水提质增效“十三五”规划

（二）省级农村饮水提质增效“十三五”规划

（三）全国农村饮水提质增效“十三五”规划

# 九、时间要求

1、2015年3月，完成规划大纲，正式发文布置地方组织开展规划编制；

2、2015年4-5月，开展规划编制人员技术培训，各省以县为单元编制县级规划（其中，4月30日前提交规划建设任务和内容的初步成果、投资规模测算）。

3、2015年6-9月，地方完成县级规划编制，同时编制省级规划并上报水利部。同步开展全国规划或总体方案编制。

4、2015年10月底，组织技术审查，修改完善全国规划，形成规划报批稿。

# 附件1：

# 省(区、市)农村饮水提质增效

# “十三五”规划报告编写提纲

# （参考）

前言

- 1  概述

- 1.1  自然地理概况

- 1.2  社会经济概况

- 1.3  水资源及开发利用状况

- 2  农村饮水工程现状评价

- 2.1  农村供水工程现状

- 2.2  农村供水工程管理现状

- 2.3　农村饮水工程取得的主要成效与经验

- 2.４ 存在的主要问题

- ３  农村饮水提质增效的必要性

- ３.1“十三五”农村饮水提质增效需求分析

- ３.2　实施农村饮水提质增效的必要性

- ４  规划指导思想与目标任务

- ４.1  规划编制依据

- ４.2  规划范围与水平年

- ４.3  规划指导思想与基本原则

- ４.4  目标任务

- ５  规划总体布局

- ５.1  总体布局

- ５.2  技术路线

- ５.3  规划分区

- ６  工程规划

- ６.1  建设标准

- ６.2  主要建设内容

- ６.3  建设规模

- ６.4  规划主要工程量

- 7  农村饮用水源保护

- 7.1  水源地概况

- 7.2  水源地评价

7.3  水源保护区划分

- 7.4  水源管理

8  管理改革

- 8.1  管理体制

- 8.2  管理制度

- 8.3  水质管理

- 8.4  水价机制

- 8.5  运行机制

- 9 　投资估算与资金筹措

- 9.1  编制依据

- 9.2  投资估算

9.3  资金筹措

10  经济评价

- 10.1  国民经济评价

- 10.2  财务分析

- 10.3  结论

11  环境影响评价与水土保持

- 11.1  环境影响评价

- 11.1.1  环境影响分析

- 11.1.2  环境保护措施

- 11.1.3  结论

- 11.2  水土保持

- 11.2.1  水土流失影响分析

- 11.2.2  水土保持措施

- 11.2.3  结论

- 12  分期实施意见

- 12.1  实施安排原则

- 12.2  分期实施意见

- 13  实施保障措施

- 附件：1.有关附表

- 2.典型工程设计

# 附件2：

# 县（市、区）农村饮水提质增效

# “十三五”规划报告编写提纲（参考）

前言

简述规划的编制背景、目的意义、规划编制任务及主要工作过程、规划总体思路、规划主要结论和项目实施效果等。

- 1  农村饮水工程现状

- 1.1  自然地理、社会经济和水资源概况

简述项目县地理位置、地形地貌、河流水系分布和水文地质等；行政区划及乡镇村数量、人口（其中农村供水人口）和主要社会经济指标；水资源开发利用现状，包括现状地表水、地下水供水量及各行业用水量，水资源开发利用程度和水污染现状等。

- 1.2  农村供水工程基本情况

根据全县农村饮水工程设施现状调查资料，简述本县农村供水工程基本情况（包括供水规模与能力、供水水源类型、供水范围与分布、供水人口、供水设施配套情况、工程老化程度、水质状况、管网漏损率、供水保障程度等）、农村供水管理体制和工程运行管理现状（包括管理机构设置、人员状况、水价、水质检测和水源保护等）。

- 1.3  农村饮水安全工程建设管理成效与经验

### 全面总结全县自实施农村饮水安全工程以来取得的主要成效和经验。重点总结分析“十二五”农村饮水安全工程建设管理取得的成效与典型经验、做法。

- 1.4  农村饮水安全存在的主要问题

从工程建设、水质保障和工程运行维护等方面简述该县农村饮水安全存在的主要问题。

- 2  实施农村饮水提质增效的必要性

- 2.1  “十三五”农村饮水提质增效需求分析

- 根据“十三五”提质增效的工程评价标准，结合本县实际，从供水水质、供水水量、方便程度、供水保证率、工程配套状况和工程老化程度等方面进行提质增效需求分析。

- 2.3  实施农村饮水提质增效的必要性

### 从实施农村饮水提质增效工程是全面建成小康社会的必然要求，是统筹城乡发展的重要内容，是解决工程长效运行的有效途径等方面分析简述必要性。

- 3  规划指导思想与目标任务

- 3.1  规划编制依据

简述规划的编制依据

- 3.2  规划范围与水平年

说明规划的范围、现状水平和规划水平年。

- 3.3  规划指导思想与基本原则

简述规划的指导思想与基本原则。

- 3.4  目标任务

简述规划目标任务，包括建设和管理两个方面。

- 4  总体布局与工程建设内容

- 4.1  建设标准

- 4.2 规划总体布局

结合全县水源、地形、村镇规划、用水需求、居民点分布和技术经济条件等，从统筹全县城乡供水发展全局的高度，按照规模化建设，专业化管理，以及有利于供水安全、经济合理和方便管理等原则，科学规划全县农村饮水提质增效工程的总体布局、建设规模与技术方案。应处理好当前与发展、近期与长远等关系，全面规划，科学布局。工程建设规划应与当地村镇发展规划、新农村建设规划和水资源中长期规划等相协调。新建和改造集中式供水工程受益范围可打破县、乡、村行政界限，重点发展规模化集中式供水工程，严格控制小型分散式供水工程建设。简述全县提质增效工程规划总体布局情况，现有工程与新建工程供水能力主要指标等。

- 4.3  水量供需分析

- 4.3.1  需水量预测

说明规划水平年工程规划供水范围内的主要用水户类别及规模，包括农村居民生活、企业、公共用水、饲养畜禽、消防用水量等。

分别叙述规模以上供水工程上述各用水户用水量的计算结果、总用水量计算结果、制水与输水过程中的水量损耗及供水工程总取水量。

- 4.3.2  供水量预测

1  简述规划工程相关水源现状基本情况，分析现状供水规模与规划需水规模的供需缺口等；

2  对于千吨万人及以上规模的水源工程进行重点描述。

- 4.3.3  供需水量平衡计算

对现有农村供水工程、规划设计日供水量1000m3以上的供水工程，按逐座、典型年逐时段进行详细计算，并对平衡计算过程的有关主要指标进行说明。

- 4.4  工程建设内容

简述本规划主要建设内容。（1）拟新建工程（新建规模化供水工程、现有水厂管网延伸工程）处数、新增供水能力（立方米/日）；新建管网长度（公里）；工程受益人口（万人）。（2）改造工程（规模较大水厂配套改造工程、小型单村供水设施改造或联村并网工程、小型和分散式工程标准化改造工程）的处数、改造供水规模（立方米/米）、更新配套管网长度（公里）、工程受益人口（万人）等。（3）农村水源保护设施划定（处），水源防护设施建设（处、米）；水质检测能力建设（处）和水厂信息化试点建设（处）等情况。简述本县农村饮水提质增效工程规划主要工程量成果。

- 5  典型工程规划设计

- 5.1  典型工程的选择

- 各县（市、区）应根据供水范围的经济发展现状、水源状况、工程建设条件、供水方式和水文工程地质条件等，选取具有代表性的或参照已建同类工程作为典型工程规划设计。典型工程数量按不同类型、不同规模工程确定，各类典型工程一般不少于1处，新建和改造类型较少的，可适当增加每类典型工程数量，典型工程总数不少于3处。

- 5.2  典型工程规划设计

对典型工程进行规划设计，主要内容包括工程概况、工程规模、水源选择、工程技术方案、工程规划设计、主要工程量与投资，以及规划设计图等。

- 6  农村饮用水源保护

- 6.1  水源地概况

简述当地农村饮用水源地个数，类型，分布，供水能力等情况，列表说明水源地所处的水功能区划情况。

- 6.2  水源地评价

根据水质监测资料，以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）为依据，采用单因子评价方法对各类型的农村水源地（河道、湖泊、水库和地下水等）的水质进行分析评价，分析水质超标原因以及农村饮用水源保护工作目前存在的主要问题。

6.3  水源保护区划分

参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338 -2007），受益人口1000人以上集中式供水工程依法划定水源保护区或保护范围。

- 6.4  水源管理

大型水源依据《水环境监测规范》（SL219-2013）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）等规范要求，提出监测计划。

参照《饮用水源保护区污染防治管理规定》等要求，结合工程实际，根据不同的水源保护区，提出污染预防措施或建议、要求。

6.5  水源保护安全预案

简要提出水源保护安全应急预案，包括工程措施预案（主要指应急水源和备用水源工程）和非工程措施预案。

7  工程管理改革

- 7.1  工程产权改革

- 简述农村饮水工程产权制度改革方案。通过明晰产权，落实管护主体和责任。

- 7.2  投资体制改革

- 简述农村饮水工程建设投资体制改革方案。

- 7.3  管理机构建立

简述县域内工程管理责任主体或单位、机构设置和人员岗位等。各地可结合具体情况，提出适宜的工程管理模式。

- 7.4  管理制度建设

简述县域内工程管理已实施及拟定的管理制度与办法等。重点论述水质检测和水质保障制度建设等方面内容。

- 7.5  水价形成机制

简述县域内农村饮水安全工程的水价形成机制及收费情况。

- 7.6  工程运行机制

简述县域内农村饮水安全工程的运行机制。

- 8  投资估算与资金筹措

- 8.1  编制依据

简述投资估算的依据和原则等。

- 8.2  投资估算

简述投资估算方法及主要成果。本次提质增效规划通过以点带面，采取典型工程法拟定全县（市、区）农村饮水提质增效工程的投资规模。

8.3  资金筹措

根据项目投资规模、当地财力和国家有关投资政策，以及当地群众的筹资能力，提出资金筹措方案。积极争取和鼓励各类投资主体参与工程建设的政策与措施。

9  经济评价

- 9.1  国民经济评价

简述国民经济评价的依据和方法。

简述运行费用的估算方法，反映工程费用（包括投资、年运行费、流动资金等）、效益计算（分析影子水价，计算供水总效益）等运行费用成果。

简述经济效益的估算方法，反映经济效益估算主要成果，定性分析工程的社会效益和生态环境效益。

简述国民经济评价指标的计算方法及主要指标成果。

- 9.2  财务分析

简述本县重点工程成本水价的核定方法和成果，包括财务费用（投资、利息、年运行费、税金、流动资金等）、效益分析（供水水价，供水总效益）等；分析工程建设可行性，测算工程对建设投资的还贷能力。分析项目运行的收益来源。提出维持项目基本运行的建议措施。

- 9.3  结论

简述经济评价、财务评价的主要结论。

10  环境影响评价与水土保持

- 10.1  环境影响评价

- 10.1.1  环境影响分析

在分析环境现状的基础上，简述工程建设对自然环境方面、社会环境方面等环境影响分析。

- 10.1.2  环境保护措施

根据环境影响分析，针对可能出现的不利环境影响，提出相应的环境保护措施、要求或建议。

- 10.1.3  结论

根据分析结果，提出环境影响评价结论，结论中应明确是否存在环境制约因素。

- 10.2  水土保持

- 10.2.1  水土流失影响分析

分析内容包括：工程建设对原地貌、土地、植被的扰动和损坏情况，以及弃土弃渣量，可能造成的水土流失危害等。

- 10.2.2  水土保持措施

结合工程实施和项目区水土流失现状，分析工程的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求，采取生物措施与工程措施相结合、临时措施和永久措施相结合的原则，提出相应的水土保持措施。

- 10.2.3  结论

根据分析预测结果，提出水土保持评价结论，结论应根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的相关要求，明确是否存在限制性的制约因素。

- 11  分期实施意见

- 11.1  实施安排原则

简述项目的分期实施安排原则。

- 11.2  分期实施意见

根据实施安排的原则，提出“十三五”农村饮水提质增效工程建设的分期实施意见。

- 12  保障措施

## 从组织保障、资金保障、政策保障和技术保障，以及加强监管与技术培训等方面提出规划实施的保障措施。

附件：1.有关附表

2.典型工程规划设计