ICS

备案号：

浙江省地方标准

DB33

DB33/T ××××—20 xx

农业用水定额

Water quota for agriculture

修订（DB33/T 769—2009）

征求意见稿

20 xx -××-××发布

20 xx -××-××实施

浙江省质量技术监督局 发布

- 目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定`义	1

4 行业分类与代码	2

5 定额分区	3

6 农业用水定额值	3

附　录　A （规范性附录） 农业用水行业分类代码	12

附　录　B （资料性附录） 农业灌溉定额分区	14

表1 农业灌溉用水定额	4

表2 林业用水定额	10

表3 畜牧业用水定额	10

表4 渔业用水定额	11

表5 农村居民生活用水定额	11

- 前    言

本标准附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由浙江省水利厅提出并归口。

本标准由浙江省农村水利总站、浙江省水利河口研究院负责起草。

本标准主要起草人：

本标准于20xx年x月首次发布。

农业用水定额

  - 范围

本标准规定了浙江省农业用水定额的术语和定义、行业分类与代码、分区及指标值。

本标准适用于本省农业用水涉水规划与计划编制、取水许可管理、水资源论证、工程设计、节约用水及节水水平评估等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4754-2002 国民经济行业分类与代码

GB/T 50363-2006 节水灌溉工程技术规范

GB/T 50085-2007 喷灌工程技术规范

GB/T 504853-2009 微灌工程技术规范

SL 310-2004 村镇供水工程技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

灌溉用水定额    irrigation water quota

作物播种前（或水稻插秧前）及全生育期内（多年生作物以一年为期），单位面积上各次田间灌溉用水量之和，以立方米/亩表示。

淹灌    flush irrigation

灌溉水淹过田面，藉重力作用浸润土壤的灌水方法。

薄露灌溉    thin layer irrigation

稻田灌薄水、适时落干露田的水稻节水灌溉模式。

间歇灌溉    intermittent irrigation

    - 是一种保持稻田干湿交替的的水稻节水灌溉模式。

喷灌    springker irrigation

喷洒灌溉的简称。是利用专门设备将有压水流送到灌溉地段，通过喷头以均匀喷洒形式进行灌溉的方法。

微灌    microirrigation

利用专门的设备，将有压水流变成细小水流或水滴，湿润植物根区土壤的灌水方法，包括滴灌、微喷灌、涌泉灌（或小管出流灌）等。

地面灌溉    surface irrigation

采用沟、畦、格田等地面设施对作物进行灌水的方法，如沟灌、畦灌、格田灌等。

露地    open ground

露天的耕作地。

保护地    protected cultivation

在某种材料（钢或竹）制作的骨架上铺设透光材料（如塑料薄膜、玻璃等）而构成的堵闭空间内的耕作地。

  - 行业分类与代码

本标准根据水的不同用途，参照GB/T 4754-2002，将用水行业分为门类、大类和小类三级，编码方法如下：

- 门类采用字母顺序编码法，即用A、B、C、D、E等表示；

- 大类和小类采用数字顺序编码，前两位表示大类，后两位表示小类。

具体编码见附录A（规范性附录）。

表示小类

表示大类

表示门类

- 1：A0111

- A 表示农、林、牧、渔业

- 01 表示农业

- 11 表示谷物的种植

  - 定额分区

- 本标准中的农业灌溉用水定额分区：杭嘉湖平原区（I）、萧绍甬平原区（II）、浙东沿海平原区（Ⅲ）、山区（Ⅳ）、海岛地区（Ⅴ）、浙中丘陵盆地区（VI），详见附录B。

  - 农业用水定额值

6.1  农业灌溉用水定额值如表1.

6.2  林业用水定额值如表2.

6.3  畜牧业用水定额值如表3.

6.4  渔业用水定额值如表4。

6.5  农村居民生活用水定额值如表5.

表1 农业灌溉用水定额                 单位：立方米/亩

| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0111 | 谷物种植 | 早稻 | 50% | 露地 | 淹灌 | 185 | 180 | 180 | 220 | 175 | 210 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 165 | 155 | 150 | 195 | 145 | 185 |
|  |  |  | 75% | 露地 | 淹灌 | 220 | 210 | 205 | 270 | 200 | 255 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 195 | 180 | 170 | 240 | 165 | 225 |
|  |  |  | 90% | 露地 | 淹灌 | 275 | 260 | 255 | 310 | 250 | 295 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 240 | 220 | 205 | 275 | 205 | 260 |
|  |  | 晚稻 | 50% | 露地 | 淹灌 | 240 | 220 | 215 | 260 | 210 | 245 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 215 | 190 | 175 | 225 | 170 | 215 |
|  |  |  | 75% | 露地 | 淹灌 | 280 | 260 | 255 | 305 | 250 | 290 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 245 | 225 | 205 | 265 | 205 | 255 |
|  |  |  | 90% | 露地 | 淹灌 | 320 | 290 | 285 | 345 | 280 | 330 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 280 | 245 | 230 | 305 | 230 | 290 |
|  |  | 单季稻 | 50% | 露地 | 淹灌 | 330 | 330 | 280 | 295 | 250 | 270 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 220 | 220 | 230 | 260 | 205 | 240 |
|  |  |  |  |  | 间歇灌溉 | 240 | 240 | 240 | 260 | 210 | 250 |
|  |  |  | 75% | 露地 | 淹灌 | 440 | 430 | 350 | 355 | 320 | 335 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 270 | 270 | 280 | 315 | 265 | 295 |
|  |  |  |  |  | 间歇灌溉 | 290 | 290 | 290 | 320 | 270 | 300 |
|  |  |  | 90% | 露地 | 淹灌 | 480 | 470 | 400 | 395 | 370 | 385 |
|  |  |  |  |  | 薄露灌溉 | 300 | 300 | 300 | 305 | 300 | 305 |
|  |  |  |  |  | 间歇灌溉 | 320 | 320 | 300 | 325 | 320 | 325 |
|  |  | 小麦 | 50% | 露地 | 地面灌溉 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
|  |  |  | 90% |  |  | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  |  | 大麦 | 50% | 露地 | 地面灌溉 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
|  |  |  | 90% |  |  | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  |  | 玉米 | 50% | 露地 | 地面灌溉 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 35 |
|  |  |  | 90% |  |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
| A0113 | 油料种植 | 油菜 | 50% | 露地 | 地面灌溉 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 35 |
|  |  |  | 90% |  |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
|  |  | 花生 | 50% | 露地 | 地面灌溉 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  |  | 90% |  |  | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| - 注：表中定额值为现阶段偏先进的节水灌溉模式下的用水定额，各地引用时可根据当地实际情况（灌溉管理水平与区域内地形、土壤、气候及水资源等特点），在标准基数上下5%～10%范围内取值。其中带*表示作物只需在播种前少量灌溉，生长期可不灌溉。引用本定额时不必考虑田间水利用系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽培 方式 | 灌溉 方式 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0117 | 糖料种植 | 甘蔗 | 50% | 露地 | 地面 灌溉 | 115 | 110 | 105 | 125 | 110 | 110 |
|  |  |  | 75% |  |  | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 |
|  |  |  | 90% |  |  | 300 | 280 | 290 | 310 | 290 | 295 |
| A0119 | 牧草种植 | 高丹草 | 50% | 露地 | 喷灌 | 50 | 50 | 45 | 55 | 50 | 55 |
|  |  |  | 75% |  |  | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 80 |
|  |  |  | 90% |  |  | 100 | 100 | 95 | 105 | 100 | 105 |
|  |  | 苏丹草 | 50% | 露地 | 喷灌 | 50 | 50 | 45 | 55 | 50 | 55 |
|  |  |  | 75% |  |  | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 80 |
|  |  |  | 90% |  |  | 100 | 100 | 95 | 105 | 100 | 105 |
| A0121 | 蔬菜种植 | 芦笋 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 85 | 90 | 85 | 90 | 80 | 90 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 85 | 90 | 85 | 90 | 80 | 90 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 85 | 90 | 85 | 90 | 80 | 90 |
|  |  | 豇 豆 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 保护地 | 地面 灌溉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 | 滴灌 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 保护地 | 地面 灌溉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90% | 保护地 | 滴灌 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  | 保护地 | 地面 灌溉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 笋菜 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 65 | 65 | 60 | 70 | 55 | 65 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 75 | 75 | 70 | 75 | 65 | 75 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 |
|  |  | 红茄 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露地 | 地面灌 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 | 滴灌 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露地 | 地面灌 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  |  | 90% | 保护地 | 滴灌 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 露地 | 地面灌 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 |

表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽培 方式 | 灌溉 方式 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0121 A0121 | 蔬菜种植 蔬菜种植 | 姜 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 露地 | 地面灌 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 | 滴灌 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 露地 | 地面灌 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 90% | 保护地 | 滴灌 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露地 | 地面灌 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  | 长瓜 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  | 小白菜 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 |
|  |  | 包心菜 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 萝卜 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 45 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 65 |
|  |  | 西兰花 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 55 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 |

表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽培 方式 | 灌溉 方式 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0121 | 蔬菜种植 | 辣椒 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 40 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 |
|  |  | 西红柿 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 30 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 60 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 85 |
|  |  | 黄瓜 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 保护地 | 地面 灌溉 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
|  |  |  | 75% | 保护地 | 滴灌 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  | 保护地 | 地面 灌溉 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 80 | 75 | 75 | 80 | 65 | 80 |
|  |  |  | 90% | 保护地 | 滴灌 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  | 保护地 | 地面 灌溉 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 |
|  |  | 黄秋葵 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 60 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 65 | 60 | 60 | 70 | 60 | 75 |
|  |  | 四季豆 | 50％ | 保护地 | 地面 灌溉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 大白菜 | 50％ | 保护地 | 地面 灌溉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露 地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |

表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽培 方式 | 灌溉 方式 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0121 | 蔬菜种植 | 莴苣 | 50％ | 保护地 | 地面 灌溉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
|  |  | 芹菜 | 50％ | 保护地 | 地面 灌溉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ | 保护地 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  | 90％ | 保护地 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 毛豆 | 50％ | 露地 | 地面 灌溉 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75％ |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 90％ |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  | 樱桃 西红柿 | 50％ | 保护地 | 滴灌 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  | 75％ |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 90％ |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | 榨菜 | 50% | 露地 | 地面 灌溉 | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 45 |
|  |  |  | 75% |  |  | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 65 |
|  |  |  | 90% |  |  | 90 | 85 | 80 | 90 | 75 | 90 |
|  |  | 茭白 | 50% | 露地 | 地面 灌溉 | 505 | 500 | 465 | 520 | 455 | 520 |
|  |  |  | 75% |  |  | 805 | 800 | 765 | 835 | 750 | 835 |
|  |  |  | 90% |  |  | 1030 | 1000 | 990 | 1035 | 960 | 1035 |
|  |  | 毛芋 | 50% | 露地 | 地面 灌溉 | 110 | 105 | 100 | 115 | 95 | 115 |
|  |  |  | 75% |  |  | 185 | 180 | 180 | 185 | 170 | 185 |
|  |  |  | 90% |  |  | 215 | 210 | 210 | 220 | 210 | 220 |

表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0122 | 花卉种植 | 茶花 | 50% | 露地 盆栽 | 微灌 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
|  |  |  | 75% |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  |  |  | 90% |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | 杜鹃花 | 50% | 保护地 | 微灌 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  |  | 75% |  |  | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
|  |  |  | 90% |  |  | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
|  |  | 非洲菊 | 50% | 保护地 | 微灌 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  | 75% |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | 90% |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | 百合 | 50% | 保护地 | 微灌 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 75% |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 90% |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | 鹤望兰 | 50% | 保护地 | 微灌 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 75% |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | 90% |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | 唐菖蒲 | 50% | 保护地 | 微灌 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 75% |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 90% |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 金鱼草 | 50% | 保护地 | 微灌 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 75% |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 90% |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 天门冬 | 50% | 保护地 | 微灌 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 75% |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 90% |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0131 | 水果、坚果种植 | 春西瓜（中型） | 50% | 保护地 | 滴灌 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 60 | 65 | 660 | 65 | 60 | 65 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 |
|  |  | 春西瓜（小型） | 50% | 保护地 | 滴灌 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 |
|  |  | 秋西瓜 | 50% | 保护地 | 微灌 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 70 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 85 | 85 | 80 | 85 | 80 | 90 |
|  |  | 甜瓜 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 70 |
|  |  | 草莓 | 50% | 保护地 | 地面 灌溉+滴灌 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 185 | 180 | 180 | 190 | 180 | 185 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 230 | 235 | 230 | 240 | 235 | 235 |
|  |  | 蜜梨 | 50% | 保护地 | 微喷 | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 80 | 75 | 70 | 80 | 70 | 75 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 110 | 110 | 105 | 115 | 105 | 110 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 80 | 75 | 75 | 85 | 70 | 80 |
|  |  | 樱桃 | 50% | 露地 | 微喷 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 |
|  |  |  | 75% |  |  | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 |
|  |  |  | 905 |  |  | 75 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 |
|  |  | 葡萄 | 50% | 保护地 | 滴灌 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 80 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 85 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 |
|  |  |  | 75% | 保护地 |  | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 100 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 115 | 110 | 105 | 125 | 110 | 105 |
|  |  |  | 90% | 保护地 |  | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 110 |
|  |  |  |  | 露地 |  | 140 | 130 | 130 | 150 | 130 | 135 |

- 表1 农业灌溉用水定额（续）

| 行业 代码 | 类 别 名 称 | 作 物 名 称 | 保证率 | 栽 培 方 式 | 灌 溉 方 式 | 灌 溉 分 区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 | II 区 | III 区 | IV 区 | V 区 | VI 区 |
| A0131 | 水果、坚果种植 | 柑桔 | 50% | 露地 | 地面 灌溉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | 75% |  |  | 120 | 115 | 115 | 130 | 110 | 125 |
|  |  |  | 90% |  |  | 195 | 195 | 190 | 200 | 180 | 195 |
|  |  | 山核桃 | 50% | 露地 | 喷灌 | - | - | - | 40 | - | - |
|  |  |  | 75% |  |  | - | - | - | 50 | - | - |
|  |  |  | 90% |  |  | - | - | - | 50 | - | - |
| A0132 | 茶及其他 饮料作物 种植 | 茶树 | 50% | 露地 | 喷灌 | 80 | 80 | 80 | 90 | 8035 | 90 |
|  |  |  | 75% |  |  | 90 | 90 | 90 | 100 | 9065 | 100 |
|  |  |  | 90% |  |  | 100 | 100 | 100 | 120 | 10085 | 120 |
|  |  | 铁皮石斛 | 50% | 保护地 | 微喷 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  |  | 75% |  |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  |  | 90% |  |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 注：铁皮石斛基质浸泡用水量170立方米/亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 林业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 作物名称 | 单位 | 定额值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0211 | 育种和育苗 | 苗木 | 立方米/亩 | 50～100 |
| - 注：表中定额值对应的灌溉方法为喷灌、微灌。 |  |  |  |  |

- 表3畜牧业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0310 | 牲畜饲养 | 牛 | 升/（头.日） | 80～100 |
|  |  | 羊 | 升/（头.日） | 8～10 |
| A0320 | 猪饲养 | 猪 | 升/（头.日） | 10～20 |
| A0330 | 家禽饲养 | 蛋鸡 | 升/（头.日） | 0.2～0.5 |
|  |  | 鸭 | 升/（头.日） | 1.5～2.0 |
|  |  | 兔 | 升/（头.日） | 3.0～3.5 |
| - 注：表中定额值指农村牲畜、家禽饲养业用水，包括牲畜规模化养殖场地冲洗、牲畜饮用、饲料清洗及拌和用水（不包括牲畜养殖场地的降温用水）等。引用时，定额标准范围内养殖规模小、管理水平低取高值；反之取低值。 |  |  |  |  |

- 表4 渔业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0421 | 内陆养殖 | 对 虾、罗氏虾 | 立方米/（亩.年） | 3500～4000 |
|  |  | 甲 鱼 | 立方米/（亩.年） | 2800～4000 |
|  |  | 加州鲈鱼 | 立方米/（亩.年） | 1500～2500 |
|  |  | 四大家鱼 | 立方米/（亩.年） | 500～1000 |
|  |  | 螺蛳青 | 立方米/（亩.年） | 1000～1500 |
|  |  | 桂花鱼 | 立方米/（亩.年） | 2500～3500 |
|  |  | 鲟 鱼 | 立方米/（亩.年） | 3000～4000 |
|  |  | 鳗 鱼 | 立方米/（亩.年） | 3500～4200 |
|  |  | 罗非鱼 | 立方米/（亩.年） | 3500～4000 |
|  |  | 鲶 鱼 | 立方米/（亩.年） | 1500～2500 |
|  |  | 淡水白鲳 | 立方米/（亩.年） | 1500～2000 |
| - 注：表中定额指规模化淡水养殖成鱼所需的养殖期补水量。对于室外养殖，则不包括养殖鱼塘排干晒消毒后的第一次补水。 |  |  |  |  |

- 表5 农村居民生活用水定额

| 行业 代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0201 | 农村居民 | 农村居民生活用水 | 升/（人.日） | 120～180 | 全日供水 室内有给排水设施且卫生设施齐全 |
|  |  |  |  | 100～160 | 全日供水 室内部分有给排水设施且卫生设施较齐全 |
|  |  |  |  | 90～120 | 全日供水 水龙头入户、室内部分有给排水设施和卫生设施 |
|  |  |  |  | 70～90 | 水龙头入户 无卫生设施 |
|  |  |  |  | 60～70 | 集中供水点取水的边远海岛及偏僻山区 |
| - 注：取用表中定额值需综合考虑当地水资源条件和经济发展水平，水资源丰富、经济发展水平高的地区取高值，反之取低值。其中全日供水指日供水时间在12小时以上。 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
农业用水行业分类代码

- A.1农业用水行业分类代码

| 门 类 | 大类 | 小 类 | 类 别 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | 农、林、牧、渔业 |
|  | 01 |  | 农业 |
|  |  | 0111 | 谷物种植 |
|  |  | 0113 | 油料种植 |
|  |  | 0117 | 糖料种植 |
|  |  | 0119 | 牧草种植 |
|  |  | 0121 | 蔬菜种植 |
|  |  | 0131 | 水果、坚果种植 |
|  |  | 0132 | 茶及其他饮料作物种植 |
|  | 02 |  | 林业 |
|  |  | 0211 | 育种和育苗 |
|  | 03 |  | 畜牧业 |
|  |  | 0310 | 牲畜饲养 |
|  |  | 0320 | 猪饲养 |
|  |  | 0330 | 家禽饲养 |
|  | 04 |  | 渔业 |
|  |  | 0421 | 内陆养殖 |
| E |  |  | 居民生活 |
|  | 02 |  | 农村居民生活用水定额 |
|  |  | 01 | 农村居民 |

- （资料性附录）
农业灌溉定额分区

- 表B.1 农业灌溉定额分区

| 分区号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区名称 | 杭嘉湖平原区 | 萧绍甬平原区 | 浙东沿海平原区 | 山区 | 海岛地区 | 浙中丘陵盆地区 |
| 县（市、区） 名称 | 上城区、下城区 西湖区、江干区 拱墅区、余杭区 长兴县、德清县 吴兴区、南浔区 南湖区、秀洲区 嘉善县、平湖市 海宁市、海盐县 桐乡市 | 萧山区、滨江区 海曙区、江东区 江北区、镇海区 北仑区、鄞州区 余姚市、奉化市 慈溪市、越城区 绍兴县、上虞市 | 象山县、宁海县 鹿城区、龙湾区 瓯海区、乐清市 瑞安市、平阳县 苍南县、椒江区 黄岩区、路桥区 临海市、三门县 温岭市 | 富阳市、桐庐县 建德市、临安市 淳安县、泰顺县 文成县、永嘉县 新昌县、嵊州市 安吉县、磐安县 常山县、开化县 天台县、仙居县 莲都区、龙泉市 青田县、缙云县 云和县、庆元县 遂昌县、松阳县 景宁县 | 洞头县、玉环县 定海区、普陀区 岱山县、嵊泗县 | 婺城区、金东区 东阳市、义乌市 兰溪市、永康市 武义县、浦江县 衢江区、柯城区 江山市、龙游县 诸暨市 |